CSCI详细设计

应用层

Main（D/R_SDD01_001）

本模块存放的函数见下表。

表 1 Main模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Main | D/R_SDD01_001 | 定时器计数初始化 | D/R_SDD01_001_001 |
|  |  | 看门狗喂狗 | D/R_SDD01_001_002 |
|  |  | 主程序 | D/R_SDD01_001_003 |

定时器计数初始化（D/R_SDD01_001_001）

a) 函数原型

void TimeCountInit(void)

b) 功能说明

初始化任务时间片配置数组的时间值，并计算下一周期起始时间基准

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 2 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历任务时间数据数组 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 任务时间编号

读取CPU定时器1计数 写入 时间值项；

NEXT

将任务时间PERIOD与CPU定时器1计数值之和写入全局时间基准值（时间值）；

看门狗喂狗（D/R_SDD01_001_002）

a) 函数原型

void CycleDogFeed(void)

b) 功能说明

周期执行外部硬件看门狗喂狗和内部软件看门狗喂狗操作

其中硬件看门狗通过GPIO引脚输出喂狗脉冲，软件看门狗通过调用内部看门狗喂狗函数完成

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

向外部硬件看门狗GPIO引脚输出喂狗脉冲；

调用内部软件看门狗喂狗函数；

主程序（D/R_SDD01_001_003）

a) 函数原型

void main(void)

b) 功能说明

系统入口主循环：完成硬件/通信初始化后，循环执行同步处理、时间片调度、各功能模块任务调度与喂狗

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 3 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历任务时间片配置 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统状态和控制参数 |
| 定时器当前计数 | l_timerNow_u32 | Uint32 | 统一时间基准判定任务到期 |
| 有效帧起始索引 | l_frameIndex_u16 | Uint16 | 处理422维护报文 |
| LED切换计数 | l_ledToggleCount_u16 | Uint16 | 根据角色切换闪烁频率 |
| LED控制数据指针 | lc_p_ledConData_t | const ConData_t * | 判断当前授权角色 |

e) 逻辑/流程图

将空指针赋给控制数据指针；

执行系统硬件与通信初始化；

WHILE 永真循环

读取CPU定时器1计数并写入全局时间基准值（时间值）；

推进待落盘数据的延迟写入；

IF NMI复位获取结果有效时

IF 数据待刷写状态检测结果无效时

等待挂起的落盘项已清空后继续执行；

触发看门狗复位；

END IF

跳过本轮循环剩余动作；

END IF

获取控制数据并赋给指针；

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

执行帧同步处理；

IF 帧同步健康状态获取结果有效时【注：当前ELSE分支与IF分支内容相同，待代码确认是否逻辑缺失】

读取CPU定时器1计数并写入全局时间基准值（时间值）；

ELSE

读取CPU定时器1计数并写入全局时间基准值（时间值）；【ELSE分支，待代码确认】

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 任务时间编号

将时间值与任务时间PERIOD - 任务配置时间项之和写入时间值项；

NEXT

END IF

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

将任务时间PERIOD - 任务DATASAMPLE时间PERIOD与CPU定时器1计数值之和写入时间值项；

将喂狗计数与1U之和写入喂狗计数；

IF 喂狗计数 大于等于 4U时

清零喂狗计数；

执行周期喂狗；

END IF

IF 控制数据指针 等于 空 或 系统状态 不等于 掉电状态时

采集模拟量数据；

END IF

采集离散量数据；

END IF

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

将任务时间PERIOD - 任务COMM接收时间PERIOD与CPU定时器1计数值之和写入时间值项；

IF 控制数据指针 不等于 空 且 系统状态 等于 掉电状态时

清零RIU通信接收计数；

ELSE

将RIU通信接收计数与1U之和写入RIU通信接收计数；

读取422通信缓冲数据；

IF 有效帧起始索引 不等于 接收缓冲区不存在有效报文时

处理422接收帧数据；

END IF

调用RS422帧缓存清理函数；

调用通信CCDL数据缓冲读取函数；

调用通信CCDL处理 函数；

IF RIU通信接收计数 大于等于 5U时

清零RIU通信接收计数；

调用429KZZZ数据处理函数；

调用429RIU数据处理函数；

END IF

END IF

END IF

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

将任务时间PERIOD - 任务控制模块时间PERIOD与CPU定时器1计数值之和写入时间值项；

IF 控制数据指针 不等于 空 且 系统状态 等于 掉电状态时

清零系统控制计数；

调用系统控制 函数；

ELSE

系统控制计数按位异或并更新1U；

IF 系统控制计数 等于 1U时

调用控制数据获取函数并写入控制数据指针；

IF 系统状态 等于 地面维护状态时

调用维护自检测函数；

ELSE

调用周期自检测函数；

END IF

调用执行全量余度更新函数；

调用系统控制 函数；

调用FLASH记录数据更新函数；

END IF

END IF

END IF

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

将任务时间PERIOD - 任务COMM发送时间PERIOD与CPU定时器1计数值之和写入时间值项；

IF 控制数据指针 不等于 空 且 系统状态 等于 掉电状态时

清零RIU通信发送计数；

ELSE

将RIU通信发送计数与1U之和写入RIU通信发送计数；

调用通信CCDL处理 函数；

调用CommCCDLSCI数据Send函数；

调用通信CCDL数据缓冲读取函数；

调用通信CCDL处理 函数；

将CCDL运行期发送相位加1后对10取模，结果回写CCDL运行期发送相位（实现相位循环递增）；

IF RIU通信发送计数 大于等于 5U时

清零RIU通信发送计数；

调用控制数据获取函数并写入控制数据指针；

IF 控制数据指针不为空时

调用429RIU信息发送函数；

调用发送系统周期性429状态函数；

END IF

调用系统控制 函数；

END IF

END IF

END IF

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

将任务时间PERIOD - 任务维护发送时间PERIOD与CPU定时器1计数值之和写入时间值项；

IF 控制数据指针 等于 空 或 系统状态 不等于 掉电状态时

调用控制数据获取函数并写入控制数据指针；

IF 控制数据指针不为空时

打包通信发送数据；

调用报文通信发送函数；

END IF

调用CommCCDLSCI数据Send函数；

调用通信CCDL数据缓冲读取函数；

调用通信CCDL处理 函数；

END IF

END IF

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

读取CPU定时器1计数并写入全局时间值数组对应项（时间值项）；

IF 控制数据指针 等于 空 或 系统状态 不等于 掉电状态时

调用FLASH数据函数；

END IF

END IF

IF CPU定时器1Delta获取结果 大于等于 任务时间PERIOD时

调用控制数据获取函数；将控制模块数据指针写入LED控制数据指针（const 控制模块数据 *）；

读取CPU定时器1计数并写入全局时间值数组对应项（时间值项）；

将心跳灯闪烁计数与1U之和写入心跳灯闪烁计数；

DSP心跳周期翻转；

IF LED控制数据指针不为空时

将主控态200ms翻转周期对应的整周期值400ms写入LED切换计数；

END IF

IF 心跳灯闪烁计数 大于等于 LED切换计数时

清零心跳灯闪烁计数；

调用GPIOToggle数量函数；

END IF

END IF

END WHILE

冷启动系统初始化（D/R_SDD01_002）

本模块存放的函数见下表。

表 4 冷启动系统初始化模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动系统初始化 | D/R_SDD01_002 | CPLD双阶段握手 | D/R_SDD01_002_001 |
|  |  | CPLDCCDL校验 | D/R_SDD01_002_002 |
|  |  | CPLD初始化 | D/R_SDD01_002_003 |
|  |  | CPLD检查更新 | D/R_SDD01_002_004 |
|  |  | 初始化状态获取 | D/R_SDD01_002_005 |
|  |  | CCDL校验 | D/R_SDD01_002_006 |
|  |  | 用户初始化 | D/R_SDD01_002_007 |
|  |  | 冷启动系统初始化入口 | D/R_SDD01_002_008 |

CPLD双阶段握手（D/R_SDD01_002_001）

a) 函数原型

static Uint16 CPLDHandshake(void)

b) 功能说明

执行CPLD双阶段握手：按任务书0005分两步读写CPLD寄存器验证握手状态

1) 0x4555写0xAAAA后读0x4AAA校验；

2) 0x4AAA写0x5555后读0x4555校验。

c) 输入/输出元素

表 5 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |
| 有效标志值 | VALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 6 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重试计数 | l_retry_u16 | Uint16 | 累计当前阶段的重试计数 |
| 握手回读值 | l_readData_u16 | Uint16 | 校验握手应答数据 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 重试计数 小于 CPLD握手阶段重试上限

将0xAAAA写入硬件16位输入寄存器读取结果；

延时等待CPLD内部处理；

从握手寄存器1读回数据；

IF 握手回读值 等于 0xAAAA时

继续下一轮重试；

END IF

NEXT

IF 重试计数 大于等于 CPLD握手阶段重试上限时

返回 无效；

END IF

FOR 遍历 重试计数 小于 CPLD握手阶段重试上限

将0x5555写入硬件16位输入寄存器读取结果；

给总线写入和CPLD内部更新留最小稳定时间；

从握手寄存器2读回数据；

IF 握手回读值 等于 0x5555时

返回 有效；

END IF

NEXT

返回 无效；

CPLDCCDL校验（D/R_SDD01_002_002）

a) 函数原型

static Uint16 CPLDCCDLHeartCheck(void)

b) 功能说明

检测CPLD-CCDL链路心跳：通过周期性收发基础帧并比对心跳值判断对端是否在线

c) 输入/输出元素

表 7 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效标志值 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 8 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮询次数 | l_readCnt_u16 | Uint16 | 累计读取计数 |
| 心跳基线有效 | l_hasLastHeart_u16 | Uint16 | 是否已经拿到上一拍心跳样本 |
| 上次心跳值 | l_heartLast_u16 | Uint16 | 上一次读取到的CPLD心跳值 |
| 对端基础帧状态 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 当前轮解析出的对端基础帧状态 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 轮询次数 小于 互连CCDL心跳等待上限

触发CCDL基础帧发送；

执行看门狗喂狗；

延时等待链路传播；

读取并解析当前CPLD-CCDL链路的最新帧镜像；

解析CCDL接收帧数据；

获取对端基础帧状态信息；

IF 心跳基线有效时

IF 对端基础帧中的CPLD心跳字 不等于 上次心跳值时

返回 有效；

END IF

ELSE

置心跳基线有效为有效；

END IF

将对端基础帧中的CPLD心跳字写入上次心跳值；

NEXT

返回 无效；

CPLD初始化（D/R_SDD01_002_003）

a) 函数原型

static void CPLDBusHandshakeInit(void)

b) 功能说明

初始化CPLD总线握手：等待CPLD上电完成标志后，轮询执行双阶段握手并保存握手结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 9 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时数据 | l_temp_1_u16 | Uint16 | 缓存CPLD上电标志 |
| 等待计数 | l_timeCnt_u16 | Uint16 | 累计时间计数 |
| 握手结果 | l_handshakeOk_u16 | Uint16 | 存放握手结果 |
| 上电就绪标志 | l_powerupReady_u16 | Uint16 | 标记CPLD上电就绪状态 |

e) 逻辑/流程图

清零等待计数；

读取CPLD上电完成标志寄存器值；

WHILE 等待计数 小于 CPLD上电等待上限 且 临时数据 不等于 上电完成标志时

执行看门狗喂狗；

延时10ms；

将等待计数与1U之和写入等待计数；

读取CPLD上电完成标志寄存器值；

END WHILE

置上电就绪标志为有效；

置保存初始化阶段“上电与CPLD握手”最终结果为无效；

置保存初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果为无效；

将握手成功标记无效写入标志；

返回；

END IF

清零等待计数；

WHILE 等待计数 小于 握手轮询总窗口时

执行看门狗喂狗；

IF 任务书0005执行双阶段握手结果有效时

置握手结果为有效；

退出当前循环；

END IF

延时1ms；

将等待计数与1U之和写入等待计数；

END WHILE

IF 握手结果无效时

置保存初始化阶段“上电与CPLD握手”最终结果为无效；

置保存初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果为无效；

将握手成功标记无效写入标志；

返回；

END IF

置保存初始化阶段“上电与CPLD握手”最终结果为有效；

置保存初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果为无效；

将握手成功标记有效写入标志；

CPLD检查更新（D/R_SDD01_002_004）

a) 函数原型

static void CPLDCcdlHeartCheckUpdate(void)

b) 功能说明

CPLD CCDL心跳检测更新，刷新CPLD侧心跳状态

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 保存初始化阶段“上电与CPLD握手”最终结果无效时

置保存初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果为无效；

返回；

END IF

IF CPLDCCDL校验结果有效时

置保存初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果为有效；

ELSE

置保存初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果为无效；

END IF

初始化状态获取（D/R_SDD01_002_005）

a) 函数原型

void InitStatusGet(InitStatus_t *vp_status_t)

b) 功能说明

获取初始化/热重连阶段统一状态。

统一返回CPLD寄存器握手结果、CPLD CCDL心跳结果和板间资格结果。

热重连流程已并入INIT统一判型，热重连活动标志(原hotResyncActive)兼容返回固定无效

c) 输入/输出元素

表 10 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态信息指针 | vp_status_t | InitStatus_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 状态为空时

返回；

END IF

将CPLD总线握手结果写入初始化阶段通道内与CPLD的寄存器双阶段握手结果；

将CCDL心跳结果写入初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果；

将通道间握手结果写入初始化阶段板间基础帧在线确认结果；

置兼容保留字段为无效；

CCDL校验（D/R_SDD01_002_006）

a) 函数原型

static Uint16 InterChCCDLHeartCheck(void)

b) 功能说明

检测板间CCDL链路心跳：通过SCI周期收发基础帧并比对心跳值判定对端通道在线状态

c) 输入/输出元素

表 11 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效标志值 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 12 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮询读取计数 | l_readCnt_u16 | Uint16 | 累计轮询读取计数 |
| 补发基础帧次数 | l_tailSendCnt_u16 | Uint16 | 累计成功后继续补发基础帧的次数 |
| 补发等待计数 | l_tailWaitCnt_u16 | Uint16 | 累计补发基础帧时的发送等待计数 |
| 心跳基线有效标志 | l_hasLastHeart_u16 | Uint16 | 标记是否已采集基线心跳 |
| 上一拍心跳值 | l_heartLast_u16 | Uint16 | 保存前一周期心跳样本 |
| 对端基础帧快照 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 当前轮读取到的对端基础帧状态 |
| SCI发送等待计数 | l_waitCnt_u16 | Uint16 | 累计SCI发送等待计数 |

e) 逻辑/流程图

调用CommCCDLSCIChannel复位函数；

FOR 遍历 轮询读取计数 小于 互连CCDL心跳等待上限

调用CommCCDLSCI数据启动Send函数；

WHILE RS422通信发送标志打开 与 422CCDL标志获取值一致时

延时指定微秒数；

喂狗复位看门狗；

将SCI发送等待计数与1U之和写入SCI发送等待计数；

END WHILE

给对端发送完成和本端SCI接收缓冲留出传播窗口；读取本轮基础帧

拉取当前SCI链路的基础帧并更新解析镜像；

处理CCDL接收帧数据；

获取对端基础帧状态并写入快照；

IF 心跳基线有效标志有效时

IF 对端基础帧中的CPLD心跳字 不等于 上一拍心跳值时

FOR 遍历 补发基础帧次数 小于 2U

清零补发等待计数；

调用CommCCDLSCI数据启动Send函数；

WHILE RS422通信发送标志打开 与 422CCDL标志获取值一致时

调用CommCCDLSCI数据Send函数；

延时指定微秒数；

喂狗复位看门狗；

将补发等待计数与1U之和写入补发等待计数；

END WHILE

延时指定微秒数；

NEXT

返回 有效；

END IF

ELSE

置心跳基线有效标志为有效；

END IF

将对端基础帧中的CPLD心跳字写入上一拍心跳值；

NEXT

返回 无效；

用户初始化（D/R_SDD01_002_007）

a) 函数原型

static void UsrInit(void)

b) 功能说明

执行用户级外设初始化：429通道初始化、ADC启动、控制模块默认输出与初始状态机建立

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

【初始化两路429通道，每路职责不同】调用429RIU初始化函数；

调用429RIU初始化函数；

启动ADC转换；

建立控制模块默认输出和初始状态机；

冷启动系统初始化入口（D/R_SDD01_002_008）

a) 函数原型

void Init(void)

b) 功能说明

系统入口初始化：完成中断/时钟/看门狗底层配置后，依次执行CPLD握手、长/短同步、主备判定与控制权提交

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 13 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延时计数器 | l_delayCnt_u16 | Uint16 | 累计延时计数 |
| 启动模式标志 | l_startUpMode_u16 | Uint16 | 判断冷启动或热启动路径 |
| 同步数据结构 | l_syncResult_t | SynWholeInform_TypeDef | 获取长同步结果并判断同步状态 |

e) 逻辑/流程图

关闭全局中断；

执行早期冷启动复位判断；

关闭看门狗；

使能外设时钟；

允许受保护寄存器写入；

将关闭写入不可屏蔽中断寄存器的使能；

禁止受保护寄存器写入；

调用eCan初始化函数；

完成RAM函数拷贝；

调用闪存初始化函数；

调用用户初始化函数(UsrInit)；

使能DSP片上看门狗；

调用启动CPU定时器0函数；

调用启动CPU定时器1函数；

调用启动CPU定时器2函数；

打开NMI中断；

将打开写入不可屏蔽中断寄存器的使能；

禁止受保护寄存器写入；

使能全局中断；

调用系统时间计数获取函数并写入状态；

通道内CPLD握手；

IF 保存初始化阶段“上电与CPLD握手”最终结果有效时

仅在确认CPLD已上电且总线握手成功后，再读取/回写启动标志；

END IF

调用冷热启动模式获取函数并写入启动模式标志；

IF 启动模式标志 等于 上电冷启动时

长同步；

调用同步类型数据获取函数(长同步)，结果写入同步数据结构；

ELSE

将同步故障写入故障码的同步结果；

END IF

WHILE 延时计数器 小于 长同步后的稳定等待次数时

调用看门狗喂狗 函数；

调用微秒延时函数；

将延时计数器与1U之和写入延时计数器；

END WHILE

调用CPLD检查更新函数；

IF 启动模式标志 等于 上电冷启动时

IF 故障码的同步结果 等于 同步正常时

IF CCDL校验结果有效时

置保存初始化阶段“通道间握手(长同步+CCDL心跳)”最终结果为有效；

ELSE

置保存初始化阶段“通道间握手(长同步+CCDL心跳)”最终结果为无效；

END IF

ELSE

置保存初始化阶段“通道间握手(长同步+CCDL心跳)”最终结果为无效；

END IF

调用上电自检测函数；

调用主备类型判定函数；

IF 保存初始化阶段"通道间握手(长同步+CCDL心跳)"最终结果有效时

调用冷启动主通道轮值提交函数；

END IF

ELSE

调用CCDL校验函数并写入保存初始化阶段“通道间握手(长同步+CCDL心跳)”最终结果；

调用热复位路径下的初始化函数；

调用主备类型判定函数；

END IF

IF 上电冷启动 等于 启动模式标志时

短同步；

END IF

位Common（D/R_SDD01_003）

本模块存放的函数见下表。

表 14 位Common模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位Common | D/R_SDD01_003 | 检测框架初始化 | D/R_SDD01_003_001 |
|  |  | 位状态获取 | D/R_SDD01_003_002 |
|  |  | 检测状态更新 | D/R_SDD01_003_003 |
|  |  | 共用电源检测 | D/R_SDD01_003_004 |
|  |  | AD获取 | D/R_SDD01_003_005 |
|  |  | 429回绕比对获取 | D/R_SDD01_003_006 |
|  |  | 检测项正常数获取 | D/R_SDD01_003_007 |

检测框架初始化（D/R_SDD01_003_001）

a) 函数原型

void BITCommonCtxInit(Uint32 *vp_resultBits_u32,
                     Uint16 *vp_faultLevel_u16)

b) 功能说明

设置当前上下文（由PBIT/IFBIT/MBIT初始化时调用一次）；记录结果位指针与故障等级指针，供后续状态更新共用

c) 输入/输出元素

表 15 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果位指针 | vp_resultBits_u32 | Uint32* | 输入 |
| 故障等级指针 | vp_faultLevel_u16 | Uint16* | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

保存结果位指针到上下文（用于将检测项状态位写入结果位域）

保存故障等级指针到上下文（用于将检测项故障等级写入故障等级缓存）

位状态获取（D/R_SDD01_003_002）

a) 函数原型

Uint32 BITCommonInfoGet(const BITCommonData_t *vp_data_t,
                        Uint16 v_num_u16,
                        Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询BIT检测项当前状态：根据索引读取检测项数据并返回其当前状态位（OK/ERR）

c) 输入/输出元素

表 16 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位状态数据 | vp_data_t | const BITCommonData_t* | 输入 |
| 数据总数 | v_num_u16 | Uint16 | 输入 |
| 查询索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回状态 | l_rData_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 位状态数据 不等于 空 且 延迟落盘的特定数据掩码 小于 数据总数时

将该IFBIT检测项当前状态写入返回状态；

END IF

返回 返回状态；

检测状态更新（D/R_SDD01_003_003）

a) 函数原型

void BITCommonStateUpdate(BITCommonData_t *vp_data_t,
                          Uint16 v_num_u16,
                          Uint16 v_index_u16,
                          Uint16 v_newState_u16,
                          Uint32 v_info_u32)

b) 功能说明

更新BIT检测项状态信息：根据传入的新状态、当前计数阈值更新检测项状态、故障连续计数与恢复计数，并回写结果位和故障等级

c) 输入/输出元素

表 17 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测数据数组 | vp_data_t | BITCommonData_t* | 输入 |
| 数据总数 | v_num_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 新检测状态 | v_newState_u16 | Uint16 | 输入 |
| 信息参数 | v_info_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 18 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前检测项 | lp_item_t | BITCommonData_t * | 输出当前检测项 |

e) 逻辑/流程图

获取当前检测项数据指针；

IF 检测数据数组指针 等于 空 或 当前检测项指针 等于 空 或 故障等级缓存指针 等于 空时

返回；

END IF

IF 延迟落盘的特定数据掩码 大于等于 数据总数时

返回；

END IF

将&检测数据数组项写入当前检测项；

IF 该IFBIT检测项当前状态 等于 BIT通用ERR状态异常时

IF 该检测项故障时是否可恢复 等于 故障可恢复时

IF 状态 等于 BIT通用OK状态有效时

将该检测项当前故障恢复计数与1U之和写入该检测项当前故障恢复计数；

IF 该检测项当前故障恢复计数 大于等于 该检测项故障恢复次数时

将BIT通用OK状态有效写入该IFBIT检测项当前状态；

清零该检测项当前故障连续计数；

清零该检测项当前故障恢复计数；

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 32U时

将*BITCommon按~(0x01左移延迟落盘的特定数据掩码)掩码后写入*BIT公共结果位Common【原字段名"燃油系统指令1数据位域Common"疑似误译，待术语表确认】；

END IF

END IF

ELSE

清零该检测项当前故障恢复计数；

END IF

END IF

ELSE

IF 状态 等于 BIT通用OK状态有效时

清零该检测项当前故障连续计数；

ELSE

将该检测项当前故障连续计数与1U之和写入该检测项当前故障连续计数；

IF 该检测项当前故障连续计数 大于等于 该检测项检测报故次数时

将BIT通用ERR状态异常写入该IFBIT检测项当前状态；

清零该检测项当前故障连续计数；

清零该检测项当前故障恢复计数；

将信息参数写入该检测项故障相关信息；

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 32U时

将*BITCommon与0x01左移延迟落盘的特定数据掩码合并后写入*BIT公共结果位Common【原字段名"燃油系统指令1数据位域Common"疑似误译，待术语表确认】；

END IF

IF 该检测项故障处理等级故障Level 大于 *缓存值时

更新全局故障处理等级为该检测项等级；

END IF

END IF

END IF

END IF

共用电源检测（D/R_SDD01_003_004）

a) 函数原型

void BITCommonPowerTest(BITCommonData_t *vp_data_t,
                        Uint16 v_num_u16,
                        Uint16 v_bitStartIndex_u16)

b) 功能说明

PBIT/MBIT共用电源检测：按位依次检测各电源通道，将合理性校验结果写入对应检测项状态位

c) 输入/输出元素

表 19 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用数据结构 | vp_data_t | BITCommonData_t* | 输入 |
| 检测项编号 | v_num_u16 | Uint16 | 输入 |
| 检测起始索引 | v_bitStartIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 20 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源通道循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历电源检测项配置 |
| 检测结果状态 | l_results_u16 | Uint16 | 记录电源检测结果状态 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 电源通道循环索引 小于 位Common项的检测次数

将BIT通用OK状态有效写入检测结果状态；

IF 读取状态结果缓存值项 不等于 模拟量数据合理性判断正确有效时

将BIT通用ERR状态异常写入检测结果状态；

END IF

更新BIT公共状态，附加数据为0；

NEXT

AD获取（D/R_SDD01_003_005）

a) 函数原型

Uint16 BITCommonADResultGet(void)

b) 功能说明

查询片上AD通道合理性检测结果：读取模拟量合理性判定结果，正常返回OK，否则返回ERR

c) 输入/输出元素

表 21 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试结果 | l_results_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 读取状态结果模拟量 不等于 模拟量数据合理性判断正确有效时

将BIT通用ERR状态异常写入测试结果；

END IF

返回 测试结果；

429回绕比对获取（D/R_SDD01_003_006）

a) 函数原型

Uint16 BITCommon429LoopbackResultGet(Uint32 v_lastTxData_u32,
                                     Uint16 v_loopbackEnAddr_u16,
                                     Uint16 v_loopbackCntAddr_u16,
                                     Uint16 v_loopbackLAddr_u16,
                                     Uint16 v_loopbackHAddr_u16)

b) 功能说明

429发送硬件回绕比对结果获取

先向 使能 地址写 1 触发一次回绕读使能，

硬件回环完成后从 FIFO 读出回绕数据与最近发送值比对。

c) 输入/输出元素

表 22 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次发送数据 | v_lastTxData_u32 | Uint32 | 输入 |
| 回绕使能地址 | v_loopbackEnAddr_u16 | Uint16 | 输入 |
| 回绕计数地址 | v_loopbackCntAddr_u16 | Uint16 | 输入 |
| 回绕数据低地址 | v_loopbackLAddr_u16 | Uint16 | 输入 |
| 回绕数据高地址 | v_loopbackHAddr_u16 | Uint16 | 输入 |
| 测试结果 | l_results_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 23 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回绕计数 | l_loopbackCnt_u16 | Uint16 | 累计回绕计数 |
| 回绕数据低 | l_dataL_u16 | Uint16 | FIFO低字节读取 |
| 回绕数据高 | l_dataH_u16 | Uint16 | FIFO高字节读取 |
| 回绕数据 | l_loopbackData_u32 | Uint32 | 高低字节合成比对值 |

e) 逻辑/流程图

IF 上次发送数据 不等于 0UL时

将0x01写入回绕使能地址对应寄存器；

由回绕计数地址对应寄存器计算得到回绕计数；

IF 回绕计数 大于 0U时

由回绕数据低地址对应寄存器计算得到回绕数据低；

由回绕数据高地址对应寄存器计算得到回绕数据高；

将回绕数据高左移16位与回绕数据低合并后写入回绕数据；

IF 回绕数据 不等于 上次发送数据时

将BIT通用ERR状态异常写入测试结果；

END IF

ELSE

将BIT通用ERR状态异常写入测试结果；

END IF

END IF

返回 测试结果；

检测项正常数获取（D/R_SDD01_003_007）

a) 函数原型

Uint16 BITCommonOkCountGet(const BITCommonData_t *vp_data_t,
                           Uint16 v_num_u16,
                           Uint16 v_startIndex_u16,
                           Uint16 v_count_u16)

b) 功能说明

统计连续BIT检测项中正常项数量：从起始索引起按统计数量遍历，统计OK状态项计数

c) 输入/输出元素

表 24 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测数据指针 | vp_data_t | const BITCommonData_t* | 输入 |
| 检测项数量 | v_num_u16 | Uint16 | 输入 |
| 起始索引 | v_startIndex_u16 | Uint16 | 输入 |
| 统计数量 | v_count_u16 | Uint16 | 输入 |
| 正常计数 | l_okCnt_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 25 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历检测项集合 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 统计数量

若对应索引的BIT检测项状态为OK则将正常计数累加1

将正常计数与1U之和写入正常计数；

NEXT

返回 正常计数 ；

IFBIT（D/R_SDD01_004）

本模块存放的函数见下表。

表 26 IFBIT模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| IFBIT | D/R_SDD01_004 | 周期自检测信息获取 | D/R_SDD01_004_001 |
|  |  | 周期自检结果获取 | D/R_SDD01_004_002 |
|  |  | 周期自检状态更新 | D/R_SDD01_004_003 |
|  |  | 周期自检429RIU接收检测 | D/R_SDD01_004_004 |
|  |  | 周期自检429KZZZ接收检测 | D/R_SDD01_004_005 |
|  |  | 周期自检SCICCDL检测 | D/R_SDD01_004_006 |
|  |  | 周期自检同步检测 | D/R_SDD01_004_007 |
|  |  | IFBITCPLD检测 | D/R_SDD01_004_008 |
|  |  | IFBITCPLDCCDL检测 | D/R_SDD01_004_009 |
|  |  | 周期自检429RIU发送回绕检测 | D/R_SDD01_004_010 |
|  |  | 周期自检429KZZZ发送回绕检测 | D/R_SDD01_004_011 |
|  |  | 周期自检综合检测 | D/R_SDD01_004_012 |
|  |  | 周期自检信息初始化 | D/R_SDD01_004_013 |

周期自检测信息获取（D/R_SDD01_004_001）

a) 函数原型

Uint32 IFBITInfoGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询IFBIT周期自检信息：根据索引从IFBIT数据结构中返回对应检测项的当前状态信息

c) 输入/输出元素

表 27 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测信息索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回值 | return | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 IFBITInfoGet调用结果(IFBIT数据结构体、IFBIT总检测项数、IFBIT位域索引)；

周期自检结果获取（D/R_SDD01_004_002）

a) 函数原型

Uint32 IFBITResultGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询IFBIT周期自检结果：根据索引返回IFBIT检测项的故障处理等级或总检测结果低32位

c) 输入/输出元素

表 28 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 结果数据 | l_rData_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 29 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障等级 | l_level_u16 | Uint16 | 接收状态条件等级覆写 |

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 等于 周期BIT故障处理等级时

IF 状态条件等级覆写获取结果有效时

将故障等级按0x07掩码后写入结果数据；

ELSE

将周期BIT故障处理等级 按0x07掩码后写入结果数据；

END IF

ELSE IF 延迟落盘的特定数据掩码 等于 周期BIT结果数据低32位索引时

将周期BIT总检测结果低32位写入结果数据；

END IF

返回 结果数据；

周期自检状态更新（D/R_SDD01_004_003）

a) 函数原型

void IFBITStateUpdate(Uint16 v_index_u16, Uint16 v_newState_u16, Uint32 v_info_u32)

b) 功能说明

更新IFBIT检测项状态信息：根据传入的新状态、阈值更新IFBIT检测项状态、连续/恢复计数

当故障计数达到故障阈值时，更新该检测项状态为故障；

若该故障为可恢复故障时，且故障恢复计数达到阈值时，更新该检测项状态为正常。故障计数或故障恢复计数均为连续计数。

c) 输入/输出元素

表 30 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自检项索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 新状态值 | v_newState_u16 | Uint16 | 输入 |
| 状态信息 | v_info_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

调用BITCommonStateUpdate公共函数更新IFBIT检测项状态及对应结果位与故障等级

周期自检429RIU接收检测（D/R_SDD01_004_004）

a) 函数原型

static void IFBITComm429RIUTest(void)

b) 功能说明

IFBIT周期远程接口单元429通讯检测：依次检测3路RIU的429通讯状态与FLASH忙状态，统计正常路数判定整体结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 31 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务时间片索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历429RIU各通道 |
| 临时数据 | l_temp_u16 | Uint16 | 暂存单路RIU检测结果 |
| 正常计数 | l_okCnt_u16 | Uint16 | 累计正常计数 |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 存放检测结果 |
| RIU429通讯信息 | l_RIU429Info_t | A429Info_t | 远程接口单元429通讯信息 |

e) 逻辑/流程图

获取远程接口单元1的429通讯状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新IFBIT数据结构体信息；

将周期自检正常写入检测结果 ；

获取远程接口单元2的429通讯状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新IFBIT数据结构体信息；

将周期自检正常写入检测结果 ；

获取远程接口单元3的429通讯状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新IFBIT数据结构体信息；

将周期自检正常写入检测结果 ；

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

获取IFBIT对应索引的周期自检测信息；

IF FLASH忙状态 等于 周期自检正常时

将正常计数与1U之和写入正常计数；

END IF

NEXT

IF 正常计数 小于 任务计算机通信数量时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新IFBIT数据结构体信息；

周期自检429KZZZ接收检测（D/R_SDD01_004_005）

a) 函数原型

static void IFBITComm429KZZZTest(void)

b) 功能说明

IFBIT周期429 KZZZ通信检测：通过左/右KZZZ通道收发数据进行周期自检，并统计正常通道数判定整体结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 32 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试结果 | l_results_u16 | Uint16 | 存放测试结果 |
| 正常通道计数 | l_okCnt_u16 | Uint16 | 统计正常通道数量 |
| 循环索引 | l_temp_u16 | Uint16 | 遍历KZZZ通道 |
| KZZZ接收状态 | l_kzzzInfo_t | A429Info_t | 暂存通道接收状态 |

e) 逻辑/流程图

将KZZZ接收状态清零（用于暂存左右通道的接收结果）

获取左通道429KZZZ接收状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将周期自检异常写入测试结果；

END IF

更新左通道429接收自检结果；

将周期自检正常写入测试结果；

获取右通道429KZZZ接收状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将周期自检异常写入测试结果；

END IF

更新右通道429接收自检结果；

将周期自检正常写入测试结果；

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置通信数量

IF 周期自检测信息获取结果15周期自检 + 正常计数 等于 周期自检正常时

正常通道计数累加1U；

END IF

NEXT

IF 正常通道计数 小于 控制装置通信数量时

将周期自检异常写入测试结果；

END IF

更新429KZZZ综合自检结果；

周期自检SCICCDL检测（D/R_SDD01_004_006）

a) 函数原型

static void IFBITCommSCICCDLTest(void)

b) 功能说明

IFBIT周期CCDL通信检测：检查CCDL链路通信有效性及对端DSP心跳变化，异常时标记自检异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 33 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 检测状态标志 |
| DSP心跳值 | l_heart_u16 | Uint16 | 读取对方DSP心跳电平 |
| DSP心跳前值 | l_heartPre_u16 | static Uint16 | 对方通道DSP前一拍心跳 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通信数据 不等于 有效时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新CCDL通信自检状态；

将周期自检正常写入检测结果 ；

读取DSP心跳GPIO位并赋给心跳值；

IF DSP心跳值 等于 DSP心跳前值时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新DSP心跳自检状态；

将DSP心跳值写入DSP心跳前值；

周期自检同步检测（D/R_SDD01_004_007）

a) 函数原型

static void IFBITSyncTest(void)

b) 功能说明

IFBIT周期同步检测：检查帧同步结果，正常则保持当前状态，否则标记自检异常

检测帧同步结果是否正常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 34 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 同步检测结果状态 |
| 帧同步信息 | l_SynWholeInform_t | SynWholeInform_TypeDef | 获取帧同步检测结果 |

e) 逻辑/流程图

获取帧同步信息；

IF 故障码的同步结果 不等于 同步正常时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新IFBIT数据结构体信息；

IFBITCPLD检测（D/R_SDD01_004_008）

a) 函数原型

static void IFBITCPLDHeartTest(void)

b) 功能说明

IFBIT CPLD心跳检测：读取CPLD心跳值，与上次心跳值比对，相同则判定心跳停滞为异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 35 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 检测结果状态，正常或异常 |
| 上次心跳值 | l_s_heartLast_u16 | static Uint16 | 与本拍上一CPLDA心跳比较 |
| 当前心跳值 | l_heart_u16 | Uint16 | 当前周期CPLD心跳值，从硬件地址读取 |

e) 逻辑/流程图

读取CPLD心跳值；

IF 上次心跳值 等于 当前心跳值时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

将当前心跳值写入上次心跳值；

更新IFBIT数据结构体信息；

IFBITCPLDCCDL检测（D/R_SDD01_004_009）

a) 函数原型

static void IFBITCPLDCCDLTest(void)

b) 功能说明

IFBIT CPLD CCDL心跳检测：读取CCDL链路对端的CPLD心跳字，与上次心跳值比对，相同则判定心跳停滞为异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 36 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 检测结果状态 |
| CCDL心跳前值 | l_s_heartLast_u16 | static Uint16 | 与本拍CCDL的CPLD心跳比较 |
| CCDL心跳当前值 | l_heart_u16 | Uint16 | CCDL的CPLD心跳 |
| CCDL对端基础状态 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 获取对端CCDL基础帧 |

e) 逻辑/流程图

获取CCDL对端基础状态快照；

将对端基础帧中的CPLD心跳字写入CCDL链路心跳当前值；

IF CCDL心跳前值 等于 CCDL心跳当前值时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

将CCDL心跳当前值写入CCDL心跳前值；

更新IFBIT数据结构体信息；

周期自检429RIU发送回绕检测（D/R_SDD01_004_010）

a) 函数原型

static void IFBITComm429RIUTxTest(void)

b) 功能说明

IFBIT RIU 429发送回绕检测：通过CPLD硬件回绕FIFO读取最近一次发送值，比对确认发送通路正常

通过CPLD硬件回绕FIFO读取发送数据，与最近一次发送值比对。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 37 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 回绕检测结果 |

e) 逻辑/流程图

获取回绕测试高字节寄存器值；

更新IFBIT数据结构体信息；

周期自检429KZZZ发送回绕检测（D/R_SDD01_004_011）

a) 函数原型

static void IFBITComm429KZZZTxTest(void)

b) 功能说明

IFBIT左/右吊舱429发送回绕检测及综合检测：依次获取两路KZZZ发送回绕结果，统计3路正常路数判定综合结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 38 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 综合检测结果判定 |
| 正常路数 | l_okCnt_u16 | Uint16 | 累计正常计数 |
| 单路检测结果 | l_txResult_u16 | Uint16 | 单路回绕检测结果 |

e) 逻辑/流程图

计算 单路检测结果 = 429发送回绕结果获取(429KZZZ获取(0))；

获取左吊舱发送回绕检测高位寄存器值；

更新左吊舱429发送回绕检测状态；

计算 单路检测结果 = 429发送回绕结果获取(429KZZZ获取(1))；

获取右吊舱发送回绕检测高位寄存器值；

更新右吊舱429发送回绕检测状态；

调用检测项正常数获取函数(IFBIT检测项信息,MBIT总项,0)，结果写入正常路数；

统计3路发送通道的正常数量（用于综合判定）

IF 正常路数 小于 3U时

将周期自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新IFBIT数据结构体信息；

周期自检综合检测（D/R_SDD01_004_012）

a) 函数原型

void IFBITTest(void)

b) 功能说明

IFBIT周期自检综合入口：在工作/安全状态下执行电源/通信/心跳/同步等周期检测并汇总故障等级

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 39 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统工作状态 |
| 循环索引计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历周期自检项 |

e) 逻辑/流程图

获取系统控制数据并赋给指针；

IF 系统状态 等于 工作状态 或 系统状态 等于 安全状态时

周期电源检测；

调用5V电源周期自检子函数；

调用CPLD心跳周期检测子函数；

调用CPLD与CCDL心跳检测子函数；

执行429RIU通讯检测；

执行429KZZZ通讯检测；

执行板间SCI通信CCDL检测；

周期同步检测；

周期片上AD通道检测；

更新片上AD通道检测结果；

执行429RIU发送回绕检测；

执行429KZZZ发送回绕检测；

IF 周期自检测信息获取结果6周期自检 等于 周期自检异常 且 周期自检测信息获取结果9周期自检 等于 周期自检异常时

将周期BIT自检故障等级 写入周期BIT故障处理等级 ；

END IF

IF 周期自检测信息获取结果7周期自检 等于 周期自检异常 且 周期自检测信息获取结果8周期自检 等于 周期自检异常时

将周期BIT自检故障等级 写入周期BIT故障处理等级 ；

END IF

ELSE

FOR 遍历 循环索引 小于 IFBIT总检测项数

清零该检测项当前故障连续计数；

清零该检测项当前故障恢复计数；

NEXT

END IF

周期自检信息初始化（D/R_SDD01_004_013）

a) 函数原型

void IFBITDataInit(void)

b) 功能说明

周期BIT信息初始化

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 40 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历初始化周期BIT检测项 |

e) 逻辑/流程图

调用通用上下文初始化函数；

FOR 遍历 循环计数 小于 IFBIT总检测项数

将周期自检正常写入该IFBIT检测项当前状态；

清零该检测项故障相关信息；

清零该检测项当前故障连续计数；

清零该检测项当前故障恢复计数；

将该检测项故障处理等级 写入该检测项故障处理等级 ；

将该检测项故障时是否可恢复写入该检测项故障时是否可恢复；

将该检测项检测报故次数写入该检测项检测报故次数；

将该检测项故障恢复次数写入该检测项故障恢复次数；

NEXT

将周期BIT自检故障等级 写入周期BIT故障处理等级 ；

将周期自检正常写入周期BIT总检测结果低32位；

MBIT（D/R_SDD01_005）

本模块存放的函数见下表。

表 41 MBIT模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| MBIT | D/R_SDD01_005 | 维护自检测信息获取 | D/R_SDD01_005_001 |
|  |  | 维护自检结果获取 | D/R_SDD01_005_002 |
|  |  | 维护自检状态更新 | D/R_SDD01_005_003 |
|  |  | 维护自检429RIU接收检测 | D/R_SDD01_005_004 |
|  |  | 维护自检429KZZZ接收检测 | D/R_SDD01_005_005 |
|  |  | 维护自检SCICCDL检测 | D/R_SDD01_005_006 |
|  |  | 维护自检同步检测 | D/R_SDD01_005_007 |
|  |  | MBITCPLD检测 | D/R_SDD01_005_008 |
|  |  | MBITCPLDCCDL检测 | D/R_SDD01_005_009 |
|  |  | 维护自检429RIU发送回绕检测 | D/R_SDD01_005_010 |
|  |  | 维护自检429KZZZ发送回绕检测 | D/R_SDD01_005_011 |
|  |  | 维护自检多模块检测 | D/R_SDD01_005_012 |
|  |  | 维护自检信息初始化 | D/R_SDD01_005_013 |

维护自检测信息获取（D/R_SDD01_005_001）

a) 函数原型

Uint32 MBITInfoGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询MBIT维护自检信息：根据索引从MBIT数据结构中返回对应检测项的当前状态信息

c) 输入/输出元素

表 42 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回值 | return | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 MBITInfoGet调用结果(MBIT数据结构体、MBIT总检测项数、MBIT位域索引)；

维护自检结果获取（D/R_SDD01_005_002）

a) 函数原型

Uint32 MBITResultGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询MBIT维护自检结果：根据索引返回MBIT检测项的故障处理等级或总检测结果低32位

c) 输入/输出元素

表 43 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 结果数据 | l_rData_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 44 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障等级 | l_level_u16 | Uint16 | 接收状态条件等级覆写 |

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 等于 维护BIT故障处理等级时

IF 状态条件等级覆写获取结果有效时

将故障等级按0x07掩码后写入结果数据；

ELSE

将维护BIT故障处理等级 按0x07掩码后写入结果数据；

END IF

ELSE IF 延迟落盘的特定数据掩码 等于 维护BIT结果数据低32位索引时

将维护BIT总检测结果低32位写入结果数据；

END IF

返回 结果数据；

维护自检状态更新（D/R_SDD01_005_003）

a) 函数原型

void MBITStateUpdate(Uint16 v_index_u16, Uint16 v_newState_u16, Uint32 v_info_u32)

b) 功能说明

更新MBIT检测项状态信息：根据传入的新状态、阈值更新MBIT检测项状态、连续/恢复计数

当故障计数达到故障阈值时，更新该检测项状态为故障；

若该故障为可恢复故障时，且故障恢复计数达到阈值时，更新该检测项状态为正常。故障计数或故障恢复计数均为连续计数。

c) 输入/输出元素

表 45 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自检项索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 新状态值 | v_newState_u16 | Uint16 | 输入 |
| 状态信息 | v_info_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

调用BITCommonStateUpdate公共函数更新MBIT检测项状态及对应结果位与故障等级

维护自检429RIU接收检测（D/R_SDD01_005_004）

a) 函数原型

static void MBITComm429RIUTest(void)

b) 功能说明

MBIT维护远程接口单元429通讯检测：依次检测3路RIU的429通讯状态与FLASH忙状态，统计正常路数判定整体结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 46 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历429RIU各通道 |
| 临时数据 | l_temp_u16 | Uint16 | 暂存单路RIU检测结果 |
| 正常计数 | l_okCnt_u16 | Uint16 | 累计正常计数 |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 存放检测结果 |
| RIU429信息 | l_RIU429Info_t | A429Info_t | 远程接口单元429通讯信息 |

e) 逻辑/流程图

获取远程接口单元1的429通讯状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新MBIT数据结构体信息；

将维护自检正常写入检测结果 ；

获取远程接口单元2的429通讯状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新MBIT数据结构体信息；

将维护自检正常写入检测结果 ；

获取远程接口单元3的429通讯状态；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新MBIT数据结构体信息；

将维护自检正常写入检测结果 ；

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

获取MBIT检测结果；

IF FLASH忙状态 等于 维护自检正常时

将正常计数与1U之和写入正常计数；

END IF

NEXT

IF 正常计数 小于 任务计算机通信数量时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新MBIT数据结构体信息；

维护自检429KZZZ接收检测（D/R_SDD01_005_005）

a) 函数原型

static void MBITComm429KZZZTest(void)

b) 功能说明

MBIT维护429 KZZZ通信检测：通过左/右KZZZ通道收发数据进行维护自检，并统计正常通道数判定整体结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 47 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试结果 | l_results_u16 | Uint16 | 存放测试结果 |
| 正常通道计数 | l_okCnt_u16 | Uint16 | 累计正常通道计数 |
| 循环索引 | l_temp_u16 | Uint16 | 遍历KZZZ通道 |
| KZZZ接收状态 | l_kzzzInfo_t | A429Info_t | 暂存通道接收状态 |

e) 逻辑/流程图

将MBIT KZZZ接收状态清零（用于暂存左右通道的接收结果）

获取KZZZ_1通道接收状态并写入；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将维护自检异常写入测试结果；

END IF

更新左通道429接收自检状态；

将维护自检正常写入测试结果；

获取KZZZ_2通道接收状态并写入；

IF 接收状态 或 接收数据状态 不等于 状态正常时

将维护自检异常写入测试结果；

END IF

更新右通道429接收自检状态；

将维护自检正常写入测试结果；

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置通信数量

IF 维护自检测信息获取结果15维护自检 + 正常计数 等于 维护自检正常时

将正常通道计数与1U之和写入正常通道计数；

END IF

NEXT

IF 正常通道计数 小于 控制装置通信数量时

将维护自检异常写入测试结果；

END IF

更新KZZZ综合接收自检状态；

维护自检SCICCDL检测（D/R_SDD01_005_006）

a) 函数原型

static void MBITCommSCICCDLTest(void)

b) 功能说明

MBIT维护CCDL通信检测：检查CCDL链路通信有效性及对端DSP心跳变化，异常时标记维护自检异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 48 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 检测状态标记 |
| DSP心跳当前值 | l_heart_u16 | Uint16 | 读取对端心跳电平 |
| DSP心跳前一值 | l_heartPre_u16 | static Uint16 | 对方通道DSP前一拍心跳 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通信数据 不等于 有效时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新CCDL通信自检状态；

将维护自检正常写入检测结果 ；

读取DSP心跳GPIO位并赋给心跳值；

IF DSP心跳当前值 等于 DSP心跳前一值时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新DSP心跳自检状态；

将DSP心跳当前值写入DSP心跳前一值；

维护自检同步检测（D/R_SDD01_005_007）

a) 函数原型

static void MBITSyncTest(void)

b) 功能说明

MBIT维护同步检测：检查帧同步结果，正常则保持当前状态，否则标记维护自检异常

检测帧同步结果是否正常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 49 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 同步检测结果状态 |
| 帧同步信息 | l_SynWholeInform_t | SynWholeInform_TypeDef | 存储帧同步检测结果 |

e) 逻辑/流程图

获取帧同步信息；

IF 故障码的同步结果 不等于 同步正常时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

更新MBIT数据结构体信息；

MBITCPLD检测（D/R_SDD01_005_008）

a) 函数原型

static void MBITCPLDHeartTest(void)

b) 功能说明

MBIT CPLD心跳检测：读取CPLD心跳值，与上次心跳值比对，相同则判定心跳停滞为异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 50 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 检测结果状态 |
| 上次心跳值 | l_s_heartLast_u16 | static Uint16 | 与本拍上一CPLDA心跳比较 |
| 当前心跳值 | l_heart_u16 | Uint16 | 读取CPLD当前心跳值 |

e) 逻辑/流程图

读取CPLD心跳值；

IF 上次心跳值 等于 当前心跳值时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

将当前心跳值写入上次心跳值；

更新MBIT数据结构体信息；

MBITCPLDCCDL检测（D/R_SDD01_005_009）

a) 函数原型

static void MBITCPLDCCDLTest(void)

b) 功能说明

MBIT CPLD CCDL心跳检测：读取CCDL链路对端的CPLD心跳字，与上次心跳值比对，相同则判定心跳停滞为异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 51 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 检测结果状态 |
| CCDL心跳前值 | l_s_heartLast_u16 | static Uint16 | 与本拍CCDL的CPLD心跳比较 |
| CCDL心跳当前值 | l_heart_u16 | Uint16 | CCDL的CPLD心跳 |
| CCDL对端基础状态 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 获取对端CCDL基础帧 |

e) 逻辑/流程图

获取CCDL对端基础状态快照；

将对端基础帧中的CPLD心跳字写入CCDL链路心跳当前值；

IF CCDL心跳前值 等于 CCDL心跳当前值时

将维护自检异常写入检测结果 ；

END IF

将CCDL心跳当前值写入CCDL心跳前值；

更新MBIT数据结构体信息；

维护自检429RIU发送回绕检测（D/R_SDD01_005_010）

a) 函数原型

static void MBITComm429RIUTxTest(void)

b) 功能说明

MBIT RIU 429发送回绕检测：读取CPLD硬件回绕FIFO获取最近一次发送值，确认发送通路正常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 52 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环回测试结果 | l_results_u16 | Uint16 | RIU发送回绕检测结果 |

e) 逻辑/流程图

获取429回绕测试结果；

更新429通信发送自检状态；

维护自检429KZZZ发送回绕检测（D/R_SDD01_005_011）

a) 函数原型

static void MBITComm429KZZZTxTest(void)

b) 功能说明

MBIT左/右吊舱429发送回绕检测及综合检测：依次获取两路KZZZ发送回绕结果，统计3路正常路数判定综合结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 53 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合检测结果 | l_results_u16 | Uint16 | 综合检测状态判定 |
| 正常项计数 | l_okCnt_u16 | Uint16 | 累计正常项计数 |
| 发送回绕结果 | l_txResult_u16 | Uint16 | 回绕检测结果 |

e) 逻辑/流程图

计算 发送回绕结果 = 429发送回绕结果获取(429KZZZ获取(0))；

获取左吊舱429回绕检测结果；

更新左吊舱429发送回绕检测状态；

计算 发送回绕结果 = 429发送回绕结果获取(429KZZZ获取(1))；

获取右吊舱429回绕检测结果；

更新右吊舱429发送回绕检测状态；

调用检测项正常数获取函数(IFBIT检测项信息,MBIT总项,0)，结果写入正常项计数；

统计429发送通道的OK数量（用于综合判定）

IF 正常项计数 小于 3U时

将维护自检异常写入综合检测结果；

END IF

更新429发送综合检测状态；

维护自检多模块检测（D/R_SDD01_005_012）

a) 函数原型

void MBITTest(void)

b) 功能说明

MBIT维护自检综合入口：在地面维护状态下执行电源/通信/心跳/同步等维护检测并汇总故障等级

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 54 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统维护状态 |
| 循环索引计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历维护自检模块 |

e) 逻辑/流程图

获取系统控制数据并赋给指针；

IF 系统状态 等于 地面维护状态时

调用周期电源检测子函数；

调用5V电源周期检测子函数；

调用CPLD心跳周期检测子函数；

调用CPLD与CCDL通信检测子函数；

执行429远程接口单元通讯检测；

执行429KZZZ通讯检测；

执行板间SCI通信CCDL检测；

周期同步检测；

维护片上AD通道检测；

更新片上AD通道检测结果；

执行429远程接口单元发送回绕检测；

执行429KZZZ发送回绕检测；

IF 维护自检测信息获取结果6维护自检 等于 维护自检异常 且 维护自检测信息获取结果9维护自检 等于 维护自检异常时

将维护BIT自检故障等级 写入维护BIT故障处理等级 ；

END IF

IF 维护自检测信息获取结果7维护自检 等于 维护自检异常 且 维护自检测信息获取结果8维护自检 等于 维护自检异常时

将维护BIT自检故障等级 写入维护BIT故障处理等级 ；

END IF

ELSE

FOR 遍历 循环索引计数 小于 MBIT总检测项数

清零该检测项当前故障连续计数；

清零该检测项当前故障恢复计数；

NEXT

END IF

维护自检信息初始化（D/R_SDD01_005_013）

a) 函数原型

void MBITDataInit(void)

b) 功能说明

初始化MBIT数据结构与所有MBIT检测项：将各检测项置为正常态、清零计数、写入阈值配置

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 55 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历维护BIT检测项初始化 |

e) 逻辑/流程图

调用BIT公共上下文初始化函数；

FOR 遍历 循环索引 小于 MBIT总检测项数

将维护自检正常写入该MBIT检测项当前状态；

清零该检测项故障相关信息；

清零该检测项当前故障连续计数；

清零该检测项当前故障恢复计数；

将该检测项配置的故障处理等级写入对应字段；

将该检测项配置的可恢复标志写入对应字段；

将该检测项配置的报故次数写入对应字段；

将该检测项配置的故障恢复次数写入对应字段；

NEXT

将维护BIT自检故障等级 写入维护BIT故障处理等级 ；

清零维护BIT总检测结果低32位；

上电自检发布位（D/R_SDD01_006）

本模块存放的函数见下表。

表 56 上电自检发布位模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电自检发布位 | D/R_SDD01_006 | 上电自检数据重建 | D/R_SDD01_006_001 |
|  |  | 上电自检测信息获取 | D/R_SDD01_006_002 |
|  |  | 上电自检强制更新 | D/R_SDD01_006_003 |
|  |  | 上电自检结果获取 | D/R_SDD01_006_004 |
|  |  | 上电自检热复位初始化 | D/R_SDD01_006_005 |
|  |  | BITCPU检测 | D/R_SDD01_006_006 |
|  |  | BITCCDL检测 | D/R_SDD01_006_007 |
|  |  | BITCPLD检测 | D/R_SDD01_006_008 |
|  |  | 上电自检同步检测 | D/R_SDD01_006_009 |
|  |  | BITAD检测 | D/R_SDD01_006_010 |
|  |  | 上电自检电源检测（单路） | D/R_SDD01_006_011 |
|  |  | 上电自检电源检测（多路） | D/R_SDD01_006_012 |
|  |  | 上电自检FLASH检测 | D/R_SDD01_006_013 |
|  |  | 上电自检多模块检测 | D/R_SDD01_006_014 |

上电自检数据重建（D/R_SDD01_006_001）

a) 函数原型

static void PuBITDataRebuild(void)

b) 功能说明

上电自检后重建PuBIT模块状态位：将PuBIT检测项结果按位汇总写入上电BIT自检结果位域

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 57 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历上电自检项，标记异常项 |

e) 逻辑/流程图

将上电自检结果正常写入上电BIT自检数据；

FOR 遍历 循环索引 小于 上电自检总检测数

IF 上电BIT检测项信息项 不等于 上电自检结果正常时

上电BIT自检数据按位或并更新(0x01 左移循环计数 )；

END IF

NEXT

上电自检测信息获取（D/R_SDD01_006_002）

a) 函数原型

Uint16 PUBITInfoGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询PuBIT上电自检信息：根据索引从PuBIT数据结构中返回对应检测项的当前状态信息

c) 输入/输出元素

表 58 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 检测结果 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 上电自检总检测数时

将上电BIT检测项信息项写入检测结果 ；

END IF

返回 检测结果 ；

上电自检强制更新（D/R_SDD01_006_003）

a) 函数原型

void PuBITForceResultUpdate(Uint16 v_index_u16, Uint16 v_result_u16)

b) 功能说明

供启动后续流程补充修正单项PuBIT上电自检结果：若检测项索引在合法范围内则触发PuBIT数据重建

c) 输入/输出元素

表 59 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 检测结果 | v_result_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 上电自检总检测数时

调用上电自检数据重建函数；

END IF

上电自检结果获取（D/R_SDD01_006_004）

a) 函数原型

Uint16 PuBITDataGet(void)

b) 功能说明

查询PuBIT上电自检结果：支持条件覆写与关键故障码组合返回，未覆写时直接返回上电BIT自检数据

c) 输入/输出元素

表 60 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | s_puBITData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 61 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键字故障标志 | l_keyFault_u16 | Uint16 | 接收上电自检状态条件覆写结果 |

e) 逻辑/流程图

IF 上电自检状态条件覆写获取结果有效时

IF 关键字故障标志有效时

返回 (上电BIT自检数据 | 上电BIT关键故障码)；

END IF

返回 (上电BIT自检数据 & (~上电BIT关键故障码))；

END IF

返回 上电BIT自检数据；

上电自检热复位初始化（D/R_SDD01_006_005）

a) 函数原型

void PuBITHotResetBypassInit(void)

b) 功能说明

热复位路径下PuBIT初始化：将上电BIT自检数据与所有检测项置为正常态

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 62 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数器 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历上电自检项初始化 |

e) 逻辑/流程图

将上电自检结果正常写入上电BIT自检数据；

FOR 遍历 循环计数器 小于 上电自检总检测数

将上电自检结果正常写入上电BIT检测项信息项；

NEXT

BITCPU检测（D/R_SDD01_006_006）

a) 函数原型

void PuBITCPUTest(void)

b) 功能说明

上电CPU自检：多次执行CPU测试，统计通过次数，低于阈值则标记CPU检测项异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 63 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU测试结果 | l_temp_u16 | Uint16 | 存储CPU测试返回值，判断检测是否通过 |
| 通过次数 | l_passCnt_u16 | Uint16 | 累计通过次数 |
| 尝试次数 | l_tryCnt_u16 | Uint16 | 累计尝试次数 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 尝试次数 小于 上电BIT重试次数

执行CPU测试并获取测试结果；

IF CPU测试结果 等于 CPU测试通过时

将通过次数与1U之和写入通过次数；

END IF

周期喂狗防止看门狗误触发；

NEXT

IF 通过次数 小于 上电BIT判正常最小通过次数时

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

BITCCDL检测（D/R_SDD01_006_007）

a) 函数原型

void PuBITCCDLTest(void)

b) 功能说明

上电CCDL自检：检查板间基础帧在线确认结果，无效则标记CCDL检测项异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 64 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化状态结构 | l_initStatus_t | InitStatus_t | 获取板间握手结果 |

e) 逻辑/流程图

获取通道间握手初始化状态；

IF 初始化阶段板间基础帧在线确认结果无效时

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

BITCPLD检测（D/R_SDD01_006_008）

a) 函数原型

void PuBITCPLDTest(void)

b) 功能说明

上电CPLD自检+与CPLD的CCDL自检：检查寄存器双阶段握手与CCDL心跳，任一无效则标记对应检测项异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 65 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化状态 | l_initStatus_t | InitStatus_t | 获取CPLD握手和心跳检测结果 |

e) 逻辑/流程图

获取初始化状态信息；

IF 初始化阶段通道内与CPLD的寄存器双阶段握手结果无效时

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

IF 初始化阶段与CPLD的CCDL心跳检测结果无效时

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

上电自检同步检测（D/R_SDD01_006_009）

a) 函数原型

void PuBITSyncTest(void)

b) 功能说明

上电通道同步自检：复用长同步结果判断同步状态，异常则标记同步检测项异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 66 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步结果信息 | l_syncInfo_t | SynWholeInform_TypeDef | 获取长同步检测结果 |

e) 逻辑/流程图

获取长同步类型的同步结果信息；

IF 故障码的同步结果 不等于 同步正常时

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

BITAD检测（D/R_SDD01_006_010）

a) 函数原型

void PuBITADTest(void)

b) 功能说明

上电片上AD自检（多次采样，至少2次通过）：采样模拟量并统计通过次数，低于阈值则标记AD检测项异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 67 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样尝试计数 | l_tryCnt_u16 | Uint16 | 累计尝试次数 |
| 采样通过计数 | l_passCnt_u16 | Uint16 | 累计通过次数 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 采样尝试计数 小于 上电BIT重试次数

IF 读取状态结果2模拟量 等于 模拟量数据合理性判断正确有效时

将采样通过计数与1U之和写入采样通过计数；

END IF

延时333微秒；

执行看门狗喂狗；

NEXT

IF 采样通过计数 小于 上电BIT判正常最小通过次数时

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

上电自检电源检测（单路）（D/R_SDD01_006_011）

a) 函数原型

void PuBITPowerSingleTest(Uint16 v_index_u16, Uint16 v_anaIndex_u16)

b) 功能说明

上电单路电源自检（最多3次，任意一次通过则判定该通道正常）：采样模拟量判断合理性，通过则结束重试

c) 输入/输出元素

表 68 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源路径索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 模拟通道索引 | v_anaIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 69 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重试计数器 | l_tryCnt_u16 | Uint16 | 累计尝试次数 |
| 检测结果状态 | l_isOk_u16 | Uint16 | 记录单路电源检测是否通过 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 重试计数器 小于 上电BIT重试次数

IF 读取状态结果模拟量索引 等于 模拟量数据合理性判断正确有效时

将上电自检结果正常写入检测结果状态；

退出当前重试循环；

END IF

延时333微秒；

喂狗复位看门狗；

NEXT

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 上电自检总检测数时

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

上电自检电源检测（多路）（D/R_SDD01_006_012）

a) 函数原型

void PuBITPowerTest(void)

b) 功能说明

上电多路电源自检（5V/3.3V/2.5V/1.2V）：依次检测各路电源，任一异常则标记电源检测项异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 上电BIT检测项信息项 不等于 上电自检结果正常时

返回；

END IF

检测5V电源；

检测3.3V电源；

检测2.5V电源；

检测1.2V电源；

上电自检FLASH检测（D/R_SDD01_006_013）

a) 函数原型

void PuBITFlashTest(void)

b) 功能说明

上电FLASH自检：读取FLASH设备ID与预期值比对，多次重试失败则标记FLASH检测项异常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 70 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重试计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| FLASH设备ID缓冲 | l_readBuff_u16 | Uint16 | 存储FLASH芯片ID |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 重试计数器 小于 上电BIT重试次数

延时10微秒；

读取FLASH设备ID数据；

IF FLASH设备ID缓冲项 等于 FLASH芯片设备ID号时

退出当前重试循环；

END IF

NEXT

IF 重试计数器 大于等于 上电BIT重试次数时【注：此条件用于判定循环正常退出（达到上限），与上一段IF-END IF无嵌套关系】

将上电自检结果异常写入上电BIT检测项信息项；

END IF

上电自检多模块检测（D/R_SDD01_006_014）

a) 函数原型

Uint16 PuBITTest(void)

b) 功能说明

上电自检综合入口：初始化所有检测项为正常态后依次执行CPU/FLASH/CPLD/CCDL/同步/AD/电源等单项自检并汇总结果位

c) 输入/输出元素

表 71 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电自检结果 | s_puBITData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 72 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测模块索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历各模块检测项 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 上电自检总检测数

将上电自检结果正常写入上电BIT检测项信息项；

NEXT

CPU检测；

上电FLASH检测；

上电CPLD检测；

上电CCDL检测；

上电通道同步检测；

上电AD通道检测；

上电源检测；

重建上电自检测结果数据；

返回 上电BIT自检数据；

Comm422（D/R_SDD01_007）

本模块存放的函数见下表。

表 73 Comm422模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comm422 | D/R_SDD01_007 | 通信数据获取 | D/R_SDD01_007_001 |
|  |  | 通信状态更新 | D/R_SDD01_007_002 |
|  |  | 版本数据获取 | D/R_SDD01_007_003 |
|  |  | 通信息处理 | D/R_SDD01_007_004 |
|  |  | 控制数据处理 | D/R_SDD01_007_005 |
|  |  | 422帧缓冲获取 | D/R_SDD01_007_006 |
|  |  | 422接收索引获取 | D/R_SDD01_007_007 |
|  |  | 422信息获取 | D/R_SDD01_007_008 |
|  |  | 作动器四二接收缓存压缩 | D/R_SDD01_007_009 |
|  |  | 422缓冲清零 | D/R_SDD01_007_010 |
|  |  | 指令数据处理 | D/R_SDD01_007_011 |
|  |  | 接收数据分发处理 | D/R_SDD01_007_012 |
|  |  | 数据下载422发送 | D/R_SDD01_007_013 |
|  |  | 地面数据下载处理 | D/R_SDD01_007_014 |
|  |  | 地面维护软件CRC处理 | D/R_SDD01_007_015 |
|  |  | 地面维护信息擦除处理 | D/R_SDD01_007_016 |
|  |  | 422接收数据缓冲写入 | D/R_SDD01_007_017 |
|  |  | 422报文检索次数获取 | D/R_SDD01_007_018 |
|  |  | 422报文检测 | D/R_SDD01_007_019 |
|  |  | 通信报文处理 | D/R_SDD01_007_020 |
|  |  | 422SCI错误处理 | D/R_SDD01_007_021 |
|  |  | 422接收数据读取 | D/R_SDD01_007_022 |
|  |  | 422接收状态检测 | D/R_SDD01_007_023 |
|  |  | 通讯422帧清理 | D/R_SDD01_007_024 |
|  |  | 422数据初始化 | D/R_SDD01_007_025 |

通信数据获取（D/R_SDD01_007_001）

a) 函数原型

const RsMaintDataInfo_t * CommMaintDataGet(void)

b) 功能说明

返回维护通信数据结构的常量指针，供外部读取最近一次维护通信的完整数据

c) 输入/输出元素

表 74 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护数据 | s_rsMaintData_t | const RsMaintDataInfo_t * | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 &维护数据；

通信状态更新（D/R_SDD01_007_002）

a) 函数原型

void CommMaintExecStatusUpdate(Uint16 v_func_u16, Uint16 v_result_u16)

b) 功能说明

更新最近一次维护功能执行状态

c) 输入/输出元素

表 75 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护功能号 | v_func_u16 | Uint16 | 输入 |
| 执行结果码 | v_result_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

将维护功能号写入最近一次执行的维护功能码；

将执行结果码写入最近一次维护功能执行结果；

版本数据获取（D/R_SDD01_007_003）

a) 函数原型

union SoftwVData SoftwVDataGet(void)

b) 功能说明

返回当前软件版本数据联合体值，供外部读取软件版本字段

c) 输入/输出元素

表 76 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件版本数据 | s_mySoftwVData_un16 | union SoftwVData | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 软件版本数据；

通信息处理（D/R_SDD01_007_004）

a) 函数原型

static void MaintCommInfoProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

b) 功能说明

解析接收数据缓冲区，按低半字节/高半字节解析出429通信息ID、流量测量盒ID、读取起始地址、余度索引、软件版本ID、模拟量ID、加油泵ID并写入对应字段

c) 输入/输出元素

表 77 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信通道ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收数据起始索引 | v_sIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 78 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时数据字节 | l_temp_u16 | Uint16 | 从通信缓冲提取单字节数据 |
| 临时信息ID | l_temp_2_u16 | Uint16 | 提取数据高低4位信息ID |
| 地址拼接循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计地址拼接循环计数 |
| 读取起始地址 | l_Addr_u32 | Uint32 | 多字节地址逐位拼接累积 |

e) 逻辑/流程图

IF 通信通道ID 小于 422通信数量 且 接收数据起始索引 小于 维护通信接收报文长度时

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入临时数据字节；

将临时数据字节按0x0F掩码后写入临时信息ID；

IF 临时信息ID 小于 429通信发送信息数量时

将临时信息ID写入429通信息ID号；

END IF

将临时数据字节右移4位后按0x0F掩码，结果写入临时信息ID；

IF 临时信息ID 小于 流量测量盒通信发送信息数量时

将临时信息ID写入流量测量盒422通信息ID号；

END IF

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入临时数据字节；

将临时数据字节写入429通信接收标号；

FOR 遍历 循环索引 小于 3U

将读取起始地址左移8位；

将读取起始地址与接收数据缓冲区项按位与0xFF的结果求和，结果回写读取起始地址；

NEXT

将读取起始地址写入读取数据地址；

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入临时数据字节；

将临时数据字节写入余度数据索引；

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入临时数据字节；

将临时数据字节写入软件版本信息ID号；

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入临时数据字节；

IF 临时数据字节 小于 模拟量数据总个数时

将临时数据字节写入模拟量信息ID号；

END IF

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入临时数据字节；

IF 临时数据字节 小于 加油泵控制器通信数量时

将临时数据字节写入泵控制器信息ID号；

END IF

END IF

控制数据处理（D/R_SDD01_007_005）

a) 函数原型

static void MaintConDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

b) 功能说明

解析接收数据缓冲区中的指令更新标志、维护指令ID号与控制数据高低字节，组装为中间结果

c) 输入/输出元素

表 79 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信通道ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收数据起始索引 | v_sIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 80 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成控制数据 | l_temp_u16 | Uint16 | 合并高低字节数据 |
| 控制数据高字节 | l_dataH_u16 | Uint16 | 提取缓冲区高字节数据 |
| 控制数据低字节 | l_dataL_u16 | Uint16 | 提取缓冲区低字节数据 |

e) 逻辑/流程图

IF 通信通道ID 小于 422通信数量 且 接收数据起始索引 小于 维护通信接收报文长度时

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入指令更新标志；

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入维护指令ID号；

IF 维护指令ID号 小于等于 维护指令索引时

IF 维护指令ID号 小于等于 维护指令索引时【注：原渲染产生重复ELSE IF，待代码确认】

ELSE

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入控制数据低字节；

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入控制数据高字节；

将控制数据低字节与控制数据高字节左移8位的结果求和，结果写入中间结果；

【占位语句，无实际逻辑】

END IF

END IF

422帧缓冲获取（D/R_SDD01_007_006）

a) 函数原型

Uint16 * Comm422FrameBufferGet(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

获取RS422帧缓冲区指针,返回指定通道的接收数据缓存

c) 输入/输出元素

表 81 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 422接收缓冲 | l_pCommBuff_u16 | Uint16 * | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 通信ID 小于 422通信数量时

将接收数据缓冲区写入422接收缓冲；

END IF

返回 422接收缓冲；

422接收索引获取（D/R_SDD01_007_007）

a) 函数原型

Uint16 Comm422RxBufferIndexGet(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

获取指定RS422通道的接收缓存当前写入索引

c) 输入/输出元素

表 82 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收缓冲索引 | l_index_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 通信ID 小于 422通信数量时

将缓冲区索引写入接收缓冲区指针索引；

返回 接收缓冲区指针索引；

返回 任务时间片索引；

422信息获取（D/R_SDD01_007_008）

a) 函数原型

Rs422CommInfo_t Comm422CommInfoGet(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

获取指定RS422通道的通信息结构体

c) 输入/输出元素

表 83 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 通信信息 | l_info_t | Rs422CommInfo_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 通信息结构体；

IF 通信ID 小于 422通信数量时

将通信状态信息项写入通信息；

END IF

返回 通信息；

422接收缓存压缩（D/R_SDD01_007_009）

a) 函数原型

void Comm422RxBufferCompact(Uint16 v_commID_u16, Uint16 v_consumedLen_u16)

b) 功能说明

压缩RS422接收缓存，保留未消费尾帧

c) 输入/输出元素

表 84 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 消耗长度 | v_consumedLen_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 85 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲索引 | l_index_u16 | Uint16 | 获取接收缓冲当前写入索引 |
| 剩余数据长度 | l_remain_u16 | Uint16 | 计算未消费数据长度 |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区清零和数据搬移 |

e) 逻辑/流程图

IF 通信ID 小于 422通信数量时

将缓冲区索引写入接收索引；

IF 消耗长度 大于等于 接收索引时

清零缓冲区索引；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收缓存区长度

清零接收数据缓冲区项；

NEXT

ELSE

将接收索引减去消耗长度的结果写入剩余数据长度；

FOR 遍历 循环索引 小于 剩余数据长度

将剩余数据缓存项写入接收数据缓冲区项；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 接收缓存区长度

清零接收数据缓冲区项；

NEXT

将剩余数据长度写入缓冲区索引；

END IF

END IF

422缓冲清零（D/R_SDD01_007_010）

a) 函数原型

static void Comm422RxBufferClear(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

清空指定RS422通道的接收缓存

c) 输入/输出元素

表 86 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道编号 | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 87 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区逐字节清零 |

e) 逻辑/流程图

IF 通道编号 小于 422通信数量时

清零 接收缓冲区索引；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收缓存区长度

清零接收数据缓冲区项；

NEXT

END IF

指令数据处理（D/R_SDD01_007_011）

a) 函数原型

void MaintFuncDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

b) 功能说明

解析接收数据缓冲区中的维护功能码、下载起始地址与下载地址长度，识别功能变化与下载参数变化

c) 输入/输出元素

表 88 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信通道ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收数据起始索引 | v_sIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 89 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历4字节数据拼接 |
| 下载起始地址 | l_startAddr_u32 | Uint32 | 与本拍下载起始地址比较 |
| 下载地址长度 | l_addrLen_u32 | Uint32 | 与本拍下载地址长度比较 |
| 维护功能码 | l_MaintFunc_u16 | Uint16 | 与本拍维护功能比较 |
| 功能码变化标志 | l_funcChanged_u16 | Uint16 | 标记功能码切换状态 |
| 下载参数变化标志 | l_downloadParaChanged_u16 | Uint16 | 标记下载参数变化状态 |

e) 逻辑/流程图

IF 通信通道ID 小于 422通信数量 且 接收数据起始索引 小于 维护通信接收报文长度时

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入维护功能码 ；

IF 维护功能码 不等于 上次记录的维护功能码时

置功能码变化标志为有效；

END IF

IF 维护功能码 等于 地面维护功能软件数据下载时

FOR 遍历 循环索引 小于 4U

将下载起始地址左移8位；

将下载起始地址与接收数据缓冲区项按位与0xFF的结果求和，结果回写下载起始地址；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 4U

将下载地址长度左移8位；

将下载地址长度与接收数据缓冲区项按位与0xFF的结果求和，结果回写下载地址长度；

NEXT

IF 下载起始地址 不等于 数据下载起始地址时

置下载参数变化标志为有效；

END IF

END IF

IF 功能码变化标志有效 或 下载参数变化标志有效时

将维护功能码 写入 上次记录的维护功能码；

IF 维护功能码 等于 地面维护功能软件数据下载时

将下载起始地址写入数据下载起始地址；

将下载地址长度写入数据下载地址长度；

ELSE

清零数据下载起始地址；

清零数据下载地址长度；

END IF

IF 维护功能码 不等于 地面维护功能无效时

调用指令执行状态清零函数；

END IF

END IF

END IF

接收数据分发处理（D/R_SDD01_007_012）

a) 函数原型

void MaintRxDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

b) 功能说明

维护通信接收数据处理

c) 输入/输出元素

表 90 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信通道ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收帧起始索引 | v_sIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 通信通道ID 小于 422通信数量 且 接收帧起始索引 小于 维护通信接收报文长度时

将接收数据缓冲区项写入接收帧计数；

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入维护状态码；

将通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位写入维护指令码；

SWITCH 根据 维护指令码 分支处理

CASE 分支 维护

调用维护通信状态数据处理子函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 地面控制

调用维护地面控制数据处理子函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 地面维护

调用维护功能指令数据处理子函数；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

END IF

数据下载422发送（D/R_SDD01_007_013）

a) 函数原型

void DownLoadDataCommSend(Uint32 v_startAddr_u32,Uint32 v_addrLen_u32)

b) 功能说明

通过422通信发送指定FLASH地址区域内的数据；按2ms周期发送16个字；遇28V掉电则提前结束；周期喂狗

1.根据维护通信接收到的下载起始地址和地址长度，将地址区域内数据通过422通信发送；

2.按照每2ms发送16个数据通信发送；

3.若数据下载中途发生28V掉电（28V掉电标志有效），提前结束数据下载；

4.周期进行喂狗。

c) 输入/输出元素

表 91 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始地址 | v_startAddr_u32 | Uint32 | 输入 |
| 地址长度 | v_addrLen_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 92 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下载起始地址 | l_startAddr_u32 | Uint32 | 记录下载数据的起始地址 |
| 当前下载地址 | l_currAddr_u32 | Uint32 | 循环遍历下载数据的当前地址 |
| 下载结束地址 | l_endAddr_u32 | Uint32 | 开区间 |
| 剩余发送长度 | l_remainLen_u32 | Uint32 | 计算本次循环剩余待发送的数据长度 |
| Flash窗口长度 | l_flashWinLen_u32 | Uint32 | 存放下载窗口长度 |
| 当前帧发送长度 | l_sendLen_u16 | Uint16 | 确定本帧发送的数据字节数 |
| 发送数据缓存 | l_buff_u16 | Uint16 | 存放数据缓存区 |
| 掉电标志 | l_powerDownFlag_u16 | Uint16 | 检测28V掉电事件是否发生 |

e) 逻辑/流程图

清零 发送数据缓存；

IF 地址长度 等于 0UL时

返回；

END IF

周期喂狗；

延时2ms；

Flash窗口长度 = (FLASH记录结束扇区号 - FLASH记录起始扇区号 + 1) × FLASH扇区长度；

下载窗口固定限制在应用区FLASH范围，相对地址转换为绝对地址；

将起始地址 % Flash窗口长度与FLASH基地址 + (FLASH记录起始扇区号 * FLASH扇区长度 )之和写入下载起始地址；

IF 地址长度 大于 Flash窗口长度 - 起始地址 % Flash窗口长度时

将FLASH基地址 与(FLASH记录起始扇区号 * FLASH扇区长度 ) + Flash窗口长度之和写入下载结束地址；

ELSE

将下载起始地址与地址长度之和写入下载结束地址；

END IF

将下载起始地址写入当前下载地址；

WHILE 当前下载地址 小于 下载结束地址时

周期喂狗；

延时2ms；

将下载结束地址减去当前下载地址的结果写入剩余发送长度；

IF 剩余发送长度 大于 16UL时

将16写入当前帧发送长度；

ELSE

将剩余发送长度写入当前帧发送长度；

END IF

IF 当前帧发送长度 等于 0U时

退出当前WHILE循环；

END IF

从内存中读取数据；

通过SCI发送当前帧数据缓冲区；

将当前下载地址与当前帧发送长度之和写入当前下载地址；

获取28V掉电标志；

IF 标志 等于 28V掉电标志有效时

退出当前WHILE循环；

END IF

END WHILE

地面数据下载处理（D/R_SDD01_007_014）

a) 函数原型

void GroundMaintProcessDataDownLoad(void)

b) 功能说明

地面维护数据下载功能处理

1.根据维护通信接收到的下载起始地址和地址长度，将地址区域内数据通过422通信发送

2.若数据下载中途发生28V掉电（28V掉电标志有效），提前结束数据下载

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 93 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护数据指针 | l_pMaintData_t | const RsMaintDataInfo_t * | 获取下载参数并校验有效性 |

e) 逻辑/流程图

IF 维护数据指针 不等于 空 且 数据下载地址长度 大于 0UL时

发送下载数据至通信模块；

END IF

地面维护软件CRC处理（D/R_SDD01_007_015）

a) 函数原型

void GroundMaintProcessSoftwCRC(void)

b) 功能说明

计算地面维护软件的CRC16校验码并写入软件CRC变量；

进行软件CRC计算

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

执行看门狗喂狗；

计算程序段CRC16校验码并写入软件CRC变量；

地面维护信息擦除处理（D/R_SDD01_007_016）

a) 函数原型

void GroundMaintProcessDataErase(void)

b) 功能说明

将指定FLASH区域数据擦除，用于地面维护数据下载前的存储空间清理

【功能项1】将用于FLASH擦除；

【功能项2】周期喂狗。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

喂狗复位看门狗；

擦除FLASH芯片；

422接收数据缓冲写入（D/R_SDD01_007_017）

a) 函数原型

void WriteToRs422Buff(Uint16 v_commID_u16, Uint16 *v_pBuff_u8, Uint16 v_buffLen_u16)

b) 功能说明

422通信接收数据写入缓冲区

将接收到的数据写入通信缓冲区，写入缓冲区时对报文帧头一、帧头二进行过滤。

c) 输入/输出元素

表 94 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据缓冲指针 | v_pBuff_u8 | Uint16* | 输入 |
| 缓冲数据长度 | v_buffLen_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 95 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲索引 | l_len_u16 | Uint16 | 缓冲区写入位置索引 |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历接收数据缓冲 |
| 帧头错误计数 | l_headErrCnt_u16 | Uint16 | 累计帧头错误计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 通道ID 小于 422通信数量 且 数据缓冲指针 不等于 空 且 缓冲数据长度 不等于 0U时

将接收数据计数与缓冲数据长度之和写入接收数据计数；

获取系统时间并更新接收数据时间戳；

FOR 遍历 循环计数器 小于 缓冲数据长度

将缓冲区索引写入当前数据长度；

IF 数据长度 小于 接收缓存区长度时

清零帧头错误计数；

IF 数据长度 等于 0U 且 数据缓冲指针[循环计数器]低8位不等于RS422通信接收报文帧头1时

将帧头错误计数与1U之和写入帧头错误计数；

END IF

IF 数据长度 等于 1U 且 数据缓冲指针[循环计数器]低8位不等于RS422通信接收报文帧头2时

清零数据长度；

清零缓冲区索引；

IF 数据缓冲指针[循环计数器]低8位不等于RS422通信接收报文帧头1时

将帧头错误计数与1U之和写入帧头错误计数；

END IF

END IF

IF 帧头错误计数 等于 0U时

将数据缓冲指针项的低8位写入接收数据缓冲区项；

将缓冲区索引与1U之和写入缓冲区索引；

END IF

ELSE

将缓冲区溢出计数与缓冲数据长度 - 循环计数器之和写入缓冲区溢出计数；

退出当前FOR循环；

END IF

NEXT

END IF

422报文检索次数获取（D/R_SDD01_007_018）

a) 函数原型

Uint16 Comm422BuffCheckTimeGet(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

依据缓冲区中数据个数，计算并返回报文检索次数

依据缓冲区中数据个数，确定报文的检索次数

c) 输入/输出元素

表 96 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 检索次数 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 通道ID 小于 422通信数量时

IF 缓冲区索引 大于等于 接收报文长度时

将缓冲区索引减去接收报文长度+1U的结果写入检索次数；

ELSE IF 缓冲区索引 大于等于 接收缓存区长度时

将接收缓存区长度减去接收报文长度 + 1U的结果写入检索次数；

ELSE

清零检索次数；

END IF

END IF

返回 检索次数；

422报文检测（D/R_SDD01_007_019）

a) 函数原型

Uint16 Comm422FrameCheck(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

检测指定通道接收缓冲区是否存在有效报文，返回有效报文的起始索引

检测对应通道接收缓冲区是否存在有效报文。

c) 输入/输出元素

表 97 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 检测结果 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 98 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外层循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区报文 |
| 数据循环索引 | l_jj_u16 | Uint16 | 遍历报文数据字节 |
| 检索次数 | l_count_u16 | Uint16 | 缓冲区报文个数 |
| 累加校验和 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加校验数据 |
| 帧头错误计数 | l_headErrCnt_u16 | Uint16 | 累计帧头错误计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 通道号 小于 422通信数量时

获取通道报文检索次数；

FOR 遍历 循环索引ii 小于 检索次数

清零帧头错误计数；

IF 通信缓冲区[通道号]的接收数据缓冲区[循环索引ii]低8位不等于RS422通信接收报文帧头1时

将帧头错误计数与1U之和写入帧头错误计数；

END IF

IF 通信缓冲区[通道号]的接收数据缓冲区[循环索引ii与1之和]低8位不等于RS422通信接收报文帧头2时

将帧头错误计数与1U之和写入帧头错误计数；

END IF

IF 帧头错误计数 等于 0U时

清零累加校验和；

FOR 遍历 循环索引jj 小于 接收报文长度 - 1U

将累加校验和与通信缓冲区项的接收数据缓冲区项的低8位之和写入累加校验和；

NEXT

将累加校验和的低8位补码校验和写入累加校验和；

IF 接收数据缓冲区项 等于 累加校验和时

将循环索引ii写入检测结果 ；

将接收有效报文计数与1U之和写入接收有效报文计数；

记录系统当前时间戳；

退出当前FOR循环；

END IF

END IF

NEXT

END IF

返回 检测结果 ；

通信报文处理（D/R_SDD01_007_020）

a) 函数原型

Uint16 Comm422FrameProcess(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

检测并返回指定通道有效报文起始索引

c) 输入/输出元素

表 99 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 有效帧索引 | l_frameIndex_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 通信ID 小于 422通信数量时

调用422通信报文检测函数获取有效帧起始索引；

END IF

返回 有效帧起始索引；

422SCI错误处理（D/R_SDD01_007_021）

a) 函数原型

Uint16 Comm422SciErrProcess(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

422底层SCI通信错误处理

c) 输入/输出元素

表 100 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 通信处理结果 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 101 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收状态标志 | l_tempStatus_u16 | Uint16 | 检测SCI接收错误和溢出 |

e) 逻辑/流程图

获取SCI接收状态标志；

IF SCI接收错误 且 状态 不等于 0U时

SCI接口复位；

将SCI底层通信错误写入通信处理结果；

ELSE IF SCI接收FIFOOVFL 且 状态 不等于 0U时

清除接收FIFO溢出标志位；

将SCI底层通信溢出写入通信处理结果；

ELSE

将SCI底层通信正常写入通信处理结果；

END IF

返回 通信处理结果；

422接收数据读取（D/R_SDD01_007_022）

a) 函数原型

void Comm422DataBuffRead(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

422通信硬件缓冲区数据获取

c) 输入/输出元素

表 102 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 103 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收字节数 | l_tempCount_u16 | Uint16 | 累计临时计数 |
| 通信状态 | l_tempStatus_u16 | Uint16 | 记录SCI底层通信状态，判断溢出或错误 |

e) 逻辑/流程图

IF 通道号 小于 422通信数量时

调用SCI错误处理函数获取通道状态；

IF 状态 等于 SCI底层通信溢出时

缓冲区溢出计数累加1U；

清空接收缓冲区中的半帧数据；

END IF

IF 状态 不等于 SCI底层通信错误时

获取 SCI接收(422Comm标识Conf项) 写入 接收字节数；

SCI数组数据读取；

IF 接收字节数 大于 0U时

将数据写入接收缓冲区；

END IF

ELSE

将SCI接口错误计数与1U之和写入SCI接口错误计数；

END IF

END IF

422接收状态检测（D/R_SDD01_007_023）

a) 函数原型

void Comm422RxStateCheck(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

检测422通信接收状态（含数据更新与有效报文超时判定），合并异常标志

c) 输入/输出元素

表 104 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信通道号 | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 105 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收状态标志 | l_rData_u16 | Uint16 | 默认通信接收正常 |

e) 逻辑/流程图

IF 通信通道号 小于 422通信数量时

获取系统时间并写入接收检查时间；

IF 接收检查数据时间 大于 接收数据时间 + 2UL * COMM422维护周期时

将接收状态标志与RS422接收无数据异常合并后写入接收状态标志；

ELSE

IF 接收检查数据时间 大于 接收有效报文时间 + 2UL * COMM422维护PRIOD时

将接收状态标志与RS422接收无报文异常合并后写入接收状态标志；

END IF

END IF

将接收状态标志写入接收状态；

END IF

通讯422帧清理（D/R_SDD01_007_024）

a) 函数原型

void Comm422FrameCleanup(Uint16 v_commID_u16)

b) 功能说明

RS422帧缓存清理：清空指定通道的接收缓冲区及状态

c) 输入/输出元素

表 106 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信ID | v_commID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 107 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区清零 |

e) 逻辑/流程图

IF 通信ID 小于 422通信数量时

IF 缓冲区索引 大于等于 接收报文长度时

清零缓冲区索引；

FOR 遍历 缓冲循环计数 小于 接收缓存区长度

清零接收数据缓冲区项；

NEXT

END IF

调用RS422通信状态检查函数；

END IF

422数据初始化（D/R_SDD01_007_025）

a) 函数原型

void Comm422Init(void)

b) 功能说明

初始化422通信数据、通信状态数据与错误计数

对RS422通信数据、通信状态数据、错误计数进行初始化。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 108 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历422通信缓冲区 |
| 缓冲区循环索引 | l_jj_u16 | Uint16 | 清零通信缓冲数据 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引ii 小于 422通信数量

清零缓冲区索引；

清零缓冲区溢出计数；

清零缓冲区超时清除数据计数；

清零帧头错误清除数据计数；

FOR 遍历 缓冲区循环索引 小于 维护通信接收缓冲区长度

清零接收数据缓冲区项；

NEXT

清零接收数据计数；

清零接收数据时间；

清零接收检查数据时间；

清零接收有效报文计数；

清零接收有效报文时间；

清零SCI接口错误计数；

将RS422通信接收正常写入接收状态；

NEXT

清零 通信接收数据临时缓存；

将软件版本第1段常量写入软件版本第1段字段；

将软件版本第2段常量写入软件版本第2段字段；

将软件版本第3段常量写入软件版本第3段字段；

将软件版本第4段常量写入软件版本第4段字段；

计算软件CRC校验码(0x320000, 0x18000)；

计算加载软件CRC校验码(0x338000, 0x7FF8)；

批量更新维护数据 相关字段并初始化部分成员；

Comm429KZZZ（D/R_SDD01_008）

本模块存放的函数见下表。

表 109 Comm429KZZZ模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comm429KZZZ | D/R_SDD01_008 | 429KZZZ接收 | D/R_SDD01_008_001 |
|  |  | 429KZZZ标签SSM获取 | D/R_SDD01_008_002 |
|  |  | 429KZZZ接收SSM有效性获取 | D/R_SDD01_008_003 |
|  |  | 429KZZZ单帧发送 | D/R_SDD01_008_004 |
|  |  | 429KZZZ最后发送字获取 | D/R_SDD01_008_005 |
|  |  | 通信四二九克泽发送单帧 | D/R_SDD01_008_006 |
|  |  | 通信四二九克泽发送双通道 | D/R_SDD01_008_007 |
|  |  | 429KZZZ原始数据解码 | D/R_SDD01_008_008 |
|  |  | 429KZZZ扩展页有效性获取 | D/R_SDD01_008_009 |
|  |  | 429KZZZ数据获取 | D/R_SDD01_008_010 |
|  |  | 429数据获取 | D/R_SDD01_008_011 |
|  |  | 429原始数据获取 | D/R_SDD01_008_012 |
|  |  | 429KZZZ状态获取 | D/R_SDD01_008_013 |
|  |  | 429KZZZ初始化 | D/R_SDD01_008_014 |
|  |  | 429KZZZ状态校验 | D/R_SDD01_008_015 |
|  |  | 429KZZZ数据处理 | D/R_SDD01_008_016 |
|  |  | 通信429吊舱预选油量发送 | D/R_SDD01_008_017 |
|  |  | 四二九燃油密度发送 | D/R_SDD01_008_018 |
|  |  | 429KZZZ控制指令发送 | D/R_SDD01_008_019 |
|  |  | 429KZZZ当前发送 | D/R_SDD01_008_020 |
|  |  | 429KZZZ寿命信息发送 | D/R_SDD01_008_021 |
|  |  | 429KZZZ复位 | D/R_SDD01_008_022 |

429KZZZ接收（D/R_SDD01_008_001）

a) 函数原型

static void Comm429KZZZRxWordMark(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_index_u16, Uint32 v_msgData_u32)

b) 功能说明

标记最近一次接收到的429原始字（含parity）到对应设备接收缓存，并刷新接收时间戳

c) 输入/输出元素

表 110 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 报文数据 | v_msgData_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 设备ID 小于 控制装置通信数量 且 延迟落盘的特定数据掩码 小于 接收标签个数时

将报文数据写入接收原始数据项.原始数据；

将接收原始数据项的计数字段加1；

将接收计数加1；

获取系统时间并写入接收时间戳；

END IF

429KZZZ标签SSM获取（D/R_SDD01_008_002）

a) 函数原型

static Uint16 Comm429KZZZLabelSsmGet(Uint16 v_label_u16)

b) 功能说明

获取KZZZ发送标号对应的ICD SSM编码

c) 输入/输出元素

表 111 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标签号 | v_label_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ状态标志 | l_ssm_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 标签号 分支处理（预选油量/燃油密度标签返回SSM正常数据标志，其他标签返回清零标志）

CASE 分支 预选油量

【CASE 燃油密度分支继承CASE 预选油量的SSM编码逻辑】

将正常数据写入KZZZ状态标志；

退出当前循环或分支；

DEFAULT

清零KZZZ状态标志；

退出当前循环或分支；

END SWITCH

返回 KZZZ状态标志；

429KZZZ接收SSM有效性获取（D/R_SDD01_008_003）

a) 函数原型

static Uint16 Comm429KZZZRxSsmValidGet(union arinc429Data v_data_un)

b) 功能说明

KZZZ接收字SSM有效性判定

c) 输入/输出元素

表 112 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ数据联合体 | v_data_un | union arinc429Data | 输入 |
| SSM有效标志 | l_valid_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 Label标号 分支处理（剩余飞行小时、涡轮转速、预选油量、泵出口压力、低油量标志、已加油量、累计加油量、燃油温度、软管长度、电驱动电机转速、电驱动控制器温度等有效标签返回SSM正常数据标志）

CASE 分支 剩余飞行小时

CASE 分支 涡轮转速

CASE 分支 预选油量

CASE 分支 泵出口压力

CASE 分支 低油量标志

CASE 分支 已加油量

CASE 分支 累计加油量

CASE 分支 燃油温度

CASE 分支 软管长度

CASE 分支 电驱动电机转速

CASE 分支 电驱动控制器温度

IF SSM标号 不等于 正常数据时【注：默认对所有有效标签返回SSM正常数据】

置SSM有效标志为无效；

END IF

退出当前循环或分支；

DEFAULT

退出当前循环或分支；

END SWITCH

返回 SSM有效标志；

429KZZZ单帧发送（D/R_SDD01_008_004）

a) 函数原型

static void Comm429KZZZSendFrame(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_label_u16, Uint32 v_data_u32, Uint16 v_ssm_u16)

b) 功能说明

构造单路KZZZ 429发送字并完成校验/下发

c) 输入/输出元素

表 113 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道ID | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 标签 | v_label_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据字 | v_data_u32 | Uint32 | 输入 |
| 状态标志 | v_ssm_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 114 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 429发送字 | l_txData_un | union arinc429Data | 组装标号、数据、SSM后下发 |
| 遍历索引 | l_idx_u16 | Uint16 | 遍历标号表查找匹配项 |

e) 逻辑/流程图

IF 通道ID 小于 控制装置通信数量时

将标签写入Label标号；

将数据字写入数据；

将状态标志写入SSM标号；

调用ARINC429数据发送接口；

将ARINC429四字节数据写入状态快照项；

FOR 遍历 循环索引 小于 发送标签个数

IF 缓存值项 等于 标签时

将KZZZ429发送计数项加1；

退出当前FOR循环；

END IF

NEXT

END IF

429KZZZ最后发送字获取（D/R_SDD01_008_005）

a) 函数原型

Uint32 Comm429KZZZTxLastWordGet(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

获取指定吊舱通道最近一次发送的429原始字（含parity）

c) 输入/输出元素

表 115 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ通道ID | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ最后发送字 | s_lastTxWordKZZZ_u32[v_ID_u16] | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF KZZZ通道ID 小于 控制装置通信数量时

返回 KZZZ最后发送字项；

END IF

返回 0；

通信四二九克泽发送单帧（D/R_SDD01_008_006）

a) 函数原型

static void Comm429KZZZSendSingle(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_label_u16, Uint32 v_data_u32)

b) 功能说明

将一帧KZZZ报文发送到指定吊舱通道

c) 输入/输出元素

表 116 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 429KZZZ消息ID | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 429KZZZ标签 | v_label_u16 | Uint16 | 输入 |
| 429KZZZ数据 | v_data_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

调用429KZZZ数据帧发送子函数完成单帧发送；

通信四二九克泽发送双通道（D/R_SDD01_008_007）

a) 函数原型

void Comm429KZZZSendDual(Uint16 v_label_u16, Uint32 v_data_u32)

b) 功能说明

将同一帧KZZZ报文广播发送到左右吊舱两个通道

c) 输入/输出元素

表 117 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标签号 | v_label_u16 | Uint16 | 输入 |
| 发送数据 | v_data_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 118 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据状态 | l_ssm_u16 | Uint16 | 缓存标号对应的SSM编码值 |

e) 逻辑/流程图

通过KZZZ_1通道发送标签数据及SSM；

通过KZZZ_2通道发送标签数据及SSM；

429KZZZ原始数据解码（D/R_SDD01_008_008）

a) 函数原型

static void Comm429KZZZDecodeOrigSnapshot(const KZZZ429OrigData_t *vp_orig_t, KZZZ429InfoData_t *vp_data_t)

b) 功能说明

将一份KZZZ原始字快照解码为业务结构体：依次提取请求当前时间、维护BIT反馈、软件版本组、燃油子系统反馈、各类传感器数据并写入结果结构

c) 输入/输出元素

表 119 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始数据入参 | vp_orig_t | const KZZZ429OrigData_t* | 输入 |
| 解析数据出参 | vp_data_t | KZZZ429InfoData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 120 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时429字 | l_rdata_un | union arinc429Data | 逐标签解码429原始数据 |

e) 逻辑/流程图

IF 原始数据入参 等于 空 或 解析数据出参为空时

返回；

END IF

清零 解析数据出参；

清零 临时429字；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

计算 请求当前时间 = (数据 & 0x01)；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

计算 维护BIT执行反馈 = (数据 & 0x07)；

将维护BIT执行反馈 写入维护BIT执行上一拍反馈；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入上传维护BIT结果；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入软件版本信息组项；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

计算 预选油量接收反馈(预选油量) = (数据 & 0x01)；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移5) & 0x3FFF位写入剩余飞行小时；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据写入剩余日历寿命(寿命信息请求)；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移0) & 0x03位写入油量重置接收反馈(油量清零请求)；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移5) & 0x3FFF位写入涡轮转速；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移7) & 0x3FFF位写入加油压力(预选油量)；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移7) & 0x3FFF位写入涡轮泵出口压力；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移7) & 0x03FF位写入加油流量(低油量标志)；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移8) & 0x01FF位写入已加油量；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移8) & 0x01FF位写入累计加油量；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移11) & 0x7F位写入燃油温度；

IF 数据 右移 18U 按位与 0x01 不等于 0U时

计算 燃油温度 = (-燃油温度 )；

END IF

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将((数据右移9) & 0x01FF) / 接收软管长度转换比例位写入软管长度；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据按0xFFFF掩码后写入部件状态；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据按0xFFFF掩码后写入故障告警(信息)；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据按0xFFFF掩码后写入故障信息Ⅰ；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将数据按0xFFFF掩码后写入故障信息Ⅱ；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将ARINC429四字节数据写入加油装置状态；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将ARINC429四字节数据写入指令信号反馈；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移5) & 0x3FFF位写入电驱动电机转速；

IF 数据 右移 19U 按位与 0x01 不等于 0U时

计算 电驱动电机转速 = (-电驱动电机转速 )；

END IF

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

将(数据右移11) & 0xFF位写入电驱动控制器温度(motor临时)；

IF 数据 右移 19U 按位与 0x01 不等于 0U时

计算 电驱动控制器温度(motor临时) = (-电驱动控制器温度(motor临时))；

END IF

429KZZZ扩展页有效性获取（D/R_SDD01_008_009）

a) 函数原型

Uint16 Comm429KZZZCcdlExtValidGet(Uint16 v_ccdlID_u16, Uint16 v_kzzzID_u16)

b) 功能说明

判断指定CCDL链路上的KZZZ扩展页是否完整且新鲜

c) 输入/输出元素

表 121 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ设备号 | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 122 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL扩展状态 | l_info_t | CCDLExtStatus_t | 存储KZZZ扩展页完整性与新鲜度状态 |
| 系统当前时间 | l_currTime_u32 | Uint32 | 判断数据新鲜度 |

e) 逻辑/流程图

清零 CCDL扩展页状态；

IF CCDL通道号 大于等于 通道间通信数量 或 KZZZ设备号 大于等于 控制装置通信数量时

返回 无效；

END IF

获取指定CCDL通道和KZZZ设备的扩展状态信息；

IF 数据状态 不等于 CCDL通信接收正常时

返回 无效；

END IF

IF 页面总数 不等于 CCDL扩展页号时

返回 无效；

END IF

IF CCDL页0掩码 与 CCDL页1掩码 与 CCDL页2掩码 中任一不等于 缓存值时

返回 无效；

END IF

IF 最近一次基础帧计数 等于 0U时

返回 无效；

END IF

IF 时间值 - 最近一次收到合法基础帧的时刻 大于 对端基础帧失联判据窗口时

返回 无效；

END IF

返回 有效；

429KZZZ数据获取（D/R_SDD01_008_010）

a) 函数原型

KZZZ429InfoData_t Comm429KZZZCcdlExtDataGet(Uint16 v_ccdlID_u16, Uint16 v_kzzzID_u16)

b) 功能说明

获取并解码指定CCDL链路上的KZZZ扩展页数据

c) 输入/输出元素

表 123 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ设备ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ429信息数据 | l_rslt_t | KZZZ429InfoData_t | 输出 |

d) 局部数据元素

表 124 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ429原始数据 | l_orig_t | KZZZ429OrigData_t | CCDL链路上的KZZZ原始字快照 |

e) 逻辑/流程图

清零 KZZZ429信息数据结构；

清零 KZZZ429原始数据结构；

IF KZZZ设备IDCCDL镜像有效性结果有效时

获取CCDL通道KZZZ设备原始数据，写入本地原始数据结构；

解码KZZZ429原始数据快照至结果结构；

END IF

返回 KZZZ429信息数据；

429数据获取（D/R_SDD01_008_011）

a) 函数原型

KZZZ429InfoData_t Comm429KzzzRxDataGet(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定通道429通信解码后的业务数据

c) 输入/输出元素

表 125 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 429数据结果 | l_rslt_t | KZZZ429InfoData_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 429数据结果；

IF 通道号 小于 控制装置通信数量时

将来自KZZZ429的通信数据 项写入429数据结果；

END IF

返回 429数据结果；

429原始数据获取（D/R_SDD01_008_012）

a) 函数原型

KZZZ429OrigData_t Comm429KzzzRxOrigDataGet(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定通道429通信原始字数据

c) 输入/输出元素

表 126 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ429原始数据 | l_rslt_t | KZZZ429OrigData_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 KZZZ429原始数据；

IF 通道号 小于 控制装置通信数量时

将来自KZZZ429的通信数据 项写入KZZZ429原始数据；

END IF

返回 KZZZ429原始数据；

429KZZZ状态获取（D/R_SDD01_008_013）

a) 函数原型

A429Info_t Comm429KZZZRxStateGet(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定通道429通信接收状态（含接收时间、错误计数等）

c) 输入/输出元素

表 127 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道ID | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ通信信息 | l_rslt_t | A429Info_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 KZZZ通信息结构体；

IF 通道ID 小于 控制装置通信数量时

将KZZZ429接收信息数组项写入KZZZ通信息；

ELSE

将0xFFFFFFFF写入接收时间（标记通道无效）；

END IF

返回 KZZZ通信息；

429KZZZ初始化（D/R_SDD01_008_014）

a) 函数原型

void Comm429KZZZInit(void)

b) 功能说明

初始化429KZZZ模块的全部数据：通道状态、错误计数、标签配置、原始字快照、各业务字段

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 128 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | l_ID_u16 | Uint16 | 遍历429通信通道初始化 |
| 数据索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历接收/发送/版本数据初始化 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置通信数量

获取系统时间并写入接收时间；

清零接收计数 ；

将状态正常写入接收状态；

清零标号错误计数；

清零FIFO溢出错误计数；

清零接收错误总数；

清零接收连续错误数；

清零接收连续最大错误数；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收标签个数

根据配置表初始化标号；

清零接收原始数据项.原始数据；

清零接收原始数据项.计数；

NEXT

清零请求当前时间 ；

将KZZZ测试位未知写入维护BIT执行上一拍反馈；

【与段2316重复初始化，取其一即可】

清零上传维护BIT结果；

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置软件版本数目

清零软件版本信息组项；

NEXT

清零软管长度 ；

清零加油装置状态；

清零部件状态字段；

清零故障告警(信息)；

清零故障信息Ⅰ；

清零故障信息Ⅱ；

清零涡轮转速 ；

清零加油压力 ；

清零燃油温度 ；

清零涡轮泵出口压力 ；

清零加油流量 ；

清零已加油量 ；

清零累计加油量 ；

清零剩余日历寿命(寿命信息请求)；

清零加油装置状态；

清零指令信号反馈；

清零电驱动电机转速；

清零电驱动控制器温度(临时变量motor)；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 发送标签个数

清零KZZZ429发送计数项；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置通信数量

清零计数器项；

NEXT

429KZZZ状态校验（D/R_SDD01_008_015）

a) 函数原型

void Comm429KZZZRxStateCheck(void)

b) 功能说明

检查并更新所有通道429KZZZ接收状态：超时则标记状态异常并累计错误，否则保持正常

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 129 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | l_ID_u16 | Uint16 | 轮询遍历每个通信通道 |
| 检查时间戳 | l_checkTime_u32 | Uint32 | 获取当前系统时间 |
| 接收状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 检查通信接收状态异常 |

e) 逻辑/流程图

获取当前系统时间计数；

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置通信数量

将状态正常写入接收状态 ；

IF 当前时间 - 接收时间 大于等于 需求接收周期（约200ms的两倍）时

将状态异常写入接收状态 ；

将接收连续错误数与1UL之和写入接收连续错误数；

将接收错误总数与1UL之和写入接收错误总数；

IF 接收连续错误数 大于 接收连续最大错误数时

将接收连续错误数写入接收连续最大错误数；

END IF

ELSE

清零接收连续错误数；

END IF

IF 接收状态 等于 状态异常时

将计数器项与1UL之和写入计数器项；

END IF

将更新后的接收状态写回字段；

NEXT

429KZZZ数据处理（D/R_SDD01_008_016）

a) 函数原型

void Comm429KZZZDataProcess(void)

b) 功能说明

处理所有429KZZZ通道接收数据：解析校验、提取各标签业务字段并写入对应数据结构

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 130 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收FIFO状态 | l_rxFifoState_u16 | Uint16 | 默认FIFO接收溢出 |
| 接收数据个数 | l_rxDataNum_u16 | Uint16 | 循环遍历接收数据 |
| 通道号 | l_ID_u16 | Uint16 | 轮询处理各通道 |
| 数据索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 逐帧遍历接收数据 |
| 429原始字缓存 | l_rdata_un | union arinc429Data | 缓存接收的429原始数据字 |
| 原始数据值 | l_raw_u32 | Uint32 | 提取位域数据转换 |
| 涡轮转速 | l_speed_i16 | Int16 | 存储电机转速数据 |
| 原始数据值 | l_raw_u32 | Uint32 | 提取位域数据转换 |
| 温度值 | l_temp_i16 | Int16 | 存放温度值 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置通信数量

获取429接收FIFO溢出状态；

IF 状态 等于 位2 FIFO接收未溢出 有效时

读取429接收缓冲区数据个数；

IF 接收数据个数 大于 0U时

将状态正常写入接收数据状态；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收数据个数

IF 429校验结果 不等于 1U时

将标号错误计数与1U之和写入标号错误计数；

跳过本轮循环；

END IF

IF 429KZZZ有效获取 结果429原始字缓存项无效时

将标号错误计数与1U之和写入标号错误计数；

跳过本轮循环；

END IF

SWITCH 根据 Label标号 分支处理

CASE 分支 时间值

解析当前时间请求标志并记录；

解析请求当前时间标志：data & 0x01，结果写入请求当前时间变量；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 维护BIT执行反馈

解析维护BIT执行反馈并保存；

将维护BIT执行反馈 写入维护BIT执行上一拍反馈；

解析维护BIT执行反馈：data & 0x07，结果写入维护BIT执行反馈变量；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 维护BIT结果

解析维护BIT结果扩展字；

将数据写入上传维护BIT结果；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 应用软件版本

解析控制装置应用软件版本；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 电驱动软件版本

解析电驱动控制器软件版本；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 逻辑软件版本

解析控制装置逻辑软件版本；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 信号盒软件版本

解析油量测量信号盒软件版本；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 刹车驱动版本

解析电液刹车驱动控制器软件版本；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 自检应用版本

解析自检测装置应用软件版本；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 升级应用版本

解析控制装置在线升级应用软件版本；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 电驱动逻辑版本

调用429KZZZ接收函数；

将数据写入软件版本信息组项；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 预选油量接收反馈

调用429KZZZ接收函数；

将数据按0x1掩码后写入预选油量接收反馈(预选油量)；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 剩余飞行小时

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移5位后按0x3FFF掩码，结果写入剩余飞行小时；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 油量重置接收反馈

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移0位后按0x3掩码，结果写入油量重置接收反馈(油量清零请求)；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 涡轮转速

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移5位后按0x3FFF掩码，结果写入涡轮转速；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 加油压力

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移7位后按0x3FFF掩码，结果写入加油压力(预选油量)；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 涡轮泵出口压力

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移7位后按0x3FFF掩码，结果写入涡轮泵出口压力；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 加油流量

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移7位后按0x3FF掩码，结果写入加油流量(低油量标志)；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 已加油量

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移8位后按0x1FF掩码，结果写入已加油量；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 累计加油量

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移8位后按0x1FF掩码，结果写入累计加油量；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 燃油温度

解析燃油温度；

将数据右移11位后按0x7F掩码，结果写入燃油温度；

IF 数据 右移 18 按位与 0x1 等于 1U时

计算 燃油温度 = -燃油温度（符号位处理）；

END IF

退出当前循环或分支；

CASE 分支 软管长度

解析软管长度；

将(右移9位后按0x1FF掩码的结果)除以接收软管长度转换比例，结果写入软管长度；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 部件状态

调用429KZZZ接收函数；

将数据按0xFFFF掩码后写入部件状态；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 故障告警

调用429KZZZ接收函数；

将数据按0xFFFF掩码后写入故障告警(信息)；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 故障信息Ⅰ

解析故障信息Ⅰ扩展字；

将数据按0xFFFF掩码后写入故障信息Ⅰ；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 故障信息Ⅱ

解析故障信息Ⅱ扩展字；

将数据按0xFFFF掩码后写入故障信息Ⅱ；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 加油设备状态 0250

调用429KZZZ接收函数；

将ARINC429四字节原始数据写入加油装置状态；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 指令信号反馈 0255

调用429KZZZ接收函数；

将ARINC429四字节原始数据写入指令信号反馈；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 电驱动电机转速

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移5位后按0x3FFF掩码，结果写入原始数据值；

将原始数据值写入电驱动电机转速；

IF 数据右移19位后按位与0x1 等于 1U时

计算 电驱动电机转速 = -电驱动电机转速（符号位处理）；

END IF

将电驱动电机转速回写字段；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 电驱动控制器温度

调用429KZZZ接收函数；

将数据右移11位后按0xFF掩码，结果写入温度原始数据值；

将温度原始数据值写入温度值；

IF 数据右移19位后按位与0x1 等于 1U时

计算 温度值 = -温度值（符号位处理）；

END IF

将温度值写入电驱动控制器温度(临时变量motor)；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 剩余日历寿命

调用429KZZZ接收函数；

将数据写入剩余日历寿命(寿命信息请求)；

退出当前循环或分支；

DEFAULT

将标号错误计数与1U之和写入标号错误计数；

退出当前CASE分支；

END SWITCH

NEXT

ELSE

将状态异常写入接收数据状态；

END IF

ELSE

将FIFO溢出错误计数与1U之和写入FIFO溢出错误计数；

调用429RFIFO复位函数；

END IF

调用429KZZZ接收状态检测子函数；

NEXT

通信429吊舱预选油量发送（D/R_SDD01_008_017）

a) 函数原型

void Comm429KZZZSendPreFuel(Uint16 v_kzzzID_u16, float v_data_f)

b) 功能说明

向指定吊舱通道发送预选油量数据：限幅后按分辨率转换并通过KZZZ发送

c) 输入/输出元素

表 131 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ设备ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 预喷油量 | v_data_f | float | 输入 |

d) 局部数据元素

表 132 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令数据 | l_tData_u32 | Uint32 | 打包预选油量为发送字 |

e) 逻辑/流程图

IF 预喷油量 小于 0.0F时

清零预喷油量；

ELSE IF 预喷油量 大于 KZZZ预燃油最大千克时

将KZZZ预燃油最大千克写入预喷油量；

END IF

将(预喷油量除以预选油量分辨率后按0x3FF掩码)左移8位，结果写入控制指令数据；

调用429KZZZ单帧发送函数发送预燃油质量数据；

四二九燃油密度发送（D/R_SDD01_008_018）

a) 函数原型

void Comm429KZZZSendFuelDensity(float v_data_f)

b) 功能说明

向双吊舱发送429燃油密度数据

c) 输入/输出元素

表 133 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油密度值 | v_data_f | float | 输入 |

d) 局部数据元素

表 134 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ控制数据 | l_tData_u32 | Uint32 | 燃油密度编码后的指令字 |

e) 逻辑/流程图

IF 燃油密度值 小于 0.0F时

清零燃油密度值；

ELSE IF 燃油密度值 大于 KZZZ燃油密度最大时

将KZZZ燃油密度最大写入燃油密度值；

END IF

将燃油密度值按0x3FF掩码后左移8位，结果写入KZZZ控制数据；

调用429KZZZ双路发送函数；

429KZZZ控制指令发送（D/R_SDD01_008_019）

a) 函数原型

void Comm429KZZZSendCtrlCmd(Uint16 v_lowFuel_u16, Uint16 v_air_u16, Uint16 v_fuelReset_u16)

b) 功能说明

向双吊舱发送429控制指令（余油低标志+空地信号+加油清零标志位拼装）

c) 输入/输出元素

表 135 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余油低标志 | v_lowFuel_u16 | Uint16 | 输入 |
| 空地信号 | v_air_u16 | Uint16 | 输入 |
| 加油清零标志 | v_fuelReset_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 136 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 429控制指令数据 | l_tData_u32 | Uint32 | 组装控制指令位并发送 |

e) 逻辑/流程图

429控制指令数据按位或并更新(余油低标志 & 0x1)；

429控制指令数据按位或并更新(空地信号 & 0x1)左移2位；

429控制指令数据按位或并更新(加油清零标志 & 0x1)左移3位；

调用429KZZZ双路发送函数；

429KZZZ当前发送（D/R_SDD01_008_020）

a) 函数原型

void Comm429KZZZCurrTimeTx(Uint16 v_kzzzID_u16, RIU429InfoData_t v_RIU429RxData_t)

b) 功能说明

向指定通道发送429当前日期时间数据（BCD编码）

c) 输入/输出元素

表 137 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ设备ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| RIU429接收数据 | v_RIU429RxData_t | RIU429InfoData_t | 输入 |

d) 局部数据元素

表 138 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期重排数据 | l_date_t | RemainLife_t | 组装年月日数据 |
| 时间重排数据 | l_time_t | CurrTime_t | 组装小时分钟数据 |

e) 逻辑/流程图

计算 年个位 = 日期时间数据的年 % 10；

计算 年十位 = 日期时间数据的年 / 10；

计算 月个位 = 日期时间数据的月 % 10；

计算 月十位 = 日期时间数据的月 / 10；

计算 日个位 = 日期时间数据的日 % 10；

计算 日十位 = 日期时间数据的日 / 10；

清零保留；

发送当前日期数据至KZZZ；

清零保留 1；

计算 小时个位 = 日期时间数据的时 % 10；

计算 小时十位 = 日期时间数据的时 / 10；

计算 分钟个位 = 日期时间数据的分 % 10；

计算 分钟十位 = 日期时间数据的分 / 10；

清零保留 2；

发送当前时间数据至KZZZ；

429KZZZ寿命信息发送（D/R_SDD01_008_021）

a) 函数原型

void Comm429KZZZSendLifeInfo(Uint16 v_kzzzID_u16, Uint16 v_valid_u16)

b) 功能说明

控制装置429寿命信息发送

c) 输入/输出元素

表 139 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ设备ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 生命信息有效标志 | v_valid_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

发送KZZZ生命周期信息至429总线；

429KZZZ复位（D/R_SDD01_008_022）

a) 函数原型

void Comm429KZZZSendOilReset(Uint16 v_kzzzID_u16, Uint16 v_valid_u16)

b) 功能说明

控制装置429油量重置命令发送

c) 输入/输出元素

表 140 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ设备ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 复位有效标志 | v_valid_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

发送燃油复位标签数据到429KZZZ模块；

Comm429RIU（D/R_SDD01_009）

本模块存放的函数见下表。

表 141 Comm429RIU模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comm429RIU | D/R_SDD01_009 | 429RIU初始化 | D/R_SDD01_009_001 |
|  |  | 429RIU状态校验 | D/R_SDD01_009_002 |
|  |  | RIU429信息数据状态校验 | D/R_SDD01_009_003 |
|  |  | 通信心跳字发送 | D/R_SDD01_009_004 |
|  |  | 429RIU数据处理 | D/R_SDD01_009_005 |
|  |  | 429RIU信息发送 | D/R_SDD01_009_006 |
| 429RIU获取 | 429RIU获取 | 429RIU获取 | 429RIU获取 |
| 429RIU控制指令1打包 | 429RIU控制指令1打包 | 429RIU控制指令1打包 | 429RIU控制指令1打包 |
| 429RIU有效获取 | 429RIU有效获取 | 429RIU有效获取 | 429RIU有效获取 |
| 429RIU接收 | 429RIU接收 | 429RIU接收 | 429RIU接收 |
| 429RIU有效获取 | 429RIU有效获取 | 429RIU有效获取 | 429RIU有效获取 |
| 429RIU控制指令3打包 | 429RIU控制指令3打包 | 429RIU控制指令3打包 | 429RIU控制指令3打包 |
| 429RIU控制指令2打包 | 429RIU控制指令2打包 | 429RIU控制指令2打包 | 429RIU控制指令2打包 |
| 429RIU故障信息1打包 | 429RIU故障信息1打包 | 429RIU故障信息1打包 | 429RIU故障信息1打包 |
| 429RIU故障信息2打包 | 429RIU故障信息2打包 | 429RIU故障信息2打包 | 429RIU故障信息2打包 |
| 429RIU状态信息打包 | 429RIU状态信息打包 | 429RIU状态信息打包 | 429RIU状态信息打包 |
| 429RIU信息打包 | 429RIU信息打包 | 429RIU信息打包 | 429RIU信息打包 |
| 429RIU信息打包 | 429RIU信息打包 | 429RIU信息打包 | 429RIU信息打包 |
| 429RIU发送 | 429RIU发送 | 429RIU发送 | 429RIU发送 |
| 429RIU打包 | 429RIU打包 | 429RIU打包 | 429RIU打包 |
| 429RIU获取 | 429RIU获取 | 429RIU获取 | 429RIU获取 |
| 429RIU事件发送 | 429RIU事件发送 | 429RIU事件发送 | 429RIU事件发送 |
| 429RIU信息发送 | 429RIU信息发送 | 429RIU信息发送 | 429RIU信息发送 |
| 429RIU事件信息发送 | 429RIU事件信息发送 | 429RIU事件信息发送 | 429RIU事件信息发送 |
| 429RIU信息发送 | 429RIU信息发送 | 429RIU信息发送 | 429RIU信息发送 |
| 429RIU数据获取 | 429RIU数据获取 | 429RIU数据获取 | 429RIU数据获取 |
| 429RIU原始数据获取 | 429RIU原始数据获取 | 429RIU原始数据获取 | 429RIU原始数据获取 |
| 429RIU状态获取 | 429RIU状态获取 | 429RIU状态获取 | 429RIU状态获取 |

429RIU初始化（D/R_SDD01_009_001）

a) 函数原型

void Comm429RIUInit(void)

b) 功能说明

初始化远程接口单元429通信模块的数据结构和时间参数

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 142 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | l_ID_u16 | Uint16 | 遍历RIU429通道进行初始化 |
| 数据索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历初始化接收/发送数据数组 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

获取系统时间并写入最近接收时间；

清零接收计数 ；

将状态正常写入接收状态；

将状态正常写入接收数据状态；

清零标号错误计数；

清零FIFO溢出错误计数；

清零接收错误总数；

清零接收连续错误数；

清零接收连续最大错误数；

FOR 遍历 循环索引 小于 数据数组中的个数

将信息数据更新异常写入RIU429信息数据项.数据当前检查状态；

将信息数据更新异常写入RIU429信息数据项.数据检查状态；

清零RIU429信息数据项.最近一次有效的数据；

清零RIU429信息数据项.最近一次数据状态检查时间；

清零RIU429信息数据项.最近一次接收到有效数据时间；

清零RIU429信息数据项.状态计数；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 RIU接收标签个数

从配置表读取标号写入原始数据项；

清零接收原始数据项.原始数据；

清零接收原始数据项.计数；

NEXT

将0xFFF写入设备心跳字段（标记未收到对端心跳）

将2025写入日期时间数据的年；

置日期时间数据的月为1；

置日为1；

置时为1；

置日期时间数据的分为1；

置日期时间数据的秒为1；

清零日期时间数据的毫秒；

清零压力加油控制活门状态(压力加油控制活门状态 )；

清零阀状态信号1；

清零阀状态信号2；

清零预设受油量值；

清零左吊舱预选油量值 ；

清零右吊舱预选油量值 ；

清零兼容字段1；

清零0号油箱油量值 ；

清零1号油箱油量值 ；

清零2号油箱油量值 ；

清零3号油箱油量值 ；

清零4号油箱油量值 ；

清零全机总油量；

清零维护指令；

清零软件版本请求信息(软Version请求)；

清零控制指令原始值(控制指令)；

清零飞机余油低；

清零累计加油量清零；

清零兼容字段2；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 RIU发送标签个数

清零RIU429发送计数项；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

清零RIU429超时计数项；

NEXT

清零 全局计数器；

429RIU状态校验（D/R_SDD01_009_002）

a) 函数原型

void Comm429RIURxStateCheck(void)

b) 功能说明

检查并更新所有通道429RIU接收状态：超时则标记异常并累计错误

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 143 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | l_ID_u16 | Uint16 | 轮询遍历每个通道 |
| 检查时间戳 | l_checkTime_u32 | Uint32 | 获取当前系统时间 |
| 接收状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 检测接收状态异常变化 |

e) 逻辑/流程图

获取当前系统时间计数；

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

将状态正常写入接收状态 ；

IF 时间值 - 最近一次接收到有效数据时间 大于等于 2U * RIU通信周期ms时

将状态异常写入接收状态 ；

将接收连续错误数与1UL之和写入接收连续错误数；

将接收错误总数与1UL之和写入接收错误总数；

IF 接收连续错误数 大于 接收连续最大错误数时

将接收连续错误数写入接收连续最大错误数；

END IF

ELSE

清零接收连续错误数；

END IF

IF 接收状态 等于 状态异常时

将RIU429超时计数项与1UL之和写入RIU429超时计数项；

END IF

将更新后的接收状态写回字段；

NEXT

RIU429信息数据状态校验（D/R_SDD01_009_003）

a) 函数原型

void RIU429InfoDataStateCheck(void)

b) 功能说明

检查所有通道429RIU接收数据状态：状态变化时按5拍过滤窗口更新

数据状态5拍恢复更新

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 144 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | l_ID_u16 | Uint16 | 遍历RIU429通道号 |
| 数据项索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历信息数据数组 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

FOR 遍历 循环索引 小于 数据数组中的个数

IF RIU429信息数据项.数据当前检查状态 不等于 RIU429信息数据项.数据检查状态时

IF RIU429信息数据项.状态计数 小于 数据状态检测过滤数时

将RIU429信息数据项.状态计数与1U之和写入RIU429信息数据项.状态计数；

END IF

ELSE

清零RIU429信息数据项.状态计数；

END IF

IF RIU429信息数据项.状态计数 大于等于 数据状态检测过滤数时

将RIU429信息数据项.数据检查状态写入RIU429信息数据项.数据当前检查状态；

END IF

NEXT

NEXT

通信心跳字发送（D/R_SDD01_009_004）

a) 函数原型

void Comm429RIUSendHeart(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

RIU429通信心跳字发送

c) 输入/输出元素

表 145 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道ID | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 146 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳相位 | l_s_heartPhase_u16 | static Uint16 | 0/1交替 |
| 心跳数据 | l_tData_u32 | Uint32 | 交替生成心跳数据模式 |
| 通道有效性 | l_valid_u16 | Uint16 | 判定通道通信故障状态 |

e) 逻辑/流程图

IF 通道ID 小于 任务计算机通信数量时

将心跳相位字段按位异或0x1U后回写（实现相位翻转）；

调用429RIU发送子函数发送当前相位心跳数据；

END IF

429RIU数据处理（D/R_SDD01_009_005）

a) 函数原型

void Comm429RIUDataProcess(void)

b) 功能说明

处理所有429RIU通道接收数据：解析校验、提取各标签业务字段并写入对应数据结构

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 147 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收FIFO状态 | l_rxFifoState_u16 | Uint16 | 默认FIFO接收溢出 |
| 接收数据个数 | l_rxDataNum_u16 | Uint16 | 循环遍历接收数据 |
| 通道号 | l_ID_u16 | Uint16 | 遍历RIU通道索引 |
| 外层循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历接收数据元素 |
| 内层循环索引 | l_jj_u16 | Uint16 | 遍历信息数据状态 |
| 临时浮点数 | l_temp_f | float | 429字数据提取与转换 |
| 接收数据缓冲 | l_rdata_un | union arinc429Data | 缓存接收的429通信字 |
| CCDL原始数据镜像 | l_CCDLRIUOrigData_t | RIU429OrigData_t | CCDL通信RIU镜像原始字 |

e) 逻辑/流程图

清零 CCDL原始数据镜像；

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

FOR 遍历 循环索引 小于 数据数组中的个数

将信息数据更新异常写入RIU429信息数据项.数据检查状态；

NEXT

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

IF 通道号 等于 0U时

获取指定通道FIFO接收状态；

ELSE

置位2（FIFO接收未溢出有效）为状态；

END IF

IF 状态 等于 位2 FIFO接收未溢出 有效时

IF 通道号 等于 0U时

读取429通信数据到接收缓冲；

ELSE IF 通道号 等于 1U时

获取SCI通道CCDL原始数据镜像；

将RIU接收标签个数写入接收数据个数；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收数据个数

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

NEXT

ELSE

获取CPLD通道CCDL原始数据镜像；

将RIU接收标签个数写入接收数据个数；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收数据个数

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

NEXT

END IF

IF 接收数据个数 大于 0U时

FOR 遍历 循环索引 小于 接收数据个数

IF 429校验结果 不等于 1U时

将标号错误计数与1U之和写入标号错误计数；

跳过本轮循环；

END IF

IF 429RIU有效获取结果接收数据缓冲项无效时

IF 429RIU有效获取结果对应接收数据缓冲项无效时

跳过本轮循环；

END IF

SWITCH 根据 Label标号 分支处理

CASE 分支 年、月、日

记录接收字原始值和更新状态；

将(数据按位与0x7F) + 2000，结果写入日期时间数据的年；

将数据右移7位后按0x1F掩码，结果写入日期时间数据的月；

将(数据右移13位后按0x3F掩码)的结果，结果写入日；

提取日期字bit21作为日期MSB；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 时间值

记录接收字原始值和更新状态；

将(数据右移0) & 0x3F位写入时；

将((数据右移7位) & 0x3F)，结果写入日期时间数据的分；

提取时间字bit15作为分钟MSB；

将(数据右移13) & 0x3F位写入日期时间数据的秒；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 维护指令

解析维护指令原始字；

将接收数据缓冲项对应数据位的低8位，结果写入维护指令；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 轮载状态

记录接收字原始值和更新状态；

将(数据右移4) & 0x7位写入前起轮载表决值；

将(数据右移7) & 0x7位写入左主起轮载表决值；

将(数据右移10) & 0x7位写入右主起轮载表决值；

传入SSM有效性标志进行轮载兼容聚合；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 维护BIT

记录接收字原始值和更新状态；

执行维护BIT = data & 0x3；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 软件版本请求信息

记录接收字原始值和更新状态；

软件版本请求信息(软Version请求) = data & 0x1；

兼容字段 = data & 0x1；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 油量重置

记录接收字原始值和更新状态；

油量重置(油量清零请求) = data & 0x3；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 寿命信息

解析寿命信息透传字；

将数据写入发送寿命信息原始值(寿命信息请求)；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 指示空速

调用429RIU接收函数；

暂存 指示空速原始值 = data & 0x7FFF；

空速 = 临时浮点数 × 指示空速分辨率；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 燃油密度

调用429RIU接收函数；

暂存 燃油密度原始值 = data & 0x3FF；

燃油密度 = 临时浮点数 × 燃油密度分辨率；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 左吊舱通道灯亮度调节

解析左吊舱亮度调节字；

左吊舱通道灯亮度调节 = data & 0x7FFF；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 右吊舱通道灯亮度调节

解析右吊舱亮度调节字；

右吊舱通道灯亮度调节 = data & 0x7FFF；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 健康状态字

解析RIU心跳；

IF 设备心跳B 等于 接收数据缓冲[循环索引]对应数据位的低8位时

将状态异常写入接收数据状态；

ELSE

将状态正常写入接收数据状态；

END IF

设备心跳(心跳B) = 接收数据缓冲项对应数据位的低8位；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 控制指令

调用429RIU接收函数；

控制指令原始值(控制指令) = data & 0xFFFF；

将数据按0x1掩码后写入加油指令的加油对象；

将数据右移3位后按0x7掩码，结果写入加油指令的fuelMode；

将(数据右移9位) & 0x1，结果写入飞机余油低；

将(数据右移10位) & 0x1，结果写入累计加油量清零；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 压力加油控制活门状态

调用429RIU接收函数；

将数据按0xFFF掩码，结果写入压力加油控制活门状态；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 阀状态信号1

调用429RIU接收函数；

将接收数据缓冲项对应数据位的低8位，结果写入阀状态信号1；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 阀状态信号2

调用429RIU接收函数；

将数据按0x3FFFF掩码，结果写入阀状态信号2；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 加油泵状态信号

位9-10 0号左泵状态(2bit, 00默认/01待机/10运行/11故障);；

位11-12 0号右泵; 位13-14 2号泵; 位15-16 3号泵;；

调用429RIU接收函数；

将数据按0xFFF掩码，结果写入RIU429通信数据对应字段的加油泵状态结构体；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 高油面信号器信号

位9-13 0-4号高油面(5bit, 0=正常/1=高油面);；

位14-17 4个超压(压1/压2/左通气/右通气, 0=无效/1=超压);；

调用429RIU接收函数；

将(数据 & 0x7FF)，结果写入RIU429通信数据对应字段的高油面信号器结构体；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 故障信息

位9-12 1-4号信号转换盒故障;；

位13-16 保留;；

位17-21 0-4号油量传感器故障;；

调用429RIU接收函数；

故障告警(信息) = data & 0x1FFF；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 预设受油量值

调用429RIU接收函数；

暂存 预设受油量原始值 = data & 0x3FF；

预设受油量值 = 临时浮点数 × 预设/预选油量分辨率；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 左吊舱预选油量

解析左吊舱预选油量；

暂存 左吊舱预选油量原始值 = data & 0x3FF；

左吊舱预选油量值 = 临时浮点数 × 预设/预选油量分辨率；

将左吊舱预选油量值写入兼容字段；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 右吊舱预选油量

调用429RIU接收函数；

暂存 右吊舱预选油量原始值 = data & 0x3FF；

右吊舱预选油量值 = 临时浮点数 × 预设/预选油量分辨率；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 0号油箱油量值

调用429RIU接收函数；

暂存 0号油箱油量原始值 = data & 0xFFFF；

0号油箱油量值 = 临时浮点数 × 油箱/总油量分辨率；

调用Comm429RIU更新全机总油量子函数；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 1号油箱油量值

调用429RIU接收函数；

暂存 1号油箱油量原始值 = data & 0xFFFF；

1号油箱油量值 = 临时浮点数 × 油箱/总油量分辨率；

调用Comm429RIU更新全机总油量子函数；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 2号油箱油量值

调用429RIU接收函数；

暂存 2号油箱油量原始值 = data & 0xFFFF；

2号油箱油量值 = 临时浮点数 × 油箱/总油量分辨率；

调用Comm429RIU更新全机总油量子函数；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 3号油箱油量值

调用429RIU接收函数；

暂存 3号油箱油量原始值 = data & 0xFFFF；

3号油箱油量值 = 临时浮点数 × 油箱/总油量分辨率；

调用Comm429RIU更新全机总油量子函数；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 4号油箱油量值

调用429RIU接收函数；

暂存 4号油箱油量原始值 = data & 0xFFFF；

4号油箱油量值 = 临时浮点数 × 油箱/总油量分辨率；

调用Comm429RIU更新全机总油量子函数；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 全机总油量

解析全机总油量工程值；

暂存 全机总油量原始值 = data & 0xFFFF；

全机总油量 = 临时浮点数 × 油箱/总油量分辨率；

退出当前循环或分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

退出当前CASE分支；

END SWITCH

NEXT

END IF

ELSE

将FIFO溢出错误计数与1U之和写入FIFO溢出错误计数；

调用429RFIFO复位函数；

END IF

NEXT

调用429RIU接收数据状态检测子函数；

调用429RIU通信接收状态检测子函数；

429RIU信息发送（D/R_SDD01_009_006）

a) 函数原型

void Comm429RIUPeriodInfoTx(void)

b) 功能说明

周期发送RIU429状态、故障与控制反馈类报文

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 148 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIU通道ID | l_ID_u16 | Uint16 | RIU单元标识， |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统控制状态 |
| RIU429发送数据指针 | lc_p_RIU429SendData_t | const RIU429SendData_t * | 获取RIU发送上下文 |
| 上次发送时间 | s_lastTxTime_u32 | static Uint32 | 周期发送时间控制 |
| RIU事件请求初始化标志 | s_riuEventReqCntInit_u16 | static Uint16 | 标记RIU事件请求计数初始化状态，控制初始化流程 |
| 上周期MBIT请求计数 | s_lastMbitReqCnt_u16 | static Uint16 | 检测MBIT请求变化 |
| 上周期软件版本请求计数 | s_lastSoftvReqCnt_u16 | static Uint16 | 检测版本请求变化 |
| 上周期油液复位请求计数 | s_lastOilResetReqCnt_u16 | static Uint16 | 检测复位请求变化 |
| 上周期生命周期请求计数 | s_lastLifeReqCnt_u16 | static Uint16 | 检测生命周期变化 |
| 上周期左预燃油请求计数 | s_lastLeftPreFuelReqCnt_u16 | static Uint16 | 检测左燃油请求变化 |
| 上周期右预燃油请求计数 | s_lastRightPreFuelReqCnt_u16 | static Uint16 | 检测右燃油请求变化 |
| RIU原始数据 | l_riuOrigData_t | RIU429OrigData_t | 提取RIU接收计数 |
| 控制指令数据 | l_tData_u32 | Uint32 | 临时存储待发送的429报文数据字段 |
| 数据有效标志 | l_valid_u16 | Uint16 | 标记MBIT反馈有效性 |
| 左吊舱有效标志 | l_leftValid_u16 | Uint16 | 判断左侧数据有效性 |
| 右吊舱有效标志 | l_rightValid_u16 | Uint16 | 判断右侧数据有效性 |
| 左吊舱采用数据 | l_leftData_t | KZZZ429InfoData_t | 提取左侧MBIT反馈 |
| 右吊舱采用数据 | l_rightData_t | KZZZ429InfoData_t | 提取右侧MBIT反馈 |
| 当前系统时间 | l_now_u32 | Uint32 | 获取当前系统时刻， |
| MBIT请求计数 | l_mbitReqCnt_u16 | Uint16 | 与本拍MBIT请求计数比较 |
| 软件版本请求计数 | l_softvReqCnt_u16 | Uint16 | 与本拍软件版本请求计数比较 |
| 油液复位请求计数 | l_oilResetReqCnt_u16 | Uint16 | 与本拍油液复位请求计数比较 |
| 生命周期请求计数 | l_lifeReqCnt_u16 | Uint16 | 与本拍生命周期请求计数比较 |
| 左预燃油请求计数 | l_leftPreFuelReqCnt_u16 | Uint16 | 与本拍左预燃油请求计数比较 |
| 右预燃油请求计数 | l_rightPreFuelReqCnt_u16 | Uint16 | 与本拍右预燃油请求计数比较 |
| MBIT请求变化标志 | l_mbitReqChanged_u16 | Uint16 | 标记维护BIT请求计数是否变化，控制报文发送 |
| 软件版本请求变化标志 | l_softvReqChanged_u16 | Uint16 | 标记软件版本请求计数是否变化，控制报文发送 |
| 油液复位请求变化标志 | l_oilResetReqChanged_u16 | Uint16 | 标记油液复位请求计数是否变化，控制报文发送 |
| 生命周期请求变化标志 | l_lifeReqChanged_u16 | Uint16 | 标记生命周期请求计数是否变化，控制报文发送 |
| 左预燃油请求变化标志 | l_leftPreFuelReqChanged_u16 | Uint16 | 标记左预燃油请求计数是否变化，控制报文发送 |
| 右预燃油请求变化标志 | l_rightPreFuelReqChanged_u16 | Uint16 | 标记右预燃油请求计数是否变化，控制报文发送 |
| 软件版本请求报文 | l_softvReqData_un | union arinc429Data | 临时存储软件版本请求报文，提取有效标志位 |
| 油液复位请求报文 | l_oilResetReqData_un | union arinc429Data | 临时存储油液复位请求报文，提取左右请求位 |
| 生命周期请求报文 | l_lifeReqData_un | union arinc429Data | 临时存储生命周期请求报文，提取左右请求位 |
| 软件版本请求有效标志 | l_softvReqValid_u16 | Uint16 | 提取软件版本请求报文有效标志位， |
| 左油液复位请求 | l_oilResetLeftReq_u16 | Uint16 | 提取油液复位请求报文左吊舱请求位， |
| 右油液复位请求 | l_oilResetRightReq_u16 | Uint16 | 提取油液复位请求报文右吊舱请求位， |
| 左生命周期请求 | l_lifeLeftReq_u16 | Uint16 | 提取生命周期请求报文左吊舱请求位， |
| 右生命周期请求 | l_lifeRightReq_u16 | Uint16 | 提取生命周期请求报文右吊舱请求位， |

e) 逻辑/流程图

获取控制模块数据指针；

获取RIU429发送数据指针；

IF 控制数据指针为空时

置RIU事件请求初始化标志为无效；

返回；

END IF

IF 上次发送时间 不等于 0UL 且 当前系统时间 - 上次发送时间 小于 RIU发送周期(毫秒)时

返回；

END IF

将当前系统时间写入上次发送时间；

获取RIU原始接收数据；

将接收原始数据项.计数写入MBIT请求计数；

将接收原始数据项.计数写入软件版本请求计数；

将接收原始数据项.计数写入油液复位请求计数；

将接收原始数据项.计数写入生命周期请求计数；

将接收原始数据项.计数写入左预燃油请求计数；

将接收原始数据项.计数写入右预燃油请求计数；

将接收原始数据项.原始数据写入ARINC429四字节数据；

软件版本请求有效标志 = data & 0x1；

左吊舱油量清零请求 = data & 0x1；

将(数据右移1位) & 0x1，结果写入右吊舱油量清零请求；

左吊舱寿命信息请求 = data & 0x1；

将(数据右移1位) & 0x1，结果写入右吊舱寿命信息请求；

IF RIU事件请求初始化标志无效时

将MBIT请求计数写入上周期MBIT请求计数；

将软件版本请求计数写入上周期软件版本请求计数；

将油液复位请求计数写入上周期油液复位请求计数；

将生命周期请求计数写入上周期生命周期请求计数；

将左预燃油请求计数写入上周期左预燃油请求计数；

将右预燃油请求计数写入上周期右预燃油请求计数；

置RIU事件请求初始化标志为有效；

【ELSE分支无内容】

END IF

发送心跳帧；

发送上电BIT告警信息；

清零控制指令数据；

置数据有效标志为无效；

IF 左吊舱有效标志有效 或 右吊舱有效标志有效时

置数据有效标志为有效；

IF 左吊舱有效标志有效时

控制指令数据按位或并更新((RIU429维护指令对应维护BIT反馈 & 0x3))左移0位；

END IF

IF 右吊舱有效标志有效时

控制指令数据按位或并更新((RIU429维护指令对应维护BIT反馈 & 0x3))左移2位；

END IF

END IF

IF MBIT请求变化标志有效时

发送维护BIT执行反馈；

END IF

清零控制指令数据；

置数据有效标志为无效；

IF 左吊舱有效标志有效 或 右吊舱有效标志有效时

置数据有效标志为有效；

IF 左吊舱有效标志有效时

控制指令数据按位或并更新((上传维护BIT结果的mBitResult字段 & 0x3))左移0位；

END IF

IF 右吊舱有效标志有效时

控制指令数据按位或并更新((上传维护BIT结果的mBitResult字段 & 0x3))左移2位；

END IF

END IF

IF MBIT请求变化标志有效时

发送控制指令反馈；

将MBIT请求计数写入上周期MBIT请求计数；

END IF

发送状态与故障信息；

获取SSM状态标志位；

发送健康告警与提示信息；

调用Comm429RIUSSM获取函数；

执行429RIU发送(RIU通道ID, 当前帧)操作；

调用Comm429RIUSSM获取函数；

IF 软件版本请求变化标志有效时

IF 软件版本请求有效标志 不等于 0U时

调用429RIU信息发送函数；

调用429RIU事件信息发送函数；

END IF

将软件版本请求计数写入上周期软件版本请求计数；

END IF

IF 左吊舱预选油量 等于 有效时

调用429RIU事件信息发送函数；

将左预燃油请求计数写入上周期左预燃油请求计数；

END IF

IF 右吊舱预选油量 等于 有效时

调用429RIU事件信息发送函数；

将右预燃油请求计数写入上周期右预燃油请求计数；

END IF

IF 寿命信息请求 等于 有效时

IF 左吊舱寿命信息请求 不等于 0U时

调用429RIU事件信息发送函数；

END IF

IF 右吊舱寿命信息请求 不等于 0U时

调用429RIU事件信息发送函数；

END IF

将生命周期请求计数写入上周期生命周期请求计数；

END IF

IF 油量清零请求 等于 有效时

IF 左吊舱油量清零请求 不等于 0U时

调用429RIU事件信息发送函数；

END IF

IF 右吊舱油量清零请求 不等于 0U时

调用429RIU事件信息发送函数；

END IF

将油液复位请求计数写入上周期油液复位请求计数；

END IF

调用429RIU信息发送函数；

429RIU获取（D/R_SDD01_009_007）

a) 函数原型

static Uint16 Comm429RIUWheelLoadCompatAggregateGet(Uint16 v_nose_u16,
                                                    Uint16 v_left_u16,
                                                    Uint16 v_right_u16,
                                                    Uint16 v_ssm_u16)

b) 功能说明

429RIU获取

c) 输入/输出元素

v_nose_u16（输入）：Uint16

v_left_u16（输入）：Uint16

v_right_u16（输入）：Uint16

v_ssm_u16（输入）：Uint16

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

if ((RIU_TX_SSM_VALID == v_ssm_u16) &&

(RIU_WHEEL_LOAD_AIR == v_nose_u16) &&

(RIU_WHEEL_LOAD_AIR == v_left_u16) &&

(RIU_WHEEL_LOAD_AIR == v_right_u16))

{

return RIU_DK_AIR;

}

return RIU_DK_GROUND;

429RIU控制指令1打包（D/R_SDD01_009_008）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUCtrlCmd1Pack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t)

b) 功能说明

429RIU控制指令1打包

c) 输入/输出元素

vp_sendData_t（输出）：const RIU429SendData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

if(NULL != vp_sendData_t)

{

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16 & 0x1U)) << 0U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump0_Lcutoff_ctrl_u16 & 0x1U)) << 1U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump0_Rcutoff_ctrl_u16 & 0x1U)) << 2U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16 & 0x1U)) << 3U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.LPQD_ctrl_u16 & 0x1U)) << 4U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.RPQD_ctrl_u16 & 0x1U)) << 5U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.LYJFY_ctrl_u16 & 0x1U)) << 6U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.RYJFY_ctrl_u16 & 0x1U)) << 7U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.LT_ctrl_u16 & 0x1U)) << 8U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.ST_ctrl_u16 & 0x1U)) << 9U;

}

return l_data_u32;

429RIU有效获取（D/R_SDD01_009_009）

a) 函数原型

static Uint16 Comm429RIURxSsmValidGet(union arinc429Data v_data_un)

b) 功能说明

429RIU有效获取

c) 输入/输出元素

v_data_un（输入）：union arinc429Data

d) 局部数据元素

l_valid_u16：Uint16

e) 逻辑/流程图

Uint16 l_valid_u16 = VALID;

switch(v_data_un.bit.label)

{

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK0:

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK1:

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK2:

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK3:

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK4:

case RIU_LABEL_R_TOTAL_FUEL:

case RIU_LABEL_R_PRV:

case RIU_LABEL_R_LP_PFV:

case RIU_LABEL_R_RP_PFV:

case RIU_LABEL_R_FUEL_DENSITY:

case RIU_LABEL_R_LP_BRIGHTNESS:

case RIU_LABEL_R_RP_BRIGHTNESS:

if(RIU_RX_SSM_VALID != v_data_un.bit.ssm)

{

l_valid_u16 = INVALID;

}

break;

...

429RIU接收（D/R_SDD01_009_010）

a) 函数原型

static void Comm429RIURxWordMark(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_index_u16, Uint32 v_msgData_u32)

b) 功能说明

429RIU接收

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

v_index_u16（输入）：Uint16

v_msgData_u32（输入）：Uint32

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

if((v_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM) && (v_index_u16 < RIU_R_DATA_NUM))

{

s_RIUOrigData_t[v_ID_u16].Orig_Rx_t[v_index_u16].OrigData_u32 = v_msgData_u32;

s_RIUOrigData_t[v_ID_u16].Orig_Rx_t[v_index_u16].Cnt_u16++;

s_Comm429RIUInfo_t[v_ID_u16].rxCount_u32++;

s_Comm429RIUInfo_t[v_ID_u16].rxTime_u32 = sysTime();

}

429RIU有效获取（D/R_SDD01_009_011）

a) 函数原型

static Uint16 Comm429RIUKzzzSideValidGet(Uint16 v_kzzzID_u16)

b) 功能说明

429RIU有效获取

c) 输入/输出元素

v_kzzzID_u16（输入）：Uint16

d) 局部数据元素

l_state_t：A429Info_t

e) 逻辑/流程图

A429Info_t l_state_t = Comm429KZZZRxStateGet(v_kzzzID_u16);

return ((RX429_STATE_OK == l_state_t.rxState_u16) &&

(RX429_STATE_OK == l_state_t.rxDataState_u16)) ? VALID : INVALID;

429RIU控制指令3打包（D/R_SDD01_009_012）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUCtrlCmd3Pack(const ConData_t *vp_conData_t, const RIU429SendData_t *vp_sendData_t)

b) 功能说明

429RIU控制指令3打包

c) 输入/输出元素

vp_conData_t（输出）：const ConData_t*

vp_sendData_t（输出）：const RIU429SendData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

l_workMode_u16：Uint16

l_oilMode_u16：Uint16

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

Uint16 l_workMode_u16 = WORK_MODE_STANDBY;

Uint16 l_oilMode_u16 = 0U;

if ((NULL != vp_conData_t) && (NULL != vp_sendData_t))

{

l_workMode_u16 = vp_conData_t->workMode_u16;

l_oilMode_u16 = vp_conData_t->OilMode_u16;

l_data_u32 |= ((Uint32)(Comm429RIUPumpCmdCodeGet(l_workMode_u16,

l_oilMode_u16,

vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16) & 0x3U)) << 0U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(Comm429RIUPumpCmdCodeGet(l_workMode_u16,

l_oilMode_u16,

vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump0_Lcutoff_ctrl_u16) & 0x3U)) << 2U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(Comm429RIUPumpCmdCodeGet(l_workMode_u16,

l_oilMode_u16,

vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump0_Rcutoff_ctrl_u16) & 0x3U)) << 4U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(Comm429RIUPumpCmdCodeGet(l_workMode_u16,

l_oilMode_u16,

vp_sendData_t->ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16) & 0x3U)) << 6U;

}

...

429RIU控制指令2打包（D/R_SDD01_009_013）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUCtrlCmd2Pack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t)

b) 功能说明

429RIU控制指令2打包

c) 输入/输出元素

vp_sendData_t（输出）：const RIU429SendData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

if (NULL != vp_sendData_t)

{

l_data_u32 |= (Uint32)(vp_sendData_t->RCVcmd_t.bit.RCV0_CloseCmd_u16 & 0x1U) << 0U;

l_data_u32 |= (Uint32)(vp_sendData_t->RCVcmd_t.bit.RCV1_CloseCmd_u16 & 0x1U) << 1U;

l_data_u32 |= (Uint32)(vp_sendData_t->RCVcmd_t.bit.RCV2_CloseCmd_u16 & 0x1U) << 2U;

l_data_u32 |= (Uint32)(vp_sendData_t->RCVcmd_t.bit.RCV3_CloseCmd_u16 & 0x1U) << 3U;

l_data_u32 |= (Uint32)(vp_sendData_t->RCVcmd_t.bit.RCV4_CloseCmd_u16 & 0x1U) << 4U;

}

return l_data_u32;

429RIU故障信息1打包（D/R_SDD01_009_014）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUFaultInfo1Pack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t)

b) 功能说明

429RIU故障信息1打包

c) 输入/输出元素

vp_sendData_t（输出）：const RIU429SendData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

if(NULL != vp_sendData_t)

{

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.Pump2_cutoff_fault_u16 & 0x1U)) << 0U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Lcutoff_fault_u16 & 0x1U)) << 1U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Rcutoff_fault_u16 & 0x1U)) << 2U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.LT_fault_u16 & 0x1U)) << 3U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.ST_fault_u16 & 0x1U)) << 4U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.Pump3_cutoff_fault_u16 & 0x1U)) << 5U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.LPQD_fault_u16 & 0x1U)) << 6U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.RPQD_fault_u16 & 0x1U)) << 7U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.LYJFY_fault_u16 & 0x1U)) << 8U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.RYJFY_fault_u16 & 0x1U)) << 9U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.LDDTQ_fault_u16 & 0x1U)) << 10U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo1_t.bit.RDDTQ_fault_u16 & 0x1U)) << 11U;

}

return l_data_u32;

429RIU故障信息2打包（D/R_SDD01_009_015）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUFaultInfo2Pack(const ConData_t *vp_conData_t, const RIU429SendData_t *vp_sendData_t)

b) 功能说明

429RIU故障信息2打包

c) 输入/输出元素

vp_conData_t（输出）：const ConData_t*

vp_sendData_t（输出）：const RIU429SendData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

if(NULL != vp_sendData_t)

{

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV0_fault_u16 & 0x1U)) << 0U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV1_fault_u16 & 0x1U)) << 1U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV2_fault_u16 & 0x1U)) << 2U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV3_fault_u16 & 0x1U)) << 3U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV4_fault_u16 & 0x1U)) << 4U;

l_data_u32 |= ((Uint32)(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.oilMS_falut_u16 & 0x1U)) << 5U;

}

l_data_u32 |= ((Uint32)Comm429RIUBitFaultGet(vp_conData_t, IFBIT_INDEX_COMM_429RIU_1, MBIT_INDEX_COMM_429RIU_1)) << 6U;

l_data_u32 |= ((Uint32)Comm429RIUBitFaultGet(vp_conData_t, IFBIT_INDEX_COMM_429RIU_2, MBIT_INDEX_COMM_429RIU_2)) << 7U;

l_data_u32 |= ((Uint32)Comm429RIUBitFaultGet(vp_conData_t, IFBIT_INDEX_COMM_429LEFT_RX, MBIT_INDEX_COMM_429LEFT_RX)) << 10U;

l_data_u32 |= ((Uint32)Comm429RIUBitFaultGet(vp_conData_t, IFBIT_INDEX_COMM_429RIGHT_RX, MBIT_INDEX_COMM_429RIGHT_RX)) << 11U;

return l_data_u32;

429RIU状态信息打包（D/R_SDD01_009_016）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUStatusInfoPack(const ConData_t *vp_conData_t)

b) 功能说明

429RIU状态信息打包

c) 输入/输出元素

vp_conData_t（输出）：const ConData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

l_workMode_u16：Uint16

l_leftMaintMode_u16：Uint16

l_rightMaintMode_u16：Uint16

l_leftPodInPlace_u16：Uint16

l_rightPodInPlace_u16：Uint16

l_leftRefuelValveOn_u16：Uint16

l_rightRefuelValveOn_u16：Uint16

l_leftDrainValveOn_u16：Uint16

l_rightDrainValveOn_u16：Uint16

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

Uint16 l_workMode_u16 = WORK_MODE_STANDBY;

Uint16 l_leftMaintMode_u16 = INVALID;

Uint16 l_rightMaintMode_u16 = INVALID;

Uint16 l_leftPodInPlace_u16 = INVALID;

Uint16 l_rightPodInPlace_u16 = INVALID;

Uint16 l_leftRefuelValveOn_u16 = INVALID;

Uint16 l_rightRefuelValveOn_u16 = INVALID;

Uint16 l_leftDrainValveOn_u16 = INVALID;

Uint16 l_rightDrainValveOn_u16 = INVALID;

Uint16 l_leftValid_u16 = Comm429RIUKzzzSideValidGet(COMM429_KZZZ_1);

Uint16 l_rightValid_u16 = Comm429RIUKzzzSideValidGet(COMM429_KZZZ_2);

KZZZ429InfoData_t l_leftData_t = Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_1);

KZZZ429InfoData_t l_rightData_t = Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_2);

if (NULL != vp_conData_t)

{

l_workMode_u16 = vp_conData_t->workMode_u16;

}

l_leftPodInPlace_u16 = IoDataGet(IO_DINDEX_LEFT_DCZW);

l_rightPodInPlace_u16 = IoDataGet(IO_DINDEX_RIGHT_DCZW);

...

429RIU信息打包（D/R_SDD01_009_017）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUWarnInfoPack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t)

b) 功能说明

429RIU信息打包

c) 输入/输出元素

vp_sendData_t（输出）：const RIU429SendData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

l_closeFault_u16：Uint16

l_receiveFault_u16：Uint16

l_imbalanceFault_u16：Uint16

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

Uint16 l_closeFault_u16 = 0U;

Uint16 l_receiveFault_u16 = 0U;

Uint16 l_imbalanceFault_u16 = 0U;

if (NULL != vp_sendData_t)

{

l_closeFault_u16 = (Uint16)(

(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV0_fault_u16 != 0U) ||

(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV1_fault_u16 != 0U) ||

(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV2_fault_u16 != 0U) ||

(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV3_fault_u16 != 0U) ||

(vp_sendData_t->RIUfltInfo2_t.bit.RCV4_fault_u16 != 0U) ||

(RECEIVE_RIU_REASON_HL_SENSOR == vp_sendData_t->checkState_u16) ||

(RECEIVE_RIU_REASON_VALVE_TIMEOUT == vp_sendData_t->checkState_u16));

l_receiveFault_u16 = (Uint16)(RECEIVE_RIU_REASON_MEASURE == vp_sendData_t->checkState_u16);

l_imbalanceFault_u16 = (Uint16)(RECEIVE_RIU_REASON_IMBALANCE == vp_sendData_t->checkState_u16);

}

l_data_u32 |= ((Uint32)l_closeFault_u16) << 0U;

l_data_u32 |= ((Uint32)l_receiveFault_u16) << 1U;

l_data_u32 |= ((Uint32)l_imbalanceFault_u16) << 2U;

...

429RIU信息打包（D/R_SDD01_009_018）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUTipInfoPack(const ConData_t *vp_conData_t)

b) 功能说明

429RIU信息打包

c) 输入/输出元素

vp_conData_t（输出）：const ConData_t*

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

l_leftValid_u16：Uint16

l_rightValid_u16：Uint16

l_receivePresetSuccess_u16：Uint16

l_leftData_t：KZZZ429InfoData_t

l_rightData_t：KZZZ429InfoData_t

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

Uint16 l_leftValid_u16 = Comm429RIUKzzzSideValidGet(COMM429_KZZZ_1);

Uint16 l_rightValid_u16 = Comm429RIUKzzzSideValidGet(COMM429_KZZZ_2);

Uint16 l_receivePresetSuccess_u16 = INVALID;

KZZZ429InfoData_t l_leftData_t = Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_1);

KZZZ429InfoData_t l_rightData_t = Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_2);

if (NULL != vp_conData_t)

{

if ((WORK_MODE_RECEIVE == vp_conData_t->workMode_u16) &&

(CON_FUNC_2_FUEL_PRESET == vp_conData_t->conFunc_u16))

{

l_data_u32 |= (1UL << 0U);

}

if ((WORK_MODE_RECEIVE == vp_conData_t->workMode_u16) &&

(VALID == s_receiveCtx_t.presetReady_u16) &&

(INVALID == s_receiveCtx_t.faultActive_u16))

{

if (CON_FUNC_3_REFUEL_PROCESS == vp_conData_t->conFunc_u16)

{

l_receivePresetSuccess_u16 = VALID;

...

429RIU发送（D/R_SDD01_009_019）

a) 函数原型

static void Comm429RIURawSend(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_label_u16, Uint32 v_data_u32, Uint16 v_ssm_u16)

b) 功能说明

429RIU发送

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

v_label_u16（输入）：Uint16

v_data_u32（输入）：Uint32

v_ssm_u16（输入）：Uint16

d) 局部数据元素

l_txData_un：union arinc429Data

l_idx_u16：Uint16

e) 逻辑/流程图

union arinc429Data l_txData_un;

Uint16 l_idx_u16 = 0U;

if((COMM429_RIU_1 == v_ID_u16) && (s_RIUCommIDConf_u16[v_ID_u16] < COMMDRI_429_NUM))

{

l_txData_un.bit.label = v_label_u16;

l_txData_un.bit.data  = v_data_u32;

l_txData_un.bit.ssm   = v_ssm_u16;

Ccdl429DataSend(s_RIUCommIDConf_u16[v_ID_u16], l_txData_un);

s_lastTxWord_u32 = l_txData_un.msgData;

for(l_idx_u16 = 0U; l_idx_u16 < RIU_T_DATA_NUM; l_idx_u16++)

{

if(s_RIU429TxLabel_u16[l_idx_u16] == v_label_u16)

{

s_RIU429TxCnt_u32[l_idx_u16]++;

break;

}

}

}

429RIU打包（D/R_SDD01_009_020）

a) 函数原型

static Uint32 Comm429RIUSignedMagnitudePack(Int16 v_value_i16, Uint16 v_width_u16)

b) 功能说明

429RIU打包

c) 输入/输出元素

v_value_i16（输入）：Int16

v_width_u16（输入）：Uint16

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

l_abs_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

Uint32 l_abs_u32 = 0UL;

if(v_value_i16 < 0)

{

l_abs_u32 = (Uint32)(-v_value_i16);

l_data_u32 |= (1UL << 20U);

}

else

{

l_abs_u32 = (Uint32)v_value_i16;

}

l_data_u32 |= Comm429RIUUnsignedPack(l_abs_u32, v_width_u16);

return l_data_u32;

429RIU获取（D/R_SDD01_009_021）

a) 函数原型

Uint32 Comm429RIUTxLastWordGet(void)

b) 功能说明

429RIU获取

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

return s_lastTxWord_u32;

429RIU事件发送（D/R_SDD01_009_022）

a) 函数原型

static void Comm429RIUPodEventOneTx(Uint16 v_ID_u16,
                                    Uint16 v_kzzzID_u16,
                                    Uint16 v_index_u16,
                                    Uint16 v_label_u16,
                                    Uint32 v_data_u32,
                                    Uint16 v_valid_u16)

b) 功能说明

429RIU事件发送

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

v_kzzzID_u16（输入）：Uint16

v_index_u16（输入）：Uint16

v_label_u16（输入）：Uint16

v_data_u32（输入）：Uint32

v_valid_u16（输入）：Uint16

d) 局部数据元素

l_data_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

(void)v_kzzzID_u16;

(void)v_index_u16;

if(VALID == v_valid_u16)

{

l_data_u32 = v_data_u32;

}

Comm429RIURawSend(v_ID_u16, v_label_u16, l_data_u32, Comm429RIUSsmGet(v_valid_u16));

429RIU信息发送（D/R_SDD01_009_023）

a) 函数原型

static void Comm429RIULocalVersionInfoTx(Uint16 v_ID_u16, const ConData_t *vp_conData_t)

b) 功能说明

429RIU信息发送

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

vp_conData_t（输出）：const ConData_t*

d) 局部数据元素

l_dspSoftV_un16：union SoftwVData

l_cpldSoftV_u16：Uint16

l_peerBase_t：PeerBaseStatus_t

l_ch1DspValid_u16：Uint16

l_ch1CpldValid_u16：Uint16

l_ch2DspValid_u16：Uint16

l_ch2CpldValid_u16：Uint16

l_ch1Dsp_u32：Uint32

l_ch1Cpld_u32：Uint32

l_ch2Dsp_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

union SoftwVData l_dspSoftV_un16 = SoftwVDataGet();

Uint16 l_cpldSoftV_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_CPLD_VER);

PeerBaseStatus_t l_peerBase_t = CommCCDLPeerBaseGet(COMM_CCDL_SCI);

Uint16 l_ch1DspValid_u16 = VALID;

Uint16 l_ch1CpldValid_u16 = VALID;

Uint16 l_ch2DspValid_u16 = INVALID;

Uint16 l_ch2CpldValid_u16 = INVALID;

Uint32 l_ch1Dsp_u32 = Comm429RIUVersionRawPack(l_dspSoftV_un16.all);

Uint32 l_ch1Cpld_u32 = Comm429RIUVersionRawPack(l_cpldSoftV_u16);

Uint32 l_ch2Dsp_u32 = 0UL;

Uint32 l_ch2Cpld_u32 = 0UL;

if(VALID != l_peerBase_t.valid_u16)

{

l_peerBase_t = CommCCDLPeerBaseGet(COMM_CCDL_CPLD);

}

if((NULL != vp_conData_t) && (SYS_CH_ID_2 == vp_conData_t->myChID_u16))

{

l_ch2DspValid_u16 = VALID;

l_ch2CpldValid_u16 = VALID;

l_ch2Dsp_u32 = Comm429RIUVersionRawPack(l_dspSoftV_un16.all);

...

429RIU事件信息发送（D/R_SDD01_009_024）

a) 函数原型

static void Comm429RIUPodEventInfoTx(Uint16 v_ID_u16,
                                     Uint16 v_kzzzID_u16,
                                     Uint16 v_eventGroup_u16,
                                     Uint16 v_valid_u16,
                                     KZZZ429InfoData_t v_kzzzData_t)

b) 功能说明

429RIU事件信息发送

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

v_kzzzID_u16（输入）：Uint16

v_eventGroup_u16（输入）：Uint16

v_valid_u16（输入）：Uint16

v_kzzzData_t（输入）：KZZZ429InfoData_t

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

if(COMM429_KZZZ_1 == v_kzzzID_u16)

{

if(RIU_POD_EVENT_GROUP_SOFTV == v_eventGroup_u16)

{

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 0U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_CTRL, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_APP]), v_valid_u16);

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 1U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_MOTOR_CTRL, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_MOTOR_CTRL]), v_valid_u16);

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 2U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_SIGNAL_BOX, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_SIGNAL_BOX]), v_valid_u16);

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 3U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_BRAKE_CTRL, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_BRAKE_CTRL]), v_valid_u16);

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 4U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_BIT_APP, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_BIT_APP]), v_valid_u16);

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 5U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_CTRL_LOGIC, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_LOGIC]), v_valid_u16);

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 6U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_MOTOR_LOGIC, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_MOTOR_LOGIC]), v_valid_u16);

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 7U, RIU_LABEL_T_LP_SOFTV_CTRL_UPGRADE_APP, Comm429RIUVersionSoftVPack(v_kzzzData_t.SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_UPGRADE_APP]), v_valid_u16);

}

else if(RIU_POD_EVENT_GROUP_PRE_FUEL == v_eventGroup_u16)

{

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 8U, RIU_LABEL_T_LP_PRE_FUEL_RCV_FB, (Uint32)(v_kzzzData_t.Pre_FuelQtyRcv_FB_u16 & 0xFFFFU), v_valid_u16);

}

else if(RIU_POD_EVENT_GROUP_LIFE == v_eventGroup_u16)

{

Comm429RIUPodEventOneTx(v_ID_u16, v_kzzzID_u16, 9U, RIU_LABEL_T_LP_REMAIN_FLIGHT_HOUR, Comm429RIUUnsignedPack((Uint32)v_kzzzData_t.flightHours_u16, 13U), v_valid_u16);

...

429RIU信息发送（D/R_SDD01_009_025）

a) 函数原型

static void Comm429RIUPodPeriodicInfoTx(Uint16 v_ID_u16,
                                        Uint16 v_kzzzID_u16,
                                        Uint16 v_valid_u16,
                                        KZZZ429InfoData_t v_kzzzData_t)

b) 功能说明

429RIU信息发送

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

v_kzzzID_u16（输入）：Uint16

v_valid_u16（输入）：Uint16

v_kzzzData_t（输入）：KZZZ429InfoData_t

d) 局部数据元素

l_ssm_u16：Uint16

l_turbineSpeed_u32：Uint32

l_fuelPress_u32：Uint32

l_pumpPress_u32：Uint32

l_fuelFlow_u32：Uint32

l_fuelLevel_u32：Uint32

l_totalFuel_u32：Uint32

l_fuelTemp_u32：Uint32

l_rgLen_u32：Uint32

l_jyzzState_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

Uint16 l_ssm_u16 = Comm429RIUSsmGet(v_valid_u16);

Uint32 l_turbineSpeed_u32 = 0UL;

Uint32 l_fuelPress_u32 = 0UL;

Uint32 l_pumpPress_u32 = 0UL;

Uint32 l_fuelFlow_u32 = 0UL;

Uint32 l_fuelLevel_u32 = 0UL;

Uint32 l_totalFuel_u32 = 0UL;

Uint32 l_fuelTemp_u32 = 0UL;

Uint32 l_rgLen_u32 = 0UL;

Uint32 l_jyzzState_u32 = 0UL;

Uint32 l_componentState_u32 = 0UL;

Uint32 l_faultWarn_u32 = 0UL;

Uint32 l_faultInfo1_u32 = 0UL;

Uint32 l_faultInfo2_u32 = 0UL;

Uint32 l_cmdFb_u32 = 0UL;

Uint32 l_motorSpeed_u32 = 0UL;

Uint32 l_ctrlTemp_u32 = 0UL;

if(VALID == v_valid_u16)

{

l_turbineSpeed_u32 = Comm429RIUSignedMagnitudePack((Int16)v_kzzzData_t.turbineSpeed_u16, 12U);

...

429RIU数据获取（D/R_SDD01_009_026）

a) 函数原型

RIU429InfoData_t Comm429RIURxDataGet(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

429RIU数据获取

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

d) 局部数据元素

l_rslt_t：RIU429InfoData_t

e) 逻辑/流程图

RIU429InfoData_t l_rslt_t;

memset(&l_rslt_t, 0, sizeof(l_rslt_t));

if(v_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM)

{

l_rslt_t = s_Comm429RIUData_t[v_ID_u16];

}

else

{

l_rslt_t.ryxtCMD_1_un32.bit.rsvd_3_u16 = 0xFFU;

}

return l_rslt_t;

429RIU原始数据获取（D/R_SDD01_009_027）

RIU429OrigData_t Comm429RIUOrigDataGet(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

远程接口单元429通信原始数据获取

c) 输入/输出元素

表 1 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道号ID | v_ID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 结果数据 | l_rslt_t | RIU429OrigData_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 结果数据；

IF 通道号ID 小于 任务计算机通信数量时

将来自RIU429的通信数据 项写入结果数据；

ELSE

将0xFFFF写入接收原始数据项.原始数据；

END IF

返回 结果数据；

429RIU状态获取（D/R_SDD01_009_028）

a) 函数原型

A429Info_t Comm429RIURxStateGet(Uint16 v_ID_u16)

b) 功能说明

远程接口单元429通信接收状态获取

c) 输入/输出元素

v_ID_u16（输入）：Uint16

d) 局部数据元素

l_rslt_t：A429Info_t

e) 逻辑/流程图

A429Info_t l_rslt_t;

memset(&l_rslt_t, 0, sizeof(l_rslt_t));

if(v_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM)

{

l_rslt_t = s_Comm429RIUInfo_t[v_ID_u16];

{

l_rslt_t = s_Comm429RIUInfo_t[v_ID_u16];

}

}

else

{

l_rslt_t.rxTime_u32 = 0xFFFFFFFFU;

}

return l_rslt_t;

CommCCDL（D/R_SDD01_010）

本模块存放的函数见下表。

表 149 CommCCDL模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| CommCCDL | D/R_SDD01_010 | 422CCDL标志获取 | D/R_SDD01_010_001 |
|  |  | 通信CCDL获取 | D/R_SDD01_010_002 |
|  |  | 通信CCDL基础帧推进获取 | D/R_SDD01_010_003 |
|  |  | 通信CCDL数据获取 | D/R_SDD01_010_004 |
|  |  | 通信CCDLKZZZ状态获取 | D/R_SDD01_010_005 |
|  |  | 通信CCDLRIU原始数据获取 | D/R_SDD01_010_006 |
|  |  | 通信CCDLKZZZ原始数据获取 | D/R_SDD01_010_007 |
|  |  | 通信CCDLW缓冲 | D/R_SDD01_010_008 |
|  |  | 通信CCDL计算 | D/R_SDD01_010_009 |
|  |  | 通信CCDL16位校验和计算 | D/R_SDD01_010_010 |
|  |  | 通信CCDL状态校验 | D/R_SDD01_010_011 |
|  |  | 通信CCDL打包 | D/R_SDD01_010_012 |
|  |  | 通信CCDLRIU打包 | D/R_SDD01_010_013 |
|  |  | 通信CCDLKZZZ扩展帧类型解析 | D/R_SDD01_010_014 |
|  |  | 通信CCDLKZZZ打包 | D/R_SDD01_010_015 |
|  |  | 通信CCDL发送队列入队 | D/R_SDD01_010_016 |
|  |  | 通信CCDL复位 | D/R_SDD01_010_017 |
|  |  | 通信CCDL帧CPLD发送 | D/R_SDD01_010_018 |
|  |  | 通信CCDL基础帧解析 | D/R_SDD01_010_019 |
|  |  | 通信CCDLRIU | D/R_SDD01_010_020 |
|  |  | 通信CCDLKZZZ | D/R_SDD01_010_021 |
|  |  | 通信CCDL帧扫描解析 | D/R_SDD01_010_022 |
|  |  | 通信CCDL帧处理 | D/R_SDD01_010_023 |
|  |  | 通信CCDL数据缓冲读取 | D/R_SDD01_010_024 |
|  |  | 通信CCDLSCI复位 | D/R_SDD01_010_025 |
|  |  | 通信CCDLSCI数据发送 | D/R_SDD01_010_026 |
|  |  | 通信CCDLSCI数据起始发送 | D/R_SDD01_010_027 |
|  |  | 通信CCDL数据发送 | D/R_SDD01_010_028 |
|  |  | 通信CCDL发送相位处理 | D/R_SDD01_010_029 |
|  |  | 通信CCDL初始化 | D/R_SDD01_010_030 |

422CCDL标志获取（D/R_SDD01_010_001）

a) 函数原型

Uint16 CommCCDL422TxFlagGet(void)

b) 功能说明

查询并返回当前SCI链路上CCDL发送忙闲状态标志

c) 输入/输出元素

表 150 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送忙闲标志 | s_commCCDL422TxFlag_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 标志；

通信CCDL获取（D/R_SDD01_010_002）

a) 函数原型

PeerBaseStatus_t CommCCDLPeerBaseGet(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定CCDL链路最近一次收到的对端基础帧状态快照

c) 输入/输出元素

表 151 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL编号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| CCDL对等基础状态 | l_rslt_t | PeerBaseStatus_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 CCDL对等基础状态结构体；

IF CCDL编号 小于 通道间通信数量时

将最近一次收到的对端基础帧快照项写入CCDL对等基础状态；

END IF

返回 CCDL对等基础状态；

通信CCDL基础帧推进获取（D/R_SDD01_010_003）

a) 函数原型

Uint16 CommCCDLPeerBaseAdvancedGet(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

判断最近一拍基础帧是否发生推进（用于诊断）

c) 输入/输出元素

表 152 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 检测结果 | l_rslt_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 153 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对端基础状态 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 检测帧计数变化 |

e) 逻辑/流程图

清零 对端基础状态；

IF CCDL通道号 小于 通道间通信数量时

将最近一次收到的对端基础帧快照项写入对端基础状态；

IF 有效 等于 是否至少收到过1帧合法基础帧时

置检测结果 为有效；

END IF

END IF

返回 检测结果 ；

通信CCDL数据获取（D/R_SDD01_010_004）

a) 函数原型

Uint16 CommCCDLTxRandDataGet(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定CCDL通道最近一次本端基础帧已发送的随机仲裁值

c) 输入/输出元素

表 154 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 随机数据 | l_rslt_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道ID 小于 通道间通信数量时

将最近一次基础帧随机仲裁发送值项写入随机数据；

END IF

返回 随机数据；

通信CCDLKZZZ状态获取（D/R_SDD01_010_005）

a) 函数原型

CCDLExtStatus_t CommCCDLKZZZExtStatusGet(Uint16 v_ccdlID_u16, Uint16 v_kzzzID_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定CCDL-KZZZ链路最近一轮扩展页完整性与新鲜度状态

c) 输入/输出元素

表 155 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL设备ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ设备ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 扩展状态结果 | l_rslt_t | CCDLExtStatus_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 扩展状态结果；

IF CCDL设备ID 小于 通道间通信数量 且 KZZZ设备ID 小于 控制装置通信数量时

将KZZZ扩展页状态项写入扩展状态结果；

将通信接收状态写入数据状态；

END IF

返回 扩展状态结果；

通信CCDLRIU原始数据获取（D/R_SDD01_010_006）

a) 函数原型

RIU429OrigData_t CommCCDLRIUOrigDataGet(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

查询并返回某条CCDL链路上缓存的RIU原始429字镜像

c) 输入/输出元素

表 156 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道编号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| RIU原始数据 | l_rslt_t | RIU429OrigData_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 RIU原始数据；

IF CCDL通道编号 小于 通道间通信数量时

将SCI/CPLD链路接收到的RIU镜像原始字项写入RIU原始数据；

END IF

返回 RIU原始数据；

通信CCDLKZZZ原始数据获取（D/R_SDD01_010_007）

a) 函数原型

KZZZ429OrigData_t CommCCDLKZZZOrigDataGet(Uint16 v_ccdlID_u16, Uint16 v_kzzzID_u16)

b) 功能说明

查询并返回某条CCDL链路上缓存的KZZZ原始429字镜像

c) 输入/输出元素

表 157 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL设备ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ消息ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ429原始数据 | l_rslt_t | KZZZ429OrigData_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零 KZZZ429原始数据；

IF CCDL设备ID 小于 通道间通信数量 且 KZZZ消息ID 小于 控制装置通信数量时

将SCI/CPLD链路接收到的KZZZ镜像原始字项写入KZZZ429原始数据；

END IF

返回 KZZZ429原始数据；

通信CCDLW缓冲（D/R_SDD01_010_008）

a) 函数原型

void CommCCDLWToRsBuff(Uint16 v_ccdlID_u16, Uint16 *v_pBuff_u8, Uint16 v_buffLen_u16)

b) 功能说明

将CCDL底层接收到的字节流搬运到软件接收缓存，并完成帧头校验

c) 输入/输出元素

表 158 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收数据缓冲 | v_pBuff_u8 | Uint16* | 输入 |
| 缓冲数据长度 | v_buffLen_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 159 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲索引位置 | l_len_u16 | Uint16 | 缓冲区写入位置索引 |
| 数据遍历计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历输入字节流 |
| 帧头校验错误 | l_headErrCnt_u16 | Uint16 | 检测帧头匹配失败次数 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道ID 小于 通道间通信数量 且 接收数据缓冲 不等于 空 且 缓冲数据长度 不等于 0U时

接收数据计数累加缓冲数据长度；

记录接收数据到达的系统时间；

FOR 遍历 数据遍历计数 小于 缓冲数据长度

将缓冲区索引写入缓冲索引位置；

IF 缓冲索引位置 小于 接收缓存区长度时

清零帧头校验错误；

IF 缓冲索引位置 等于 0U时

帧头校验错误累加1U；

END IF

IF 1U 等于 缓冲索引位置时

清零缓冲索引位置；

清零缓冲区索引；

IF 接收报文帧头1 不等于 接收数据缓冲[数据遍历计数]低8位时

帧头校验错误累加1U；

END IF

END IF

IF 帧头校验错误 等于 0U时

将接收数据缓冲项的低8位写入接收数据缓冲区项；

缓冲区索引累加1U；

END IF

ELSE

缓冲区溢出计数累加(缓冲数据长度 - 数据遍历计数)；

退出当前FOR循环；

END IF

NEXT

END IF

通信CCDL计算（D/R_SDD01_010_009）

a) 函数原型

static Uint16 CommCCDLChecksumCalcU8(const Uint8 *vp_buff_u8, Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

计算并返回发送缓存中数据的低8位补码校验和

c) 输入/输出元素

表 160 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据缓冲区 | vp_buff_u8 | const Uint8* | 输入 |
| 数据长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |
| 校验和 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 161 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校验和 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加缓冲区字节数据 |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区字节索引 |

e) 逻辑/流程图

IF 数据缓冲区不为空时

FOR 遍历 循环计数 小于 数据长度

将校验和与数据缓冲区项的低8位之和写入校验和；

NEXT

END IF

返回 校验和的低8位补码校验和；

通信CCDL16位校验和计算（D/R_SDD01_010_010）

a) 函数原型

static Uint16 CommCCDLChecksumCalcU16(const Uint16 *vp_buff_u16, Uint16 v_startIndex_u16, Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

计算并返回接收缓存中某段数据的低8位补码校验和

c) 输入/输出元素

表 162 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据缓冲区 | vp_buff_u16 | const Uint16* | 输入 |
| 起始索引 | v_startIndex_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |
| 校验和累加 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 163 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校验和累加 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加缓冲数据低8位 |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲数据索引 |

e) 逻辑/流程图

IF 数据缓冲区不为空时

FOR 遍历 循环计数器 小于 数据长度

将校验和累加与数据缓冲区项的低8位之和写入校验和累加；

NEXT

END IF

返回 校验和累加的低8位补码校验和；

通信CCDL状态校验（D/R_SDD01_010_011）

a) 函数原型

static void CommCCDLRxStateCheck(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

依据最近收字节时间和收帧时间刷新CCDL链路状态

c) 输入/输出元素

表 164 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 165 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 存放链路接收状态 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道号 小于 通道间通信数量时

获取系统时间并更新最近检查时刻；

【判断动作：检查距上次收到字节的时间间隔是否超过阈值】

将CCDL接收无数据异常写入接收状态；

ELSE

将CCDL接收无报文异常写入接收状态；

END IF

IF 接收状态 不等于 CCDL通信接收正常时

接收连续错误数累加1UL；

接收错误总数累加1UL；

IF 接收连续错误数 大于 接收连续最大错误数时

将接收连续错误数写入接收连续最大错误数；

END IF

ELSE

清零接收连续错误数；

END IF

将接收状态同步至通信接收状态字段；

通信CCDL打包（D/R_SDD01_010_012）

a) 函数原型

static void CommCCDLBaseFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

打包纯基础状态CCDL基础帧（无扩展页）

c) 输入/输出元素

表 166 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送缓冲区 | v_pBuff_u8 | Uint8* | 输入/输出 |
| 缓冲区长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 167 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL发送帧计数 | l_s_txFrmCnt_u16 | static Uint16 | 递增计数并打包到帧字节项 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取运行角色和输出状态 |
| NVM数据 | l_nvmData_t | SpeData_t | 存储通道类型码 |
| 软件版本数据 | l_SoftwVData_un16 | union SoftwVData | 获取版本号拆字节打包到帧项 |
| CPLD心跳值 | l_temp_u16 | Uint16 | 暂存CPLD心跳和版本数据 |
| 随机仲裁数据 | l_randData_u16 | Uint16 | 生成并存储启动期仲裁字段到帧和全局数组 |
| CCDL控制信息 | l_ctrlInfo_u8 | Uint8 | 按条件组装主控/输出/健康状态位打包到帧项 |

e) 逻辑/流程图

将NULL赋值给控制数据指针；

IF 发送缓冲区 不等于 空 且 缓冲区长度 大于等于 基础帧发送长度时

获取控制数据并赋给控制数据指针；

将帧头1写入发送缓冲区项；

将帧头2写入发送缓冲区项；

将CCDL发送帧计数的低8位写入发送缓冲区项；

将系统状态写入发送缓冲区项；

将通道类型写入发送缓冲区项；

获取特定索引的特殊数据；

将整形数（基础帧字段拼装结果）写入发送缓冲区项；

生成随机数据并存储到仲裁数据数组；

将随机仲裁数据写入最近一次基础帧随机仲裁发送值项；

将随机仲裁数据的低8位写入发送缓冲区项；

读取CPLD心跳寄存器值；

将CPLD心跳值的低8位写入发送缓冲区项；

获取软件版本数据并赋给版本数据联合体；

将全局软件版本第1段字段的低8位写入发送缓冲区项；

将软件版本数据 右移8位按0xFF掩码后写入发送缓冲区项；

IF 动态控制权归属 等于 当前持有控制权时

CCDL控制信息按位或并更新(0x01左移对端当前是否持有控制权)；

END IF

IF 控制输出状态 等于 控制输出状态有效时

CCDL控制信息按位或并更新(0x01左移COMMCCDL控制信息输出位)；

END IF

IF 通道有效信号输出有效 等于 本端CHV资格判据时

CCDL控制信息按位或并更新(0x01左移COMMCCDL控制信息本地健康位)；

END IF

将(CCDL控制信息与COMMCTRLINFO有效标志掩码按位与)，结果写入发送缓冲区项；

清零发送缓冲区项；

读取CPLD版本寄存器值；

将CPLD心跳值的低8位写入发送缓冲区项；

将CPLD心跳值右移8位后按0xFF掩码，结果写入发送缓冲区项；

调用校验和计算函数并写入缓冲区末尾；

CCDL发送帧计数加1后取低8位回写字段；

END IF

通信CCDLRIU打包（D/R_SDD01_010_013）

a) 函数原型

static void CommCCDLRIUExtFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_srcRiuID_u16)

b) 功能说明

打包RIU扩展帧（按页号将接收的429原始字拼装为扩展页）

c) 输入/输出元素

表 168 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲区指针 | v_pBuff_u8 | Uint8* | 输入/输出 |
| 页号 | v_page_u16 | Uint16 | 输入 |
| 源RIU编号 | v_srcRiuID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 169 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历扩展帧数据字 |
| 页起始索引 | l_startIndex_u16 | Uint16 | 计算当前页数据起始位置 |
| 源数据索引 | l_srcIndex_u16 | Uint16 | 访问RIU原始数据数组 |
| 扩展帧计数 | l_frameCnt_u16 | Uint16 | 填充帧计数字段 |
| RIU原始数据 | l_RIUOrigData_t | RIU429OrigData_t | 缓存RIU接收的429字原始数据 |
| 数据字 | l_data_u32 | Uint32 | 存放数据字 |

e) 逻辑/流程图

IF 缓冲区指针不为空时

获取源RIU的原始数据结构；

循环索引 = 页号 × 扩展分页每页承载的429原始字个数；

获取指定页号的扩展帧发送计数；

将帧头1写入缓冲区指针项；

将帧头2写入缓冲区指针项；

将扩展帧计数的低8位写入缓冲区指针项；

IF 页号 等于 0U时

将COMMCCDLRIU扩展页0标识写入缓冲区指针项；

ELSE IF 页号 等于 1U时

将COMMCCDLRIU扩展页1标识写入缓冲区指针项；

ELSE

将COMMCCDLRIU扩展页2标识写入缓冲区指针项；

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 扩展分页每页承载的429原始字个数

将循环索引与循环索引之和（实际为循环索引+循环计数）写入循环索引；

IF 循环索引（=页号起始+循环计数）小于 RIU接收标签个数时

将接收原始数据项.原始数据写入数据字；

END IF

将数据字右移0位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

将数据字右移8位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

将数据字右移16位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

将数据字右移24位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

NEXT

调用校验和计算函数并写入帧尾；

IF 页号 等于 0U时

将扩展帧计数写入RIU扩展分页帧发送计数；

END IF

END IF

通信CCDLKZZZ扩展帧类型解析（D/R_SDD01_010_014）

a) 函数原型

static Uint16 CommCCDLKZZZExtFrameTypeDecode(Uint16 v_frameType_u16, Uint16 *vp_page_u16, Uint16 *vp_srcKzzzID_u16)

b) 功能说明

解析KZZZ扩展帧类型，得到页号和吊舱源ID

c) 输入/输出元素

表 170 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧类型ID | v_frameType_u16 | Uint16 | 输入 |
| 页码 | vp_page_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 源KZZZ标识 | vp_srcKzzzID_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 页码 等于 空 或 源KZZZ标识为空时

返回 无效；

END IF

IF 帧类型ID 大于等于 通信CCDL_KZZZ1扩展页面0标识 且 帧类型ID 小于等于 通信CCDL_KZZZ1扩展页面2标识时

将控制装置1通信写入*源KZZZ标识；

页码 = 帧类型ID - 通信CCDL_KZZZ1扩展页面0标识；

返回 有效；

END IF

IF 帧类型ID 大于等于 通信CCDL_KZZZ2扩展页面0标识 且 帧类型ID 小于等于 通信CCDL_KZZZ2扩展页面2标识时

将控制装置2通信写入*源KZZZ标识；

页码 = 帧类型ID - 通信CCDL_KZZZ2扩展页面0标识；

返回 有效；

END IF

返回 无效；

通信CCDLKZZZ打包（D/R_SDD01_010_015）

a) 函数原型

static void CommCCDLKZZZExtFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_srcKzzzID_u16)

b) 功能说明

打包KZZZ原始429字扩展分页帧

c) 输入/输出元素

表 171 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲区指针 | v_pBuff_u8 | Uint8* | 输入/输出 |
| 页码 | v_page_u16 | Uint16 | 输入 |
| 源KZZZ标识 | v_srcKzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 172 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历扩展帧数据字 |
| 起始索引 | l_startIndex_u16 | Uint16 | 计算当前页的数据起始位置 |
| 源数据索引 | l_srcIndex_u16 | Uint16 | 访问KZZZ原始数据数组 |
| 扩展帧计数 | l_frameCnt_u16 | Uint16 | 打包到帧头的计数值 |
| KZZZ原始数据 | l_KZZZOrigData_t | KZZZ429OrigData_t | 缓存从429通信获取的KZZZ原始数据 |
| 数据字值 | l_data_u32 | Uint32 | 存放数据字值 |

e) 逻辑/流程图

IF 缓冲区指针不为空时

获取源KZZZ的429原始接收数据；

循环索引 = 页码 × 扩展分页每页承载的429原始字个数；

获取指定页码的CCDL扩展帧计数；

将帧头1写入缓冲区指针项；

将帧头2写入缓冲区指针项；

将扩展帧计数的低8位写入缓冲区指针项；

将CommCCDLKZZZExtFrameTypeGet结果的低8位写入缓冲区指针项；

FOR 遍历 循环索引 小于 扩展分页每页承载的429原始字个数

将循环索引与循环计数之和，结果写入循环索引；

IF 循环索引 小于 接收标签个数时

将接收原始数据项.原始数据写入数据字值；

END IF

将数据字值右移0位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

将数据字值右移8位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

将数据字值右移16位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

将数据字值右移24位后按0xFF掩码，结果写入缓冲区指针项；

NEXT

计算缓冲区校验和并写入帧尾；

IF 页码 等于 0U时

将扩展帧计数写入KZZZ扩展分页帧发送计数；

END IF

END IF

通信CCDL发送队列入队（D/R_SDD01_010_016）

a) 函数原型

static Uint16 CommCCDLRuntimeTxEnqueue(const Uint8 *vp_buff_u8, Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

将运行期待发送帧压入SCI发送队列

c) 输入/输出元素

表 173 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据缓冲区指针 | vp_buff_u8 | const Uint8* | 输入 |
| 数据长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |
| 操作结果 | l_rslt_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 174 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历发送数据和填充队列 |

e) 逻辑/流程图

IF 数据缓冲区指针不为空时

IF 运行期SCI队列当前帧数 小于 COMMCCDL SCI发送队列深度时

FOR 遍历 循环索引 小于 数据长度

将数据缓冲区指针项写入运行期SCI发送队列项；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 发送数据最大长度

清零运行期SCI发送队列项；

NEXT

将数据长度 写入运行期SCI队列中每帧的有效长度项；

运行期SCI队列写指针 = (写指针 + 1) % COMMCCDL SCI发送队列深度；

运行期SCI队列当前帧数累加1U；

置操作结果为有效；

ELSE

运行期SCI队列满时的丢帧计数累加1UL；

END IF

END IF

返回 操作结果；

通信CCDL复位（D/R_SDD01_010_017）

a) 函数原型

static void CommCCDLRuntimeTxQueueReset(void)

b) 功能说明

复位运行期SCI发送队列与发送上下文

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 175 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队列索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历发送队列深度 |
| 帧数据索引 | l_jj_u16 | Uint16 | 遍历单帧最大长度 |

e) 逻辑/流程图

清零运行期SCI队列写指针；

清零运行期SCI队列读指针；

清零运行期SCI队列当前帧数；

清零当前正在发送帧的有效长度；

将CCDL发送模式无写入当前发送来源；

FOR 遍历 循环索引 小于 COMMCCDL SCI发送队列深度

清零运行期SCI队列中每帧的有效长度项；

FOR 遍历 循环索引 小于 发送数据最大长度

清零运行期SCI发送队列项；

NEXT

NEXT

通信CCDL帧CPLD发送（D/R_SDD01_010_018）

a) 函数原型

static void CommCCDLFrameSendToCPLD(const Uint8 *vp_buff_u8, Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

将已打包好的CCDL帧整帧送往CPLD链路

c) 输入/输出元素

表 176 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源数据缓冲 | vp_buff_u8 | const Uint8* | 输入 |
| 数据长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 177 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历源缓冲逐字复制 |
| CCDL发送缓冲 | l_tempCcdlTxBuff_u16 | Uint16 | 暂存整帧数据后发往CPLD |

e) 逻辑/流程图

清零 CCDL发送缓冲 ；

IF 源数据缓冲 不等于 空 且 数据长度 小于等于 发送数据最大长度时

FOR 遍历 循环索引 小于 数据长度

将源数据缓冲项写入CCDL发送缓冲 项；

NEXT

调用CCDL 422发送函数；

END IF

通信CCDL基础帧解析（D/R_SDD01_010_019）

a) 函数原型

static void CommCCDLBaseFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_sIndex_u16)

b) 功能说明

按基础帧格式解析一帧有效CCDL数据并刷新对端基础帧状态

c) 输入/输出元素

表 178 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收缓冲区 | vp_rxBuff_u16 | const Uint16* | 输入 |
| 起始索引 | v_sIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 179 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时低字节 | l_tempL_u16 | Uint16 | 暂存接收数据低字节 |
| 临时高字节 | l_tempH_u16 | Uint16 | 暂存接收数据高字节 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道号 小于 通道间通信数量时

将接收报文帧计数写入上一拍接收报文帧计数；

将接收缓冲区项写入接收报文帧计数；

将接收缓冲区项写入系统状态；

将接收缓冲区项写入通道类型；

将接收缓冲区项写入冷启动字段；

将接收缓冲区项写入历史兼容字段2；

将接收缓冲区项写入CPLD心跳字；

将接收缓冲区项写入临时低字节；

将接收缓冲区项写入临时高字节；

DSP控制软件版本 = (临时高字节左移8位) + 临时低字节；

将接收缓冲区项写入临时低字节；

将接收缓冲区项写入临时高字节；

基础帧控制信息字 = (临时高字节左移8位) + 临时低字节；

将接收缓冲区项写入临时低字节；

将接收缓冲区项写入临时高字节；

CPLD逻辑软件版本 = (临时高字节左移8位) + 临时低字节；

置是否至少收到过1帧合法基础帧标志为有效；

获取系统时间并记录最近接收基础帧的时刻；

将上一拍接收报文帧计数写入上一拍基础帧计数；

将接收报文帧计数写入最近一次基础帧计数；

将系统状态写入系统状态；

将通道类型写入对端通道类型；

将冷启动字段值同步至冷启动字段；

将历史兼容字段2值同步至历史兼容字段2；

将CPLD心跳字字段值同步至对端基础帧CPLD心跳字字段；

将DSP控制软件版本值同步至DSP控制软件版本字段；

将基础帧控制信息字值同步至基础帧控制信息字字段；

将CPLD逻辑软件版本值同步至CPLD逻辑软件版本字段；

END IF

通信CCDLRIU（D/R_SDD01_010_020）

a) 函数原型

static void CommCCDLRIUExtFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_sIndex_u16)

b) 功能说明

解析RIU扩展分页帧并刷新镜像缓存

c) 输入/输出元素

表 180 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL设备ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收缓冲区 | vp_rxBuff_u16 | const Uint16* | 输入 |
| 页码 | v_page_u16 | Uint16 | 输入 |
| 起始索引 | v_sIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 181 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历扩展分页字节 |
| 目标地址 | l_destIndex_u16 | Uint16 | 定位原始数据写入位置 |
| 合成数据 | l_data_u32 | Uint32 | 存放合成数据 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL设备ID 小于 通道间通信数量时

FOR 遍历 循环索引 小于 扩展分页每页承载的429原始字个数

目标地址 = (页码 × 扩展分页每页承载的429原始字个数) + 循环计数；

IF 目标地址 小于 RIU接收标签个数时

将(接收缓冲区项 & 0xFF)写入合成数据；

合成数据累加(接收缓冲区项 & 0xFF)左移8位；

合成数据累加(接收缓冲区项 & 0xFF)左移16位；

合成数据累加(接收缓冲区项 & 0xFF)左移24位；

将合成数据写入接收原始数据项.原始数据；

接收原始数据项.计数累加1U；

END IF

NEXT

刷新扩展页面状态；

END IF

通信CCDLKZZZ（D/R_SDD01_010_021）

a) 函数原型

static void CommCCDLKZZZExtFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16,
                                       Uint16 v_kzzzID_u16,
                                       const Uint16 *vp_rxBuff_u16,
                                       Uint16 v_page_u16,
                                       Uint16 v_sIndex_u16)

b) 功能说明

解析KZZZ扩展分页帧并刷新镜像缓存

c) 输入/输出元素

表 182 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL设备ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ总线ID | v_kzzzID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收缓冲区 | vp_rxBuff_u16 | const Uint16* | 输入 |
| 扩展页号 | v_page_u16 | Uint16 | 输入 |
| 起始索引 | v_sIndex_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 183 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页字循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历扩展分页中的原始字 |
| 目标数据索引 | l_destIndex_u16 | Uint16 | 定位镜像缓存中的原始字位置 |
| 解析数据值 | l_data_u32 | Uint32 | 存放解析数据值 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL设备ID 小于 通道间通信数量时

FOR 遍历 循环索引 小于 扩展分页每页承载的429原始字个数

循环索引 = (扩展页号 × 扩展分页每页承载的429原始字个数) + 页字循环计数；

IF 循环索引 小于 接收标签个数时

将(接收缓冲区项 & 0xFF)写入解析数据值；

解析数据值累加(接收缓冲区项 & 0xFF)左移8位；

解析数据值累加(接收缓冲区项 & 0xFF)左移16位；

解析数据值累加(接收缓冲区项 & 0xFF)左移24位；

将解析数据值写入SCI/CPLD链路接收到的KZZZ镜像原始字项.原始数据；

SCI/CPLD链路接收到的KZZZ镜像原始字项.计数(计数值)累加1U；

END IF

NEXT

刷新扩展页状态；

END IF

通信CCDL帧扫描解析（D/R_SDD01_010_022）

a) 函数原型

static Uint16 CommCCDLFramesScanAndDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

在一段接收缓存中顺序扫描并解析基础帧/扩展帧

c) 输入/输出元素

表 184 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收缓冲区 | vp_rxBuff_u16 | const Uint16* | 输入 |
| 缓冲区长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |
| 已处理长度 | l_consumedLen_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 185 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描索引 | l_scanIndex_u16 | Uint16 | 遍历接收缓存中的字节位置 |
| 帧长度 | l_frameLen_u16 | Uint16 | 当前解析帧的字节长度 |
| 帧类型 | l_frameType_u16 | Uint16 | 识别RIU或KZZZ扩展帧类型 |
| 校验和 | l_checksum_u16 | Uint16 | 计算并验证帧数据的补码校验 |
| KZZZ页号 | l_kzzzPage_u16 | Uint16 | 存储KZZZ扩展帧的分页号 |
| KZZZ源ID | l_kzzzSrcID_u16 | Uint16 | 存储KZZZ扩展帧的吊舱源标识 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道ID 小于 通道间通信数量 且 接收缓冲区不为空时

WHILE 循环索引 小于 缓冲区长度时

IF 帧头1 不等于 接收缓冲区[循环索引]低8位时

循环索引累加1U；

将循环索引写入已处理长度；

跳过本轮循环；

END IF

IF 循环索引 + 1U 大于等于 缓冲区长度时

退出当前循环或分支；

END IF

IF 帧头2 不等于 接收缓冲区[循环索引与1之和]低8位时

循环索引累加1U；

将循环索引写入已处理长度；

跳过本轮循环；

END IF

IF 循环索引 + 3U 大于等于 缓冲区长度时

退出当前循环或分支；

END IF

将接收缓冲区项的低8位写入帧类型；

IF COMMCCDLRIUEXTPAGE0标识 等于 帧类型时

将RIU扩展分页帧长度写入帧长度；

ELSE IF CommCCDLKZZZ扩展帧类型解析结果有效时

将KZZZ扩展分页帧长度写入帧长度；

ELSE

将基础帧长度写入帧长度；

END IF

IF 循环索引 + 帧长度 大于 缓冲区长度时

退出当前循环或分支；

END IF

计算接收缓冲区校验和并写入校验和变量；

IF 校验和 等于 接收缓冲区项 与 0xFF按位与结果时

更新CCDL帧接收统计状态；

IF 帧类型 等于 COMMCCDLRIUEXTPAGE0标识时

调用RIU扩展帧页面0解析函数；

ELSE IF 帧类型 等于 COMMCCDLRIUEXTPAGE1标识时

调用RIU扩展帧页面1解析函数；

ELSE IF 帧类型 等于 COMMCCDLRIUEXTPAGE2标识时

调用RIU扩展帧页面2解析函数；

ELSE IF 通信CCDLKZZZ扩展帧类型解析结果有效时

扫描索引位置作为参数；

ELSE

调用KZZZ扩展帧解析函数；

END IF

将循环索引与帧长度之和写入循环索引；

将循环索引写入已处理长度；

ELSE

循环索引累加1U；

将循环索引写入已处理长度；

END IF

END WHILE

END IF

返回 已处理长度；

通信CCDL帧处理（D/R_SDD01_010_023）

a) 函数原型

void CommCCDLFrameProcess(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

对指定CCDL链路的软件缓存执行帧级处理（扫描/解析/压缩）

c) 输入/输出元素

表 186 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 187 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | l_len_u16 | Uint16 | 接收缓冲当前数据长度 |
| 已处理长度 | l_consumedLen_u16 | Uint16 | 扫描解析后消耗的字节数 |
| 剩余长度 | l_remain_u16 | Uint16 | 未消耗的数据长度 |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 缓冲清零循环索引 |
| 通信缓冲指针 | l_pCommBuff_u16 | Uint16 * | 指向422帧接收缓冲区 |
| SCI通信信息 | l_sciInfo_t | Rs422CommInfo_t | 获取SCI链路接收统计信息 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）赋给通信缓冲指针；

清零 SCI通信息；

IF CCDL通道ID 等于 通道间SCI通信时

获取CCDL通信端口的422帧缓冲地址；

获取CCDL通信端口的422接收数据长度；

IF 通信缓冲指针 不等于 空 且 数据长度 大于 0U时

扫描解析SCI通道CCDL帧数据，获取已处理长度；

压缩CCDL通信端口的422接收缓冲；

END IF

获取CCDL通信端口的422通信息；

将接收数据计数写入接收数据计数；

将接收数据时间写入接收数据时间；

检查SCI通道CCDL接收状态；

ELSE IF CCDL通道ID 等于 通道间CPLD通信时

将缓冲区索引写入数据长度；

IF 数据长度 大于 0U时

调用通信CCDL帧扫描解析函数，结果写入已处理长度；

扫描并解码CCDL帧数据；

IF 已处理长度 大于等于 数据长度时

清除CPLD通道接收缓冲；

ELSE

将数据长度减去已处理长度的结果写入剩余长度；

FOR 遍历 循环索引 小于 剩余长度

将剩余数据缓存项写入接收数据缓冲区项；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 接收缓存区长度

清零接收数据缓冲区项；

NEXT

将剩余长度写入缓冲区索引；

END IF

END IF

检查CPLD通道CCDL接收状态；

ELSE

无操作；

END IF

通信CCDL数据缓冲读取（D/R_SDD01_010_024）

a) 函数原型

void CommCCDLDataBuffRead(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

从SCI或CPLD底层读取CCDL字节流到软件缓存

c) 输入/输出元素

表 188 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道ID | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 189 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收FIFO状态 | l_rxFifoState_u16 | Uint16 | 判断FIFO接收是否正常 |
| 接收数据长度 | l_rxDataNum_u16 | Uint16 | 记录本次读取的字节数 |
| RS422通信信息 | l_rs422Info_t | Rs422CommInfo_t | 暂存接收计数和时间戳 |

e) 逻辑/流程图

清零 RS422通信息；

IF CCDL通道ID 小于 通道间通信数量时

IF CCDL通道ID 等于 通道间CPLD通信时

获取CCDL422接收FIFO状态；

IF 状态 等于 位2 FIFO接收未溢出 有效时

读取CCDL422接收缓冲数据长度；

IF 接收数据长度 大于 0U时

搬运接收数据到软件缓存并扫描；

END IF

ELSE

FIFO溢出错误计数累加1U；

复位CCDL422接收FIFO；

END IF

ELSE IF CCDL通道ID 等于 通道间SCI通信时

调用422接收数据读取函数；

调用422信息获取函数(位2 Comm标识Conf项)，结果写入 RS422通信息；

将接收数据计数写入接收数据计数；

将接收数据时间写入接收数据时间；

END IF

END IF

通信CCDLSCI复位（D/R_SDD01_010_025）

a) 函数原型

void CommCCDLSCIChannelReset(void)

b) 功能说明

复位SCI-CCDL链路的发送与接收软件状态

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

复位SCI_B通道；

将RS422通信发送标志关闭写入标志；

清零当前帧已送入SCI；

清理RS422通信帧缓存；

压缩422接收缓冲区数据；

清空CCDL接收缓冲区；

复位通信CCDL运行队列；

通信CCDLSCI数据发送（D/R_SDD01_010_026）

a) 函数原型

void CommCCDLSCIDataSend(void)

b) 功能说明

推动一轮SCI FIFO装载，继续发送当前CCDL活动帧

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 190 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIFO数量 | l_FiFoNum_u8 | Uint8 | 获取发送FIFO缓冲区已占用字节数 |
| 发送数量 | l_txNum_u16 | Uint16 | 本轮待发送字节数 |
| 临时发送缓冲 | l_tempTxBuff_u8 | Uint8 | 暂存待发送数据字节 |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历缓冲数据位置 |
| 活动缓冲指针 | lp_activeBuff_u8 | const Uint8 * | 指向当前待发送帧数据 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）写入活动缓冲指针；

清零 临时发送缓冲；

IF 标志 等于 RS422通信发送标志关闭时

【运行期模式标记】

END IF

IF 标志 等于 RS422通信发送标志打开时

IF 当前发送来源 等于 CCDL发送模式直接时

将CCDL发送缓冲写入活动缓冲指针；

ELSE IF 当前发送来源 等于 CCDL发送模式队列时

将运行期SCI发送队列项写入活动缓冲指针；

ELSE

将RS422通信发送标志关闭写入标志；

END IF

IF 活动缓冲指针不为空时

获取SCI_B发送FIFO中的数据个数；

IF FIFO数量 小于 16U时

将16U减去FIFO数量的结果写入发送数量；

IF 当前帧已送入SCI + 发送数量 大于 当前正在发送帧的有效长度时

将当前正在发送帧的有效长度减去当前帧已送入SCI的结果写入发送数量；

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 发送数量

将活动缓冲指针项写入临时发送缓冲项；

NEXT

IF 发送数量 大于 0U时

将缓冲数据发送至SCI_B端口；

当前帧已送入SCI累加发送数量；

END IF

IF 当前帧已送入SCI 大于等于 当前正在发送帧的有效长度时

IF 当前发送来源 等于 CCDL发送模式队列时

清零运行期SCI队列中每帧的有效长度项；

运行期SCI队列读指针 = (读指针 + 1) % COMMCCDL SCI发送队列深度；

IF 运行期SCI队列当前帧数 大于 0U时

运行期SCI队列当前帧数递减1U；

END IF

END IF

将RS422通信发送标志关闭写入标志；

清零当前帧已送入SCI；

清零当前正在发送帧的有效长度；

将CCDL发送模式无写入当前发送来源；

END IF

END IF

END IF

END IF

通信CCDLSCI数据起始发送（D/R_SDD01_010_027）

a) 函数原型

void CommCCDLSCIDataStartSend(void)

b) 功能说明

触发一次基础帧的SCI直发

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

打包通信CCDL；

将RS422通信发送标志打开写入标志；

清零当前帧已送入SCI；

将基础帧发送长度写入当前正在发送帧的有效长度；

将CCDL发送模式直接写入当前发送来源；

通信CCDL数据发送（D/R_SDD01_010_028）

a) 函数原型

void CommCCDLDataSend(void)

b) 功能说明

按旧接口语义发送一帧基础帧到CPLD链路

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

打包通信CCDL；

将CCDL数据帧发送至CPLD；

通信CCDL发送相位处理（D/R_SDD01_010_029）

a) 函数原型

void CommCCDLRuntimeTxPhaseProcess(Uint16 v_phaseIn100ms_u16)

b) 功能说明

执行一次运行期CCDL发送相位调度（按相位决定发基础帧/RIU页/KZZZ页）

c) 输入/输出元素

表 191 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100ms周期相位 | v_phaseIn100ms_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 192 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源RIU编号 | l_srcRiuID_u16 | Uint16 | 遍历RIU扩展帧打包 |
| 源KZZZ编号 | l_srcKzzzID_u16 | Uint16 | 遍历KZZZ扩展帧打包 |
| 左通道状态 | l_leftOk_u16 | Uint16 | 记录状态快照 |
| 右通道状态 | l_rightOk_u16 | Uint16 | 记录状态快照 |
| 发送缓冲区 | l_txBuff_u8 | Uint8 | 暂存CCDL帧数据 |
| RIU接收信息 | l_riuRxInfo_t | A429Info_t | 暂存RIU接收状态快照 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统控制状态 |

e) 逻辑/流程图

获取控制数据指针；

清零 发送缓冲区；

清零 RIU接收信息；

IF 100ms周期相位 等于 CCDL运行时基础帧相位时

打包通信CCDL；

调用通信CCDL帧打包函数；

调用通信CCDL帧发送函数；

ELSE IF 控制数据指针不为空时

【启动判型期间跳过扩展帧发送】

ELSE IF CCDL运行时RIU页0相位 等于 100ms周期相位时

获取RIU1接收状态；

IF 通信接收状态 等于 状态正常时

将本通道任务计算机通信写入源RIU编号；

ELSE

获取RIU2接收状态；

IF 通信接收状态 等于 状态正常时

将备份通道任务计算机通信SCI口写入源RIU编号；

END IF

END IF

IF 源RIU编号 小于 任务计算机通信数量时

IF 100ms周期相位 等于 CCDL运行时RIU页0相位时

调用通信CCDLRIU扩展帧打包函数（页0）；

ELSE IF 100ms周期相位 等于 CCDL运行时RIU页1相位时

调用通信CCDLRIU扩展帧打包函数（页1）；

ELSE

调用通信CCDLRIU扩展帧打包函数（页2）；

END IF

调用通信CCDL帧发送函数；

调用通信CCDL发送 函数；

END IF

ELSE IF CCDL运行时KZZZ页0相位 等于 100ms周期相位时

IF 100ms周期相位 等于 CCDL运行时KZZZ页0相位时

IF 左通道状态有效 且 右通道状态有效时

ELSE IF 左通道状态有效时

将控制装置1通信写入KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源；

ELSE IF 右通道状态有效时

将控制装置2通信写入KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源；

ELSE

将控制装置通信数量写入KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源；

END IF

IF KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源 小于 控制装置通信数量时

将KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源写入KZZZ扩展分页帧上一次完整发送源；

END IF

END IF

将KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源写入源KZZZ编号；

IF 源KZZZ编号 小于 控制装置通信数量时

IF 100ms周期相位 等于 CCDL运行时KZZZ页0相位时

调用通信CCDLKZZZ扩展帧打包函数（页0）；

ELSE IF 100ms周期相位 等于 CCDL运行时KZZZ页1相位时

调用通信CCDLKZZZ扩展帧打包函数（页1）；

ELSE

调用通信CCDLKZZZ扩展帧打包函数（页2）；

END IF

调用通信CCDL帧发送函数；

调用通信CCDL发送 函数；

ELSE IF 100ms周期相位 等于 CCDL运行时KZZZ页0相位时

将控制装置通信数量写入KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源；

END IF

ELSE

【无有效源时本相位空转】

END IF

通信CCDL初始化（D/R_SDD01_010_030）

a) 函数原型

void CommCCDLInit(void)

b) 功能说明

初始化CCDL模块的收发缓存、运行期队列和扩展镜像状态

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 193 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链路循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历CCDL链路索引 |
| 缓存数据循环索引 | l_jj_u16 | Uint16 | 遍历接收缓冲和原始数据 |
| 通用循环索引 | l_kk_u16 | Uint16 | 遍历KZZZ设备编号 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 通道间通信数量

清零缓冲区索引；

清零缓冲区溢出计数；

清零最近一次检查报文时间；

清零接收数据计数；

清零接收数据时间；

清零接收有效报文计数；

清零接收有效报文时间；

清零FIFO溢出错误计数；

将CCDL接收无数据异常写入通信接收状态；

清零接收错误总数；

清零接收连续错误数；

清零接收连续最大错误数；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收缓冲区长度

清零接收数据缓冲区项；

NEXT

清零上一拍接收报文帧计数；

清零接收报文帧计数；

将初始状态 写入系统状态；

将通道类型为初始通道写入通道类型；

清零冷启动 ；

清零历史兼容字段2 ；

清零CPLD心跳字；

清零DSP控制软件版本；

清零基础帧控制信息字：控制权/输出授权/本地健康；

清零CPLD逻辑软件版本；

清零最近一次基础帧随机仲裁发送值项；

置是否至少收到过1帧合法基础帧为无效；

清零最近一次收到合法基础帧的时刻；

清零上一拍基础帧计数；

清零最近一次基础帧计数；

将初始状态 写入系统状态；

将通道类型为初始通道写入对端通道类型；

清零冷启动 ；

清零历史兼容字段2 ；

清零对端基础帧中的CPLD心跳字；

清零DSP控制软件版本；

清零基础帧控制信息字：控制权/输出授权/本地健康；

清零CPLD逻辑软件版本；

FOR 遍历 循环索引 小于 RIU接收标签个数

将CCDLbit0 Label标号Conf项写入接收原始数据项.标号；

清零接收原始数据项.原始数据；

清零接收原始数据项.计数；

NEXT

清零最近一次基础帧计数；

清零页面有效掩码；

清零页面总数；

清零最近一次收到合法基础帧的时刻；

将CCDL接收无数据异常写入数据状态；

FOR 遍历 循环索引 小于 控制装置通信数量

清零状态项.最近一次基础帧计数；

清零数据状态；

清零状态项.页面总数；

清零状态项.最近一次收到合法基础帧的时刻；

将CCDL接收无数据异常写入状态项.数据状态；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收标签个数

将CCDLbit4 Label标号Conf项写入SCI/CPLD链路接收到的KZZZ镜像原始字项.标号；

清零SCI/CPLD链路接收到的KZZZ镜像原始字项.原始数据；

清零SCI/CPLD链路接收到的KZZZ镜像原始字项.计数(计数值)；

NEXT

END IF

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 CCDL接收数据个数最大值

清零CPLD链路底层读取暂存数组项；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 发送数据最大长度

清零CCDL发送缓冲项；

NEXT

将RS422通信发送标志关闭写入标志；

清零当前帧已送入SCI；

清零运行期SCI队列满时的丢帧计数；

清零RIU扩展分页帧发送计数；

清零KZZZ扩展分页帧发送计数；

将控制装置通信数量写入KZZZ扩展分页帧当前轮次发送源；

将控制装置2通信写入KZZZ扩展分页帧上一次完整发送源；

【队列状态由专门复位函数处理】

数据Send打包（D/R_SDD01_011）

本模块存放的函数见下表。

表 194 数据Send打包模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据Send打包 | D/R_SDD01_011 | 维护发送ID0基础状态打包 | D/R_SDD01_011_001 |
|  |  | 维护发送ID1主备轮值诊断打包 | D/R_SDD01_011_002 |
|  |  | 维护发送ID2输出授权诊断打包 | D/R_SDD01_011_003 |
|  |  | 通信故障摘要打包 | D/R_SDD01_011_004 |
|  |  | 维护发送ID4余度来源打包 | D/R_SDD01_011_005 |
|  |  | 报文打包 | D/R_SDD01_011_006 |
|  |  | 通信维护报文发送 | D/R_SDD01_011_007 |

维护发送ID0基础状态打包（D/R_SDD01_011_001）

a) 函数原型

void CommMaintTxDataPackID0(Uint16 v_SendID_u16)

b) 功能说明

维护通信发送ID0数据打包

c) 输入/输出元素

表 195 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送报文ID | v_SendID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 196 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送帧计数 | l_s_txFrmCnt_u16 | static Uint16 | 维护发送帧序号递增 |
| 临时数据缓存 | l_temp_1_u16 | Uint16 | 打包状态和模式字段 |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| 校验和 | l_sum_u16 | Uint16 | 计算帧校验和 |
| 系统时间戳 | l_lTime_u32 | Uint32 | 填充时间戳字段 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统控制状态和输出参数 |

e) 逻辑/流程图

获取系统控制数据指针；

IF 发送报文ID 小于 维护通信发送报文数量时

获取系统控制数据并写入指针；

将RS422通信发送报文帧头1写入维护通信发送数据临时缓存项；

将RS422通信发送报文帧头2写入维护通信发送数据临时缓存项；

将维护通信发送报文包号0写入维护通信发送数据临时缓存项；

将发送帧计数 的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

获取系统时间计数并写入时间值；

将时间值的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

将时间值右移8位后按0xFF掩码，结果写入维护通信发送数据临时缓存项；

将时间值右移16位后按0xFF掩码，结果写入维护通信发送数据临时缓存项；

将时间值右移24位后按0xFF掩码，结果写入维护通信发送数据临时缓存项；

中间结果 = (系统状态 & 0x0F) | ((系统状态上一拍 & 0x0F) << 4)；

将中间结果的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

中间结果 = (工作模式 & 0x0F) | ((工作模式上一拍 & 0x0F) << 4)；

将中间结果的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

中间结果 = (动态控制权归属 & 0x0F) | ((静态主备身份 & 0x0F) << 4)；

将中间结果的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

清零状态与加油模式组合的临时数据缓存；

IF 控制输出数据的控制输出状态 等于 控制输出状态有效时

状态与加油模式临时数据缓存 |= (0x01 << 0)（控制输出有效位）；

END IF

IF 控制输出数据的本端CHV资格判据 等于 通道有效信号输出有效时

状态与加油模式临时数据缓存 |= (0x01 << 1)（本端CHV资格位）；

END IF

IF 本通道ID号 等于 通道2时

状态与加油模式临时数据缓存 |= (0x01 << 3)（本通道=通道2标志）；

END IF

【Byte11布局说明：低3位为状态标志，高4位为空中加油模式】

状态与加油模式临时数据缓存 |= (高低压加油模式 << 4)；

维护通信发送数据临时缓存项 = (控制功能 & 0x0F) | ((上一拍控制功能 & 0x0F) << 4)；

将CHV输入信号的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

将空中加油结束状态的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

FOR 遍历 循环索引 小于 维护通信发送报文长度 - 1U

校验和累加维护通信发送数据临时缓存项；

NEXT

校验和 = 校验和的低8位补码；

将校验和写入维护通信发送数据临时缓存项；

发送帧计数 = (发送帧计数 + 1) % 0x100；

END IF

维护发送ID1主备轮值诊断打包（D/R_SDD01_011_002）

a) 函数原型

static void CommMaintTxDataPackID1(Uint16 v_SendID_u16)

b) 功能说明

维护通信发送ID1数据打包

上报冷启动轮值诊断量，便于维护口直接观察本地/对端轮值及本次仲裁主通道。

c) 输入/输出元素

表 197 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送包ID | v_SendID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 198 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历报文数据字节 |
| 校验和 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加报文校验和 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取本地/对端轮值及仲裁主通道 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）指针赋给控制数据指针；

IF 发送包ID 大于等于 维护通信发送报文数量时

返回；

END IF

获取控制数据并赋给控制数据指针；

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

清零 维护通信发送数据临时缓存项；

将RS422通信发送报文帧头1写入维护通信发送数据临时缓存项；

将RS422通信发送报文帧头2写入维护通信发送数据临时缓存项；

将维护通信发送报文包号1写入维护通信发送数据临时缓存项；

清零维护通信发送数据临时缓存项；

将控制模块数据.上一周期值 的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

将控制模块数据.对端基础帧上报的冷启动的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

将控制模块数据.本次启动仲裁得到的主通道ID的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

将控制模块数据.通道类型判别结果码的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

FOR 遍历 循环索引 小于 维护通信发送报文长度 - 1U

校验和累加维护通信发送数据临时缓存项；

NEXT

校验和 = 校验和的低8位补码；

将校验和写入维护通信发送数据临时缓存项；

维护发送ID2输出授权诊断打包（D/R_SDD01_011_003）

a) 函数原型

static void CommMaintTxDataPackID2(Uint16 v_SendID_u16)

b) 功能说明

维护通信发送ID2数据打包

上报输出授权诊断量，用于定位“本端为何不发/为何不是主控/为何CHV无效”。

c) 输入/输出元素

表 199 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送包ID | v_SendID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 200 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送帧计数 | l_s_txFrmCnt_u16 | static Uint16 | 维护发送帧序号，循环计数0-255 |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区字节求和 |
| 校验和 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加缓冲区数据计算校验和 |
| 控制掩码 | l_condMask_u16 | Uint16 | 记录诊断条件满足状态 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 缓存控制状态 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）指针赋给控制数据指针；

IF 发送包ID 大于等于 维护通信发送报文数量时

返回；

END IF

获取控制数据并赋给控制数据指针；

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

清零 维护通信发送数据临时缓存项；

【调用批量更新子函数填充维护通信发送数据临时缓存相关字段】

IF 动态控制权归属 等于 当前持有控制权时

控制掩码 |= (0x01 << 0)（动态控制权位）；

END IF

IF 控制输出数据的本端CHV资格判据 等于 通道有效信号输出有效时

控制掩码 |= (0x01 << 1)（本端CHV资格位）；

END IF

IF 控制数据指针的myCHV 等于 通道有效信号输出有效时

控制掩码 |= (0x01 << 2)（myCHV位）；

END IF

IF 控制输出数据的控制输出状态 等于 控制输出状态有效时

控制掩码 |= (0x01 << 3)（控制输出状态位）；

END IF

IF 当前拍对端基础帧在线状态有效时

控制掩码 |= (0x01 << 4)（对端基础帧在线位）；

END IF

IF 标志位对端控制Seen有效时

控制掩码 |= (0x01 << 5)（对端控制Seen位）；

END IF

将控制掩码的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

FOR 遍历 循环索引 小于 维护通信发送报文长度 - 1U

校验和累加维护通信发送数据临时缓存项；

NEXT

校验和 = 校验和的低8位补码；

将校验和写入维护通信发送数据临时缓存项；

发送帧计数 = (发送帧计数 + 1) % 0x100；

通信故障摘要打包（D/R_SDD01_011_004）

a) 函数原型

static void CommMaintTxDataPackID3(Uint16 v_SendID_u16)

b) 功能说明

维护通信发送ID3数据打包

上报BIT与控制故障摘要，用于定位“为何进安全/为何输出被故障抑制”。

c) 输入/输出元素

表 201 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送包ID | v_SendID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 202 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送帧计数 | l_s_txFrmCnt_u16 | static Uint16 | 维护发送帧序号，循环计数0-255 |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区字节，累加校验和 |
| 校验和 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加缓冲区字节，计算校验和补码 |
| 上电自检状态 | l_puBitStatus_u16 | Uint16 | 判断上电自检关键故障 |
| 控制故障掩码 | l_controlFaultMask_u16 | Uint16 | 按位标记通信/测量/不平衡/综合故障 |
| 周期自检结果 | l_ifBitResult_u32 | Uint32 | 记录周期自检结果位图 |
| 维护自检结果 | l_mBitResult_u32 | Uint32 | 记录维护自检结果位图 |
| 故障评估结果 | l_faultEval_t | ControlFaultEval_t | 暂存故障评估结果 |

e) 逻辑/流程图

IF 发送包ID 大于等于 维护通信发送报文数量时

返回；

END IF

清零 维护通信发送数据临时缓存项；

将RS422通信发送报文帧头1写入维护通信发送数据临时缓存项；

将RS422通信发送报文帧头2写入维护通信发送数据临时缓存项；

将维护通信发送报文包号3写入维护通信发送数据临时缓存项；

将发送帧计数 的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

获取上电自检状态；

获取控制故障评估结果；

获取周期自检低32位结果；

获取维护自检低32位结果；

将上电自检结果获取结果的最低字节写入维护通信发送数据临时缓存项；

将控制故障评估结果的最低字节写入维护通信发送数据临时缓存项；

IF RIU通信故障 等于 有效时

控制故障掩码 |= (0x01 << 0)（RIU通信故障位）；

END IF

IF 测量系统故障标志有效时

控制故障掩码 |= (0x01 << 1)（测量系统故障位）；

END IF

IF 油量不平衡故障 等于 有效时

控制故障掩码 |= (0x01 << 2)（油量不平衡故障位）；

END IF

IF 综合故障标志有效时

控制故障掩码 |= (0x01 << 3)（综合故障位）；

END IF

将控制故障掩码的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

将故障评估结果的故障原因码的最低字节写入维护通信发送数据临时缓存项；

将周期自检结果的最低字节写入维护通信发送数据临时缓存项；

将周期自检结果右移8位后按0xFF掩码，结果写入维护通信发送数据临时缓存项；

将周期自检结果右移16位后按0xFF掩码，结果写入维护通信发送数据临时缓存项；

将周期自检结果右移24位后按0xFF掩码，结果写入维护通信发送数据临时缓存项；

将维护自检结果的最低字节写入维护通信发送数据临时缓存项；

将维护自检结果右移8位后按0xFF掩码，结果写入维护通信发送数据临时缓存项；

FOR 遍历 循环索引 小于 维护通信发送报文长度 - 1U

校验和累加维护通信发送数据临时缓存项；

NEXT

校验和 = 校验和的低8位补码；

将校验和写入维护通信发送数据临时缓存项；

发送帧计数 = (发送帧计数 + 1) % 0x100；

维护发送ID4余度来源打包（D/R_SDD01_011_005）

a) 函数原型

static void CommMaintTxDataPackID4(Uint16 v_SendID_u16)

b) 功能说明

维护通信发送ID4数据打包

上报通信选源与关键余度池状态，用于定位“当前控制链到底采用哪一路数据”。

c) 输入/输出元素

表 203 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送ID | v_SendID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 204 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送帧计数 | l_s_txFrmCnt_u16 | static Uint16 | 维护发送帧序号 |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区字节 |
| 校验和 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加帧数据校验 |
| 有效性掩码 | l_validMask_u16 | Uint16 | 标记余度数据有效性 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取通信选源状态 |
| RIU心跳数据 | l_riuHeart_t | RedunData_t | 记录RIU链路状态快照 |
| KZZZ左通道数据 | l_kzzzLeft_t | RedunData_t | 记录左吊舱链路状态快照 |
| KZZZ右通道数据 | l_kzzzRight_t | RedunData_t | 记录右吊舱链路状态快照 |
| CCDL系统状态数据 | l_ccdlSysState_t | RedunData_t | 记录CCDL链路状态快照 |
| CCDL链路类型数据 | l_ccdlChType_t | RedunData_t | 记录CCDL链路状态快照 |
| CCDL优选主机数据 | l_ccdlPreferredMaster_t | RedunData_t | 记录CCDL链路状态快照 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）指针赋给控制数据指针；

IF 发送ID 大于等于 维护通信发送报文数量时

返回；

END IF

获取控制数据并写入指针；

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

获取RIU心跳余度数据；

获取KZZZ左通道余度数据；

获取KZZZ右通道余度数据；

获取CCDL系统状态余度数据；

获取CCDL通道类型余度数据；

获取CCDL优选主机余度数据；

清零 维护通信发送数据临时缓存项；

【调用批量更新子函数填充维护通信发送数据临时缓存相关字段】

IF 数据状态 不等于 数据状态异常时

有效性掩码 |= (0x01 << 0)（RIU心跳有效位）；

END IF

IF 数据状态 不等于 数据状态异常时

有效性掩码 |= (0x01 << 1)（KZZZ左通道有效位）；

END IF

IF 数据状态 不等于 数据状态异常时

有效性掩码 |= (0x01 << 2)（KZZZ右通道有效位）；

END IF

IF 数据状态 不等于 数据状态异常时

有效性掩码 |= (0x01 << 3)（CCDL状态有效位）；

END IF

IF 控制数据指针的RIU 等于 当前无有效通信来源时

有效性掩码 |= (0x01 << 4)（RIU无有效源位）；

END IF

IF 控制数据指针的CCDL 等于 当前无有效通信来源时

有效性掩码 |= (0x01 << 5)（CCDL无有效源位）；

END IF

IF 控制数据指针的KZZZ 等于 当前无有效通信来源时

有效性掩码 |= (0x01 << 6)（KZZZ无有效源位）；

END IF

将有效性掩码的低8位写入维护通信发送数据临时缓存项；

FOR 遍历 循环索引 小于 维护通信发送报文长度 - 1U

校验和累加维护通信发送数据临时缓存项；

NEXT

校验和 = 校验和的低8位补码；

将校验和写入维护通信发送数据临时缓存项；

发送帧计数 = (发送帧计数 + 1) % 0x100；

报文打包（D/R_SDD01_011_006）

a) 函数原型

void CommMaintTxDataPack(void)

b) 功能说明

按5个发送ID（ID0基础状态/ID1主备轮值/ID2输出授权/ID3故障摘要/ID4余度来源）依次打包维护通信发送数据

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 205 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取控制状态 |

e) 逻辑/流程图

获取控制数据并赋给控制数据指针；

IF 控制数据指针为空时

将RS422通信发送标志关闭；

置本轮已打包有效帧数量为1；

返回；

END IF

将RS422通信发送标志打开；

将5写入本轮已打包有效帧数量；

调用维护通信ID0基础状态数据打包子函数；

调用维护通信ID1主备轮值诊断数据打包子函数；

调用维护通信ID2输出授权诊断数据打包子函数；

调用维护通信ID3故障摘要数据打包子函数；

调用维护通信ID4余度来源数据打包子函数；

通信维护报文发送（D/R_SDD01_011_007）

a) 函数原型

void CommMaintCommSend(void)

b) 功能说明

通过SCI按发送包号索引依次发送维护报文帧

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 206 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送包索引 | l_s_sendIndex_u16 | static Uint16 | 与本拍发送包号索引比较 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统控制输出状态 |
| 有效包数 | l_txPackNum_u16 | Uint16 | 限制发送包号索引的遍历范围 |

e) 逻辑/流程图

获取控制模块数据指针；

IF 控制数据指针为空时

将RS422通信发送标志关闭；

清零发送包号索引；

返回；

END IF

IF 有效包数 等于 0U 或 有效包数 大于 维护通信发送报文数量时

置有效包数为1；

END IF

IF 标志 等于 RS422通信发送标志打开时

调用SCI数组数据发送子函数；

将发送包号索引与1U之和，结果写入发送包号索引；

IF 发送包号索引 大于等于 有效包数时

将RS422通信发送标志关闭；

清零发送包号索引；

END IF

END IF

控制故障（D/R_SDD01_012）

本模块存放的函数见下表。

表 207 控制故障模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制故障 | D/R_SDD01_012 | 测量故障判定 | D/R_SDD01_012_001 |
|  |  | 不平衡阈值获取 | D/R_SDD01_012_002 |
|  |  | 控制故障去抖更新 | D/R_SDD01_012_003 |
|  |  | 控制故障去抖复位 | D/R_SDD01_012_004 |
|  |  | 控制故障原始判定 | D/R_SDD01_012_005 |
|  |  | 控制故障去抖评估 | D/R_SDD01_012_006 |
|  |  | 作动器应用控制故障动作 | D/R_SDD01_012_007 |
|  |  | 控制故障评估快照获取 | D/R_SDD01_012_008 |
|  |  | 故障存储触发条件获取 | D/R_SDD01_012_009 |

测量故障判定（D/R_SDD01_012_001）

a) 函数原型

static Uint16 ControlMeasureFaultExists(union faultInfo_Data v_faultInfo_un16)

b) 功能说明

判断当前故障字是否满足测量系统故障组合条件

统一把总测量故障、降级和各翼箱传感器故障视为测量异常

c) 输入/输出元素

表 208 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障信息联合体 | v_faultInfo_un16 | union faultInfo_Data | 输入 |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

【判断逻辑：任一信号转换盒或油量传感器故障，返回测量有效性】

不平衡阈值获取（D/R_SDD01_012_002）

a) 函数原型

static float ControlRefuelImbalanceThresholdGet(Uint16 v_workMode_u16)

b) 功能说明

获取当前加油工作模式对应的不平衡告警阈值

固定翼按1200kg，直升机按600kg，与4.2.7任务书收敛

c) 输入/输出元素

表 209 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 | v_workMode_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回值 | return | float | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 工作模式 分支处理（直升机/固定翼模式分别返回600/1200kg不平衡告警阈值）

CASE 分支 左吊舱直升机加油模式

【CASE 右吊舱直升机加油模式继承CASE 左吊舱直升机加油模式的不平衡阈值逻辑】

【CASE 左右吊舱直升机加油模式继承CASE 左吊舱直升机加油模式的不平衡阈值逻辑】

返回 不平衡告警阈值600.0F（直升机模式）；

DEFAULT

返回 不平衡告警阈值1200.0F（固定翼模式）；

END SWITCH

控制故障去抖更新（D/R_SDD01_012_003）

a) 函数原型

static Uint16 ControlFaultDebounceUpdate(Uint16 v_raw_u16, Uint16 *v_p_count_u16)

b) 功能说明

控制故障去抖更新

对单类原始故障进行计数确认，达到确认拍数后输出有效故障

c) 输入/输出元素

表 210 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始故障信号 | v_raw_u16 | Uint16 | 输入 |
| 去抖计数器指针 | v_p_count_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 去抖计数器指针为空时

返回 无效；

END IF

IF 原始故障信号 等于 有效时

IF 计数值 小于 0xFFFF时

将去抖计数字段加1；

END IF

ELSE

清零计数值；

END IF

【返回值确定逻辑：计数值大于等于故障确认拍数返回有效，否则返回无效】

控制故障去抖复位（D/R_SDD01_012_004）

a) 函数原型

void ControlFaultDebounceReset(void)

b) 功能说明

复位控制故障去抖计数（通信/测量/不平衡故障计数清零）

将通信故障、测量故障和不平衡故障的确认计数全部清零

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零通信故障连续计数；

清零测量故障连续计数；

清零不平衡故障连续计数；

控制故障原始判定（D/R_SDD01_012_005）

a) 函数原型

Uint16 ControlFaultRawExists(void)

b) 功能说明

检查当前是否存在原始控制故障

综合RIU通信有效性、测量系统故障和油量不平衡结果进行快速判定

c) 输入/输出元素

表 211 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 212 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冗余池数据 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录冗余池数据快照 |
| 故障信息快照 | l_faultInfo_un16 | union faultInfo_Data | 暂存故障位快照 |
| 油量不平衡差值 | l_imbalanceDiff_f | float | 记录不平衡差值快照 |
| RIU有效标志 | l_valid_u16 | Uint16 | 标记当前是否存在有效RIU来源 |
| 不平衡告警阈值 | l_limitAlarm_f | float | 当前机型不平衡告警阈值 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统控制事实源数据 |

e) 逻辑/流程图

获取控制模块数据指针；

查询RIU活跃源并更新有效标志；

IF RIU有效标志无效时

返回 有效；

END IF

获取冗余池故障信息数据；

控制信号数据 = 整型数据 & 0xFFFF；

IF 测量故障判定结果故障信息快照有效时

返回 有效；

END IF

油量不平衡差值 = (2号油箱油量值 - 3号油箱油量值)取绝对值；

IF 油量不平衡差值 小于 0.0F时

油量不平衡差值 = -油量不平衡差值（取绝对值）；

END IF

IF 控制数据指针不为空时

获取工作模式对应的不平衡告警阈值；

END IF

【返回值确定逻辑：差值大于不平衡告警阈值返回有效，否则返回无效】

控制故障去抖评估（D/R_SDD01_012_006）

a) 函数原型

void ControlFaultEvaluate(ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t)

b) 功能说明

评估控制故障结果：通信/测量/不平衡三类原始故障去抖后生成综合结论

对通信、测量和油量不平衡三类原始故障进行去抖并生成综合故障结论

c) 输入/输出元素

表 213 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障评估结构体指针 | v_p_faultEval_t | ControlFaultEval_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 214 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冗余池数据 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录冗余池数据快照 |
| 故障信息快照 | l_faultInfo_un16 | union faultInfo_Data | 暂存故障位快照 |
| 油量不平衡差值 | l_imbalanceDiff_f | float | 记录不平衡差值快照 |
| 通信故障原始值 | l_commFaultRaw_u16 | Uint16 | 记录去抖前的通信故障结果 |
| 测量故障原始值 | l_measureFaultRaw_u16 | Uint16 | 记录去抖前的测量故障结果 |
| 不平衡故障原始值 | l_imbalanceFaultRaw_u16 | Uint16 | 记录去抖前的不平衡故障结果 |
| RIU有效标志 | l_valid_u16 | Uint16 | 标记当前是否存在有效RIU来源 |
| 不平衡告警阈值 | l_limitAlarm_f | float | 当前机型不平衡告警阈值 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取控制状态和运行期关键量 |

e) 逻辑/流程图

获取控制模块配置数据指针；

IF 故障评估结构体指针为空时

返回；

END IF

置RIU通信故障为无效；

置测量系统故障标志为无效；

置油量不平衡故障为无效；

置综合故障标志为无效；

置无检查原因为故障原因码初值；

查询控制链有效RIU信号源；

IF RIU有效标志无效时

置通信故障原始值为有效；

END IF

读取RIU故障信息冗余数据；

控制信号数据 = 整型数据 & 0xFFFF；

IF 测量故障判定结果故障信息快照有效时

置测量故障原始值为有效；

END IF

油量不平衡差值 = (2号油箱油量值 - 3号油箱油量值)取绝对值；

IF 油量不平衡差值 小于 0.0F时

油量不平衡差值 = -油量不平衡差值（取绝对值）；

END IF

IF 控制数据指针不为空时

获取当前工作模式对应的不平衡阈值；

END IF

IF 油量不平衡差值 大于 不平衡告警阈值时

置不平衡故障原始值为有效；

END IF

调用通信故障原始值去抖处理子函数；

调用测量故障原始值去抖处理子函数；

调用不平衡故障原始值去抖处理子函数；

IF RIU通信故障 等于 有效 或 测量系统故障标志有效时

置综合故障标志为有效；

将测量故障原因写入故障原因码；

ELSE IF 油量不平衡故障 等于 有效时

置综合故障标志为有效；

将不平衡故障原因写入故障原因码；

END IF

作动器应用控制故障动作（D/R_SDD01_012_007）

a) 函数原型

void ControlFaultActionApply(const ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t, ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

应用控制故障动作

应用控制故障动作：刷新RIU故障发送状态，必要时推动控制功能进入TASK_END

c) 输入/输出元素

表 215 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障评估数据 | v_p_faultEval_t | const ControlFaultEval_t* | 输入 |
| 控制数据 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 故障评估数据 等于 空 或 控制数据 等于 空时

返回；

END IF

IF 故障存在标志有效时

将RIU受油故障状态写入当前采集的IO引脚状态；

将故障原因码写入数据检查状态；

IF 故障恢复冷却计数 等于 0U时

置故障动作激活标志为有效；

清零故障清除计数；

将控制功能写入上一拍控制功能；

将加油结束写入控制功能；

获取系统时间并写入工作模式时间戳；

END IF

END IF

控制故障评估快照获取（D/R_SDD01_012_008）

a) 函数原型

ControlFaultEval_t ControlFaultEvalGet(void)

获取本拍控制故障评估结果快照

获取本拍控制故障评估结果

对外提供控制模块缓存的故障评估快照

c) 输入/输出元素

表 216 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | s_controlFaultEval_t | ControlFaultEval_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 控制故障评估结果；

故障存储触发条件获取（D/R_SDD01_012_009）

a) 函数原型

Uint16 ControlErrStoreFlagGet(void)

b) 功能说明

获取系统级故障存储触发标志（签名比较BIT/控制故障/通信源/余度状态）

对BIT结果、控制故障结果、通信来源和关键余度状态做签名比较

c) 输入/输出元素

表 217 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回数据 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 218 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障评估结果 | l_faultEval_t | ControlFaultEval_t | 与本拍故障评估结果比较 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 与本拍获取控制系统事实源数据比较 |
| RIU状态 | l_riuState_t | RedunData_t | 记录RIU链路状态快照 |
| KZZZ左状态 | l_kzzzLeftState_t | RedunData_t | 记录左吊舱链路状态快照 |
| KZZZ右状态 | l_kzzzRightState_t | RedunData_t | 记录右吊舱链路状态快照 |
| CCDL状态 | l_ccdlState_t | RedunData_t | 记录CCDL链路状态快照 |
| 周期自检结果 | l_ifbit_u32 | Uint32 | 记录周期自检结果快照 |
| 维护自检结果 | l_mbit_u32 | Uint32 | 记录维护自检结果快照 |
| 周期自检缓存 | l_s_ifbit_u32 | static Uint32 | 前一周期BIT结果基线 |
| 维护自检缓存 | l_s_mbit_u32 | static Uint32 | 前一周期维护BIT基线 |
| 接收原因缓存 | l_s_reason_u16 | static Uint16 | 前一周期故障原因快照 |
| 检查状态缓存 | l_s_checkState_u16 | static Uint16 | 与本拍检查状态缓存比较 |
| 故障标志缓存 | l_s_hasFault_u16 | static Uint16 | 前一周期故障有无快照 |
| 通信故障缓存 | l_s_commFault_u16 | static Uint16 | 前一周期通信故障快照 |
| 测量故障缓存 | l_s_measureFault_u16 | static Uint16 | 前一周期测量故障快照 |
| 不平衡故障缓存 | l_s_imbalanceFault_u16 | static Uint16 | 前一周期不平衡故障快照 |
| 通信源缓存 | l_s_commSource_u16 | static Uint16 | 前一周期通信源快照 |
| RIU状态缓存 | l_s_riuState_u16 | static Uint16 | 前一周期RIU链路状态 |
| KZZZ左状态缓存 | l_s_kzzzLeftState_u16 | static Uint16 | 前一周期左吊舱状态 |
| KZZZ右状态缓存 | l_s_kzzzRightState_u16 | static Uint16 | 前一周期右吊舱状态 |
| CCDL状态缓存 | l_s_ccdlState_u16 | static Uint16 | 前一周期CCDL链路状态 |

e) 逻辑/流程图

获取控制模块数据并赋给const指针；

IF 控制数据指针 不等于 空时

将故障触发标志有效写入返回数据；

END IF

将周期自检结果写入周期自检缓存；

将维护自检结果写入维护自检缓存；

将故障原因码写入接收原因缓存；

将数据检查状态写入检查状态缓存；

将综合故障标志写入故障标志缓存；

将RIU通信故障写入通信故障缓存；

将测量系统故障标志写入测量故障缓存；

将油量不平衡故障写入不平衡故障缓存；

IF 控制数据指针不为空时

【拷贝通信源数据到缓存变量】

END IF

将数据状态写入RIU状态缓存；

将数据状态写入KZZZ左状态缓存；

将数据状态写入KZZZ右状态缓存；

将数据状态写入CCDL状态缓存；

返回 返回数据；

控制Main（D/R_SDD01_013）

本模块存放的函数见下表。

表 219 控制Main模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制Main | D/R_SDD01_013 | 加油压力更新 | D/R_SDD01_013_001 |
|  |  | RIU429数据获取 | D/R_SDD01_013_002 |
|  |  | 控制事实源数据获取 | D/R_SDD01_013_003 |
|  |  | RIU选择 | D/R_SDD01_013_004 |
|  |  | 指令状态清零 | D/R_SDD01_013_005 |
|  |  | 随机数据获取 | D/R_SDD01_013_006 |
|  |  | 系统工作时间更新 | D/R_SDD01_013_007 |
|  |  | 系统工作时间获取 | D/R_SDD01_013_008 |
|  |  | 系统控制数据更新 | D/R_SDD01_013_009 |
|  |  | 系统控制 | D/R_SDD01_013_010 |
|  |  | 掉电态控制 | D/R_SDD01_013_011 |
|  |  | 系统冷启动初始化 | D/R_SDD01_013_012 |
| 状态禁止 | 状态禁止 | 状态禁止 | 状态禁止 |
| 状态 | 状态 | 状态 | 状态 |
| 状态获取 | 状态获取 | 状态获取 | 状态获取 |
| 状态离散量获取 | 状态离散量获取 | 状态离散量获取 | 状态离散量获取 |
| 上电自检状态获取 | 上电自检状态获取 | 上电自检状态获取 | 上电自检状态获取 |
| 状态IF获取 | 状态IF获取 | 状态IF获取 | 状态IF获取 |
| 状态获取 | 状态获取 | 状态获取 | 状态获取 |

加油压力更新（D/R_SDD01_013_001）

a) 函数原型

static void AirOilModeUpdate(void)

b) 功能说明

按当前工作模式刷新高低压加油语义

固定翼加油模式统一视为高压，直升机加油模式统一视为低压

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 工作模式 分支处理（固定翼/直升机模式分别置高压/低压语义）

CASE 分支 左吊舱固定翼加油模式

【CASE 右吊舱固定翼加油模式继承CASE 左吊舱固定翼固定翼高压语义】

【CASE 左右吊舱固定翼加油模式继承CASE 左吊舱固定翼固定翼高压语义】

将空中高压加油写入高低压加油模式；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 左吊舱直升机加油模式

【CASE 右吊舱直升机加油模式继承CASE 左吊舱直升机低压语义】

【CASE 左右吊舱直升机加油模式继承CASE 左吊舱直升机低压语义】

将空中低压加油写入高低压加油模式；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

RIU429数据获取（D/R_SDD01_013_002）

a) 函数原型

const RIU429SendData_t* RIU429SendDataGet(void)

b) 功能说明

查询并返回RIU 429发送上下文数据指针

供通信发送链路读取当前控制模块组织好的RIU发送数据

c) 输入/输出元素

表 220 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | s_RIUSendData_t | const RIU429SendData_t* | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 &RIU429发送数据；

控制事实源数据获取（D/R_SDD01_013_003）

a) 函数原型

const ConData_t* ConDataGet(void)

b) 功能说明

查询并返回系统控制事实源数据指针（含控制状态、输出状态、运行期关键量）

供外部模块读取控制状态、输出状态和运行期关键量

c) 输入/输出元素

表 221 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | s_sysConData_t | const ConData_t* | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 &系统累计控制数据结构；

RIU选择（D/R_SDD01_013_004）

a) 函数原型

Uint16 ControlRIUActiveSourceSelect(Uint16 *vp_commID_u16, Uint16 *vp_valid_u16)

b) 功能说明

选择当前有效的RIU数据源：优先按commDataSource配置选择优先路，优先路异常则回退到其余可用通道

先按commDataSourse配置选择优先路，若优先路异常则回退到其余可用通道

c) 输入/输出元素

表 222 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信源ID指针 | vp_commID_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 有效标志指针 | vp_valid_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 选中RIU通道 | l_selectedID_u16 | Uint16 | 输出 |
| 优先RIU通道 | l_preferredID_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 223 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优先RIU通道 | l_preferredID_u16 | Uint16 | 记录当前优先RIU通道 |
| 遍历RIU通道 | l_tryID_u16 | Uint16 | 遍历候选RIU通道 |
| RIU接收状态 | l_rxState_t | A429Info_t | 暂存RIU接收状态 |
| 通道查找标志 | l_found_u16 | Uint16 | 输出找到标志 |
| 选中RIU通道 | l_selectedID_u16 | Uint16 | 记录最终选中的RIU通道 |

e) 逻辑/流程图

清零 通道查找标志；

IF comm数据Source的RIU字段 等于 数据来源于通信2时

将备份通道任务计算机通信SCI口写入优先RIU通道；

ELSE IF comm数据Source的RIU字段 等于 数据来源于通信3时

将备份通道任务计算机通信CPLD口写入优先RIU通道；

END IF

获取优先RIU通道的接收状态；

IF 通信接收状态 等于 状态正常时

将优先RIU通道写入选中RIU通道；

置通道查找标志为有效；

END IF

IF 通道查找标志无效时

FOR 遍历 循环索引 小于 任务计算机通信数量

IF 循环索引 等于 优先RIU通道时

跳过本轮循环；

END IF

获取候选RIU通道的接收状态；

IF 通信接收状态 等于 状态正常时

将循环索引写入选中RIU通道；

置通道查找标志为有效；

退出当前FOR循环；

END IF

NEXT

END IF

【IF分支内容待代码确认】

END IF

IF 有效标志指针不为空时

将通道查找标志写入*有效标志指针；

END IF

【返回值确定逻辑：通道查找标志有效返回选中RIU通道，否则返回优先RIU通道】

指令状态清零（D/R_SDD01_013_005）

a) 函数原型

void MaintCMDExeStateClear(Uint16 v_exeState_u16)

b) 功能说明

更新维护指令执行状态：仅接受"执行完成"或"收到新指令"两种合法状态码

仅接收“执行完成”或“收到新指令”两种合法状态码

c) 输入/输出元素

表 224 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行状态 | v_exeState_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 执行状态 等于 维护指令执行结束 或 执行状态 等于 维护指令新指令时

将执行状态写入维护指令状态字段；

END IF

随机数据获取（D/R_SDD01_013_006）

a) 函数原型

Uint16 RandomDataGenerate(void)

b) 功能说明

生成启动期主备随机仲裁字段：从ADC结果寄存器取中间8位

从ADC结果寄存器提取中间8位，随CCDL基础帧上报给对端

c) 输入/输出元素

表 225 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位随机数据 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 226 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC原始值 | l_randomData_u16 | Uint16 | 暂存ADC原始值并提取随机字段 |

e) 逻辑/流程图

返回 ((ADC原始值右移4位) & 0xFF)；

系统工作时间更新（D/R_SDD01_013_007）

a) 函数原型

static void SysWorkTimeUpdate(void)

b) 功能说明

更新系统累计工作时间（按本次上电后累计时间刷新单次/累计工作时间）

根据上电后累计运行时间，刷新本次工作时间和累计工作时间

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 227 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前节拍时间 | l_tickTime_u32 | Uint32 | 记录当前系统节拍时间 |
| 累计时间基值 | s_l_baseTime_u16 | static Uint16 | 缓存上电时恢复的累计工作时间基值 |
| 初始化标志 | s_l_initFlag_u16 | static Uint16 | 标记累计时间基值是否已初始化 |

e) 逻辑/流程图

IF 首次更新标志 等于 0U时

置首次更新标志为1；

将系统累计工作时间基线写入时间值；

END IF

获取系统时间计数并写入当前节拍时间；

系统单次工作时间 = 当前节拍时间 / 60000；

系统累计工作时间 = 时间值 + 系统单次工作时间；

IF 系统累计工作时间 大于 系统累计工作时间上限时

清零系统累计工作时间 ；

END IF

系统工作时间获取（D/R_SDD01_013_008）

a) 函数原型

Uint16 SysWorkTimeGet(void)

b) 功能说明

查询并返回系统累计工作时间（单位：分钟）

返回当前控制模块维护的累计工作时间，单位为分钟

c) 输入/输出元素

表 228 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | s_sysConData_t.sysWorkTimeSum_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 系统累计工作时间 ；

系统控制数据更新（D/R_SDD01_013_009）

a) 函数原型

static void SysConDataUpdate(void)

b) 功能说明

更新系统控制运行数据

更新系统控制运行数据：刷新工作时间、数据来源、模式数据、维护指令覆盖项、输出相关中间量

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

调用系统工作时间更新子函数；

调用通信数据来源更新子函数；

获取当前工作模式数据；

调用加油模式更新子函数；

调用备用功能状态更新子函数；

调用地面维护状态更新子函数；

获取CHV控制数据；

调用运行角色更新子函数；

调用控制输出状态更新子函数；

系统控制（D/R_SDD01_013_010）

a) 函数原型

void SysControl(void)

b) 功能说明

系统控制主流程：每拍按"状态判断→数据更新→状态处理→输出执行"完成控制闭环

每拍按“状态判断-数据更新-状态处理-输出执行”的顺序完成控制闭环

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

置RIU通信故障为无效（初始）；

置测量系统故障标志为无效（初始）；

置油量不平衡故障为无效（初始）；

置综合故障标志为无效（初始）；

置无检查原因为故障原因码初值；

调用系统状态判定子函数；

调用系统事实源数据刷新子函数；

调用系统状态处理子函数；

调用系统控制输出统一下发子函数；

掉电态控制（D/R_SDD01_013_011）

a) 函数原型

void SysControlPowerDown(void)

b) 功能说明

掉电态最小控制处理：仅保留掉电恢复判定、安全默认收口和输出关闭，不再执行完整控制闭环

仅保留掉电恢复判定、安全默认收口和输出关闭，不再执行完整控制闭环

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

调用系统状态判定子函数；

IF 系统状态 等于 掉电状态时

调用系统状态处理子函数；

END IF

将通道有效信号输出无效写入控制输出数据的本端CHV资格判据字段；

将通道有效信号输出无效写入控制数据myCHV字段；

将控制输出状态无效写入控制输出数据的控制输出状态字段；

调用系统控制输出执行子函数；

系统冷启动初始化（D/R_SDD01_013_012）

a) 函数原型

void SysConInit(void)

系统控制模块初始化：完成控制状态、输出状态、维护状态、工作时间、通道基础信息的上电初始化

系统控制模块初始化

完成控制状态、输出状态、维护状态、工作时间和通道基础信息的上电初始化

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 229 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVM累计数据 | l_nvmData_t | SpeData_t | 暂存NVM读取出的累计工作时间数据 |
| 通道ID编码 | l_IDData_u16 | Uint16 | 暂存维护IO给出的通道ID编码 |
| 初始化时刻 | l_sysTime_u32 | Uint32 | 记录初始化时的系统时间 |

e) 逻辑/流程图

置维护指令状态为执行结束；

清零维护命令执行计数；

清零有效数据计数；

置控制故障触发标志为无效；

清零控制故障解除确认计数；

清零控制故障恢复冷却计数；

置任务前检查命令已下发标志为无效；

置RCV关闭状态检查结果为无效；

置阀位关闭状态检查结果为无效；

置测量系统状态检查结果为无效；

置RCV超时故障标志为无效；

置阀位超时故障标志为无效；

置测量系统故障标志为无效；

复位控制模式锁存状态；

记录初始化时刻的系统时间；

复位模式去抖计数器；

清零 系统累计工作时间 ；

批量更新系统累计工作时间 相关字段；

清零加油模式过程数据的targetTank；

置预位指令已发送标志为无效；

置预设准备完成标志为无效；

将加油过程供油切断阀状态写入实际供油源追踪字段；

将加油过程平衡控制状态写入活门关闭指令标志字段；

将数据来源于通信1写入comm数据Source的RIU字段；

读取维护IO通道编码并解析；

将(通道ID编码 右移12位) & 0x3与1U之和写入通道ID编码；

获取当前系统时间并转换为分钟单位；

系统单次工作时间 = 系统时间 / 60000；

【累计工作时间优先从NVM恢复；若读取失败，则按首次上电处理】

IF 数据状态 等于 数据状态正常时

将NVM读取到的累计工作时间写入系统累计工作时间字段；

END IF

将429通信非周期发送标志无效写入429通信非周期发送标志；

将控制输出状态无效写入控制输出数据的控制输出状态；

将通道有效信号输出无效写入控制输出数据的本端CHV资格判据；

将通道有效信号输出无效写入控制数据otherCHV字段；

将通道有效信号输出无效写入控制数据otherCHV字段；

将WDV正常写入控制数据WDV字段；

将CPUV正常写入控制数据CPUV字段；

将锁存使能有效写入控制数据锁存使能字段；

调用初始化后的系统控制输出下发子函数；

状态禁止（D/R_SDD01_013_013）

a) 函数原型

void StateCondInjectDisable(void)

b) 功能说明

状态禁止

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

s_stateCondActive_u16 = INVALID;

s_stateCondLastSubcmd_u16 = STATE_COND_SUBCMD_DISABLE;

s_stateCondExpireTime_u32 = 0UL;

s_stateCondIoMask_u16 = 0U;

s_stateCondMaintIo_u16 = MAINT_IO_INVALID;

s_stateCondPower28vIo_u16 = 0U;

s_stateCondBitMask_u16 = 0U;

s_stateCondPuBitKeyFault_u16 = INVALID;

s_stateCondIFBitLevel_u16 = IFBIT_FLEVEL_0;

s_stateCondMBitLevel_u16 = MBIT_FLEVEL_0;

状态（D/R_SDD01_013_014）

a) 函数原型

void StateCondInjectApplySubcmd(Uint16 v_subcmd_u16, const Uint16 *vp_payload_u16)

b) 功能说明

状态

c) 输入/输出元素

v_subcmd_u16（输入）：Uint16

vp_payload_u16（输出）：const Uint16*

d) 局部数据元素

l_timeoutSec_u16：Uint16

e) 逻辑/流程图

Uint16 l_timeoutSec_u16 = 0U;

if (NULL == vp_payload_u16)

{

return;

}

if (STATE_COND_SUBCMD_DISABLE == v_subcmd_u16)

{

StateCondInjectDisable();

return;

}

if (STATE_COND_SUBCMD_ENABLE == v_subcmd_u16)

{

l_timeoutSec_u16 = vp_payload_u16[0] & 0xFFU;

if (0U == l_timeoutSec_u16)

{

l_timeoutSec_u16 = (Uint16)(STATE_COND_DEFAULT_TIMEOUT_MS / 1000UL);

}

if (l_timeoutSec_u16 > STATE_COND_MAX_TIMEOUT_SEC)

{

l_timeoutSec_u16 = STATE_COND_MAX_TIMEOUT_SEC;

...

状态获取（D/R_SDD01_013_015）

a) 函数原型

StateCondInjectStatus_t StateCondInjectStatusGet(void)

b) 功能说明

状态获取

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

l_status_t：StateCondInjectStatus_t

l_now_u32：Uint32

e) 逻辑/流程图

StateCondInjectStatus_t l_status_t;

Uint32 l_now_u32 = sysTime();

memset(&l_status_t, 0, sizeof(l_status_t));

l_status_t.active_u16 = StateCondInjectActiveNow();

l_status_t.lastSubcmd_u16 = s_stateCondLastSubcmd_u16;

if ((VALID == l_status_t.active_u16) && (s_stateCondExpireTime_u32 > l_now_u32))

{

l_status_t.timeoutRemain_u16 = (Uint16)((s_stateCondExpireTime_u32 - l_now_u32) / 100UL);

}

l_status_t.ioMask_u16 = s_stateCondIoMask_u16;

l_status_t.maintIo_u16 = s_stateCondMaintIo_u16;

l_status_t.power28vIo_u16 = s_stateCondPower28vIo_u16;

l_status_t.bitMask_u16 = s_stateCondBitMask_u16;

l_status_t.puBitKeyFault_u16 = s_stateCondPuBitKeyFault_u16;

l_status_t.ifBitLevel_u16 = s_stateCondIFBitLevel_u16;

l_status_t.mBitLevel_u16 = s_stateCondMBitLevel_u16;

return l_status_t;

状态离散量获取（D/R_SDD01_013_016）

a) 函数原型

Uint16 StateCondIoOverrideGet(Uint16 v_index_u16, Uint16 *vp_value_u16)

b) 功能说明

状态离散量获取

c) 输入/输出元素

v_index_u16（输入）：Uint16

vp_value_u16（输出）：Uint16*

d) 局部数据元素

l_valid_u16：Uint16

e) 逻辑/流程图

Uint16 l_valid_u16 = INVALID;

if ((NULL != vp_value_u16) && (VALID == StateCondInjectActiveNow()))

{

if ((IO_DINDEX_MAINTANCE == v_index_u16) && (0U != (s_stateCondIoMask_u16 & 0x01U)))

{

*vp_value_u16 = s_stateCondMaintIo_u16;

l_valid_u16 = VALID;

}

else if ((IO_DINDEX_POWER_28V == v_index_u16) && (0U != (s_stateCondIoMask_u16 & 0x02U)))

{

*vp_value_u16 = s_stateCondPower28vIo_u16;

l_valid_u16 = VALID;

}

}

return l_valid_u16;

上电自检状态获取（D/R_SDD01_013_017）

a) 函数原型

Uint16 StateCondPuBitOverrideGet(Uint16 *vp_keyFault_u16)

b) 功能说明

上电自检状态获取

c) 输入/输出元素

vp_keyFault_u16（输出）：Uint16*

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

if ((NULL != vp_keyFault_u16) &&

(VALID == StateCondInjectActiveNow()) &&

(0U != (s_stateCondBitMask_u16 & 0x01U)))

{

*vp_keyFault_u16 = s_stateCondPuBitKeyFault_u16;

return VALID;

}

return INVALID;

状态IF获取（D/R_SDD01_013_018）

a) 函数原型

Uint16 StateCondIFBitLevelOverrideGet(Uint16 *vp_level_u16)

b) 功能说明

状态IF获取

c) 输入/输出元素

vp_level_u16（输出）：Uint16*

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

if ((NULL != vp_level_u16) &&

(VALID == StateCondInjectActiveNow()) &&

(0U != (s_stateCondBitMask_u16 & 0x02U)))

{

*vp_level_u16 = s_stateCondIFBitLevel_u16;

return VALID;

}

return INVALID;

状态获取（D/R_SDD01_013_019）

a) 函数原型

Uint16 StateCondMBitLevelOverrideGet(Uint16 *vp_level_u16)

b) 功能说明

状态获取

c) 输入/输出元素

vp_level_u16（输出）：Uint16*

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

if ((NULL != vp_level_u16) &&

(VALID == StateCondInjectActiveNow()) &&

(0U != (s_stateCondBitMask_u16 & 0x04U)))

{

*vp_level_u16 = s_stateCondMBitLevel_u16;

return VALID;

}

return INVALID;

控制Output（D/R_SDD01_014）

本模块存放的函数见下表。

表 230 控制Output模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制Output | D/R_SDD01_014 | KZZZ复位 | D/R_SDD01_014_001 |
|  |  | RIU单bit获取 | D/R_SDD01_014_002 |
|  |  | RIU多bit获取 | D/R_SDD01_014_003 |
|  |  | KZZZ当前校验 | D/R_SDD01_014_004 |
|  |  | 通道有效信号输出控制 | D/R_SDD01_014_005 |
|  |  | CHV数据采集 | D/R_SDD01_014_006 |
|  |  | 控制输出允许状态更新 | D/R_SDD01_014_007 |
|  |  | 系统控制输出 | D/R_SDD01_014_008 |
|  |  | 429KZZZ信息发送 | D/R_SDD01_014_009 |

KZZZ复位（D/R_SDD01_014_001）

a) 函数原型

static void ControlKZZZTxCacheReset(void)

b) 功能说明

复位KZZZ发送缓存

当控制输出失效或RIU源不可用时，清空事件去重缓存并重置周期分频

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零周期发送分频计数；

将0xFFFF写入上次已发送的维护BIT命令；

将0xFFFF写入上次已发送的配置请求有效位；

将0xFFFF写入上次已发送的左吊舱预选油量（按100kg量化后）；

将0xFFFF写入上次已发送的右吊舱预选油量（按100kg量化后）；

将0xFFFF写入上次已发送的左吊舱寿命信息请求位；

将0xFFFF写入上次已发送的右吊舱寿命信息请求位；

将0xFFFF写入上次已发送的左吊舱油量清零请求位；

将0xFFFF写入上次已发送的右吊舱油量清零请求位；

RIU单bit获取（D/R_SDD01_014_002）

a) 函数原型

static Uint16 ControlRIURawBitGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16)

b) 功能说明

从RIU原始429字中提取单bit离散量：按arinc429Data位序读取，避免各发送路径自行位操作

统一按arinc429Data的数据域位序读取，避免各发送路径自行位操作

c) 输入/输出元素

表 231 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始429字指针 | vp_orig_t | const Orig429Data_t* | 输入 |
| 位移量 | v_shift_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回值 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 232 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时429字 | l_rdata_un | union arinc429Data | 统一完成数据域解析 |

e) 逻辑/流程图

清零ARINC429四字节数据；

IF 原始429字指针不为空时

将原始数据写入ARINC429四字节数据；

END IF

返回 (数据 >> 位移量) & 0x1；

RIU多bit获取（D/R_SDD01_014_003）

a) 函数原型

static Uint16 ControlRIURawBitsGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16, Uint16 v_mask_u16)

b) 功能说明

从RIU原始429字中提取连续多bit离散量：与ControlRIURawBitGet配套，供维护BIT等2bit事件字复用

与ControlRIURawBitGet配套，供维护BIT等2bit事件字复用

c) 输入/输出元素

表 233 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始429字指针 | vp_orig_t | const Orig429Data_t* | 输入 |
| 位移量 | v_shift_u16 | Uint16 | 输入 |
| 掩码值 | v_mask_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回值 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 234 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时429字 | l_rdata_un | union arinc429Data | 统一完成数据域解析 |

e) 逻辑/流程图

清零ARINC429四字节数据；

IF 原始429字指针不为空时

将原始数据写入ARINC429四字节数据；

END IF

返回 (数据 >> 位移量) & 掩码值；

KZZZ当前校验（D/R_SDD01_014_004）

a) 函数原型

static Uint16 ControlKZZZCurrTimeRequestCheck(void)

b) 功能说明

汇总左右吊舱当前时间请求：仅对应侧KZZZ链路健康且请求位有效时，将该侧请求纳入结果位图

只有对应侧KZZZ链路健康且请求位有效时，才把该侧请求纳入结果位图

c) 输入/输出元素

表 235 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| KZZZ时间请求位图 | l_currTimeAsk_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 429KZZZ控制装置1通信的接收状态 等于 状态正常时

KZZZ当前时间请求位图 |= 左吊舱当前时间请求；

END IF

IF 429KZZZ控制装置2通信的接收状态 等于 状态正常时

KZZZ当前时间请求位图 |= 右吊舱当前时间请求；

END IF

返回 时间值；

通道有效信号输出控制（D/R_SDD01_014_005）

a) 函数原型

static void CHVControlOut(Uint16 v_control_u16)

b) 功能说明

更新通道有效信号输出：根据控制模块判定的CHV结果，同时刷新CPLD输出寄存器和GPIO输出脚

根据控制模块判定的CHV结果，同时刷新CPLD输出寄存器和GPIO输出脚

c) 输入/输出元素

表 236 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHV控制值 | v_control_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF CHV控制值 等于 通道有效信号输出有效时

将CPUV正常标志位写入CPLD握手寄存器字段；

拉高GPIO输出DSP_CHV；

ELSE

将CPUV异常标志位写入CPLD握手寄存器字段；

拉低GPIO输出DSP_CHV；

END IF

CHV数据采集（D/R_SDD01_014_006）

a) 函数原型

void CHVConDataObtain(void)

b) 功能说明

采集并判定通道有效控制输入

综合PuBIT/IFBIT/MBIT健康状态和CPLD输入，刷新CHV控制结果

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 237 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电自检状态 | l_puBitStatus_u16 | Uint16 | 判定上电BIT健康状态 |
| 接口故障等级 | l_ifBitLevel_u16 | Uint16 | 记录IFBIT故障等级 |
| 维护故障等级 | l_mBitLevel_u16 | Uint16 | 记录MBIT故障等级 |

e) 逻辑/流程图

获取上电自检状态并写入；

获取接口故障等级并写入；

获取维护故障等级并写入；

读取CPLD回绕输入信号并写入；

IF 上电自检结果 等于 异常状态 且 上电BIT关键故障码有效时

将通道有效信号输出无效写入控制输出数据的本端CHV资格判据；

ELSE IF 通道有效输入信号的锁存使能状态 不等于 锁存使能有效时

将通道有效信号输出有效写入控制输出数据的本端CHV资格判据；

END IF

控制输出允许状态更新（D/R_SDD01_014_007）

a) 函数原型

void ConOutStateUpdate(void)

b) 功能说明

刷新控制输出状态

仅依据当前控制权归属和本端CHV资格，给出本拍控制输出是否允许发送

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

置控制输出状态为无效（初始）；

IF 当前持有控制权 等于 动态控制权归属时

将控制输出状态有效写入控制输出数据的控制输出状态；

END IF

系统控制输出（D/R_SDD01_014_008）

a) 函数原型

void SysControlOut(void)

b) 功能说明

执行控制输出：统一完成CHV输出和发送使能控制

统一完成CHV输出和发送使能控制

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

执行CHV物理输出控制；

IF 控制输出数据的控制输出状态 等于 控制输出状态有效时

将通信发送使能有效位写入CPLD发送使能寄存器字段；

ELSE

将通信发送使能无效位写入CPLD发送使能寄存器字段；

END IF

429KZZZ信息发送（D/R_SDD01_014_009）

a) 函数原型

void Comm429KZZZPeriodInfoTx(void)

b) 功能说明

发送系统周期性429状态信息：汇总当前控制状态、余度数据和寿命信息，完成KZZZ周期发送

汇总当前控制状态、余度数据和寿命信息，完成KZZZ周期发送

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 238 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIU接收数据 | l_RIU429RxData_t | RIU429InfoData_t | 暂存当前选定RIU源的接收数据 |
| RIU原始429字 | l_RIU429OrigData_t | RIU429OrigData_t | 转发事件量原始命令位 |
| 时间请求位图 | l_currTimeAsk_u16 | Uint16 | 记录KZZZ当前时间请求标志 |
| RIU通道号 | l_commID_u16 | Uint16 | 记录当前选定的RIU通道 |
| RIU有效标志 | l_riuValid_u16 | Uint16 | 标记当前是否找到有效RIU来源 |
| 指令位 | l_mbitCmd_u16 | Uint16 | 维护BIT执行命令 |
| PZ有效标志 | l_pzValid_u16 | Uint16 | 配置信息请求沿检测 |
| 左寿命值 | l_lifeLeft_u16 | Uint16 | 左侧寿命信息触发 |
| 右寿命值 | l_lifeRight_u16 | Uint16 | 右侧寿命信息触发 |
| 左油压复位 | l_oilResetLeft_u16 | Uint16 | 左侧油量清零触发 |
| 右油压复位 | l_oilResetRight_u16 | Uint16 | 右侧油量清零触发 |
| 左油前周期值 | l_lpPreFuel_u16 | Uint16 | 左预选油量变化检测 |
| 右油前周期值 | l_rpPreFuel_u16 | Uint16 | 右预选油量变化检测 |
| 低油量标志 | l_lowFuel_u16 | Uint16 | 低燃油状态传送 |
| 空气标志 | l_air_u16 | Uint16 | 轮载状态转换 |
| 燃油复位标志 | l_fuelReset_u16 | Uint16 | 燃油重置指令传送 |

e) 逻辑/流程图

IF 控制输出数据的控制输出状态 不等于 控制输出状态有效时

调用KZZZ发送缓存清零函数；

返回；

END IF

调用当前RIU有效数据源选择函数；

IF RIU有效标志有效时

获取RIU接收数据快照；

获取RIU原始429字数据；

ELSE

调用KZZZ发送缓存清零函数；

返回；

END IF

获取KZZZ当前时间请求位图；

IF 时间值 且 左吊舱当前时间请求 不等于 0U时

向左吊舱发送当前时间；

END IF

IF 时间值 且 右吊舱当前时间请求 不等于 0U时

向右吊舱发送当前时间；

END IF

获取维护BIT执行命令位；

IF 上次已发送的维护BIT命令 不等于 维护BIT执行命令时

将维护BIT执行命令写入上次已发送的维护BIT命令；

IF 维护BIT执行命令 不等于 0U时

向双吊舱转发BIT执行命令；

END IF

END IF

获取配置信息请求有效位；

IF 上次已发送的配置请求有效位 不等于 配置信息请求有效标志时

将配置信息请求有效标志写入上次已发送的配置请求有效位；

IF 配置信息请求有效标志 等于 KZZZ时间请求有效时

向双吊舱转发配置信息请求；

END IF

END IF

左吊舱预选油量 = 左吊舱预选油量值 / 预设/预选油量分辨率；

IF 上次已发送的左吊舱预选油量（按100kg量化后） 不等于 左吊舱预选油量时

将左吊舱预选油量写入上次已发送的左吊舱预选油量（按100kg量化后）；

调用429KZZZ发送 函数；

END IF

右吊舱预选油量 = 右吊舱预选油量值 / 预设/预选油量分辨率；

IF 上次已发送的右吊舱预选油量（按100kg量化后） 不等于 右吊舱预选油量时

将右吊舱预选油量写入上次已发送的右吊舱预选油量（按100kg量化后）；

调用429KZZZ发送 函数；

END IF

左吊舱寿命信息请求 = ControlRIURawBitGet(&接收原始数据项, 0)；

IF 上次已发送的左吊舱寿命信息请求位 不等于 左吊舱寿命信息请求时

将左吊舱寿命信息请求写入上次已发送的左吊舱寿命信息请求位；

IF 左吊舱寿命信息请求 等于 KZZZ时间请求有效时

调用429KZZZ发送 函数；

END IF

END IF

右吊舱寿命信息请求 = ControlRIURawBitGet(&接收原始数据项, 1)；

IF 上次已发送的右吊舱寿命信息请求位 不等于 右吊舱寿命信息请求时

将右吊舱寿命信息请求写入上次已发送的右吊舱寿命信息请求位；

IF 右吊舱寿命信息请求 等于 KZZZ时间请求有效时

调用429KZZZ发送 函数；

END IF

END IF

左吊舱油量清零请求 = ControlRIURawBitGet(&接收原始数据项, 0)；

IF 上次已发送的左吊舱油量清零请求位 不等于 左吊舱油量清零请求时

将左吊舱油量清零请求写入上次已发送的左吊舱油量清零请求位；

IF 左吊舱油量清零请求 等于 KZZZ时间请求有效时

调用429KZZZ发送油量重置命令函数；

END IF

END IF

右吊舱油量清零请求 = ControlRIURawBitGet(&接收原始数据项, 1)；

IF 上次已发送的右吊舱油量清零请求位 不等于 右吊舱油量清零请求时

将右吊舱油量清零请求写入上次已发送的右吊舱油量清零请求位；

IF 右吊舱油量清零请求 等于 KZZZ时间请求有效时

调用429KZZZ发送油量重置命令函数；

END IF

END IF

周期发送分频计数 = (周期发送分频计数 + 1) % (50ms调度下累计4拍)；

IF 周期发送分频计数 等于 0U时

调用429KZZZ发送函数；

将飞机余油低写入低油量标志；

将累计加油量清零写入燃油复位请求；

调用429KZZZ发送函数；

END IF

控制Receive（D/R_SDD01_015）

本模块存放的函数见下表。

表 239 控制Receive模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制Receive | D/R_SDD01_015 | 受油模式指令获取 | D/R_SDD01_015_001 |
|  |  | 受油指令有效校验 | D/R_SDD01_015_002 |
|  |  | 受油故障判断 | D/R_SDD01_015_003 |
|  |  | 受油模式退出到任务结束 | D/R_SDD01_015_004 |
|  |  | 受油上下文初始化 | D/R_SDD01_015_005 |
|  |  | 模式故障设置 | D/R_SDD01_015_006 |
|  |  | 受油活门关闭命令设置 | D/R_SDD01_015_007 |
|  |  | 受油箱油量获取 | D/R_SDD01_015_008 |
|  |  | 受油目标油量构建 | D/R_SDD01_015_009 |
|  |  | 接收待命初始化 | D/R_SDD01_015_010 |
|  |  | 受油故障与隔离处理 | D/R_SDD01_015_011 |
|  |  | 受油任务前检查 | D/R_SDD01_015_012 |
|  |  | 接收阶段预设 | D/R_SDD01_015_013 |
|  |  | 受油故障保持 | D/R_SDD01_015_014 |
|  |  | 接收阶段处理 | D/R_SDD01_015_015 |
|  |  | 接收阶段任务结束处理 | D/R_SDD01_015_016 |
|  |  | 接收阶段分发 | D/R_SDD01_015_017 |
|  |  | 受油模式协调处理 | D/R_SDD01_015_018 |

受油模式指令获取（D/R_SDD01_015_001）

a) 函数原型

static union fuelCmd_Data ReceiveModeRiuCmdGet(void)

b) 功能说明

获取当前统一选定的RIU加受油模式指令：优先使用控制链选中的有效RIU源，无有效源则回退到余度池镜像

优先使用控制链选中的有效RIU源，若无有效源则回退到余度池镜像

c) 输入/输出元素

表 240 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油指令 | l_cmd_t | union fuelCmd_Data | 输出 |

d) 局部数据元素

表 241 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余度数据 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录余度数据快照 |
| 通道ID | l_commID_u16 | Uint16 | 标记当前选中的RIU通信通道 |
| 有效标志 | l_valid_u16 | Uint16 | 标记RIU源是否有效 |

e) 逻辑/流程图

清零 燃油指令；

调用控制链RIU源有效性选择函数；

IF 有效标志有效时

计算 燃油指令 = 429RIU数据获取(通道ID).加油指令；

ELSE

从余度池获取加油指令数据写入余度数据变量；

计算 燃油系统指令1数据 = 整型数据 & 0xFF；

END IF

返回 燃油指令；

受油指令有效校验（D/R_SDD01_015_002）

a) 函数原型

static Uint16 ReceiveModeTaskValidCheck(void)

b) 功能说明

检查受油链的模式指令是否仍保持有效

一旦RIU撤销受油模式，受油链应统一切入任务结束态收口

c) 输入/输出元素

表 242 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 243 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受油指令数据 | l_cmd_t | union fuelCmd_Data | 获取RIU受油模式指令进行校验 |

e) 逻辑/流程图

【返回值确定逻辑：燃油对象和模式检查通过返回有效，否则返回无效】

受油故障判断（D/R_SDD01_015_003）

a) 函数原型

static Uint16 ReceiveModeMeasureFaultExists(union faultInfo_Data v_faultInfo_un16)

b) 功能说明

判断受油链是否存在任务书定义的测量系统组合故障

统一把故障、降级和各翼箱油量传感器故障都视为测量异常

c) 输入/输出元素

表 244 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障信息联合体 | v_faultInfo_un16 | union faultInfo_Data | 输入 |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

【返回值确定逻辑：任一信号转换盒或油箱传感器异常返回无效，否则返回有效】

受油模式退出到任务结束（D/R_SDD01_015_004）

a) 函数原型

static void ReceiveModeExitToTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

把受油链统一切入任务结束态：供模式无效等非故障退出条件复用，避免多个阶段各自拼接跳转代码

供模式无效等非故障退出条件复用，避免多个阶段各自拼接跳转代码

c) 输入/输出元素

表 245 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 控制数据不为空时

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将任务结束功能值写入控制功能字段；

获取系统时间并写入工作模式计时起点；

END IF

受油上下文初始化（D/R_SDD01_015_005）

a) 函数原型

void ReceiveModeContextReset(void)

b) 功能说明

受油模式上下文复位：清除预设总量、每箱目标量、关活门掩码和完成/故障状态

清除预设总量、每箱目标量、关活门掩码和完成/故障状态

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 246 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油箱遍历索引 | l_tankIndex_u16 | Uint16 | 逐箱清零目标量和关活门计时 |

e) 逻辑/流程图

清零预设总量字段；

清零初始总量；

置预设准备完成标志为无效；

清零受油关闭油箱掩码；

置故障激活标志为无效；

置故障期间是否保持全部RCV关闭为无效；

置完成指令已发出标志为无效；

置完成状态已确认标志为无效；

清零完成时间戳；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

清零各油箱目标量项；

清零记录各个活门下发关闭指令的时间项；

NEXT

模式故障设置（D/R_SDD01_015_006）

a) 函数原型

static void ReceiveModeRcvCloseFaultSet(Uint16 v_tankIndex_u16, Uint16 v_fault_u16)

b) 功能说明

设置指定油箱的RCV关闭故障位：仅负责0232中的5路RCV关闭故障位，不修改其它故障字

仅负责0232中的5路RCV关闭故障位，不修改其它故障字

c) 输入/输出元素

表 247 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油箱索引 | v_tankIndex_u16 | Uint16 | 输入 |
| RCV活门故障 | v_fault_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 油箱索引 分支处理（按0~4号油箱分别写入对应RCV关闭故障位）

CASE 分支 0U

将RCV活门故障写入RIUflt信息2的0号油箱压力加油控制活门关闭故障；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 1U

将RCV活门故障写入RIUflt信息2的1号油箱压力加油控制活门关闭故障；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 2U

将RCV活门故障写入RIUflt信息2的2号油箱压力加油控制活门关闭故障；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 3U

将RCV活门故障写入RIUflt信息2的3号油箱压力加油控制活门关闭故障；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 4U

将RCV活门故障写入RIUflt信息2的4号油箱压力加油控制活门关闭故障；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

受油活门关闭命令设置（D/R_SDD01_015_007）

a) 函数原型

static void ReceiveModeSetRcvClose(Uint16 v_tankIndex_u16, Uint16 v_closeCmd_u16)

b) 功能说明

设置单路受油活门关闭命令：同步维护关闭掩码和命令下发时间，用于后续关闭确认超时检查；受油链当前把"关闭活门"和"断电关闭活门"作为同一收口动作一起下发给RIU

同步维护关闭掩码和命令下发时间，用于后续关闭确认超时检查

受油链当前把“关闭活门”和“断电关闭活门”作为同一收口动作一起下发给RIU

c) 输入/输出元素

表 248 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油箱索引 | v_tankIndex_u16 | Uint16 | 输入 |
| 关闭指令 | v_closeCmd_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 油箱索引 小于 接收油箱计数时

IF 关闭指令有效时

IF 受油关闭油箱掩码与(1U << 油箱索引)按位与 等于 0U时

获取系统时间并记录该油箱关闭指令的时刻基准；

END IF

受油关闭油箱掩码 |= (1U << 油箱索引)；

ELSE

受油关闭油箱掩码 &= ~(1U << 油箱索引)；

清零记录各个活门下发关闭指令的时间项；

END IF

SWITCH 根据 油箱索引 分支处理（按0~4号油箱分别下发关闭和断电关闭命令）

CASE 分支 0U

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的0号压力加油控制活门关闭控制指令；

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的0号压力加油控制活门断电关闭控制指令；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 1U

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的1号压力加油控制活门关闭控制指令；

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的1号压力加油控制活门断电关闭控制指令；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 2U

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的2号压力加油控制活门关闭控制指令；

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的2号压力加油控制活门断电关闭控制指令；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 3U

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的3号压力加油控制活门关闭控制指令；

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的3号压力加油控制活门断电关闭控制指令；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 4U

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的4号压力加油控制活门关闭控制指令；

将关闭指令写入压力加油控制活门关闭控制指令的4号压力加油控制活门断电关闭控制指令；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

END IF

受油箱油量获取（D/R_SDD01_015_008）

a) 函数原型

static float ReceiveModeLoadTankVolume(Uint16 v_tankIndex_u16)

b) 功能说明

读取受油各箱当前油量

从余度池中读取指定油箱的实时油量

c) 输入/输出元素

表 249 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油箱索引 | v_tankIndex_u16 | Uint16 | 输入 |
| 油箱索引 | return | float | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

【返回值确定逻辑：油箱索引小于接收油箱计数返回对应油箱当前油量，否则返回0.0F】

受油目标油量构建（D/R_SDD01_015_009）

a) 函数原型

static Uint16 ReceiveModeBuildTargets(const float v_currVol_f[RECEIVE_TANK_COUNT],
    float v_presetTotal_f,
    union HLSensor_Data v_hlSensor_un16,
    float v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT])

b) 功能说明

构建受油预设分配目标：根据总预设量、当前油量和高液位传感器状态计算各油箱目标油量

根据总预设量、当前油量和高液位传感器状态计算各油箱目标油量

c) 输入/输出元素

表 250 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前油量数组项 | v_currVol_f[RECEIVE_TANK_COUNT] | const float | 输入 |
| 预设总油量 | v_presetTotal_f | float | 输入 |
| 高液位传感器状态 | v_hlSensor_un16 | union HLSensor_Data | 输入 |
| 输出目标油量数组项 | v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT] | float | 输入 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 251 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效油箱掩码 | l_mask_u16 | Uint16 | 标记参与分配的油箱 |
| 翼箱计数 | l_wingTankCnt_u16 | Uint16 | 累计翼箱计数 |
| 油箱索引 | l_tankIndex_u16 | Uint16 | 逐箱遍历处理分配逻辑 |
| 当前总油量 | l_totalCurrVol_f | float | 累计各箱当前油量 |
| 待分配油量差 | l_diffFuel_f | float | 预设量与当前量的差值 |
| 高液位状态字 | l_hlStatus_u16 | Uint16 | 单箱高液位传感器状态 |
| 单翼油量差 | l_perWingDiff_f | float | 平均分配到各翼箱的增量 |
| 溢出油量 | l_overflow_f | float | 超出限额后的累计溢出量 |
| 超限油箱计数 | l_overCnt_u16 | Uint16 | 累计超限油箱计数 |
| 实际目标油量 | l_realTarget_f | float | 计算出的单箱目标油量 |
| 剩余油箱计数 | l_remainCnt_u16 | Uint16 | 未超限可继续分配的油箱数 |
| 新增燃油量 | l_addFuel_f | float | 溢出量重新分摊的补偿 |
| 中心油箱基础目标 | l_baseTarget0_f | float | 0号中心箱的分配基准值 |
| 翼箱基础目标 | l_baseTarget23_f | float | 2/3号箱的分配基准值 |
| 超限油箱计数 | l_overCnt_u16 | Uint16 | 累计超限油箱计数 |
| 溢出油量 | l_overflow_f | float | 超出限额后的累计溢出量 |
| 单箱减量值 | l_reductionPerTank_f | float | 从翼箱等量扣回的补偿 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

SWITCH 根据 循环索引 分支处理（按0~4号油箱读取高油面状态）

CASE 分支 0U

将0号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 1U

将1号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 2U

将2号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 3U

将3号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 4U

将4号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

IF 状态 等于 0U时

有效油箱掩码 |= (1U << 计数)；

IF 计数 不等于 0U时

翼箱计数+1；

END IF

END IF

当前总油量 += 当前油量数组项；

将当前油量数组项写入输出目标油量数组项；

NEXT

待分配油量差 = 预设总油量 - 当前总油量；

IF 待分配油量差 小于等于 0.0F时

返回 无效；

END IF

IF 预设总油量 小于等于 单双轨分配逻辑分界点时

IF 翼箱计数 等于 0U时

返回 无效；

END IF

由待分配油量差 / 翼箱计数计算得到单翼油量差；

FOR 遍历 循环索引 小于等于 4U

IF 有效油箱掩码 按位与 1U 左移 计数 不等于 0U时

IF 实际目标油量 大于 对应油箱号单体定额上限时

溢出油量 += 实际目标油量 - 对应油箱号单体定额上限；

将对应油箱号单体定额上限写入输出目标油量数组项；

超限油箱计数+1；

ELSE

将实际目标油量写入输出目标油量数组项；

END IF

END IF

NEXT

IF 溢出油量 大于 0.0F时

IF 超限油箱计数 大于 1U 或 剩余油箱计数 等于 0U时

返回 无效；

END IF

新增燃油量 = 溢出油量 / 剩余油箱计数；

FOR 遍历 循环索引 小于等于 4U

IF 0U 不等于 有效油箱掩码 与 (1U << 循环索引)按位与时

输出目标油量数组项 += 新增燃油量；

IF 输出目标油量数组项 大于 1/2/3/4号油箱单体定额上限时

返回 无效；

END IF

END IF

NEXT

END IF

ELSE

IF 有效油箱掩码与(1U << 0U)按位与 等于 0U时

返回 无效；

END IF

将中心油箱基础目标写入输出目标油量数组项；

将构造第1位标志写入输出目标油量数组项；

将构造第2位标志写入输出目标油量数组项；

将构造第3位标志写入输出目标油量数组项；

将构造第4位标志写入输出目标油量数组项；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

IF 当前油量数组项 大于 输出目标油量数组项时

超限油箱计数+1；

溢出油量累加当前油量数组项 - 输出目标油量数组项；

将当前油量数组项写入输出目标油量数组项；

END IF

NEXT

IF 超限油箱计数 大于 1U时

返回 无效；

END IF

IF 溢出油量 大于 0.0F时

由溢出油量 / 2.0F计算得到单箱减量值；

IF 0U 不等于 有效油箱掩码 与 (1U << 2U)按位与 且 输出目标油量数组[2U] - 单箱减量值 小于 当前油量数组[2U]时

返回 无效；

END IF

IF 有效油箱掩码 按位与 1U 左移 2U 不等于 0U时

输出目标油量数组项递减单箱减量值；

END IF

IF 有效油箱掩码 按位与 1U 左移 3U 不等于 0U时

输出目标油量数组项递减单箱减量值；

END IF

END IF

END IF

返回 有效；

接收待命初始化（D/R_SDD01_015_010）

a) 函数原型

static void ReceiveStageStandby(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

受油模式初始化：建立受油模式默认输出和上下文初值

建立受油模式默认输出和上下文初值

c) 输入/输出元素

表 252 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 连接数据指针 等于 空时

返回；

END IF

调用受油模式上下文复位函数；

将RIU受油空闲状态写入数据当前状态；

将无检查原因写入数据检查状态；

清零压力加油控制活门关闭控制指令；

清零RIUflt信息1；

清零RIUflt信息2；

将三通阀命令 写入Valve控制的三通阀指令；

置Valve控制的连通阀指令为有效；

受油故障与隔离处理（D/R_SDD01_015_011）

a) 函数原型

static void ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(ConData_t *v_p_ConData_t,
                                                 Uint16 v_reason_u16,
                                                 Uint16 v_closeAllRcv_u16)

b) 功能说明

触发受油故障并按指定隔离策略收口：可按任务书口径选择"仅关三通阀"或"全关RCV并关三通阀"

可按任务书口径选择“仅关三通阀”或“全关RCV并关三通阀”

c) 输入/输出元素

表 253 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |
| 故障原因码 | v_reason_u16 | Uint16 | 输入 |
| 全关RCV标志 | v_closeAllRcv_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 254 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油箱索引 | l_tankIndex_u16 | Uint16 | 按需要逐箱下发关闭命令 |

e) 逻辑/流程图

置故障激活标志为有效；

将全关RCV标志写入故障期间是否保持全部RCV关闭字段；

IF 全关RCV标志 等于 有效时

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

【逐箱调用受油活门关闭命令函数（全关RCV场景）】

NEXT

END IF

将三通阀命令字段值写入Valve控制的三通阀控制指令字段；

将RIU受油故障状态写入数据当前状态字段；

将故障原因码字段值写入数据检查状态字段；

置完成指令已发出标志为有效；

置完成状态已确认标志为有效；

IF 连接数据指针 不等于 空时

将控制功能写入上一拍控制功能；

将加油结束写入控制功能；

记录当前系统时间至工作模式开始时间；

END IF

受油任务前检查（D/R_SDD01_015_012）

a) 函数原型

static void ReceiveStagePreCheck(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

受油模式任务前检查：主动下发关键阀关闭目标，确认RCV全开、三通阀受油位、连通阀关闭等前置条件

主动下发关键阀关闭目标，确认RCV全开、三通阀受油位、连通阀关闭等前置条件

c) 输入/输出元素

表 255 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 256 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冗余池数据 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录冗余池数据快照 |
| 受油活门反馈 | l_rcvData_un16 | union RCV_Data | 暂存受油活门状态 |
| 一组阀位反馈 | l_valve1Data_un16 | union valve1_Data | 暂存第一组阀位反馈 |
| 二组阀位反馈 | l_valve2Data_un32 | union valve2_Data | 暂存第二组阀位反馈 |
| 故障信息反馈 | l_faultInfo_un16 | union faultInfo_Data | 暂存故障反馈 |
| 活门全开标志 | l_rcvAllOpen_u16 | Uint16 | 记录活门全开结果快照 |
| 三通阀到位标志 | l_stValveOk_u16 | Uint16 | 记录三通阀到位结果快照 |
| 连通阀关闭标志 | l_ltValveClosed_u16 | Uint16 | 记录连通阀关闭结果快照 |
| 应急阀关闭标志 | l_emergencyValveClosed_u16 | Uint16 | 记录应急阀关闭结果快照 |
| 吊舱切断阀标志 | l_podCutoffClosed_u16 | Uint16 | 记录吊舱阀关闭结果快照 |
| 泵切断阀标志 | l_pumpCutoffClosed_u16 | Uint16 | 记录泵阀关闭结果快照 |
| 通气阀打开标志 | l_ventValveOpen_u16 | Uint16 | 记录通气阀打开结果快照 |
| 测量正常标志 | l_measureOk_u16 | Uint16 | 标记测量系统是否正常 |
| 前检汇总标志 | l_allPreCheckOk_u16 | Uint16 | 汇总所有前检结果 |

e) 逻辑/流程图

IF 连接数据指针 等于 空时

返回；

END IF

IF 受油任务指令有效性检查结果无效时

【若受油模式已被撤销，调用模式退出到任务结束处理函数后返回】

返回；

END IF

IF 上一拍控制功能 不等于 控制功能时

调用RIU发送数据相关字段批量更新函数；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

END IF

清零RIUflt信息1；

清零RIUflt信息2；

获取受油活门冗余数据；

燃油系统指令1数据 = 整型数据 & 0xFFFF；

活门全开标志 = 0号压力加油控制活门状态 & 1号压力加油控制活门状态；

获取4号受油活门状态反馈；

获取阀位反馈信号1冗余数据；

燃油系统指令1数据 = 整型数据 & 0xFFFF；

三通阀到位标志 = (三通阀反馈 == 三通阀位置)；

调温阀关闭指令标志 = (接收阀关闭 == 连通阀位置)；

调用右电动通气阀状态判断函数；

获取阀位反馈信号2冗余数据；

二组阀位反馈 = 整型数据 & 0x3FFFF；

判断右应急放油切断阀是否关闭；

判断右吊舱切断阀是否关闭；

判断3号加油泵切断阀是否关闭；

获取故障信息冗余数据；

故障信息反馈 = 整型数据 & 0xFFFF；

前检汇总标志 = 活门全开标志 & 三通阀到位标志 & 调温阀关闭指令标志 & 活门关闭指令标志；

【汇总吊舱阀、泵阀、通气阀及测量系统前检结果】

IF 前检汇总标志 等于 有效时

调用受油模式上下文复位函数；

将RIU受油请求预位状态写入数据当前状态；

将控制功能写入上一拍控制功能；

将燃油预位控制写入控制功能；

记录工作模式启动时刻；

IF 系统时间计数 - 工作模式开始时间 大于 任务前检查确认超时时

IF 三通阀到位标志无效时

置RIUflt信息1的三通阀空中受油位/关闭位到位状态为1；

END IF

IF 调温阀关闭指令标志无效时

置RIUflt信息1的连通阀打开位到位状态为1；

END IF

IF 左应急放油切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的左应急放油切断阀关闭位到位状态为1；

END IF

IF 右应急放油切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的右应急放油切断阀关闭位到位状态为1；

END IF

IF 左吊舱切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的左吊舱切断阀到位状态为1；

END IF

IF 右吊舱切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的右吊舱切断阀到位状态为1；

END IF

IF 左电动通气阀门位置 不等于 受油模式相关常量定义时

置RIUflt信息1的左电动通气阀打开位到位状态为1；

END IF

IF 右电动通气阀门位置 不等于 受油模式相关常量定义时

置RIUflt信息1的右电动通气阀打开位到位状态为1；

END IF

IF 0左加油泵切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的0左加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 0右加油泵切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的0右加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 2号加油泵切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的2号加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 3号加油泵切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的3号加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 测量正常标志无效时

置RIUflt信息2的燃油测量系统故障为1；

触发故障隔离处理(测量异常)；

ELSE

触发故障隔离处理(阀位超时)；

END IF

END IF

接收阶段预设（D/R_SDD01_015_013）

a) 函数原型

static void ReceiveStagePreset(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

受油模式预设分配：获取总预设量并计算各箱目标油量，建立后续受油关闭策略

获取总预设量并计算各箱目标油量，建立后续受油关闭策略

c) 输入/输出元素

表 257 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受油配置数据 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 258 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高液位状态 | l_hlSensor_un16 | union HLSensor_Data | 暂存高液位状态 |
| 预设总量 | l_presetTotal_f | float | 记录总预设量快照 |
| 各箱当前油量 | l_currVol_af | float | 缓存当前各箱油量 |
| 累计总油量 | l_totalVol_f | float | 累计当前总油量 |
| 油箱遍历索引 | l_tankIndex_u16 | Uint16 | 遍历5个油箱 |

e) 逻辑/流程图

IF 受油配置数据为空时

返回；

END IF

IF 受油任务指令有效性检查结果无效时

【预设阶段若上位撤销受油模式，直接结束本轮受油流程后返回】

返回；

END IF

IF 上一拍控制功能 不等于 控制功能时

将RIU受油请求预位状态写入数据当前状态字段；

置预设准备完成标志为无效；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

END IF

预设总量 = 单项余度数据获取(预设受油量值).浮点数据；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

获取第N个油箱当前油量并写入缓存数组；

累计总油量累加各箱当前油量项；

累计总油量 += 各箱当前油量项；

IF 预设总量 小于等于 累计总油量 或 预设总量 大于 最大预设受油总量时

【预设总量异常时回退到RIU冗余值并返回】

返回；

END IF

燃油系统指令1数据 = 单项余度数据获取(高油面信号器信号).整型数据 & 0xFF；

IF 构建受油预设分配目标结果无效时

【构建受油预设分配目标无效时返回】

返回；

END IF

预设总量字段 = 预设总量；

初始总量字段 = 累计总油量；

置预设准备完成标志为有效；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

【按油箱是否达到目标油量标记关活门状态】

【当前油量达到目标油量时标记为有效，否则标记为无效】

NEXT

将RIU受油执行状态写入数据当前状态字段；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将加油过程控制写入控制功能；

获取系统当前时间写入工作模式时间戳；

受油故障保持（D/R_SDD01_015_014）

a) 函数原型

static void ReceiveModeFaultLatchedHold(void)

b) 功能说明

受油故障锁存保持：在任务结束态保持故障输出和隔离命令，避免故障仅存在一拍

在任务结束态保持故障输出和隔离命令，避免故障仅存在一拍

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 259 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受油箱循环索引 | l_tankIndex_u16 | Uint16 | 逐箱遍历下发关闭命令 |

e) 逻辑/流程图

IF 故障期间是否保持全部RCV关闭 等于 有效时

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

调用受油活门关闭命令设置子函数；

NEXT

END IF

将三通阀命令 写入Valve控制的三通阀控制指令；

将RIU受油故障状态写入数据当前状态；

接收阶段处理（D/R_SDD01_015_015）

a) 函数原型

static void ReceiveStageProcess(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

受油执行阶段处理：负责高液位保护、关活门确认、不平衡检测和完成判定

负责高液位保护、关活门确认、不平衡检测和完成判定

c) 输入/输出元素

表 260 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 261 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各箱油量缓存 | l_currVol_af | float | 缓存当前各箱油量 |
| 总油量累计 | l_totalVol_f | float | 累计当前总油量 |
| 油量不平衡差 | l_imbalanceDiff_f | float | 记录左右翼箱总量差值绝对值 |
| 油箱遍历索引 | l_tankIndex_u16 | Uint16 | 逐箱处理受油逻辑 |
| 高液位故障标志 | l_hlFaultTriggered_u16 | Uint16 | 标记高液位是否已触发故障 |
| 高液位传感反馈 | l_hlSensor_un16 | union HLSensor_Data | 暂存高液位反馈快照 |
| 测量故障信息 | l_faultInfo_un16 | union faultInfo_Data | 暂存测量系统故障快照 |
| 高液位状态字 | l_hlStatus_u16 | Uint16 | 当前油箱高液位状态 |
| 受油活门反馈 | l_rcvData_un16 | union RCV_Data | 5路活门关闭状态位图 |
| 活门反馈数据 | l_valveFeedback_u16 | Uint16 | 单路活门关闭状态检查 |

e) 逻辑/流程图

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

IF 受油任务指令有效性检查结果无效时

执行态一旦检测到受油模式无效，立即切任务结束态；

返回；

END IF

IF 上一拍控制功能 不等于 控制功能时

将RIU受油执行状态写入数据当前状态；

将控制功能写入上一拍控制功能；

END IF

FOR 遍历 计数 小于 接收油箱计数

总油量 += 受油箱油量获取值；

【累加各箱油量至总油量】

NEXT

燃油系统指令1数据 = 单项余度数据获取(高油面信号器信号).整型数据 & 0xFF；

燃油系统指令1数据 = 单项余度数据获取(故障信息).整型数据 & 0xFFFF；

IF 受油故障判定结果测量故障信息有效时

置RIUflt信息2的燃油测量系统故障为1；

获取高液位传感器反馈数据；

返回；

END IF

FOR 遍历 计数 小于 接收油箱计数

SWITCH 根据 循环索引 分支处理（按0~4号油箱读取高油面状态）

CASE 分支 0U

将0号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 1U

将1号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 2U

将2号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 3U

将3号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 4U

将4号油箱高油面写入状态；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

IF 状态 等于 有效时

置高液位故障标志为有效；

END IF

NEXT

IF 高液位故障标志有效时

获取受油活门反馈数据；

返回；

END IF

IF 预设准备完成标志有效时

将(单项余度数据获取(压力加油控制活门状态 ).整型数据 & 0xFFFF)写入燃油系统指令1数据；

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

IF 各油箱目标量[循环索引] 大于 0.0F时

【记录各油箱关闭指令时刻（实际达到目标时）】

END IF

IF 记录各个活门下发关闭指令的时间项 大于 0UL时

SWITCH 根据 循环索引 分支处理（按0~4号油箱读取关闭到位状态）

CASE 分支 0U

将0号压力加油控制活门关闭到位状态写入活门反馈数据；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 1U

将1号压力加油控制活门关闭到位状态写入活门反馈数据；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 2U

将2号压力加油控制活门关闭到位状态写入活门反馈数据；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 3U

将3号压力加油控制活门关闭到位状态写入活门反馈数据；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 4U

将4号压力加油控制活门关闭到位状态写入活门反馈数据；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

IF 接收阀关闭 不等于 活门反馈数据时

调用对应油箱阀关闭故障位设置子函数；

调用阀超时故障触发并隔离受油过程处理函数；

返回；

END IF

END IF

NEXT

【赋值油量不平衡差（具体计算待代码确认）】

油量不平衡差 = 各箱油量缓存项的差值（具体公式待代码确认）；

IF 油量不平衡差 小于 0.0F时

油量不平衡差 = -油量不平衡差；

END IF

IF 油量不平衡差 大于等于 接收不平衡阈值千克力时

调用燃油不平衡故障触发并隔离受油过程处理函数；

返回；

END IF

IF 预设准备完成标志有效时

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

【总量完成时统一下发全部油箱的关闭和断电关闭命令】

NEXT

将RIU受油完成状态写入数据当前状态；

置完成指令已发出标志为有效；

记录受油完成时刻；

END IF

IF 完成指令已发出标志有效时

IF 完成状态已确认标志 等于 无效时

将三通阀命令 写入RIU发送阀门控制的三通阀控制指令；

置完成状态已确认标志为有效；

将控制功能写入上一拍控制功能；

将加油结束写入控制功能；

记录任务结束态启动时刻；

END IF

END IF

接收阶段任务结束处理（D/R_SDD01_015_016）

a) 函数原型

static void ReceiveStageTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

受油任务结束处理：正常结束时清理上下文并回待机，故障结束时保持故障锁存

正常结束时清理上下文并回待机，故障结束时保持故障锁存

c) 输入/输出元素

表 262 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 263 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油箱索引 | l_tankIndex_u16 | Uint16 | 逐箱清除所有受油活门命令 |

e) 逻辑/流程图

IF 连接数据指针为空时

返回；

END IF

IF 故障激活标志有效时

调用受油故障锁存保持处理函数；

返回；

END IF

IF 上一拍控制功能 不等于 控制功能时

FOR 遍历 循环索引 小于 接收油箱计数

【正常结束时，主动清掉所有关闭命令和关闭确认计时】

NEXT

将RIU受油空闲状态写入数据当前状态字段；

将无检查原因写入数据检查状态字段；

将三通阀命令字段值写入Valve控制的三通阀控制指令字段；

调用受油上下文清空函数；

【模式回收统一在任务结束阶段完成】

将工作模式字段值写入工作模式上一拍字段；

将待机状态值写入工作模式字段；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

END IF

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将待机控制写入控制功能；

获取系统时间写入工作模式时间戳；

接收阶段分发（D/R_SDD01_015_017）

a) 函数原型

static void ReceiveStageDispatch(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

受油模式阶段分发：按当前控制功能调用受油初始化、前检、预设、执行和结束处理

按当前控制功能调用受油初始化、前检、预设、执行和结束处理

c) 输入/输出元素

表 264 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 控制功能 分支处理

CASE 分支 待机控制

调用受油待机状态处理函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 任务前状态检查

调用受油任务前检查处理函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 预选油量

调用受油目标量配置处理函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 加油过程控制

调用受油加油过程处理函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 加油结束

调用受油任务结束处理函数；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将待机控制值写入控制功能字段；

获取系统时间并赋给工作模式开始时间字段；

退出当前CASE分支；

END SWITCH

受油模式协调处理（D/R_SDD01_015_018）

a) 函数原型

void WorkModeProcessReceive(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

受油模式处理入口：统一调用受油模式阶段分发函数

统一调用受油模式阶段分发函数

c) 输入/输出元素

表 265 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协调数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 协调数据指针不为空时

调用接收阶段分发函数；

END IF

控制Redundancy（D/R_SDD01_016）

本模块存放的函数见下表。

表 266 控制Redundancy模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制Redundancy | D/R_SDD01_016 | 余度数据初始化 | D/R_SDD01_016_001 |
|  |  | 余度值获取 | D/R_SDD01_016_002 |
|  |  | 作动器通信链路选择 | D/R_SDD01_016_003 |
|  |  | 冗余RIU数据更新 | D/R_SDD01_016_004 |
|  |  | KZZZ单侧余度重置 | D/R_SDD01_016_005 |
|  |  | 冗余池单侧吊舱数据写入 | D/R_SDD01_016_006 |
|  |  | KZZZ余度更新 | D/R_SDD01_016_007 |
|  |  | 冗余CCD亮度默认应用 | D/R_SDD01_016_008 |
|  |  | 冗余度更新CCDL数据 | D/R_SDD01_016_009 |
|  |  | 冗余度全量更新 | D/R_SDD01_016_010 |

余度数据初始化（D/R_SDD01_016_001）

a) 函数原型

void RedundancyInit(void)

b) 功能说明

初始化余度池：将所有余度项清零，并给出默认数据来源状态

将所有余度项清零，并给出默认数据来源状态

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 267 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遍历索引 | l_idx_u16 | Uint16 | 遍历全部余度项 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 余度管理数据总数

清零对应余度项的浮点数据；

清零对应余度项的整型数据；

将数据来自通信1写入对应余度项的数据状态；

NEXT

余度值获取（D/R_SDD01_016_002）

a) 函数原型

RedunData_t RedunDataGet(Uint16 v_idx_u16)

b) 功能说明

获取单项余度数据：按索引返回当前余度池中的可信值和来源状态

按索引返回当前余度池中的可信值和来源状态

c) 输入/输出元素

表 268 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余度索引 | v_idx_u16 | Uint16 | 输入 |
| 余度数据 | l_res_t | RedunData_t | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 索引 小于 余度管理数据总数时

【从余度数据缓存读取指定项内容】

END IF

返回 余度数据；

作动器通信链路选择（D/R_SDD01_016_003）

a) 函数原型

Uint16 ControlCCDLActiveSourceSelect(Uint16 *vp_commID_u16, Uint16 *vp_valid_u16)

b) 功能说明

选择当前有效的通道间CCDL来源：优先使用DSP-DSP链路，异常时在CPLD迂回链路正常的前提下回退到CPLD

优先使用DSP-DSP链路，异常时在CPLD迂回链路正常的前提下回退到CPLD

c) 输入/输出元素

表 269 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通信链路编号 | vp_commID_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 链路选择有效标志 | vp_valid_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| CCDL来源状态 | l_state_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通信链路编号不为空时

将通道间SCI通信写入*CCDL通信链路编号（默认入口）；

END IF

IF 链路选择有效标志不为空时

将无效写入*链路选择有效标志（默认入口）；

END IF

IF 周期自检测信息获取结果7周期自检 等于 周期自检正常时

IF CCDL通信链路编号不为空时

将通道间SCI通信写入*CCDL通信链路编号（DSP-DSP优先）；

END IF

IF 链路选择有效标志不为空时

将有效写入*链路选择有效标志（DSP-DSP优先）；

END IF

将数据来自通信1写入状态；

ELSE IF 周期自检测信息获取结果9周期自检 等于 周期自检正常时

IF CCDL通信链路编号不为空时

将通道间CPLD通信写入*CCDL通信链路编号（CPLD回退）；

END IF

IF 链路选择有效标志不为空时

将有效写入*链路选择有效标志（CPLD回退）；

END IF

将数据来自通信2写入状态；

END IF

返回 状态；

冗余RIU数据更新（D/R_SDD01_016_004）

a) 函数原型

static void RedundancyRIU(void)

b) 功能说明

更新RIU余度数据：复用控制主链当前选定的RIU源，将该源的解析结果写入RIU余度池

复用控制主链当前选定的RIU源，将该源的解析结果写入RIU余度池

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 270 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余度项遍历索引 | l_idx_u16 | Uint16 | 遍历RIU余度项 |
| RIU来源状态码 | l_dataState_u16 | Uint16 | 记录当前选中RIU来源的状态编码 |
| RIU接收原始数据 | l_raw_t | RIU429InfoData_t | 暂存当前选定RIU源的接收数据 |
| RIU通道选中号 | l_srcID_u16 | Uint16 | 记录当前选定的RIU通道 |
| RIU有效性标志 | l_valid_u16 | Uint16 | 标记当前是否找到有效RIU来源 |

e) 逻辑/流程图

清零 RIU接收原始数据结构；

选择控制链活跃RIU源；

IF RIU有效性标志有效时

获取选中RIU通道的接收数据；

IF RIU通道选中号 等于 本通道任务计算机通信时

将数据来自通信1写入数据状态；

ELSE IF RIU通道选中号 等于 备份通道任务计算机通信SCI口时

将数据来自通信2写入数据状态；

ELSE IF RIU通道选中号 等于 备份通道任务计算机通信CPLD口时

将数据来自通信3写入数据状态；

END IF

END IF

FOR 遍历 余度项遍历索引 小于 RIU数据余度管理数量

将数据状态字段值写入余度项的数据状态字段；

NEXT

IF 数据状态 不等于 数据状态异常时

将设备心跳字段值写入对应余度项的整型数据；

将加油指令字段值写入对应余度项的整型数据；

将压力加油控制活门状态字段值写入对应余度项的整型数据；

将阀状态信号1字段值写入对应余度项的整型数据；

将阀状态信号2字段值写入对应余度项的整型数据；

将RIU接收原始数据的加油泵状态结构体字段写入对应余度项的整型数据；

将RIU接收原始数据的高油面信号器结构体字段写入对应余度项的整型数据；

将故障告警(信息)字段值写入对应余度项的整型数据；

调用RIU燃油系统数据批量写入余度池子函数；

调用RIU传感器和控制数据批量写入余度池子函数；

END IF

KZZZ单侧余度重置（D/R_SDD01_016_005）

a) 函数原型

static void RedundancyKZZZSideReset(Uint16 v_baseIdx_u16)

b) 功能说明

清空单侧吊舱KZZZ余度区段：在重新装载左右吊舱来源前，先把整侧索引区段刷成错误态和零值

在重新装载左右吊舱来源前，先把整侧索引区段刷成错误态和零值

c) 输入/输出元素

表 271 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础索引 | v_baseIdx_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 272 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧区段索引 | l_idx_u16 | Uint16 | 遍历该侧全部KZZZ镜像项 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 单侧吊舱KZZZ数据余度管理数量

将数据状态异常标志写入对应余度项的数据状态字段；

清零整型数据；

清零浮点数据；

NEXT

冗余池单侧吊舱数据写入（D/R_SDD01_016_006）

a) 函数原型

static void RedundancyKZZZSideApply(Uint16 v_baseIdx_u16, Uint16 v_dataState_u16, const KZZZ429InfoData_t *vp_data_t)

b) 功能说明

按统一布局把单侧吊舱KZZZ数据写入余度池

c) 输入/输出元素

表 273 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础索引 | v_baseIdx_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据状态 | v_dataState_u16 | Uint16 | 输入 |
| KZZZ信息数据 | vp_data_t | const KZZZ429InfoData_t* | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 数据状态 等于 数据状态异常 或 KZZZ信息数据指针 等于 空时

返回；

END IF

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将请求当前时间字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将维护BIT执行反馈字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将上传维护BIT结果字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的应用段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的电驱动软件段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的逻辑软件段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的信号盒软件段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的刹车驱动软件段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的自检应用软件段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的升级应用软件段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软件版本信息组项的电驱动逻辑软件段字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将预选油量接收反馈字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将剩余飞行小时字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将剩余日历寿命字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将软管长度字段值写入对应余度项的浮点数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将加油装置状态字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将部件状态字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将故障告警字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将涡轮转速字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将加油压力字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将燃油温度字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将涡轮泵出口压力字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将加油流量字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将已加油量字段值写入对应余度项的整型数据；

将数据状态标志写入对应余度项的数据状态字段；

将累计加油量字段值写入对应余度项的整型数据；

KZZZ余度更新（D/R_SDD01_016_007）

a) 函数原型

static void RedundancyKZZZ(void)

b) 功能说明

更新KZZZ余度数据：左右吊舱先取本地429数据，本地失效且CCDL镜像有效时按侧接管对端镜像

左右吊舱先取本地429数据，本地失效且CCDL镜像有效时按侧接管对端镜像

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 274 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL链路ID | l_ccdlID_u16 | Uint16 | 记录当前选定的CCDL链路ID |
| CCDL有效标志 | l_ccdlValid_u16 | Uint16 | 标记当前是否存在可用对端镜像链路 |
| 左吊舱数据源状态 | l_leftDataState_u16 | Uint16 | 标记左吊舱数据的取源方式 |
| 右吊舱数据源状态 | l_rightDataState_u16 | Uint16 | 标记右吊舱数据的取源方式 |
| 左吊舱采用数据 | l_leftData_t | KZZZ429InfoData_t | 左侧KZZZ余度数据内容 |
| 右吊舱采用数据 | l_rightData_t | KZZZ429InfoData_t | 右侧KZZZ余度数据内容 |

e) 逻辑/流程图

【左右吊舱KZZZ数据独立选源与装载】

IF 控制装置1通信接收状态 等于 状态正常时

将数据来自通信1写入左侧数据状态；

获取本地左KZZZ 429接收数据；

ELSE IF CCDL有效标志有效时

将数据来自通信3写入左侧数据状态；

调用429KZZZ数据获取函数(CCDL链路ID, 控制装置1通信)，结果写入左吊舱采用数据；

END IF

IF 控制装置2通信接收状态 等于 状态正常时

将数据来自通信2写入右侧数据状态；

获取本地右KZZZ 429接收数据；

ELSE IF CCDL有效标志有效时

将数据来自通信3写入右侧数据状态；

调用429KZZZ数据获取函数(CCDL链路ID, 控制装置2通信)，结果写入右吊舱采用数据；

END IF

调用左侧KZZZ单侧余度重置函数；

调用右侧KZZZ单侧余度重置函数；

调用左侧KZZZ单侧数据写入余度池函数；

调用右侧KZZZ单侧数据写入余度池函数；

冗余CCD亮度默认应用（D/R_SDD01_016_008）

a) 函数原型

static void RedundancyCCDLDefaultApply(void)

b) 功能说明

更新CCDL余度数据：在SCI与CPLD两条CCDL链路中选择有效源，并写入基础帧余度数据

在SCI与CPLD两条CCDL链路中选择有效源，并写入基础帧余度数据

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 275 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL余度遍历索引 | l_idx_u16 | Uint16 | 遍历CCDL余度项 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 CCDL数据余度管理数量

置对应余度项数据状态为异常；

NEXT

将工作状态初始值写入对应余度项的整型数据；

将通道类型初始通道值写入对应余度项的整型数据；

将无效类型判别码写入对应余度项的整型数据；

清零对应余度项的整型数据；

冗余度更新CCDL数据（D/R_SDD01_016_009）

a) 函数原型

static void RedundancyCCDL(void)

b) 功能说明

更新CCDL余度数据：优先使用DSP-DSP CCDL；其异常时在CPLD迂回链路正常的前提下回退到CPLD

优先使用DSP-DSP CCDL；其异常时在CPLD迂回链路正常的前提下回退到CPLD

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 276 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余度项索引 | l_idx_u16 | Uint16 | 遍历CCDL余度项 |
| CCDL链路ID | l_ccdlID_u16 | Uint16 | 记录当前选定的CCDL链路ID |
| CCDL有效性 | l_ccdlValid_u16 | Uint16 | 标记当前是否找到有效CCDL来源 |
| 数据来源状态 | l_dataState_u16 | Uint16 | 记录当前选中CCDL来源的状态编码 |
| 对端基础帧数据 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 暂存对端CCDL基础帧数据 |

e) 逻辑/流程图

清零 对端基础帧数据；

调用CCDL链路选择函数获取链路ID与有效性，结果写入返回数据状态；

IF CCDL有效性 等于 有效时

调用通信CCDL获取函数读取对端基础帧数据；

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 CCDL数据余度管理数量

将数据状态字段值写入对应余度项的数据状态字段；

NEXT

IF CCDL有效性 等于 有效时

将对端基础帧的系统状态字段写入对应余度项的整型数据；

将对端基础帧的通道类型字段写入对应余度项的整型数据；

将对端基础帧的冷启动字段写入对应余度项的整型数据；

将对端基础帧的历史兼容字段2字段写入对应余度项的整型数据；

将对端基础帧的DSP控制软件版本字段写入对应余度项的整型数据；

将对端基础帧的基础帧控制信息字字段写入对应余度项的整型数据；

将对端基础帧的CPLD逻辑软件版本字段写入对应余度项的整型数据；

ELSE

调用CCDL余度数据默认值应用函数；

END IF

冗余度全量更新（D/R_SDD01_016_010）

a) 函数原型

void Redundancy(void)

b) 功能说明

执行全量余度更新：依次刷新RIU、KZZZ和CCDL三组余度数据

依次刷新RIU、KZZZ和CCDL三组余度数据

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

调用RIU余度数据更新函数；

调用KZZZ余度数据更新函数；

调用CCDL余度数据更新函数；

控制状态（D/R_SDD01_017）

本模块存放的函数见下表。

表 277 控制状态模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制状态 | D/R_SDD01_017 | 模式去抖复位 | D/R_SDD01_017_001 |
|  |  | 模式锁存复位 | D/R_SDD01_017_002 |
|  |  | 控制模式锁存设置 | D/R_SDD01_017_003 |
|  |  | 指令获取 | D/R_SDD01_017_004 |
|  |  | 工作模式RIU数据校验 | D/R_SDD01_017_005 |
|  |  | 工作模式更新 | D/R_SDD01_017_006 |
|  |  | 工作模式数据获取 | D/R_SDD01_017_007 |
|  |  | 工作状态处理 | D/R_SDD01_017_008 |
|  |  | 任务前超时故障处理 | D/R_SDD01_017_009 |
|  |  | 加油前置条件检查 | D/R_SDD01_017_010 |
|  |  | 燃油预位阶段处理 | D/R_SDD01_017_011 |
|  |  | 加油阶段处理 | D/R_SDD01_017_012 |
|  |  | 加油阶段结束 | D/R_SDD01_017_013 |
|  |  | 加油模式处理 | D/R_SDD01_017_014 |
|  |  | 地面维护进入条件检查 | D/R_SDD01_017_015 |
|  |  | 待机功能更新 | D/R_SDD01_017_016 |
|  |  | 地面维护状态更新 | D/R_SDD01_017_017 |
|  |  | 28V掉电条件检查 | D/R_SDD01_017_018 |
|  |  | 系统状态判定 | D/R_SDD01_017_019 |
|  |  | 系统状态机处理 | D/R_SDD01_017_020 |
|  |  | 冷启动主通道轮值提交 | D/R_SDD01_017_021 |
|  |  | 主备角色确认更新 | D/R_SDD01_017_022 |
|  |  | 角色状态更新 | D/R_SDD01_017_023 |
|  |  | 主备类型判定 | D/R_SDD01_017_024 |
|  |  | 运行时角色状态更新 | D/R_SDD01_017_025 |
|  |  | 通信源配置更新 | D/R_SDD01_017_026 |

模式去抖复位（D/R_SDD01_017_001）

a) 函数原型

void ControlModeDebounceReset(void)

b) 功能说明

控制模式去抖复位：清零候选模式连续稳定计数并切候选为待机

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

将待机写入当前候选工作模式；

清零候选模式连续稳定计数；

模式锁存复位（D/R_SDD01_017_002）

a) 函数原型

void ControlModeReentryLatchReset(void)

b) 功能说明

控制模式重入锁存复位：清除重入锁存标志

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

置控制模式可重入锁存标志为无效；

控制模式锁存设置（D/R_SDD01_017_003）

a) 函数原型

void ControlModeReentryLatchSet(Uint16 v_workMode_u16)

b) 功能说明

控制模式重入锁存设置：进入新模式时锁存防抖窗口，防止模式被反复触发

c) 输入/输出元素

表 278 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 | v_workMode_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 工作模式 小于 工作模式数量 且 工作模式 不等于 待机时

置控制模式可重入锁存标志为有效；

重置控制模式防抖计数字段；

END IF

指令获取（D/R_SDD01_017_004）

a) 函数原型

static union fuelCmd_Data ControlRiuFuelCmdGet(void)

b) 功能说明

获取控制链当前RIU燃油指令：有效源时直读，否则回退到余度池

c) 输入/输出元素

表 279 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油指令 | l_cmd_t | union fuelCmd_Data | 输出 |

d) 局部数据元素

表 280 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冗余数据 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录冗余数据快照 |
| 通信源ID | l_commID_u16 | Uint16 | 标识当前通信通道 |
| 数据有效标志 | l_valid_u16 | Uint16 | 判断通道数据有效性 |

e) 逻辑/流程图

清零 燃油指令；

调用RIU活跃源选择函数；

IF 数据有效标志有效时

计算 燃油指令 = 429RIU数据获取(通信源ID).加油指令；

ELSE

获取冗余区加油指令数据；

燃油系统指令1数据 = 整型数据 & 0xFF；

END IF

返回 燃油指令；

工作模式RIU数据校验（D/R_SDD01_017_005）

a) 函数原型

Uint16 WorkModeRIUDataCheck(Uint16 v_objectData_u16, Uint16 v_modeData_u16)

b) 功能说明

工作模式RIU数据检查：按对象类型(直升机/固定翼)和模式类型(左吊舱/右吊舱/左右吊舱/纯接收)映射到具体工作模式

c) 输入/输出元素

表 281 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象类型 | v_objectData_u16 | Uint16 | 输入 |
| 模式类型 | v_modeData_u16 | Uint16 | 输入 |
| 映射工作模式 | l_newMode_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 对象类型 分支处理

CASE 分支 直升机对象

SWITCH 根据 模式类型 分支处理（直升机对象下：左/右/左右/纯接收分别映射直升机左/右/左右/受油模式）

CASE 分支 左吊舱

将左吊舱直升机加油模式写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 右吊舱

将右吊舱直升机加油模式写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 左右吊舱

将左右吊舱直升机加油模式写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 纯接收

将受油模式 写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

DEFAULT

将待机写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

END SWITCH

退出当前CASE分支；

CASE 分支 固定翼对象

SWITCH 根据 模式类型 分支处理（固定翼对象下：左/右/左右/纯接收分别映射固定翼左/右/左右/受油模式）

CASE 分支 左吊舱

将左吊舱固定翼加油模式写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 右吊舱

将右吊舱固定翼加油模式写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 左右吊舱

将左右吊舱固定翼加油模式写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

CASE 分支 纯接收

将受油模式 写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

DEFAULT

将待机写入映射工作模式；

退出当前循环或分支；

END SWITCH

退出当前CASE分支；

DEFAULT

将待机写入映射工作模式；

退出当前CASE分支；

END SWITCH

返回 映射工作模式；

工作模式更新（D/R_SDD01_017_006）

a) 函数原型

void WorkModeUpdate(Uint16 v_newMode_u16)

b) 功能说明

工作模式更新：切换工作模式并维护模式上下文（上一拍/开始时间/控制功能阶段）

c) 输入/输出元素

表 282 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新工作模式 | v_newMode_u16 | Uint16 | 输入 |

表 282 输入/输出元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 新工作模式 大于等于 工作模式数量时

返回；

END IF

IF 新工作模式 不等于 工作模式时

IF 控制功能 等于 待机控制时

将工作模式字段值写入工作模式上一拍字段；

将新工作模式写入工作模式字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

IF 新工作模式 不等于 待机时

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将任务前状态检查值写入控制功能字段；

置空中加油结束状态为无效；

置手动控制切换标志为有效；

ELSE

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

END IF

ELSE IF 新工作模式 等于 待机时

IF 控制功能 等于 加油结束时

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将待机控制值写入控制功能字段；

将工作模式字段值写入工作模式上一拍字段；

将新工作模式写入工作模式字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

END IF

END IF

END IF

工作模式数据获取（D/R_SDD01_017_007）

a) 函数原型

void WorkModeDataObtain(void)

b) 功能说明

工作模式数据获取：从RIU拉取模式指令并完成去抖/锁存/上下文管理

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 283 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIU燃油指令 | l_oilCMD_RIU_un32 | union fuelCmd_Data | 缓存RIU加油指令 |
| RIU新工作模式 | l_newMode_RIU_u16 | Uint16 | 与本拍RIU新工作模式比较 |
| 当前工作模式 | l_newMode_u16 | Uint16 | 更新工作模式 |

e) 逻辑/流程图

IF 系统状态 等于 工作状态时

将工作模式写入当前工作模式；

获取RIU燃油指令并写入本地变量；

获取RIU燃油模式命令数据；

IF 手动控制切换标志 等于 有效时

IF RIU新工作模式 等于 待机时

【命令真正释放回待机后，置位复位去抖计数】

调用控制模式去抖复位函数；

END IF

将待机状态写入RIU新工作模式字段；

END IF

IF RIU新工作模式 小于 工作模式数量时

IF RIU新工作模式 不等于 当前候选工作模式时

将RIU新工作模式字段值写入当前候选工作模式字段；

置候选模式连续稳定计数为1；

ELSE

IF 候选模式连续稳定计数 小于 0xFFFF时

将候选模式连续稳定计数字段值加1；

END IF

IF 候选模式连续稳定计数 大于等于 模式切换确认拍数时

将RIU新工作模式字段值写入当前工作模式字段；

END IF

END IF

END IF

IF 受油模式 等于 当前工作模式时

调用受油模式上下文清空函数；

END IF

调用工作模式状态更新函数；

ELSE

复位模式重入锁存标志；

复位控制模式去抖计数；

END IF

工作状态处理（D/R_SDD01_017_008）

a) 函数原型

void WorkStateProcess(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

工作状态处理：按工作模式分发到待机/受油/加油三类处理

c) 输入/输出元素

表 284 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入 |

d) 局部数据元素

表 285 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障评估结果 | l_faultEval_t | ControlFaultEval_t | 暂存故障评估结果 |

e) 逻辑/流程图

清零故障评估结果结构体；

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

IF 工作模式work模式 小于 工作模式数量时

SWITCH 根据 工作模式 分支处理

CASE 分支 待机

IF 控制功能 等于 待机控制时

调用待机工作模式状态处理函数；

END IF

退出当前CASE分支；

CASE 分支 受油模式

调用受油工作模式处理函数；

退出当前循环或分支；

调用加油工作模式处理函数；

执行加油工作模式处理；

退出当前循环或分支；

END SWITCH

END IF

IF 左吊舱固定翼加油模式 等于 工作模式work模式时

IF 计数器 大于 0U时

将计数器减去1U的结果写入计数器；

END IF

评估控制故障状态；

将故障评估结果写入控制故障评估结果；

执行控制故障处理动作；

END IF

任务前超时故障处理（D/R_SDD01_017_009）

a) 函数原型

static void PreTaskCheckTimeoutFaultApply(void)

b) 功能说明

任务前检查超时故障应用：将各类超时未到位项置入故障信息并标记故障

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 286 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受油活门状态字 | l_rcvData_un16 | union RCV_Data | 校验活门关闭状态 |
| 第一组阀位反馈 | l_valve1Data_un16 | union valve1_Data | 校验阀1状态有效性 |
| 第二组阀位反馈 | l_valve2Data_un32 | union valve2_Data | 校验应急放油阀状态 |

e) 逻辑/流程图

置RCV超时故障标志为无效；

置阀位超时故障标志为无效；

置测量系统故障标志为无效；

批量更新RIU发送数据相关字段并初始化部分成员；

燃油系统指令1数据 = 余度数据获取(压力加油控制活门状态).整型数据 & 0xFFFF；

IF 0号压力加油控制活门关闭到位状态无效时

置RIUflt信息2的0号油箱压力加油控制活门关闭故障为1；

置RCV超时故障标志为有效；

END IF

IF 1号压力加油控制活门关闭到位状态无效时

置RIUflt信息2的1号油箱压力加油控制活门关闭故障为1；

置RCV超时故障标志为有效；

END IF

IF 2号压力加油控制活门关闭到位状态无效时

置RIUflt信息2的2号油箱压力加油控制活门关闭故障为1；

置RCV超时故障标志为有效；

END IF

IF 3号压力加油控制活门关闭到位状态无效时

置RIUflt信息2的3号油箱压力加油控制活门关闭故障为1；

置RCV超时故障标志为有效；

END IF

IF 4号压力加油控制活门关闭到位状态无效时

置RIUflt信息2的4号油箱压力加油控制活门关闭故障为1；

置RCV超时故障标志为有效；

END IF

第一组阀位反馈 = 余度数据获取(阀状态信号1).整型数据 & 0xFFFF；

第二组阀位反馈 = 余度数据获取(阀状态信号2).整型数据 & 0x3FFFF；

IF 连通阀位置 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的连通阀打开位到位状态为1；

置阀位超时故障标志为有效；

END IF

IF 加油阶段三通阀状态有效性判定结果三通阀位置无效时

置RIUflt信息1的三通阀空中受油位/关闭位到位状态为1；

置阀位超时故障标志为有效；

END IF

IF 左电动通气阀门位置 不等于 受油模式相关常量定义时

置RIUflt信息1的左电动通气阀打开位到位状态为1；

置阀位超时故障标志为有效；

END IF

IF 右电动通气阀门位置 不等于 受油模式相关常量定义时

置RIUflt信息1的右电动通气阀打开位到位状态为1；

置阀位超时故障标志为有效；

END IF

IF 左应急放油切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的左应急放油切断阀关闭位到位状态为1；

置阀位超时故障标志为有效；

END IF

IF 右应急放油切断阀状态 不等于 接收阀关闭时

置RIUflt信息1的右应急放油切断阀关闭位到位状态为1；

置阀位超时故障标志为有效；

END IF

IF 测量系统状态检查结果无效时

置RIUflt信息2的燃油测量系统故障为1；

置测量系统故障标志为有效；

END IF

加油前置条件检查（D/R_SDD01_017_010）

a) 函数原型

static void RefuelStagePreCheck(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

加油阶段前检：检查关键阀到位与泵低压状态，通过则切预位，不通过则超时故障

c) 输入/输出元素

表 287 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 288 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统时间 | l_sysTime_u32 | Uint32 | 判断前检是否超时 |
| 受油活门关闭检查 | l_rcvClosed_u16 | Uint16 | 记录5路压力加油控制活门是否全部关闭 |
| 阀位关闭检查 | l_valveClosed_u16 | Uint16 | 记录阀位检查结果快照 |
| 测量正常检查 | l_measureOk_u16 | Uint16 | 记录燃油测量系统是否保持正常 |
| 三通阀位置检查 | l_stValveOk_u16 | Uint16 | 记录三通阀位置结果快照 |
| 通气阀开启检查 | l_ventValveOpen_u16 | Uint16 | 记录通气阀结果快照 |
| 受油活门反馈数据 | l_rcvData_un16 | union RCV_Data | 暂存RIU发送的5路压力加油控制活门状态 |
| 第一组阀位反馈数据 | l_valve1Data_un16 | union valve1_Data | 暂存第一组阀位反馈 |
| 第二组阀位反馈数据 | l_valve2Data_un32 | union valve2_Data | 暂存第二组阀位反馈 |
| 故障反馈数据 | l_faultInfo_un16 | union faultInfo_Data | 暂存故障反馈 |
| RIU任务指令数据 | l_taskCmd_un32 | union fuelCmd_Data | 判断任务是否撤销 |

e) 逻辑/流程图

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

获取RIU燃油任务指令并写入本地变量；

【判断当前工作模式与指令模式是否匹配】

【若指令已被撤销，调用模式退出到任务结束处理函数后返回】

返回；

IF 上一拍控制功能 不等于 控制功能时

【首次进入前检时复位上下文并建立本轮超时基准】

置燃油预位完成标志为无效；

获取系统时刻作为前检超时基准；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

END IF

下发前检阶段目标命令；

获取当前系统时刻供检查结果判定；

燃油系统指令1数据 = 余度数据获取(压力加油控制活门状态).整型数据 & 0xFFFF；

【累加各油箱RCV关闭到位状态到受油活门关闭检查】

取4号压力加油控制活门关闭状态；

燃油系统指令1数据 = 余度数据获取(阀状态信号1).整型数据 & 0xFFFF；

燃油系统指令1数据 = 余度数据获取(阀状态信号2).整型数据 & 0x3FFFF；

【三通阀位置是否在允许集合内判定】

【右电动通气阀打开状态判定】

【活门关闭指令标志多条件复合判定】

【右应急放油切断阀关闭状态判定】

燃油系统指令1数据 = 余度数据获取(故障信息).整型数据 & 0xFFFF；

将受油活门关闭检查写入RCV关闭状态检查结果；

将活门关闭指令标志写入阀位关闭状态检查结果；

将测量正常检查写入测量系统状态检查结果；

IF 受油活门关闭检查 等于 有效 且 活门关闭指令标志 等于 有效 且 测量正常检查 等于 有效时

将RIU受油空闲状态写入数据当前状态字段；

将无检查原因写入数据检查状态字段；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将燃油预位控制值写入控制功能字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

ELSE IF 当前时间 - 工作模式开始时间 大于 任务前检查确认超时时

【超时后按当前未到位项落故障，再统一切入任务结束】

将RIU受油故障状态写入数据当前状态字段；

IF 测量系统故障标志有效时

将测量故障原因写入数据检查状态字段；

ELSE

将阀位超时原因写入数据检查状态字段；

END IF

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将加油结束值写入控制功能字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

END IF

燃油预位阶段处理（D/R_SDD01_017_011）

a) 函数原型

static void RefuelStagePreset(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

根据加油模式和目标油箱发送开阀预位命令，并在阀位和泵低压检查后切换加油执行或故障结束状态

c) 输入/输出元素

表 289 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 290 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统时间 | l_sysTime_u32 | Uint32 | 阀位开到位超时判断 |
| 冗余池数据 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录冗余池数据快照 |
| 阀位反馈数据 | l_valveData2_un32 | union valve2_Data | 暂存阀位反馈 |
| 泵低压反馈 | l_fuelPump_un8 | union fuelPump_Data | 暂存泵低压反馈 |
| RIU任务指令 | l_taskCmd_un32 | union fuelCmd_Data | 判断任务是否撤销 |
| 0号箱油量 | l_tank0Vol_f | float | 记录0号箱油量快照 |
| 吊舱阀到位状态 | l_podValveOpen_u16 | Uint16 | 记录吊舱切断阀是否已开到位 |
| 供油通路到位状态 | l_otherValvesOk_u16 | Uint16 | 记录目标供油通路的其余切断阀是否已开到位 |
| 阀开到位协议值 | VALVE_STATE_OPEN | const Uint16 | 匹配阀位反馈中的开到位协议值 |
| 开阀超时限制 | TIME_VALVE_OPEN_TIMEOUT | const Uint32 | 限制预位开阀确认时间 |

e) 逻辑/流程图

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

获取RIU任务指令并写入本地变量；

判断工作模式是否与RIU指令模式匹配；

【预位阶段若上位撤销加油模式，直接结束本轮加油流程后返回】

返回；

IF 上一拍控制功能 不等于 控制功能时

清零目标供油箱选择字段；

置预位指令已发送标志为无效；

置燃油预位完成标志为无效；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

END IF

IF 预位指令已发送标志无效时

IF 左右吊舱固定翼加油模式 等于 当前工作模式时

将左右吊舱全部目标写入目标供油箱选择；

将开阀指令写入Valve控制的左吊舱切断阀控制指令；

将开阀指令写入Valve控制的右吊舱切断阀控制指令；

将开阀指令写入Valve控制的0左加油泵切断阀控制指令；

将开阀指令写入Valve控制的0右加油泵切断阀控制指令；

将开阀指令写入Valve控制的2号加油泵切断阀控制指令；

将开阀指令写入Valve控制的3号加油泵切断阀控制指令；

ELSE

0号箱油量 = 余度数据获取(0号油箱油量值).浮点数据；

IF 左吊舱固定翼加油模式 等于 工作模式work模式时

将开阀指令写入Valve控制的左吊舱切断阀控制指令；

ELSE IF 右吊舱固定翼加油模式 等于 工作模式work模式时

将开阀指令写入Valve控制的右吊舱切断阀控制指令；

END IF

IF 0号箱油量 大于 0.0F时

将0号油箱目标值写入目标供油箱选择字段；

将开阀指令写入Valve控制的0左加油泵切断阀控制指令；

将开阀指令写入Valve控制的0右加油泵切断阀控制指令；

ELSE

将2/3号油箱目标值写入目标供油箱选择字段；

将开阀指令写入Valve控制的2号加油泵切断阀控制指令；

将开阀指令写入Valve控制的3号加油泵切断阀控制指令；

END IF

END IF

获取系统时间戳并记录工作模式起始时刻；

置预位指令已发送标志为有效；

END IF

获取当前系统时间戳；

读取阀位反馈信号2并缓存冗余池数据；

将整型数据按0x3FFFF掩码后写入阀位反馈数据；

IF 工作模式 等于 左吊舱固定翼加油模式 或 工作模式 等于 左吊舱直升机加油模式时

IF 左吊舱切断阀状态 等于 阀开到位状态值时

置吊舱阀到位状态为有效；

END IF

ELSE IF 工作模式 等于 右吊舱固定翼加油模式 或 工作模式 等于 右吊舱直升机加油模式时

IF 右吊舱切断阀状态 等于 阀开到位状态值时

置吊舱阀到位状态为有效；

END IF

ELSE IF 工作模式 等于 左右吊舱固定翼加油模式 或 工作模式 等于 左右吊舱直升机加油模式时

IF 左吊舱切断阀状态 等于 阀开到位状态值时

置吊舱阀到位状态为有效；

END IF

END IF

IF 目标供油箱选择 等于 0号油箱目标时

IF 0左加油泵切断阀状态 等于 阀开到位状态值时

置供油通路到位状态为有效；

END IF

ELSE IF 目标供油箱选择 等于 2/3号油箱目标时

IF 2号加油泵切断阀状态 等于 阀开到位状态值时

置供油通路到位状态为有效；

END IF

ELSE IF 目标供油箱选择 等于 左右吊舱全部目标时

IF 0左加油泵切断阀状态 等于 阀开到位状态值时

置供油通路到位状态为有效；

END IF

END IF

IF 吊舱阀到位状态有效 且 供油通路到位状态有效时

泵低压反馈 = 余度数据获取(加油泵状态信号).整型数据 & 0xFF；

IF 目标供油箱选择 等于 0号油箱目标时

IF 泵低压反馈的FP0_left_state_u16无效时

【0号路径低压时，预位阶段直接按"禁止自动加油"故障收口】

返回；

END IF

ELSE IF 目标供油箱选择 等于 2/3号油箱目标时

IF FP2状态无效时

【2/3路径低压时，同样在预位阶段直接禁止自动加油】

返回；

END IF

ELSE

IF 泵低压反馈的FP0_left_state_u16无效时

【双吊舱四路中任一路低压都视为不允许自动空中加油】

返回；

END IF

END IF

置燃油预位完成标志为有效；

将RIU受油执行状态写入数据当前状态字段；

将无检查原因写入数据检查状态字段；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将加油过程控制值写入控制功能字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

ELSE IF 当前时间 - 工作模式开始时间 大于 时间阈值时

IF 工作模式 等于 左吊舱固定翼加油模式 或 工作模式 等于 左吊舱直升机加油模式时

IF 左吊舱切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的左吊舱切断阀到位状态为1；

END IF

ELSE IF 工作模式 等于 右吊舱固定翼加油模式 或 工作模式 等于 右吊舱直升机加油模式时

IF 右吊舱切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的右吊舱切断阀到位状态为1；

END IF

ELSE IF 工作模式 等于 左右吊舱固定翼加油模式 或 工作模式 等于 左右吊舱直升机加油模式时

IF 左吊舱切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的左吊舱切断阀到位状态为1；

END IF

IF 右吊舱切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的右吊舱切断阀到位状态为1；

END IF

END IF

IF 目标供油箱选择 等于 0号油箱目标时

IF 0左加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的0左加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 0右加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的0右加油泵切断阀故障为1；

END IF

ELSE IF 目标供油箱选择 等于 2/3号油箱目标时

IF 2号加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的2号加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 3号加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的3号加油泵切断阀故障为1；

END IF

ELSE IF 目标供油箱选择 等于 左右吊舱全部目标时

IF 0左加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的0左加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 0右加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的0右加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 2号加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的2号加油泵切断阀故障为1；

END IF

IF 3号加油泵切断阀状态 不等于 状态时

置RIUflt信息1的3号加油泵切断阀故障为1；

END IF

END IF

将RIU受油故障状态写入数据当前状态字段；

将阀位超时原因写入数据检查状态字段；

置燃油预位完成标志为无效；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将加油结束值写入控制功能字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

END IF

加油阶段处理（D/R_SDD01_017_012）

a) 函数原型

static void RefuelStageProcess(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

加油阶段执行：负责平衡控制、低压切换和故障收口

c) 输入/输出元素

表 291 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 292 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冗余池数据 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录冗余池数据快照 |
| 泵低压反馈 | l_fuelPump_un8 | union fuelPump_Data | 暂存各路泵低压状态 |
| RIU任务指令 | l_taskCmd_un32 | union fuelCmd_Data | 判断任务是否撤销 |
| 2号箱油量 | l_tank2Vol_f | float | 记录2号箱油量快照 |
| 3号箱油量 | l_tank3Vol_f | float | 记录3号箱油量快照 |
| 油量差值 | l_diff_f | float | 记录2号与3号油量差值绝对值 |
| 平衡触发阈值 | l_limitClose_f | float | 记录触发平衡控制的上阈值 |
| 平衡恢复阈值 | l_limitOpen_f | float | 记录平衡控制恢复时的下阈值 |
| 不平衡告警阈值 | l_limitAlarm_f | float | 记录不平衡告警阈值 |

e) 逻辑/流程图

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

获取RIU任务指令并写入本地变量；

判断工作模式是否与任务指令匹配；

【执行态检测到加油模式无效后，立即切任务结束态后返回】

返回；

IF 左吊舱直升机加油模式 等于 工作模式work模式时

将500.0F写入平衡触发阈值；

将300.0F写入平衡恢复阈值；

将600.0F写入不平衡告警阈值；

ELSE

将1000.0F写入平衡触发阈值；

将600.0F写入平衡恢复阈值；

将1200.0F写入不平衡告警阈值；

END IF

IF 上一拍控制功能 不等于 控制功能时

IF 目标供油箱选择 等于 2/3号油箱目标时

将SUPPLY来源TANK23写入实际供油源追踪；

ELSE IF 目标供油箱选择 等于 左右吊舱全部目标时

将SUPPLY来源TANK23写入实际供油源追踪；

ELSE

将加油过程供油切断阀状态写入实际供油源追踪；

END IF

将加油过程平衡控制状态写入当前因不平衡而被关闭的阀门；

将RIU受油执行状态写入数据当前状态；

将无检查原因写入数据检查状态；

将控制功能写入上一拍控制功能；

END IF

获取加油泵低压状态信号并写入冗余数据变量；

燃油系统指令1数据 = 整型数据 & 0xFF的低8位；

2号箱油量 = 余度数据获取(2号油箱油量值).浮点数据；

3号箱油量 = 余度数据获取(3号油箱油量值).浮点数据；

油量差值 = 2号箱油量 - 3号箱油量（取绝对值）；

IF 油量差值 小于 0.0F时

油量差值 = -油量差值（取绝对值）；

END IF

IF 油量差值 大于 不平衡告警阈值时

将不平衡故障原因写入数据检查状态字段；

ELSE IF 数据检查状态 等于 不平衡故障原因时

将无检查原因写入数据检查状态；

END IF

IF 左右吊舱固定翼加油模式 等于 工作模式work模式时

IF 泵低压反馈的FP0_left_state_u16无效时

【应用双吊舱低压故障处理逻辑后退出】

返回；

END IF

END IF

IF 实际供油源追踪 等于 加油过程供油切断阀状态时

IF 泵低压反馈的FP0_left_state_u16无效时

将关阀指令写入RIU发送阀门控制的0左加油泵切断阀控制指令；

将关阀指令写入RIU发送阀门控制的0右加油泵切断阀控制指令；

将关阀指令写入RIU发送阀门控制的2号加油泵切断阀控制指令；

将关阀指令写入RIU发送阀门控制的3号加油泵切断阀控制指令；

将SUPPLY来源TANK23写入实际供油源追踪字段；

END IF

END IF

IF 实际供油源追踪 等于 SUPPLY来源TANK23时

IF FP2状态无效时

【应用23号路径低压故障处理逻辑后退出】

返回；

END IF

IF 油量差值 大于 平衡触发阈值 且 当前因不平衡而被关闭的阀门 等于 加油过程平衡控制状态时

IF 2号箱油量 小于 3号箱油量时

将关阀指令写入RIU发送阀门控制的2号加油泵切断阀控制指令；

将平衡阀油箱2关闭状态写入当前因不平衡而被关闭的阀门字段；

ELSE

将关阀指令写入RIU发送阀门控制的3号加油泵切断阀控制指令；

将平衡阀油箱3关闭状态写入当前因不平衡而被关闭的阀门字段；

END IF

ELSE IF 油量差值 小于 平衡恢复阈值时

IF 当前因不平衡而被关闭的阀门 等于 平衡阀油箱2关闭时

将开阀指令写入RIU发送阀门控制的2号加油泵切断阀控制指令；

将加油过程平衡控制状态写入当前因不平衡而被关闭的阀门字段；

ELSE IF 当前因不平衡而被关闭的阀门 等于 平衡阀油箱3关闭时

将开阀指令写入RIU发送阀门控制的3号加油泵切断阀控制指令；

将加油过程平衡控制状态写入当前因不平衡而被关闭的阀门字段；

END IF

END IF

END IF

加油阶段结束（D/R_SDD01_017_013）

a) 函数原型

static void RefuelStageTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

加油阶段结束：处理故障恢复冷却或正常切待机

c) 输入/输出元素

表 293 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

IF 上次控制功能 不等于 当前控制功能时

将关阀指令写入Valve控制的泵0左截止阀命令字段；

将关阀指令写入Valve控制的泵0右截止阀命令字段；

将关阀指令写入Valve控制的泵2截止阀命令字段；

将关阀指令写入Valve控制的泵3截止阀命令字段；

将关阀指令写入Valve控制的左快速断接命令字段；

将关阀指令写入Valve控制的右快速断接命令字段；

置燃油预位完成标志为无效；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

END IF

IF 故障触发激活标志有效时

IF 控制 结果无效时

IF 故障清除计数器 小于 0xFFFF时

故障清除计数字段值加1；

END IF

IF 故障清除计数器 大于等于 故障解除确认拍数时

将RIU受油空闲状态写入数据当前状态字段；

将无检查原因写入数据检查状态字段；

清零RIUflt信息1字段；

清零RIUflt信息2字段；

【复位故障去抖与恢复冷却计数，为重新前检做准备】

置故障触发激活标志为无效；

清零故障清除计数器；

【置故障恢复后冷却拍数，避免立刻重触发】

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将任务前状态检查值写入控制功能字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

返回；

END IF

ELSE

清零故障清除计数器；

END IF

返回；

END IF

置故障触发激活标志为无效；

清零故障清除计数器；

调用控制模式重入锁存设置函数；

将工作模式字段值写入工作模式上一拍字段；

将待机状态值写入工作模式字段；

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将待机控制值写入控制功能字段；

加油模式处理（D/R_SDD01_017_014）

a) 函数原型

void WorkModeProcessRefuel(ConData_t *v_p_ConData_t)

b) 功能说明

加油模式处理入口：根据当前控制功能分发到加油各阶段（前检、预设、执行、结束）

根据当前控制功能分发到加油各阶段（前检、预设、执行、结束）

c) 输入/输出元素

表 294 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制数据指针 | v_p_ConData_t | ConData_t* | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 控制数据指针为空时

返回；

END IF

SWITCH 根据 控制模块数据.控制功能 分支处理

CASE 分支 待机控制

执行默认状态机处理；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 任务前检查

检查任务前置条件；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 油量预置

处理油量预置指令；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 实际受油过程

执行受油过程；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 任务结束收尾

处理任务结束收尾；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将待机控制值写入控制功能字段；

获取系统时间并赋给工作模式开始时间；

退出当前CASE分支；

END SWITCH

地面维护进入条件检查（D/R_SDD01_017_015）

a) 函数原型

Uint16 MaintGroundInConditionCheck(void)

b) 功能说明

维护态地面进入条件检查：维护开关持续保持满足升级为强制进入

c) 输入/输出元素

表 295 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入条件状态 | l_condition_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 296 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收维护数据指针 | l_p_rxMaintData_t | const RsMaintDataInfo_t * | 获取通信维护数据指针 |
| 维护IO状态 | l_maintIoStatus_u16 | Uint16 | 获取维护拨杆离散量状态 |
| 保持启动标志 | s_l_holdStarted_u16 | static Uint16 | 标记持续保持状态启动 |
| 保持启动时间 | s_l_holdStartTime_u32 | static Uint32 | 记录维护态进入的起始系统时间 |
| 保持持续时间 | l_holdTime_u32 | Uint32 | 计算维护条件持续保持的时间差 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）指针赋给接收维护数据指针；

获取维护离散量IO状态；

获取通信维护数据并赋给指针；

IF 维护开关有效 等于 状态时

IF 保持启动标志无效时

置保持启动标志为有效；

获取系统时间戳并赋给保存时间；

END IF

IF 时间值 大于等于 维护条件持续保持升级为强制的时间时

将地面维护强制进入写入进入条件状态；

ELSE IF 时间值 大于等于 维护进入指令连续确认时间时

将地面维护进入条件有效标志写入进入条件状态字段；

END IF

ELSE

置保持启动标志为无效；

清零时间值；

END IF

返回 进入条件状态；

待机功能更新（D/R_SDD01_017_016）

a) 函数原型

void StandbyFuncUpdate(void)

b) 功能说明

待机功能更新：根据加油指令和入口条件在待机与受油/加油之间切换

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 297 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口条件 | l_condition_u16 | Uint16 | 检查维护态地面进入条件有效性 |
| 加油指令数据 | l_oilCmd_un32 | union fuelCmd_Data | 判断加油对象和模式 |

e) 逻辑/流程图

IF 工作状态 等于 系统状态时

SWITCH 根据 控制功能 分支处理

CASE 分支 待机控制

退出当前CASE分支；

CASE 分支 任务前状态检查

CASE 分支 预选油量

CASE 分支 加油过程控制

将进入条件无效标志写入口条件字段；

获取加油指令数据并写入本地变量；

IF 直升机对象 等于 当前加油对象时

将进入条件有效标志写入口条件字段；

END IF

IF 入口条件 等于 进入条件无效时

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将待机控制值写入控制功能字段；

END IF

退出当前CASE分支；

CASE 分支 加油结束

调用地面维护进入条件检查函数；

IF 入口条件 等于 地面维护进入条件无效时

将控制功能字段值写入上一拍控制功能字段；

将待机控制值写入控制功能字段；

获取系统时间并写入工作模式开始时间；

END IF

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前循环或分支；

END SWITCH

END IF

地面维护状态更新（D/R_SDD01_017_017）

a) 函数原型

void GroundMaintStateUpdate(void)

b) 功能说明

地面维护状态更新：按维护功能分发到地面控制/维护功能/无效三类处理

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 298 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收维护数据指针 | l_p_rxMaintData_t | const RsMaintDataInfo_t * | 地面维护指令数据指针 |
| 进入条件标志 | l_condition_u16 | Uint16 | 维护进入条件判断标志 |
| 条件满足计数 | l_okCount_u16 | Uint16 | 累计正常计数 |
| 维护开关状态 | l_maintIoStatus_u16 | Uint16 | 离散量维护开关采集值 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）指针赋给接收维护数据指针；

IF 系统状态 等于 地面维护状态时

SWITCH 根据 地面维护功能 分支处理

CASE 分支 维护无效

将进入条件无效标志写入进入条件标志字段；

清零条件满足计数；

调用维护离散量IO状态读取函数并写入状态变量；

IF 状态 等于 维护开关有效时

条件满足计数字段值加1；

END IF

获取通信维护数据并赋给接收维护数据指针；

IF 接收维护数据指针 不等于 空 且 维护指令码 等于 地面控制时

条件满足计数字段值加1；

END IF

IF 条件满足计数 大于等于 2U时

将进入条件有效标志写入进入条件标志字段；

END IF

IF 进入条件标志 等于 进入条件有效时

将地面控制值写入地面维护功能字段；

ELSE

获取通信维护数据并赋给接收维护数据指针；

IF 接收维护数据指针不为空时

将维护功能值写入地面维护功能字段；

END IF

END IF

退出当前CASE分支；

CASE 分支 维护功能

CASE 分支 地面控制

获取通信维护数据并赋给接收维护数据指针；

IF 接收维护数据指针不为空时

将维护无效值写入地面维护功能字段；

END IF

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

ELSE

将维护无效值写入地面维护功能字段；

END IF

28V掉电条件检查（D/R_SDD01_017_018）

a) 函数原型

Uint16 PowerDownConditionCheck(void)

b) 功能说明

掉电条件检查：监控28V电源状态决定进入或退出掉电态

c) 输入/输出元素

表 299 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掉电条件 | l_condition_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 300 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掉电标志 | l_powerDownFlag_u16 | Uint16 | 28V掉电标志状态 |
| 恢复确认计数 | s_l_clrCount_u16 | static Uint16 | 累计恢复确认计数 |
| 电源状态 | l_lowPowerState_u16 | Uint16 | 28V电源故障状态 |
| 低压计数 | l_lowPowerCnt_u16 | Uint16 | 累计低压计数 |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 延时确认循环计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 系统状态 不等于 掉电状态时

IF 标志 等于 28V掉电标志有效时

将掉电状态切换条件进入掉电状态写入掉电条件字段；

ELSE IF 标志 等于 28V掉电NMI已触发时

FOR 遍历 循环索引 小于 10U

调用28V电源离散量读取函数并写入状态变量；

IF 状态 等于 电源自检信号异常时

低压计数字段值加1；

END IF

延时33微秒；

NEXT

IF 低压计数 大于等于 8U时

设置28V掉电标志为有效；

调用FLASH单次存储数据更新函数；

将掉电状态切换条件进入掉电状态写入掉电条件字段；

ELSE

清除28V掉电标志；

END IF

END IF

ELSE

调用28V电源离散量读取函数并写入状态变量；

IF 状态 等于 电源自检信号异常时

清零恢复确认计数；

ELSE

恢复确认计数字段值加1；

IF 恢复确认计数 大于等于 掉电标志清除计数上限阈值时

清除28V掉电标志；

清零恢复确认计数；

将掉电状态切换条件退出掉电状态写入掉电条件字段；

END IF

END IF

END IF

返回 掉电条件 ；

系统状态判定（D/R_SDD01_017_019）

a) 函数原型

void SysStateJudge(void)

b) 功能说明

系统状态机判定：综合掉电条件、维护条件、工作模式判定本次目标状态

综合掉电条件、维护条件、工作模式判定本次目标状态

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 301 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标状态 | l_targetState_u16 | Uint16 | 记录状态快照 |
| 掉电条件 | l_pdCondition_u16 | Uint16 | 掉电条件检查结果，驱动状态转移 |
| 维护进入条件 | l_maintCond_u16 | Uint16 | 维护态进入条件检查结果，优先级次于掉电 |

e) 逻辑/流程图

SWITCH 根据 系统状态 分支处理

CASE 分支 待机

调用掉电条件检查函数，结果赋给掉电条件变量；

IF 掉电条件 等于 掉电状态切换条件进入掉电状态时

置目标状态为掉电状态；

ELSE IF 地面维护进入条件有效标志 等于 维护进入条件时

置目标状态为地面维护状态；

ELSE IF 上电自检结果 且 上电BIT关键故障码 不等于 上电自检结果正常时

置目标状态为上电初始化状态；

ELSE IF 当前时间 - 状态进入时间 大于等于 上电初始化态最大停留时间时

置目标状态为安全状态；

ELSE

置目标状态为工作状态；

END IF

退出当前CASE分支；

CASE 分支 地面维护状态

调用掉电条件检查函数，结果赋给掉电条件变量；

IF 掉电条件 等于 掉电状态切换条件进入掉电状态时

置目标状态为掉电状态；

ELSE IF 地面维护进入条件有效标志 等于 维护进入条件时

置目标状态为地面维护状态；

END IF

退出当前CASE分支；

CASE 分支 工作状态

调用掉电条件检查函数，结果赋给掉电条件变量；

IF 掉电条件 等于 掉电状态切换条件进入掉电状态时

置目标状态为掉电状态；

ELSE IF 周期BIT故障处理等级 大于等于 周期BIT自检故障等级时

置目标状态为安全状态；

ELSE

IF 地面维护进入条件有效标志 等于 维护进入条件时

置目标状态为地面维护状态；

END IF

END IF

退出当前CASE分支；

CASE 分支 安全状态

调用掉电条件检查函数，结果赋给掉电条件变量；

IF 掉电条件 等于 掉电状态切换条件进入掉电状态时

置目标状态为掉电状态；

ELSE IF 维护进入条件 等于 地面维护进入条件无效时

置目标状态为工作状态；

END IF

退出当前CASE分支；

CASE 分支 掉电状态

掉电态仅在电源恢复后退出，并根据掉电前状态回到安全态或工作态

IF 28V掉电条件检查结果 等于 掉电状态切换条件退出掉电状态时

IF 系统状态上一拍 等于 安全状态时

置目标状态为安全状态；

ELSE

END IF

END IF

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

IF 系统状态 不等于 状态时

IF 状态 等于 状态时

将工作模式字段值写入工作模式上一拍字段；

将待机状态值写入工作模式字段；

ELSE IF 目标状态 等于 上电初始化状态时

获取系统时间并赋给初始状态起始时间戳；

END IF

将系统状态字段值写入系统状态上一拍字段；

将目标状态写入系统状态字段；

END IF

系统状态机处理（D/R_SDD01_017_020）

a) 函数原型

void SysStateProcess(void)

b) 功能说明

系统状态机处理：按当前目标状态执行对应分支（状态0：上电初始化；状态1：等待；状态2：热启动等待；状态3：维护；状态4：掉电；状态5：安全；状态6：待修）

按当前目标状态执行对应分支：

状态0：上电初始化；状态1：等待；状态2：热启动等待；状态3：维护

状态4：掉电；状态5：；状态6：待修

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 302 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护数据指针 | l_p_maintData_t | const RsMaintDataInfo_t * | 获取维护功能码和参数 |
| 执行结果 | l_exeResult_u16 | Uint16 | 维护功能执行结果 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）指针赋给维护数据指针；

IF 系统状态 小于等于 状态时

SWITCH 根据 系统状态 分支处理

CASE 分支 上电初始化状态

退出当前CASE分支；

CASE 分支 工作状态

调用工作状态处理函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 安全状态

调用安全状态处理函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 地面维护状态

SWITCH 根据 地面维护功能 分支处理

CASE 分支 维护无效

调用默认状态处理函数；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 维护功能

调用维护数据获取函数，结果赋给指针；

IF 维护数据指针 不等于 空 且 状态 等于 维护指令执行未结束且有新指令时

SWITCH 根据 维护功能码 分支处理

CASE 分支 地面维护功能软件CRC计算

调用软件CRC校验处理函数；

将执行成功标志写入执行结果字段；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 地面维护功能软件数据下载

执行数据下载处理；

将执行成功标志写入执行结果字段；

退出当前CASE分支；

CASE 分支 地面维护功能信息擦除

执行数据擦除处理；

将执行成功标志写入执行结果字段；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

将参数无效标志写入执行结果字段；

退出当前CASE分支；

END SWITCH

调用维护执行状态更新函数；

维护命令执行计数字段值加1；

将维护指令执行结束状态写入状态字段；

END IF

调用默认状态处理函数；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

退出当前CASE分支；

CASE 分支 掉电状态

调用安全状态处理函数；

退出当前CASE分支；

DEFAULT

退出当前CASE分支；

END SWITCH

END IF

冷启动主通道轮值提交（D/R_SDD01_017_021）

a) 函数原型

void ChTypeRoundRobinCommitColdStartup(void)

b) 功能说明

冷启动后通道类型轮询提交：按下一主通道ID提交本通道的主备身份

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 303 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下一主通道ID | l_nextMasterChId_u16 | Uint16 | 轮值计算并提交下一任主控通道 |

e) 逻辑/流程图

IF 动态控制权归属 等于 当前持有控制权时

ELSE IF 动态控制权归属 等于 当前不持有控制权时

将本通道ID号写入下一主通道ID字段；

END IF

IF 下一主通道ID 等于 通道1 或 下一主通道ID 等于 通道2时

将下一任主控通道ID写入SPE持久化区字段；

END IF

主备角色确认更新（D/R_SDD01_017_022）

a) 函数原型

static Uint16 RoleConfirmUpdate(RoleConfirmContext_t *vp_ctx_t,
                                Uint16 v_condition_u16,
                                Uint32 v_holdTimeMs_u32)

b) 功能说明

主备角色确认更新：根据触发条件和保持时间判断是否切角色

c) 输入/输出元素

表 304 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色确认上下文 | vp_ctx_t | RoleConfirmContext_t* | 输入/输出 |
| 触发条件 | v_condition_u16 | Uint16 | 输入 |
| 保持时间 | v_holdTimeMs_u32 | Uint32 | 输入 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 305 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前系统时间 | l_now_u32 | Uint32 | 判断条件持续时间是否达到保持阈值 |

e) 逻辑/流程图

IF 角色确认上下文为空时

返回 无效；

END IF

IF 触发条件 不等于 有效时

置热启动重定相流程激活标志为无效；

清零重定相启动时刻；

返回 无效；

END IF

IF 热启动重定相流程激活标志无效时

置热启动重定相流程激活标志为有效；

将当前系统时间写入重定相启动时刻字段；

返回 无效；

END IF

【返回值确定逻辑：当前时间-重定相启动时刻大于等于时间阈值返回有效，否则返回无效】

角色状态更新（D/R_SDD01_017_023）

a) 函数原型

static void RuntimeRoleSet(Uint16 v_role_u16)

b) 功能说明

运行时角色设置：根据目标角色更新运行时控制权

c) 输入/输出元素

表 306 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色入参 | v_role_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 307 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标角色 | l_targetRole_u16 | Uint16 | 归一化并检测角色切换 |

e) 逻辑/流程图

IF 动态控制权归属 不等于 目标角色时

将目标角色写入动态控制权归属字段；

获取系统时间并写入角色切换进入时刻字段；

置热启动重定相流程激活标志为无效；

清零重定相启动时刻；

置热启动重定相流程激活标志为无效；

清零重定相启动时刻；

END IF

主备类型判定（D/R_SDD01_017_024）

a) 函数原型

void ChTypeJudge(void)

b) 功能说明

主备类型判定：综合CCDL基础帧对端信息和启动期随机仲裁确定本通道主备身份

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 308 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道类型 | l_chType_u16 | Uint16 | 主备类型判定与收敛 |
| 错误计数 | l_errorCnt_u16 | Uint16 | 累计错误计数 |
| 本端主控通道号 | l_localNextMasterChId_u16 | Uint16 | 本地主通道轮值 |
| 对端主控通道号 | l_peerNextMasterChId_u16 | Uint16 | 对端主通道轮值 |
| 本端偏好有效性 | l_localPreferredValid_u16 | Uint16 | 本地轮值有效性判定 |
| 对端偏好有效性 | l_peerPreferredValid_u16 | Uint16 | 对端轮值有效性判定 |
| PUBIT_CPLD状态 | l_puBitCpld_u16 | Uint16 | CPLD链路BIT检测 |
| PUBIT_TX状态 | l_puBitTx_u16 | Uint16 | TX链路BIT检测 |
| CCDL通信标识 | l_ccdlID_u16 | Uint16 | 通信链路选择 |
| 本端随机数 | l_localRandData_u16 | Uint16 | 主备仲裁随机值 |
| 对端随机数 | l_peerRandData_u16 | Uint16 | 主备仲裁随机值 |
| 对端基础帧快照 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 对端主备状态采样 |
| NVM数据缓存 | l_nvmData_t | SpeData_t | 主通道轮值读取 |
| 启动时间戳 | l_startTime_u32 | Uint32 | 主备判定周期计时 |
| 当前时间戳 | l_currTime_u32 | Uint32 | 主备判定周期计时 |
| SCI启动时间 | l_sciStartTime_u32 | Uint32 | SCI交互超时检测 |
| 其他CHV采样值 | l_otherChvSample_u16 | Uint16 | 对端通道活性检测 |

e) 逻辑/流程图

清零对端基础帧快照；

获取PUBIT_CPLD检测状态；

获取PUBIT_TX检测状态；

IF PUBIT_CPLD状态 等于 上电自检结果正常时

调用CCDL基础帧发送函数发送本端基础帧；

END IF

获取NVM中通道类型编码数据；

IF 数据状态正常 等于 数据状态时

将整形数写入本端主控通道号；

END IF

将本端主控通道号写入本端记录的冷启动；

清零对端基础帧上报的冷启动；

清零本次启动仲裁得到的主通道ID；

喂狗复位看门狗计数字段；

获取系统时间戳作为启动基准；

WHILE 通道类型 等于 通道类型为初始通道 且 错误计数 小于 通道类型判别最大次数时

获取当前系统时间戳；

IF 当前时间 - 启动基准时间 大于等于 通道间通信协议名义周期时

获取系统时间戳；

喂狗复位看门狗计数；

IF PUBIT_CPLD状态 等于 上电自检结果正常时

【优先走CPLD直链读取对端基础帧，减少启动判型时延】

调用接收到的CCDL帧数据处理函数；

调用对端基础帧信息获取函数；

将通道间CPLD通信写入CCDL通信标识字段；

ELSE IF PUBIT_TX状态 等于 上电自检结果正常时

启动SCI通道CCDL数据发送；

WHILE RS422通信发送标志打开 等于 422CCDL标志获取值时

调用CommCCDLSCI数据Send函数；

调用微秒延时函数；

调用看门狗喂狗函数；

调用通信CCDL数据缓冲读取函数；

调用通信CCDL处理函数；

调用通信CCDL获取函数(通道间SCI通信)，结果写入对端基础帧快照；

将通道间SCI通信写入CCDL通信标识字段；

END WHILE

END IF

IF 通信CCDL获取 结果CCDL通信标识 等于 无效时

错误计数+1；

调用通信CCDL数据发送函数；

跳过本轮循环；

END IF

IF 对端通道类型 等于 通道类型为控制通道时

将通道类型为备份通道写入通道类型；

将对方通道为控制写入通道类型判别结果码；

ELSE IF 对端通道类型 等于 通道类型为备份通道时

将通道类型为控制通道写入通道类型；

将对方通道为备份写入通道类型判别结果码；

将本通道ID号写入本次启动仲裁得到的主通道ID；

ELSE IF 对端通道类型 等于 通道类型为初始通道时

将冷启动 写入对端主控通道号；

将对端主控通道号写入对端基础帧上报的冷启动；

IF 有效性标志有效时

将本端主控通道号写入本端记录的冷启动；

将无效类型判别码值写入通道类型判别结果码；

将本端主控通道号写入本次启动仲裁得到的主通道ID；

ELSE

调用通信CCDL数据获取函数(CCDL通信标识)，结果写入 本端随机数；

将历史兼容字段2 的低8位写入对端随机数；

IF 本端随机数 大于 对端随机数时

将通道类型为控制通道写入通道类型；

将启动期轮值异常写入通道类型判别结果码；

将本通道ID号写入本次启动仲裁得到的主通道ID；

ELSE IF 本端随机数 小于 对端随机数时

将通道类型为备份通道写入通道类型；

将启动期轮值异常写入通道类型判别结果码；

ELSE

错误计数+1；

调用通信CCDL数据发送函数；

跳过本轮循环，进入下一轮循环；

END IF

END IF

END IF

【无论本周期是否收敛，本次判型结束】

END IF

END WHILE

IF 通道类型 等于 通道类型为初始通道时

IF 本通道ID号 等于 后备主通道ID时

将通道类型为控制通道写入通道类型；

置通道类型为控制通道；

将通道类型为备份通道写入通道类型；

END IF

将启动期主备状态识别失败写入通道类型判别结果码；

将后备主通道ID写入本次启动仲裁得到的主通道ID；

END IF

将通道类型字段值写入静态主备身份字段；

IF 通道类型 等于 通道类型为控制通道时

将当前持有控制权写入动态控制权归属字段；

ELSE

将当前不持有控制权写入动态控制权归属字段；

END IF

调用系统时间计数获取函数并写入当前控制权归属进入时间；

置热启动重定相流程激活标志为无效；

清零重定相启动时刻；

置热启动重定相流程激活标志为无效；

清零重定相启动时刻；

IF 读取工作模式结果 等于 上电冷启动时

调用上电自检结果更新函数；

END IF

运行时角色状态更新（D/R_SDD01_017_025）

a) 函数原型

void RuntimeRoleUpdate(void)

b) 功能说明

运行时角色状态更新：判定本地/对端健康与控制权后调整运行时角色

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 309 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对端CHV失效确认 | l_otherChvInvalidConfirmed_u16 | Uint16 | 检测他通道失效状态 |
| 主控丢失确认 | l_masterLossConfirmed_u16 | Uint16 | 确认主机通信丧失 |
| CCDL通道标识 | l_ccdlID_u16 | Uint16 | 指定当前CCDL链路 |
| CCDL有效标志 | l_ccdlValid_u16 | Uint16 | 标记CCDL链路有效性 |
| 对端基础帧快照 | l_peerBase_t | PeerBaseStatus_t | 缓存对端CCDL基础帧数据 |
| 当前系统时间 | l_currTime_u32 | Uint32 | 获取系统时间戳 |

e) 逻辑/流程图

判定本地通道健康状态（授权有效且CHV有效）；

清零 对端基础帧快照；

置当前拍对端基础帧在线状态为无效；

置当前拍是否观测到对端持有控制权为无效；

选择控制通道CCDL并获取有效性状态；

IF CCDL有效标志有效时

获取对端基础帧状态快照；

获取当前系统时间戳；

IF 有效 等于 是否至少收到过1帧合法基础帧时

置当前拍对端基础帧在线状态为有效；

IF 基础帧控制信息字：控制权/输出授权/本地健康 按位与 0x01 左移 对端当前是否持有控制权 不等于 0U时

置当前拍是否观测到对端持有控制权为有效；

END IF

END IF

END IF

【确认对端CHV失效状态（去抖窗口为控制权保持时间）】

SWITCH 根据 动态控制权归属 分支处理

CASE 分支 当前持有控制权

确认主控丢失状态（去抖窗口为控制权保持时间）；

IF 主控丢失确认 等于 有效时

切换运行时角色为备用；

ELSE IF 当前拍对端基础帧在线状态有效时

切换运行时角色为备用；

END IF

退出当前循环或分支；

CASE 分支 当前不持有控制权

IF 本地健康状态无效时

保持运行时角色为备用；

ELSE IF 当前拍是否观测到对端持有控制权有效时

保持运行时角色为备用；

ELSE IF 对端CHV无效确认 等于 有效时

切换运行时角色为主用；

END IF

退出当前循环或分支；

DEFAULT

切换运行时角色为备用；

退出当前循环或分支；

END SWITCH

通信源配置更新（D/R_SDD01_017_026）

a) 函数原型

void CommDataSourceUpdate(void)

b) 功能说明

通信数据源切换：综合RIU/CCDL/KZZZ链路状态选择有效通信源

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 310 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道标识 | l_ccdlID_u16 | Uint16 | 选择和判断当前有效通道 |
| CCDL有效标志 | l_ccdlValid_u16 | Uint16 | 标记CCDL链路是否有效 |
| 左KZZZ接收状态 | l_kzzzLeftOk_u16 | Uint16 | 记录KZZZ左正常标志快照 |
| 右KZZZ接收状态 | l_kzzzRightOk_u16 | Uint16 | 记录KZZZ右正常标志快照 |
| 对端KZZZ状态 | l_kzzzPeerOk_u16 | Uint16 | 对端镜像KZZZ数据有效标志 |

e) 逻辑/流程图

IF 周期自检测信息获取结果11周期自检 等于 周期自检正常时

将数据来源于通信1写入通信数据来源的RIU；

ELSE IF 周期自检测信息获取结果12周期自检 等于 周期自检正常时

将数据来源于通信2写入通信数据来源的RIU；

ELSE IF 周期自检测信息获取结果13周期自检 等于 周期自检正常时

将数据来源于通信3写入通信数据来源的RIU；

ELSE

将当前无有效通信来源写入通信数据来源的RIU；

END IF

调用CCDL主动源选择函数；

IF CCDL有效标志有效 且 CCDL通道标识 等于 通道间SCI通信时

将数据来源于通信1写入通信数据来源的CCDL；

ELSE IF CCDL有效标志有效 且 CCDL通道标识 等于 通道间CPLD通信时

将数据来源于通信2写入通信数据来源的CCDL；

ELSE

将当前无有效通信来源写入通信数据来源的CCDL；

END IF

IF CCDL有效标志有效时

置对端KZZZ状态为有效；

END IF

IF 左KZZZ接收状态有效 或 右KZZZ接收状态有效时

将数据来源于通信1写入通信数据来源的KZZZ；

ELSE IF 对端KZZZ状态有效时

将数据来源于通信3写入通信数据来源的KZZZ；

ELSE

将当前无有效通信来源写入通信数据来源的KZZZ；

END IF

数据采集（D/R_SDD01_018）

本模块存放的函数见下表。

表 311 数据采集模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集 | D/R_SDD01_018 | 模拟量数据状态获取 | D/R_SDD01_018_001 |
|  |  | 模拟量数据合理性检查 | D/R_SDD01_018_002 |
|  |  | 浮点数据平均值 | D/R_SDD01_018_003 |
|  |  | 模拟量数据更新 | D/R_SDD01_018_004 |
|  |  | 模拟量数据注入 | D/R_SDD01_018_005 |
|  |  | 模拟量数据采集 | D/R_SDD01_018_006 |
|  |  | 模拟量初始化 | D/R_SDD01_018_007 |

模拟量数据状态获取（D/R_SDD01_018_001）

a) 函数原型

Uint16 AnaDataStateGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定模拟量数据索引的最新检查状态

c) 输入/输出元素

表 312 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 状态数据 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 模拟量数据总个数时

将数据检查状态字段值写入状态数据字段；

END IF

返回 状态数据；

模拟量数据合理性检查（D/R_SDD01_018_002）

a) 函数原型

Uint16 AnaDataCheck(Uint16 v_index_u16, float v_fData_f)

b) 功能说明

模拟量数据检查

模拟量数据合理性检查：判据1.数据是否超过上限或下限；判据2.数据变化率是否超限

1. 数据是否超过上限或下限

2. 数据变化率是否超限

c) 输入/输出元素

表 313 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 模拟量数据 | v_fData_f | float | 输入 |
| 检查状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 模拟量数据总个数时

IF 模拟量数据 小于 数据下限 或 模拟量数据 大于 数据上限时

检查状态 |= 模拟量数据合理性判断超限异常；

END IF

IF 模拟量数据 小于等于 未知状态数据下限时

检查状态 |= 模拟量数据未知异常；

END IF

END IF

返回 检查状态；

浮点数据平均值（D/R_SDD01_018_003）

a) 函数原型

float FdataAverage(float *v_pBuff_f, Uint16 v_len_16)

浮点数去极值求平均：去除最大、最小值后求平均值；零长度返回0，1~2长度直接返回首元素

浮点数求平均

1、对一组浮点数，去除最大、最小值后，求平均值，当浮点数个数为零时，返回零；

2、当浮点数个数大于零，小于三时，返回数组第一个数。

c) 输入/输出元素

表 314 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据缓冲区指针 | v_pBuff_f | float* | 输入 |
| 缓冲区长度 | v_len_16 | Uint16 | 输入 |
| 去极值平均值 | l_fData_f | float | 输出 |

d) 局部数据元素

表 315 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历数组元素 |
| 最小值 | l_min_f | float | 记录遍历中的最小数据 |
| 最大值 | l_max_f | float | 记录遍历中的最大数据 |
| 数据累加和 | l_sum_f | double | 累加数组所有元素 |

e) 逻辑/流程图

IF 数据缓冲区指针不为空时

IF 缓冲区长度 大于 3U时

将数据缓冲区指针项写入最小值变量；

将数据缓冲区指针项写入最大值变量；

将数据缓冲区指针项写入数据累加和变量；

FOR 遍历 循环索引 小于 缓冲区长度

数据累加和 += 数据缓冲区指针项；

IF 数据缓冲区指针项 小于 下限阈值时

将数据缓冲区指针项写入最小值；

ELSE IF 数据缓冲区指针项 大于 上限阈值时

将数据缓冲区指针项写入最大值；

END IF

NEXT

数据累加和 -= (最小值 + 最大值)；

去极值平均值 = 数据累加和 / (缓冲区长度 - 2)；

ELSE IF 缓冲区长度 大于 0U时

将数据缓冲区指针项写入去极值平均值变量；

END IF

END IF

返回 去极值平均值；

模拟量数据更新（D/R_SDD01_018_004）

a) 函数原型

void AnaDataUpdate(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

模拟量数据更新：依据缓存中的浮点数更新数据并校验合理性，记录判断失败数据

模拟量数据依据缓存中的浮点数更新数据，同时对数据合理性进行判断，并记录判断失败数据。

c) 输入/输出元素

表 316 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 317 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤波数据 | l_fData_f | float | 去除极值后求平均 |
| 检查状态 | l_checkState_u16 | Uint16 | 记录数据合理性判别结果 |

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 模拟量数据总个数时

调用浮点数求平均函数处理原始记录数据，结果赋给滤波数据；

调用模拟量数据检查函数验证数据有效性，结果赋给检查状态；

将检查状态字段值写入数据检查状态字段；

将滤波数据字段值写入最近一次数据字段；

END IF

模拟量数据注入（D/R_SDD01_018_005）

a) 函数原型

void AnaDataBuffInsert(Uint16 v_index_u16, float v_fData_f)

b) 功能说明

将外部模拟量数据按记录计数写入对应原始记录数据项

c) 输入/输出元素

表 318 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 注入数值 | v_fData_f | float | 输入 |

d) 局部数据元素

表 319 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓存位置 | l_tempCount_u32 | Uint32 | 计算缓冲区内数据位置偏移 |

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 模拟量数据总个数时

缓存位置 = 数据记录计数 % 模拟量数据记录个数；

将注入数值写入原始记录数据项；

数据记录计数字段值 += 1UL；

END IF

模拟量数据采集（D/R_SDD01_018_006）

a) 函数原型

void AnaDataObtain(void)

b) 功能说明

模拟量数据采集：从ADC获取数据，线性变换后更新缓存并触发数据更新

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 320 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮点数据缓存 | l_fBuff_f | float | 存储ADC转换的浮点数据 |
| 循环计数器 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历模拟量数据索引 |

e) 逻辑/流程图

调用ADC读取函数获取模拟量原始数据；

FOR 遍历 循环索引 小于 DSP片上AD采集模拟量数据个数

浮点数据缓存项 = 系数k × 浮点数据缓存项 + 系数b；

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 模拟量数据总个数

调用模拟量数据注入子函数将浮点数写入对应缓存；

调用模拟量数据更新子函数；

NEXT

模拟量初始化（D/R_SDD01_018_007）

a) 函数原型

void AnaDataInit(void)

b) 功能说明

模拟量数据初始化：依据配置信息对模拟量结构体参数进行初始化

依据模拟量配置信息对模拟量结构体参数进行初始化。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 321 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历模拟量结构体数组 |
| 缓存计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 模拟量数据总个数

清零数据记录计数字段；

清零最近一次数据字段；

清零上一拍数据字段；

置数据检查状态为合理性判断正确有效；

FOR 遍历 循环索引 小于 模拟量数据记录个数

清零原始记录数据项；

NEXT

NEXT

数据ObtainIO（D/R_SDD01_019）

本模块存放的函数见下表。

表 322 数据ObtainIO模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据ObtainIO | D/R_SDD01_019 | 离散量数据获取 | D/R_SDD01_019_001 |
|  |  | 离散量数据状态更新 | D/R_SDD01_019_002 |
|  |  | 离散量数据采集 | D/R_SDD01_019_003 |
|  |  | 离散量数据初始化 | D/R_SDD01_019_004 |

离散量数据获取（D/R_SDD01_019_001）

a) 函数原型

Uint16 IoDataGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定索引的离散量数据状态（支持覆盖状态）

c) 输入/输出元素

表 323 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离散量索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 离散量状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 324 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖状态 | l_override_u16 | Uint16 | 接收状态离散量覆盖值， |

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 离散量数据个数时

IF 状态离散量获取结果有效时

将覆盖状态字段值写入离散量状态字段；

ELSE

将当前有效的IO引脚状态字段值写入离散量状态字段；

END IF

END IF

返回 离散量状态；

离散量数据状态更新（D/R_SDD01_019_002）

a) 函数原型

void IoDataStateUpdate(Uint16 *v_pIoDataBuff_u16,Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

离散量数据更新：通过离散量采集值更新离散量数据状态（带滤波去抖）

通过离散量采集值，更新离散量数据状态。

c) 输入/输出元素

表 325 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| IO数据缓冲 | v_pIoDataBuff_u16 | Uint16* | 输入 |
| 数据长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 326 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历离散量数据缓冲区 |
| 当前IO状态 | l_tempIO_u16 | Uint16 | 暂存当前采集的IO引脚状态 |

e) 逻辑/流程图

IF IO数据缓冲 不等于 空 且 数据长度 大于 0U 且 数据长度 小于等于 离散量数据个数时

FOR 遍历 循环索引 小于 数据长度

将IO数据缓冲项写入当前IO状态变量；

IF 当前IO状态 等于 该IFBIT检测项当前状态时

IO引脚状态保存计数 += 1U；

ELSE

将当前IO状态字段值写入该IFBIT检测项当前状态字段；

置IO引脚状态保存计数为1；

END IF

IF IO引脚状态保存计数 大于等于 IO状态滤波计数时

清零IO引脚状态保存计数；

IF 当前有效的IO引脚状态 不等于 该IFBIT检测项当前状态时

将该IFBIT检测项当前状态字段值写入当前有效的IO引脚状态字段；

END IF

END IF

NEXT

END IF

离散量数据采集（D/R_SDD01_019_003）

a) 函数原型

void IoDataObtain(void)

b) 功能说明

离散量采集：从物理IO获取IO引脚状态并对IO引脚状态数据进行滤波处理

从物理IO获取IO引脚的状态，并对IO引脚状态数据进行滤波处理。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 327 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数器 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历离散量数据配置表 |
| IO管脚状态 | l_tempIO_u16 | Uint16 | 暂存采集的IO电平值 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 离散量数据个数

IO管脚状态 = 硬件16位输入寄存器读取结果(采集CPLD地址)按IO对应数据位号掩码；

IF IO管脚状态 不等于 GPIO引脚状态时

将GPIO引脚状态字段值写入IO管脚状态字段；

END IF

将IO管脚状态写入离散量IO采集缓存数组项；

NEXT

调用离散量数据状态更新函数；

离散量数据初始化（D/R_SDD01_019_004）

a) 函数原型

void IoDataInit(void)

b) 功能说明

离散量数据初始化：依据配置信息对离散量结构体参数进行初始化

依据离散量配置信息对离散量结构体参数进行初始化。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 328 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 离散量数据个数

清零IO引脚状态保存计数字段；

将初始状态值写入该IFBIT检测项当前状态字段；

将初始状态值写入当前有效的IO引脚状态字段；

NEXT

数据Store（D/R_SDD01_020）

本模块存放的函数见下表。

表 329 数据Store模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据Store | D/R_SDD01_020 | FLASH记录扇区定位 | D/R_SDD01_020_001 |
|  |  | FLASH地址空校验 | D/R_SDD01_020_002 |
|  |  | 二分法查找扇区起始地址 | D/R_SDD01_020_003 |
|  |  | FLASH记录起始地址 | D/R_SDD01_020_004 |
|  |  | FLASH扇区地址获取 | D/R_SDD01_020_005 |
|  |  | FLASH错误数据校验 | D/R_SDD01_020_006 |
|  |  | 存储计数记录 | D/R_SDD01_020_007 |
|  |  | FLASH缓冲数据更新校验 | D/R_SDD01_020_008 |
|  |  | U16数据打包 | D/R_SDD01_020_009 |
|  |  | U32数据打包 | D/R_SDD01_020_010 |
|  |  | F32打包 | D/R_SDD01_020_011 |
|  |  | FLASH扇区地址 | D/R_SDD01_020_012 |
|  |  | 起始扇区延迟持久化 | D/R_SDD01_020_013 |
|  |  | 起始扇区快速恢复 | D/R_SDD01_020_014 |
|  |  | 存储数据打包 | D/R_SDD01_020_015 |
|  |  | FLASH记录数据更新 | D/R_SDD01_020_016 |
|  |  | FLASH数据 | D/R_SDD01_020_017 |
|  |  | 闪存扇区已擦除状态获取 | D/R_SDD01_020_018 |
|  |  | FLASH数据记录初始化 | D/R_SDD01_020_019 |
|  |  | FLASH数据更新 | D/R_SDD01_020_020 |

FLASH记录扇区定位（D/R_SDD01_020_001）

a) 函数原型

Uint16 FlashRecordStartSector(void)

b) 功能说明

检索每个扇区尾部是否为空以定位FLASH记录起始扇区

1、检索每一个扇区的尾部数据是否为0xFF(空)，若是，且该扇区不是第一个扇区，则视该扇区为起始扇区；

2、若该扇区为第一个扇区，则检索最后一个扇区，若最后一个扇区尾部数据为空，则检索倒数第二个扇区，若尾部地址不为空，则起始扇区为最后一个扇区。

c) 输入/输出元素

表 330 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录扇区结构 | s_flashRecords_t.startSector_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 331 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扇区检查地址 | l_tAddr_u32 | Uint32 | 逐扇区检索尾部数据状态 |
| 数据有效计数 | l_tempCount_u16 | Uint16 | 累计临时计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 查找起始扇区状态 等于 查找状态未完成时

扇区检查地址 = FLASH基地址 + (FLASH扇区长度 × 当前记录起始扇区号) + FLASH扇区长度 - 地址检查数据长度；

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

【中间结果自增（两次空校验结果累加）】

END IF

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

【中间结果自增（两次空校验结果累加）】

END IF

IF 数据有效计数 等于 0U时

IF 当前记录起始扇区号 等于 FLASH记录起始扇区号时

扇区检查地址 = FLASH基地址 + (FLASH扇区长度 × FLASH记录结束扇区号) + FLASH扇区长度 - 地址检查数据长度；

IF FLASH地址空校验结果 等于 地址无数据时

扇区检查地址 = FLASH基地址 + (FLASH扇区长度 × (FLASH记录结束扇区号 - 1)) + FLASH扇区长度 - 地址检查数据长度；

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

将FLASH记录结束扇区号写入当前记录起始扇区号；

END IF

END IF

END IF

置查找起始扇区状态为查找状态完成；

ELSE

IF 当前记录起始扇区号 大于等于 FLASH记录结束扇区号时

将FLASH记录起始扇区号写入当前记录起始扇区号字段；

置查找起始扇区状态为查找状态完成；

ELSE

当前记录起始扇区号字段值 += 1U；

END IF

END IF

END IF

返回 当前记录起始扇区号；

FLASH地址空校验（D/R_SDD01_020_002）

a) 函数原型

Uint32 FlashAddrIsEmpty(Uint32 v_addr_u32,Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

FLASH地址有无数据判断：若指定长度内数据均为0xFF视为空，否则视为有数；数据长度超过单条记录长度时按单条记录长度判断

1、若输入地址起始在指定长度地址内数据均为0xFF(空)，视为地址无数，否则视为地址有数；

2、数据长度超过单条记录长度时，按照单条记录长度进行地址有无数据判断。

c) 输入/输出元素

表 332 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查起始地址 | v_addr_u32 | Uint32 | 输入 |
| 检查数据长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回结果状态 | l_rData_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 333 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据缓存数组 | l_buff_u16 | Uint16 | 存储从FLASH读取的数据 |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| 数据有效位 | l_temp_u16 | Uint16 | 提取单个数据的有效标志位 |
| 实际检查长度 | l_dataLen_u16 | Uint16 | 限制空校验的数据长度范围 |

e) 逻辑/流程图

清零数据缓存数组元素；

IF 检查起始地址 大于等于 FLASH基地址 + FLASH扇区长度 * FLASH记录起始扇区号 且 检查起始地址 + 检查数据长度 小于 FLASH基地址 + FLASH扇区长度 * FLASH记录结束扇区号 + FLASH扇区长度时

IF 检查数据长度 大于 检查地址为空数据最大长度时

将检查地址为空数据最大长度写入实际检查长度；

ELSE

将检查数据长度写入实际检查长度；

END IF

读取一条记录长度数据；

FOR 遍历 循环索引 小于 实际检查长度

将数据缓存数组项按配置地址有效数据位掩码后写入数据有效位；

IF 数据有效位 与 配置地址有效数据位按位与 不等于 配置地址有效数据位时

退出当前FOR循环；

END IF

NEXT

IF 循环索引 小于 实际检查长度时

将地址有数据写入返回结果状态；

END IF

END IF

返回 返回结果状态；

二分法查找扇区起始地址（D/R_SDD01_020_003）

a) 函数原型

Uint32 DichoFindSectorStartAddr(Uint16 v_sectorNum_u16)

b) 功能说明

二分法查找扇区起始地址：空扇区返回首地址；扇区号超范围返回记录起始扇区首地址；扇区写满则擦除并返回当前扇区首地址

1、当空扇区时返回扇区首地址

2、输入扇区号超过扇区数量时，返回记录起始扇区首地址；

3、扇区写满时查找地址失败，擦除当前扇区，返回当前扇区首地址；

c) 输入/输出元素

表 334 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标扇区号 | v_sectorNum_u16 | Uint16 | 输入 |
| 二分查找偏移地址 | ls_shiftAddr_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 335 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二分查找步长 | ls_halfLen_u32 | static Uint32 | 二分查找步长控制 |
| 扇区起始地址 | l_startAddr_u32 | Uint32 | 当前扇区起始边界 |
| 数据有效计数 | l_tempCount_u16 | Uint16 | 累计临时计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 二分查找偏移地址 等于 0xFFFFFFFF时

二分查找偏移地址 = FLASH基地址 + FLASH扇区长度 × FLASH记录起始扇区号；

IF 目标扇区号 大于等于 FLASH记录起始扇区号 且 目标扇区号 小于等于 FLASH记录结束扇区号时

二分查找偏移地址 = FLASH基地址 + FLASH扇区长度 × 目标扇区号；

END IF

END IF

IF 目标扇区号 大于等于 FLASH记录起始扇区号 且 目标扇区号 小于等于 FLASH记录结束扇区号时

扇区起始地址 = FLASH基地址 + FLASH扇区长度 × 目标扇区号；

看门狗喂狗；

二分查找步长 >>= 1；

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

【中间结果自增（两次空校验结果累加）】

END IF

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

【中间结果自增（两次空校验结果累加）】

END IF

IF 数据有效计数 等于 0U时

IF 二分查找偏移地址 等于 扇区起始地址 或 二分查找步长 小于 地址检查数据长度时

置查找起始地址状态为查找状态完成；

ELSE

二分查找偏移地址 -= 二分查找步长；

END IF

ELSE

IF 二分查找步长 大于等于 地址检查数据长度时

二分查找偏移地址 += 二分查找步长；

ELSE

二分查找偏移地址 += 地址检查数据长度；

END IF

END IF

IF 二分查找偏移地址 大于等于 扇区起始地址 + FLASH扇区长度时

扇区起始地址写入二分查找偏移地址；

置查找起始地址状态为查找状态完成；

擦除当前扇区；

END IF

END IF

返回 二分查找偏移地址；

FLASH记录起始地址（D/R_SDD01_020_004）

a) 函数原型

void FlashRecordStartAddr(void)

b) 功能说明

查找FLASH中数据记录的当前地址

查找FLASH中数据记录当前地址

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 336 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前扇区号 | l_sector_u16 | Uint16 | 获取并传递记录起始扇区号 |

e) 逻辑/流程图

IF 查找起始扇区状态 等于 查找状态未完成时

调用FLASH记录扇区定位函数获取当前写入扇区号；

ELSE

将当前记录起始扇区号字段值赋给当前扇区号；

END IF

IF 查找起始扇区状态 等于 查找状态完成时

IF 查找起始地址状态 等于 查找状态未完成时

调用二分法查找扇区起始地址函数计算数据写入地址；

IF 查找起始地址状态 等于 查找状态完成时

调用起始扇区持久化延后函数；

END IF

END IF

END IF

FLASH扇区地址获取（D/R_SDD01_020_005）

a) 函数原型

Uint32 FlashNextSectorAddrGet(Uint32 v_addr_u32)

b) 功能说明

查询并返回FLASH下一扇区首地址（参数为当前地址）

c) 输入/输出元素

表 337 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入地址 | v_addr_u32 | Uint32 | 输入 |
| 下一扇区首地址 | l_rData_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 338 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扇区号 | l_ii_u16 | Uint16 | 计算当前地址所在扇区号 |

e) 逻辑/流程图

下一扇区首地址 = FLASH基地址 + FLASH记录起始扇区号 × FLASH扇区长度；

IF 输入地址 大于等于 下一扇区首地址时

扇区号 = (输入地址 - FLASH基地址) / FLASH扇区长度；

IF 扇区号 小于 FLASH记录结束扇区号时

下一扇区首地址 = FLASH基地址 + (扇区号 × FLASH扇区长度) + FLASH扇区长度；

END IF

END IF

返回 下一扇区首地址；

FLASH错误数据校验（D/R_SDD01_020_006）

a) 函数原型

void FlashErrStoreDataCheck(Uint16 v_errStoreFlag_u16)

b) 功能说明

FLASH故障存储数据检查：控制周期实时缓存，故障触发前后按配置拍数存储，支持正常周期存储和故障存储两种模式

1.控制周期内实时缓存系统控制数据

2.故障触发标志无效时，以正常周期(如1s)存储最新一拍临时缓存区数据，周期可配置；

3.故障触发标志有效时，存储故障前M拍数据（如10拍）和故障后N拍数据（如5拍），故障前后拍数可以设置。

4.当临时缓存数据未满M拍时发生故障，只需存储故障前未满M拍数据；

5.故障发生后N拍内有新故障项发生时，继续往后存储N拍数据

6.前后2次故障触发间隔不满M拍时只需间隔未满M拍数据；

c) 输入/输出元素

表 339 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误存储标志 | v_errStoreFlag_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 340 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统时间计数 | l_lTime_u32 | Uint32 | 获取系统时间计数 |
| 存储触发计数差 | l_countbias_u32 | Uint32 | 计算前后两次触发间隔拍数 |
| 上次缓存触发计数 | l_s_tempBuffCountOnLast_u32 | static Uint32 | 上一次临时缓存区存储触发计数 |

e) 逻辑/流程图

获取系统时间计数；

IF 错误存储标志 等于 故障触发标志有效时

将故障触发时临时缓存区触发计数写入上次缓存触发计数；

将临时缓存区更新计数写入故障触发时临时缓存区触发计数；

IF 故障后数据记录标志 等于 故障后开始缓存标志有效时

待存储数据计数字段值 += 1UL；

ELSE

置故障后数据记录标志为故障后开始缓存标志有效；

存储触发计数差 = 故障触发时临时缓存区触发计数 - 上次缓存触发计数；

IF 故障储存触发计数 等于 0UL时

IF 存储触发计数差 小于 存储故障前数据拍数时

待存储数据计数字段值 += 存储触发计数差；

ELSE

待存储数据计数字段值 += 存储故障前数据拍数；

END IF

ELSE

IF 存储触发计数差 小于 存储故障前数据拍数 + 存储故障后数据拍数时

待存储数据计数字段值 += 存储触发计数差 - 存储故障后数据拍数；

ELSE

待存储数据计数字段值 += 存储故障前数据拍数；

END IF

END IF

END IF

故障储存触发计数字段值 += 1UL；

ELSE

IF 故障后数据记录标志 等于 故障后开始缓存标志有效时

待存储数据计数字段值 += 1UL；

IF 临时缓存区更新计数 大于等于 故障触发时临时缓存区触发计数 + 存储故障后数据拍数时

置故障后数据记录标志为故障后开始缓存标志无效；

END IF

ELSE

IF 故障存储模式 等于 故障触发+正常周期存储 且 时间值 - 数据记录时间 大于等于 正常周期存储频率时

将故障触发时临时缓存区触发计数写入上次缓存触发计数；

将临时缓存区更新计数写入故障触发时临时缓存区触发计数；

待存储数据计数字段值 += 1UL；

周期储存触发计数字段值 += 1UL；

END IF

END IF

END IF

存储计数记录（D/R_SDD01_020_007）

a) 函数原型

void FlashBuffStoreCountRecord(void)

b) 功能说明

FLASH缓存区待存储计数记录：故障触发后记录需要存储的缓存区更新计数值

故障触发后记录需要存储的缓存区更新计数值

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 341 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储数据长度 | l_storeLen_u32 | Uint32 | 计算本次需记录的数据量 |
| 临时缓冲触发计数 | l_tempCountOn_u32 | Uint32 | 临时缓冲区起始计数值 |
| 待存储触发计数 | l_storeCountOn_u32 | Uint32 | 待存储缓冲区起始计数值 |
| 存储索引 | l_sIndex_u32 | Uint32 | 数组循环访问索引 |
| 循环迭代器 | l_ii_u32 | Uint32 | 累计循环计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 待存储数据计数 大于 待存储数据计数上一拍时

获取系统时间并写入数据记录时间；

存储数据长度 = 待存储数据计数 - 待存储数据计数上一拍；

将待存储数据计数上一拍字段值写入待存储触发计数字段；

中间结果 = 临时缓存区更新计数 - 存储数据长度 + 1UL；

FOR 遍历 循环索引 小于 存储数据长度

待存储计数索引 = (待存储触发计数 + 循环索引) % 待存储计数组长度；

将临时缓冲触发计数 + 循环索引 结果写入对应缓存计数值项；

NEXT

将待存储数据计数字段值写入待存储数据计数上一拍字段；

END IF

FLASH缓冲数据更新校验（D/R_SDD01_020_008）

a) 函数原型

Uint16 FlashBuffDataUpdateCheck(void)

b) 功能说明

FLASH缓存区数据更新检查

FLASH缓存区数据更新检查：当缓存区中待存储数据会被刷新覆盖时，停止数据实时刷新以保护待存储数据

确保需要存储的数据不被刷新覆盖

c) 输入/输出元素

表 342 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新有效标志 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 343 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待存储索引 | l_sIndex_u32 | Uint32 | 定位待存储计数组元素 |
| 更新计数值 | l_tCount_u32 | Uint32 | 检测缓存区数据覆盖风险 |

e) 逻辑/流程图

IF 待存储数据计数 大于 已存储数据计数时

待存储计数索引 = 已存储数据计数 % 待存储计数组长度；

将对应缓存计数值项写入更新计数字段；

IF 临时缓存区更新计数 + 1UL - 更新计数值 大于等于 临时数据缓存区长度时

置缓存区数据更新标志无效；

END IF

END IF

返回 更新有效标志；

U16数据打包（D/R_SDD01_020_009）

a) 函数原型

static Uint16 StorePackU16(Uint16 *vp_buff_u16, Uint16 v_offset_u16, Uint16 v_data_u16)

b) 功能说明

向存储记录缓冲按低字节在前的顺序写入Uint16

c) 输入/输出元素

表 344 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲区指针 | vp_buff_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 字节偏移量 | v_offset_u16 | Uint16 | 输入 |
| 待打包数据 | v_data_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回值 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

将待打包数据的低8位写入缓冲区指针项；

将待打包数据右移8位后与0x00FF按位与，结果写入缓冲区指针项；

返回 (字节偏移量 + 2)；

U32数据打包（D/R_SDD01_020_010）

a) 函数原型

static Uint16 StorePackU32(Uint16 *vp_buff_u16, Uint16 v_offset_u16, Uint32 v_data_u32)

b) 功能说明

向存储记录缓冲按低字节在前的顺序写入Uint32

c) 输入/输出元素

表 345 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲区指针 | vp_buff_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 缓冲偏移 | v_offset_u16 | Uint16 | 输入 |
| 待打包数据 | v_data_u32 | Uint32 | 输入 |
| 返回值 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

将待打包数据的低8位写入缓冲区指针项；

将待打包数据右移8位后与0x000000FF按位与，结果写入缓冲区指针项；

将待打包数据右移16位后与0x000000FF按位与，结果写入缓冲区指针项；

将待打包数据右移24位后与0x000000FF按位与，结果写入缓冲区指针项；

返回 (缓冲偏移 + 4)；

F32打包（D/R_SDD01_020_011）

a) 函数原型

static Uint16 StorePackF32(Uint16 *vp_buff_u16, Uint16 v_offset_u16, float v_data_f)

b) 功能说明

将float按其32位原始内存映射写入存储记录缓冲

c) 输入/输出元素

表 346 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓冲区指针 | vp_buff_u16 | Uint16* | 输入 |
| 偏移量 | v_offset_u16 | Uint16 | 输入 |
| 浮点数据 | v_data_f | float | 输入 |
| 返回值 | return | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 347 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮点数据 | dataF_f | float | 接收限幅值并转换为整型 |
| 整型数据 | dataU_u32 | Uint32 | 存储浮点转换结果 |

e) 逻辑/流程图

将浮点数据按32位原始内存映射写入缓冲区；

返回 执行数据字打包结果；

FLASH扇区地址（D/R_SDD01_020_012）

a) 函数原型

static Uint16 FlashSectorNumByAddr(Uint32 v_addr_u32)

b) 功能说明

按地址查找Flash扇区号：根据FLASH基地址和扇区长度计算输入地址对应的扇区号

c) 输入/输出元素

表 348 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址输入 | v_addr_u32 | Uint32 | 输入 |
| 扇区号 | l_sector_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 输入地址 大于等于 FLASH基地址 + FLASH扇区长度 × FLASH记录起始扇区号时

扇区号 = (输入地址 - FLASH基地址) / FLASH扇区长度；

END IF

返回 扇区号；

起始扇区延迟持久化（D/R_SDD01_020_013）

a) 函数原型

static void FlashStartSectorPersistDefer(Uint16 v_sector_u16)

b) 功能说明

将起始扇区号写入持久化区以加速下次上电定位

c) 输入/输出元素

表 349 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标扇区号 | v_sector_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 350 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储扇区数据 | l_storeSector_t | SpeData_t | 获取并检验起始扇区状态 |

e) 逻辑/流程图

IF 目标扇区号 小于 FLASH记录起始扇区号 或 目标扇区号 大于 FLASH记录结束扇区号时

返回；

END IF

调用闪存储扇区数据获取函数；

IF 特定数据获取索引 小于 特定数据获取个数时

延迟写入闪存储扇区数据；

END IF

起始扇区快速恢复（D/R_SDD01_020_014）

a) 函数原型

static void FlashStartSectorRestoreFast(void)

b) 功能说明

上电时快速从Flash读取起始扇区号

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 351 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储扇区数据 | l_storeSector_t | SpeData_t | 存放存储扇区数据 |

e) 逻辑/流程图

调用闪存储扇区数据获取函数；

IF 数据状态正常 等于 数据状态时

将整形数写入当前记录起始扇区号；

将查找状态完成写入查找起始扇区状态；

END IF

存储数据打包（D/R_SDD01_020_015）

a) 函数原型

void StoreDataPack(Uint16 *v_pBuff_u16,Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

将控制模块运行数据、RIU发送数据和控制故障评估结果等按统一布局打包到存储缓冲

c) 输入/输出元素

表 352 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据缓冲区指针 | v_pBuff_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 缓冲区长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 353 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历缓冲区和IO数据 |
| 缓冲偏移量 | l_offset_u16 | Uint16 | 追踪打包数据写入位置 |
| 打包标志位 | l_flag_u16 | Uint16 | 记录各模块故障状态 |
| 来源状态字 | l_sourceState_u16 | Uint16 | 编码RIU和KZZZ链路状态 |
| CCDL摘要 | l_ccdlSummary_u16 | Uint16 | 汇总CCDL通信状态 |
| 校验累加和 | l_sum_u32 | Uint32 | 累加打包数据计算校验 |
| 系统时间戳 | l_lTime_u32 | Uint32 | 记录打包时刻的系统计数 |
| IO数据字 | l_ioData_u32 | Uint32 | 汇总离散量输入状态 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 缓存控制模块事实源数据 |
| RIU发送数据指针 | lc_p_riuSendData_t | const RIU429SendData_t * | 缓存RIU429发送上下文 |
| 故障评估结果 | l_faultEval_t | ControlFaultEval_t | 暂存故障评估结果 |
| 余度数据快照 | l_redunData_t | RedunData_t | 记录余度数据快照 |
| RIU心跳状态 | l_riuState_t | RedunData_t | 记录RIU链路状态快照 |
| KZZZ左吊舱状态 | l_kzzzLeftState_t | RedunData_t | 记录左吊舱链路状态快照 |
| KZZZ右吊舱状态 | l_kzzzRightState_t | RedunData_t | 记录右吊舱链路状态快照 |
| CCDL系统状态 | l_ccdlState_t | RedunData_t | 记录CCDL链路状态快照 |

e) 逻辑/流程图

获取控制模块数据指针；

获取RIU429发送数据指针；

IF 数据缓冲区指针 不等于 空 且 缓冲区长度 大于等于 单条记录数据长度时

FOR 遍历 循环索引 小于 缓冲区长度

清零数据缓冲区指针项；

NEXT

获取控制数据并赋给指针；

获取RIU429发送数据并赋给指针；

获取控制故障评估结果；

获取RIU心跳余度数据；

获取左吊舱请求时间余度数据；

获取右吊舱请求时间余度数据；

获取CCDL系统状态余度数据；

获取系统当前时间值；

IF 综合故障标志有效时

标志 |= (0x01U << 0)（综合故障位）；

END IF

IF RIU通信故障 等于 有效时

标志 |= (0x01U << 1)（RIU通信故障位）；

END IF

IF 测量系统故障标志有效时

标志 |= (0x01U << 2)（测量系统故障位）；

END IF

IF 油量不平衡故障 等于 有效时

标志 |= (0x01U << 3)（油量不平衡故障位）；

END IF

IF 数据检查状态 不等于 无检查原因时

标志 |= (0x01U << 4)（数据检查状态非空位）；

END IF

IF 控制输出状态 等于 控制输出状态有效时

标志 |= (0x01U << 5)（控制输出有效位）；

END IF

IF 本端CHV资格判据 等于 通道有效信号输出有效时

标志 |= (0x01U << 6)（本端CHV资格位）；

END IF

状态 = 数据状态 & 0x03；

状态 |= ((数据状态 & 0x03) << 2)；

状态 |= ((数据状态 & 0x03) << 4)；

IF 本通道ID号 等于 通道2时

状态 |= (0x01U << 6)（本通道=通道2位）；

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 离散量数据个数

IF 读取离散量输入结果循环计数器 等于 GPIO引脚状态时

IO数据字 |= (0x1UL << 循环索引)（对应IO有效位置位）；

END IF

NEXT

打包帧头0x90EB并更新缓冲偏移；

将0x02写入数据缓冲区指针项；

将标志的低8位写入数据缓冲区指针项；

打包系统时间值并更新缓冲偏移；

将(系统状态&0x0F) | ((工作模式(work模式)&0x0F) << 4) 结果写入数据缓冲区指针项；

将(控制功能&0x3F) | ((控制模式&0x03) << 6) 结果写入数据缓冲区指针项；

将(静态主备身份&0x0F) | ((通道[7类型判别结果码&0x0F) << 4) 结果写入数据缓冲区指针项；

将状态的低8位写入数据缓冲区指针项；

将空中加油结束状态的低8位写入数据缓冲区指针项；

将故障原因码的低8位写入数据缓冲区指针项；

将数据检查状态的低8位写入数据缓冲区指针项；

将上电自检结果获取结果的低8位写入数据缓冲区指针项；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 读取检测结果(周期BIT结果数据低32位索引))，结果写入 缓冲偏移量；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 读取检测结果(维护BIT结果数据低32位索引))，结果写入 缓冲偏移量；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, IO数据字)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(设备心跳 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(故障信息)，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(加油指令 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(压力加油控制活门状态 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(阀状态信号1 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(阀状态信号2 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(加油泵状态信号 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(高油面信号器信号)，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(预设受油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱预选油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱预选油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(0号油箱油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(1号油箱油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(2号油箱油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(3号油箱油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(4号油箱油量值 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(全机总油量 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(指示空速 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱通道灯亮度调节 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱通道灯亮度调节 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(控制指令原始值 )，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱请求当前时间)，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱剩余日历寿命 )，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱软管长度 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱加油装置状态)，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱部件状态 )，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱故障告警 )，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(左吊舱加油压力 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱请求当前时间)，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱剩余日历寿命 )，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱软管长度 )，结果写入 余度数据快照；

调用F32打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 浮点数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱加油装置状态)，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱部件状态 )，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱故障告警 )，结果写入 余度数据快照；

调用U32数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

调用余度数据获取函数(右吊舱加油压力 )，结果写入 余度数据快照；

调用U16数据打包函数(数据缓冲区指针, 缓冲偏移量, 整型数据)，结果写入 缓冲偏移量；

CCDL摘要 = 整型数据 & 0x07；

调用余度数据获取函数(通道类型数据)，结果写入 余度数据快照；

CCDL摘要 |= ((整型数据 & 0x03) << 3)；

CCDL摘要 |= ((数据状态 & 0x03) << 5)；

将CCDL摘要的低8位写入数据缓冲区指针项；

FOR 遍历 循环索引 小于 缓冲区长度 - 1U

校验累加和 += 数据缓冲区指针项；

NEXT

校验累加和 = 校验累加和的低8位补码；

END IF

FLASH记录数据更新（D/R_SDD01_020_016）

a) 函数原型

void FlashRecordDataUpdate(void)

b) 功能说明

更新FLASH记录数据：按故障存储策略将当前一拍系统数据写入FLASH临时缓存

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 354 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时缓存索引 | l_tIndex_u32 | Uint32 | 定位当前周期缓存数据位置 |
| 缓存更新标志 | l_updateFlag_u16 | Uint16 | 控制缓存数据是否实时刷新 |
| 故障存储标志 | l_errStoreFlag_u16 | Uint16 | 默认无效 |
| 控制数据指针 | lc_p_conData_t | const ConData_t * | 获取系统运行状态和控制参数 |

e) 逻辑/流程图

将空（NULL）指针赋给控制数据指针；

获取系统控制数据并赋给控制数据指针；

IF 系统状态 不等于 掉电状态时

调用故障存储触发标志获取函数，结果赋给标志变量；

调用缓存区数据刷新标志获取函数，结果赋给标志变量；

IF 缓存区数据更新标志 等于 有效时

临时缓存数据索引 = 临时缓存区更新计数 % 临时数据缓存区长度；

打包记录数据；

中间结果 += 1UL；

调用故障存储数据检查函数；

调用存储计数记录函数；

END IF

END IF

FLASH数据（D/R_SDD01_020_017）

a) 函数原型

void FlashDataStore(void)

b) 功能说明

记录数据到FLASH：无数据时获取地址，存在数据时写入，必要时擦除下一扇区

记录数据到FLASH中，具体操作如下：

1. 若当前无需要保存的数据，则重新获取数据；

2. 若当前存在需要保存的数据，则保存该数据；

3. 若当前写入扇区的下一扇区状态为未擦除，则擦除下一扇区;

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 355 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下一扇区地址 | l_nextSectorAddr_u32 | Uint32 | 获取并检查下一扇区擦除状态 |
| 存储缓存索引 | l_sIndex_u32 | Uint32 | 待存储缓存计数值数组索引 |
| 临时数据索引 | l_tIndex_u32 | Uint32 | 定位临时缓存中待写入的数据 |
| 当前写扇区号 | l_currSector_u16 | Uint16 | 记录写指针所在的FLASH扇区编号 |

e) 逻辑/流程图

IF 查找起始地址状态 等于 查找状态未完成时

调用FLASH记录起始地址获取函数；

ELSE

IF FLASH忙状态查询结果 等于 FLASH未处于忙状态时

IF 下一个扇区的擦除状态 等于 扇区未擦除状态标识时

调用FLASH下一扇区地址获取函数，结果写入下一扇区地址变量；

IF FLASH扇区结果下一扇区地址 等于 扇区擦除状态标识时

置下一个扇区擦除状态为扇区擦除状态标识；

ELSE

调用FLASH扇区擦除函数擦除指定扇区；

END IF

ELSE IF 待存储数据计数 大于 已存储数据计数时

待存储计数索引 = 已存储数据计数 % 待存储计数组长度；

临时缓存数据索引 = (记录需要存储数据的缓存计数值项 - 1) % 临时数据缓存区长度；

将数据写入FLASH；

数据写入地址 += 单次存储数据个数；

存储单拍数据索引 += 单次存储数据个数；

IF 存储单拍数据索引 大于等于 单条记录数据长度时

清零存储单拍数据索引；

IF 数据写入地址 % 单条记录数据长度 不等于 0UL时

数据写入地址 += (单条记录数据长度 - 数据写入地址 % 单条记录数据长度)；

END IF

已存储数据计数字段值 += 1UL；

END IF

IF 数据写入地址 % FLASH扇区长度 等于 0UL时

调用FLASH扇区号获取函数获取当前写入地址对应的扇区号；

将当前写扇区号写入当前记录起始扇区号字段；

调用起始扇区延迟持久化函数保存新扇区号；

置下一个扇区擦除状态为扇区未擦除状态标识；

IF 数据写入地址 大于等于 FLASH基地址 + FLASH扇区长度 × FLASH记录结束扇区号 + FLASH扇区长度时

数据写入地址 = FLASH基地址 + FLASH扇区长度 × FLASH记录起始扇区号；

将FLASH记录起始扇区号写入当前记录起始扇区号字段；

调用起始扇区延迟持久化函数保存首扇区号；

END IF

END IF

END IF

END IF

END IF

闪存扇区已擦除状态获取（D/R_SDD01_020_018）

a) 函数原型

Uint16 FlashSectorIsErased(Uint32 v_addr_u32)

b) 功能说明

通过判断扇区头部、中部、尾部指定长度地址数据是否为空来判定扇区擦除状态

通过判断扇区头部、中部、尾部指定长度地址数据是否为空来判断扇区擦除状态。

c) 输入/输出元素

表 356 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扇区起始地址 | v_addr_u32 | Uint32 | 输入 |
| 扇区擦除状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 357 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有数位置计数 | l_tempCount_u16 | Uint16 | 累计临时计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 输入地址 小于等于 FLASH记录结束扇区号 × FLASH扇区长度时

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

【中间结果自增（空校验结果累加）】

END IF

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

【中间结果自增（空校验结果累加）】

END IF

IF FLASH地址空校验结果 不等于 地址无数据时

【中间结果自增（空校验结果累加）】

END IF

IF 有数位置计数 大于 0U时

置扇区擦除状态为扇区未擦除状态标识；

END IF

END IF

返回 扇区擦除状态；

FLASH数据记录初始化（D/R_SDD01_020_019）

a) 函数原型

void FlashDataRecordInit(void)

b) 功能说明

初始化FLASH数据记录相关字段和临时缓存

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 358 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据记录循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历数据记录数组 |
| 缓冲区循环计数 | l_jj_u16 | Uint16 | 累计缓冲区循环计数 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 临时数据缓存区长度

FOR 遍历 循环索引 小于 单条记录数据长度

清零临时数据缓存区项.单拍数据缓存区项；

NEXT

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 待存储计数组长度

清零记录需要存储数据的缓存计数值项；

NEXT

【批量更新记录扇区结构相关字段并初始化部分成员】

调用起始扇区快速恢复函数；

FLASH数据更新（D/R_SDD01_020_020）

a) 函数原型

void FlashSingleStoreDataUpdate(void)

b) 功能说明

更新一拍存储数据：进入主循环周期后进行数据存储

更新一拍存储数据，进入主循环周期后进行数据存储。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 359 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓存区索引 | l_tIndex_u32 | Uint32 | 定位临时缓冲区数据位置 |

e) 逻辑/流程图

临时缓存数据索引 = 临时缓存区更新计数 % 临时数据缓存区长度；

打包记录数据；

中间结果 += 1UL；

待存储数据计数字段值 += 1UL；

调用存储计数记录函数；

数据StoreSpe（D/R_SDD01_021）

本模块存放的函数见下表。

表 360 数据StoreSpe模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据StoreSpe | D/R_SDD01_021 | 特定数据镜像更新 | D/R_SDD01_021_001 |
|  |  | 特定数据获取 | D/R_SDD01_021_002 |
|  |  | 特定数据地址获取 | D/R_SDD01_021_003 |
|  |  | 特定数据读取 | D/R_SDD01_021_004 |
|  |  | 特定数据校验码计算 | D/R_SDD01_021_005 |
|  |  | 特定数据校验码读取 | D/R_SDD01_021_006 |
|  |  | 特定数据写入 | D/R_SDD01_021_007 |
|  |  | 特定数据延迟写入 | D/R_SDD01_021_008 |
|  |  | 特定数据待写检查 | D/R_SDD01_021_009 |
|  |  | 特定数据刷写重试 | D/R_SDD01_021_010 |
|  |  | 特定数据合法性检测 | D/R_SDD01_021_011 |
|  |  | 特定数据记录初始化 | D/R_SDD01_021_012 |

特定数据镜像更新（D/R_SDD01_021_001）

a) 函数原型

static void SpeDataMirrorUpdate(Uint16 v_index_u16, Uint16 v_wData_u16)

b) 功能说明

更新掉电保留区RAM镜像数据

c) 输入/输出元素

表 361 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 写入数据 | v_wData_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 大于等于 特定数据获取个数时

返回；

END IF

将写入数据写入对应镜像条目的整型数字段；

置对应镜像条目的数据状态为正常；

IF 延迟落盘的特定数据掩码 等于 特定数据获取索引时

浮点数据 = 写入数据 / 100.0F；

ELSE

将写入数据写入对应镜像条目的浮点数据字段；

END IF

特定数据获取（D/R_SDD01_021_002）

a) 函数原型

void SpeDataGet(Uint16 v_index_u16,SpeData_t *v_pSpeData_t)

b) 功能说明

通过数据索引读取RAM镜像并填充到输出结构

通过数据索引获取数据。

c) 输入/输出元素

表 362 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 特定数据指针 | v_pSpeData_t | SpeData_t* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 特定数据获取个数 且 特定数据指针不为空时

将对应镜像条目的浮点数据字段值写入输出结构浮点数据字段；

将对应镜像条目的整型数字段值写入输出结构整型数字段；

将对应镜像条目的数据状态字段值写入输出结构数据状态字段；

END IF

特定数据地址获取（D/R_SDD01_021_003）

a) 函数原型

Uint32 SpeDataAddrGet(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

查询并返回FLASH中指定索引特定数据的存储地址

c) 输入/输出元素

表 363 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回地址 | lo_addr_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 特定数据获取个数时

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于等于 特定数据获取索引时

返回地址 = FLASH基地址 + (特定数据存储开始扇区号 + 延迟落盘的特定数据掩码) × FLASH扇区长度；

END IF

END IF

返回 返回地址；

特定数据读取（D/R_SDD01_021_004）

a) 函数原型

Uint16 SpeDataRead(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

依据索引从FLASH读取数据并组装为Uint16

依据索引获取FLASH中数据。

c) 输入/输出元素

表 364 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 拼装数据 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 365 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 字节拼接循环计数 |
| 读取地址 | l_addr_u32 | Uint32 | FLASH数据读取地址 |
| 读取缓冲 | l_rBuff_u16 | Uint16 | FLASH读取的原始字节缓冲 |

e) 逻辑/流程图

清零读取缓冲数组元素；

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 特定数据获取个数时

调用特定数据地址获取函数，结果写入读取地址；

调用FLASH读取函数获取特定数据；

FOR 遍历 循环索引 小于 单个特定数据占据的字节 - 1U

拼装数据 <<= 8；

拼装数据 += (读取缓冲项 & 0xFF)；

NEXT

END IF

返回 拼装数据；

特定数据校验码计算（D/R_SDD01_021_005）

a) 函数原型

Uint16 SpeDataCrcCacu(Uint16 v_wData_u16)

b) 功能说明

特定数据校验码计算

校验码8位：将前高低4个字节相加，数据和取反后取低8位

c) 输入/输出元素

表 366 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入数据 | v_wData_u16 | Uint16 | 输入 |
| 校验码累加 | l_crcData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 367 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环计数 小于 单个特定数据占据的字节 - 1U

校验码累加 += ((输入数据 >> (8 × 循环索引)) & 0xFF)；

NEXT

校验码累加 = (~校验码累加) & 0xFF；

返回 校验码累加；

特定数据校验码读取（D/R_SDD01_021_006）

a) 函数原型

Uint16 SpeDataCrcRead(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

读取并返回FLASH中指定索引特定数据的CRC校验码

c) 输入/输出元素

表 368 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 校验码 | l_crcData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 369 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时地址 | l_addr_u32 | Uint32 | 校验码地址定位 |

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 特定数据获取个数时

调用特定数据地址获取函数获取指定索引存储地址；

临时地址 += 单个特定数据占据的字节 - 1U；

调用FLASH读取函数获取该地址特定数据；

将读取结果的最低字节写入校验码字段；

END IF

返回 校验码；

特定数据写入（D/R_SDD01_021_007）

a) 函数原型

Uint16 SpeDataWrite(Uint16 v_index_u16,Uint16 v_wData_u16)

b) 功能说明

将新数据固化到FLASH并在固化成功时同步更新本地镜像

将新的数据固化，在固化的同时更新本地数据。

c) 输入/输出元素

表 370 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 写入数据 | v_wData_u16 | Uint16 | 输入 |
| 返回状态 | lo_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 371 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| 擦除超时计数 | l_delayCnt_1_u16 | Uint16 | 等待扇区擦除完成的超时计数 |
| 写入超时计数 | l_delayCnt_2_u16 | Uint16 | 等待数据写入完成的超时计数 |
| FLASH忙状态 | l_busyState_u16 | Uint16 | FLASH芯片忙闲状态标志 |
| 写入地址 | l_addr_u32 | Uint32 | 特定数据在FLASH中的写入地址 |
| CRC校验值 | l_crcData_u16 | Uint16 | 计算写入数据的CRC校验码 |
| SPI写缓冲1 | l_wBuff_1_u16 | Uint16 | FLASH写入操作的数据缓冲区 |
| SPI写缓冲2 | l_wBuff_2_u16 | Uint16 | 备份写入数据 |
| 回读缓冲 | l_rBuff_u16 | Uint16 | FLASH回读数据缓冲区， |

e) 逻辑/流程图

清零SPI写缓冲1元素；

清零SPI写缓冲2元素；

清零回读缓冲元素；

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 特定数据获取个数时

调用特定数据地址获取函数获取FLASH地址；

调用FLASH扇区擦除函数擦除对应扇区；

WHILE 擦除超时计数 小于 SPE数据写入OVER时间MS时

调用看门狗喂狗函数；

调用毫秒延时函数；

调用FLASH忙状态查询函数；

IF 忙状态 等于 FLASH未处于忙状态时

退出当前WHILE循环；

ELSE

擦除超时计数字段值 += 1U；

END IF

IF 擦除超时计数 小于 SPE数据写入OVER时间MS时

IF 擦除超时计数 小于 SPE数据写入OVER时间MS时

调用CRC校验码计算函数计算写入数据的CRC；

FOR 遍历 循环索引 小于 单个特定数据占据的字节 - 1U

将写入数据右移(8 × 循环索引)位后按0xFF掩码，结果写入SPI写缓冲1项；

将写入数据右移(8 × 循环索引)位后按0xFF掩码，结果写入SPI写缓冲2项；

NEXT

将CRC校验值的最低字节写入SPI写缓冲1项；

将CRC校验值的最低字节写入SPI写缓冲2项；

调用FLASH数据写入函数将双缓冲数据写入FLASH；

WHILE 写入超时计数 小于 SPE数据写入OVER时间MS时

调用看门狗喂狗函数；

调用毫秒延时函数；

调用FLASH忙状态查询函数；

IF 忙状态 等于 FLASH未处于忙状态时

退出当前WHILE循环；

ELSE

写入超时计数字段值 += 1U；

END IF

END WHILE

IF 写入超时计数 小于 SPE数据写入OVER时间MS时

调用FLASH回读函数回读写入的数据；

FOR 遍历 循环索引 小于 单个特定数据占据的字节

IF 回读缓冲[循环索引]低8位 不等于 SPI写缓冲2[循环索引]时

退出当前FOR循环（标记校验失败）；

END IF

NEXT

IF 循环索引 小于 单个特定数据占据的字节时

置返回状态为回读异常；

ELSE

将写入数据写入对应镜像条目的整型数字段；

END IF

ELSE

置返回状态为写入超时异常；

END IF

ELSE

置返回状态为擦除扇区超时异常；

END IF

IF 返回状态 等于 数据状态正常时

将返回状态字段值写入对应镜像条目的数据状态字段；

IF 延迟落盘的特定数据掩码 等于 特定数据获取索引时

浮点数据 = 写入数据 / 100.0F；

ELSE

将写入数据写入对应镜像条目的浮点数据字段；

END IF

END IF

END IF

返回 返回状态；

特定数据延迟写入（D/R_SDD01_021_008）

a) 函数原型

Uint16 SpeDataWriteDefer(Uint16 v_index_u16,Uint16 v_wData_u16)

b) 功能说明

延迟写入特定数据：仅更新RAM镜像并置位待刷写标志，由主循环落盘

仅更新RAM镜像并置位待刷写标志，由主循环在非ISR上下文内落盘。

c) 输入/输出元素

表 372 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 写入数据 | v_wData_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据状态异常 | SPE_DATA_STATE_ERR | Uint16 | 输出 |
| 数据状态正常有效 | SPE_DATA_STATE_OK | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 大于等于 特定数据获取个数时

返回 数据状态异常；

END IF

调用掉电保留区镜像数据更新函数；

SPE数据待处理掩码 |= (1 << 延迟落盘的特定数据掩码)；

返回 数据状态有效；

特定数据待写检查（D/R_SDD01_021_009）

a) 函数原型

Uint16 SpeDataPendingExist(void)

b) 功能说明

查询是否存在待刷写的特定数据项

c) 输入/输出元素

表 373 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

【返回值确定逻辑：待刷写数据掩码不等于0返回有效，否则返回无效】

特定数据刷写重试（D/R_SDD01_021_010）

a) 函数原型

void SpeDataFlushPending(void)

b) 功能说明

按索引顺序尝试刷写待落盘特定数据，失败项保留到下一次重试

每次按索引顺序尝试刷写，失败项保留到下一次重试。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 374 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历待刷写数据项 |
| 待刷写掩码 | l_pendingMask_u16 | Uint16 | 缓存待刷写掩码，避免重复读取 |
| 位置掩码 | l_bitMask_u16 | Uint16 | 检测当前项刷写状态 |

e) 逻辑/流程图

IF 待刷写掩码 等于 0U时

返回；

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 特定数据获取个数 - 1U

IF 待刷写掩码 与 (1 << 循环索引)按位与 等于 0U时

跳过本轮循环；

END IF

IF 特定数据写入结果 等于 数据状态正常时

待刷写数据掩码 &= ~(1 << 循环索引)；

ELSE

退出当前FOR循环；

END IF

NEXT

特定数据合法性检测（D/R_SDD01_021_011）

a) 函数原型

Uint16 SpeDataCheck(Uint16 v_index_u16)

b) 功能说明

检测并返回指定索引特定数据的合法性（CRC校验是否通过）

检测特定数据校验是否正确。

c) 输入/输出元素

表 375 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | v_index_u16 | Uint16 | 输入 |
| 检测结果 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 376 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取数据 | l_tempData_u16 | Uint16 | 存储从FLASH读取的特定数据 |
| 计算CRC | l_crcData_1_u16 | Uint16 | 存储对读取数据的CRC计算结果 |
| 存储CRC | l_crcData_2_u16 | Uint16 | 存储从FLASH读取的CRC校验码 |

e) 逻辑/流程图

IF 延迟落盘的特定数据掩码 小于 特定数据获取个数时

读取指定索引的特定数据到临时变量；

计算临时数据的CRC校验码；

读取指定索引的存储CRC校验码；

IF 计算CRC 等于 存储CRC时

置检测结果为数据状态正常；

END IF

END IF

返回 检测结果 ；

特定数据记录初始化（D/R_SDD01_021_012）

a) 函数原型

void SpeDataRecordInit(void)

b) 功能说明

上电时初始化特定数据记录并校验所有项CRC

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 377 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历特定数据记录索引 |
| 整数数据 | l_dataU_u16 | Uint16 | 读取并缓存特定数据的整数值 |
| 冷热启动模式 | l_startUpMode_u16 | Uint16 | 判断系统启动类型 |
| FLASH等待计数 | l_delayCnt_1_u16 | Uint16 | 计数FLASH忙等待超时 |
| FLASH忙状态 | l_busyState_u16 | Uint16 | 轮询FLASH忙状态以等待就绪 |

e) 逻辑/流程图

调用FLASH忙状态查询函数并写入状态变量；

WHILE 忙状态 等于 FLASH处于忙状态中 且 FLASH等待计数 小于 200U时

周期喂狗；

延时1毫秒；

调用FLASH忙状态查询函数并写入状态变量；

FLASH等待计数字段值 += 1U；

END WHILE

FOR 遍历 循环索引 小于 特定数据获取个数

调用特定数据合法性检测函数；

IF 数据状态 等于 数据状态异常时

清零浮点数据；

IF 循环计数器 等于 特定数据获取索引时

置整型数字段为100；

ELSE

清零整形数；

END IF

ELSE

读取特定数据并写入整数变量；

将整数变量值写入整型数字段；

IF 循环计数器 等于 特定数据获取索引时

浮点数据 = 整数据 / 100.0F；

ELSE

将整数据写入浮点数据字段；

END IF

END IF

NEXT

获取冷热启动模式并写入；

IF 冷热启动模式 等于 上电冷启动时

上电冷启动次数字段值 += 1U；

ELSE IF 冷热启动模式 等于 外狗热启动时

外狗热启动次数字段值 += 1U；

ELSE

内狗热启动次数字段值 += 1U；

END IF

Synchronous（D/R_SDD01_022）

本模块存放的函数见下表。

表 378 Synchronous模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Synchronous | D/R_SDD01_022 | 同步信息初始化 | D/R_SDD01_022_001 |
|  |  | 同步信号发送主控备控帧 | D/R_SDD01_022_002 |
|  |  | 握手处理状态机 | D/R_SDD01_022_003 |
|  |  | 同步状态监测器 | D/R_SDD01_022_004 |
|  |  | 帧同步处理握手判定 | D/R_SDD01_022_005 |
|  |  | 同步信息获取 | D/R_SDD01_022_006 |
|  |  | 同步健康状态获取 | D/R_SDD01_022_007 |

同步信息初始化（D/R_SDD01_022_001）

a) 函数原型

void SynchroInit(void)

b) 功能说明

将同步相关的故障码、握手计数和通道状态初始化

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 379 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步类型循环索引 | l_ii_u16 | Uint16 | 遍历同步类型数组 |
| 同步ID循环索引 | l_jj_u16 | Uint16 | 遍历同步通道数组 |

e) 逻辑/流程图

同步输出引脚字段值回写自身（占位/兼容原结构）；

同步读取引脚字段值回写自身（占位/兼容原结构）；

置故障码为同步正常；

清零帧同步连续错误数字段；

清零帧同步连续最大错误数字段；

清零帧同步错误总数字段；

置帧同步健康状态为无效；

FOR 遍历 类型循环索引 小于 同步类型总数

FOR 遍历 通道循环索引 小于 同步通道总数

清零高握手和低握手消耗时间字段；

NEXT

清零同步消耗时间字段；

清零同步消耗最长时间字段；

置故障码为同步正常；

NEXT

同步信号发送主控备控帧（D/R_SDD01_022_002）

a) 函数原型

static void SynchroTx(Uint16 l_handskID_u16)

b) 功能说明

同步信号发送：主控向备控发送同步握手帧（按握手ID输出对应电平）

c) 输入/输出元素

表 380 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 握手信号ID | l_handskID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 握手信号ID 小于 握手信号ID编号时

IF 握手信号ID 等于 高握手时

置同步输出引脚为高电平；

ELSE IF 握手信号ID 等于 低握手时

置同步输出引脚为低电平；

END IF

END IF

握手处理状态机（D/R_SDD01_022_003）

a) 函数原型

static Uint32 HandShakeProcess(Uint16 l_hadshkID_u16,const Uint32 l_hadshkTime_u32)

b) 功能说明

握手处理：处理同步握手状态机，输出电平后等待对端正确电平

c) 输入/输出元素

表 381 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 握手通道ID | l_hadshkID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 握手超时时间 | l_hadshkTime_u32 | const Uint32 | 输入 |
| 握手耗时 | l_costTimHdSk_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 382 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 握手起始时刻 | l_hadskeStrtTim_u32 | Uint32 | 记录握手开始的定时器计数值 |
| 握手完成标志 | l_handEnd_u16 | Uint16 | 结束标志* |

e) 逻辑/流程图

IF 握手通道ID 小于 手信号ID编号时

故障码 |= (握手失败标志 << 握手通道ID)；

输出电平；

读取CPU定时器1计数并写入握手起始时刻；

WHILE CPU定时器1Delta获取结果 小于 握手超时间 且 握手完成标志 不等于 握手结束时

周期喂狗；

IF 握手通道ID对应的输入电平等于正确电平时

故障码 &= ~(1 << 握手通道ID)；

IF 握手通道ID 等于 低握手时

【延时以让对端读取本端引脚状态】

END IF

将握手完成标志置为握手结束；

ELSE

故障码 |= (1U << 握手通道ID)；

END IF

END WHILE

计算握手耗时；

END IF

返回 握手耗时；

同步状态监测器（D/R_SDD01_022_004）

a) 函数原型

static void SynMonitor(Uint16 l_synStyleID_u16)

b) 功能说明

同步状态监测：监测帧同步状态是否健康并更新错误计数

c) 输入/输出元素

表 383 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步风格ID | l_synStyleID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

同步消耗时间 = 高握手消耗时间 + 低握手消耗时间；

IF 同步消耗的最长时间 小于 同步消耗的时间时

将同步消耗的时间写入同步消耗的最长时间；

END IF

IF 故障码的握手低位状态 等于 握手成功 且 故障码的握手高位状态 等于 握手成功时

置故障码的同步结果为同步正常；

置帧同步健康状态为有效；

清零帧同步连续错误数；

ELSE

置故障码的同步结果为同步故障；

置帧同步健康状态为无效；

帧同步连续错误数 = (帧同步连续错误数 + 1U) & 0xFFFF；

帧同步错误总数 = (帧同步错误总数 + 1U) & 0xFFFF；

IF 帧同步连续最大错误数 小于 帧同步连续错误数时

将帧同步连续错误数写入帧同步连续最大错误数；

END IF

END IF

将故障码写入故障码；

帧同步处理握手判定（D/R_SDD01_022_005）

a) 函数原型

void FrameSyn(Uint16 l_synStyleID_u16,Uint32 l_frmSynTim_u32)

b) 功能说明

帧同步处理：根据同步通道信息完成握手与帧同步判定

c) 输入/输出元素

表 384 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步类型ID | l_synStyleID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 帧同步周期 | l_frmSynTim_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 385 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 握手时间 | l_hadskTim_u32 | Uint32 | 握手处理的超时间 |

e) 逻辑/流程图

IF 同步类型ID 小于 同步类型总数 且 帧同步周期 大于 0UL时

握手时间 = 帧同步周期 / 2；

调用握手处理函数处理低握手，将耗时写入低握手消耗时间项；

调用握手处理函数处理高握手，将耗时写入高握手消耗时间项；

END IF

调用通道间帧同步监控函数；

同步信息获取（D/R_SDD01_022_006）

a) 函数原型

SynWholeInform_TypeDef SynWholeInfGet(Uint16 l_synStyleID_u16)

b) 功能说明

查询并返回指定同步类型的整体同步信息

c) 输入/输出元素

表 386 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步风格ID | l_synStyleID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 同步整体信息 | l_rslt_t | SynWholeInform_TypeDef | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

清零同步整体信息结构体；

IF 同步风格ID 小于 同步类型总数时

将对应同步类型的同步整体信息字段值写入返回结构；

ELSE

将0xFFFFFFFF写入同步消耗最长时间字段；

END IF

返回 同步整体信息；

同步健康状态获取（D/R_SDD01_022_007）

a) 函数原型

Uint16 SyncFrameHealthyGet(void)

b) 功能说明

查询并返回当前帧同步健康状态

c) 输入/输出元素

表 387 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧同步健康状态 | s_syncFrameHealthy_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 帧同步健康状态；

GPIOExIntISR（D/R_SDD01_023）

本模块存放的函数见下表。

表 388 GPIOExIntISR模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIOExIntISR | D/R_SDD01_023 | NMI校验 | D/R_SDD01_023_001 |
|  |  | 掉电标志获取 | D/R_SDD01_023_002 |
|  |  | 28V掉电标志清零 | D/R_SDD01_023_003 |
|  |  | 28V掉电标志激活 | D/R_SDD01_023_004 |
|  |  | NMI复位获取 | D/R_SDD01_023_005 |
|  |  | NMI复位清零 | D/R_SDD01_023_006 |
|  |  | XNMI中断响应 | D/R_SDD01_023_007 |

NMI校验（D/R_SDD01_023_001）

a) 函数原型

Uint16 NMISourceCheck(void)

b) 功能说明

检查并返回NMI中断源（28V掉电 / 看门狗复位 / 异常复位）

c) 输入/输出元素

表 389 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMI源检查结果 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 390 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源低压状态 | l_LowPowerState_u16 | Uint16 | 校验电源自检信号异常 |
| 看门狗复位标志 | l_DogCallState_u16 | Uint16 | 校验狗叫信号异常 |
| CHV信号数据 | l_CHVInfo_un16 | union CHVInInfo | 缓存CPLD采集的CHV信息 |

e) 逻辑/流程图

读取CHV信号数据并写入联合体；

读取电源低压状态数据并写入状态变量；

将状态与0x20按位与，结果回写状态；

将复位信号反馈字段值写入状态变量；

IF 状态 等于 电源自检信号异常时

置NMI源检查结果为NMI中断源为28V掉电；

ELSE

IF 状态 等于 狗叫信号异常时

置NMI源检查结果为NMI中断源为看门狗复位；

END IF

END IF

返回 NMI源检查结果；

掉电标志获取（D/R_SDD01_023_002）

a) 函数原型

Uint16 PowerDownFlagGet(void)

b) 功能说明

查询并返回28V掉电标志

c) 输入/输出元素

表 391 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掉电标志 | s_powerDownFlag_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回 标志；

28V掉电标志清零（D/R_SDD01_023_003）

a) 函数原型

void PowerDownFlagClear(void)

b) 功能说明

清除28V掉电标志

将28V掉电标志置为无效

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

将28V掉电标志无效值写入标志字段；

28V掉电标志激活（D/R_SDD01_023_004）

a) 函数原型

void PowerDownFlagSetValid(void)

b) 功能说明

确认28V掉电标志

将28V掉电标志置为有效

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

将28V掉电标志有效值写入标志字段；

NMI复位获取（D/R_SDD01_023_005）

a) 函数原型

Uint16 NMIResetRequestGet(void)

b) 功能说明

查询并返回NMI后待执行软件复位请求

c) 输入/输出元素

表 392 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | s_nmiResetRequest_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回NMI后待执行软件复位请求字段值；

NMI复位清零（D/R_SDD01_023_006）

a) 函数原型

void NMIResetRequestClear(void)

b) 功能说明

清除NMI后待执行软件复位请求

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

置NMI后待执行软件复位请求字段为无效；

XNMI中断响应（D/R_SDD01_023_007）

a) 函数原型

interrupt void ISR_XNMIInt(void)

b) 功能说明

XNMI中断响应程序：识别中断源、更新复位计数并延迟落盘当前扇区号

c) 输入/输出元素

表 393 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | return | interrupt void | 输出 |

d) 局部数据元素

表 394 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVM数据 | l_nvmData_t | SpeData_t | 掉电保留数据缓冲 |
| 系统工作时间 | l_sysTimeSum_u16 | Uint16 | 累计工作时间暂存 |
| 当前扇区 | l_sector_u16 | Uint16 | FLASH记录起始扇区 |

e) 逻辑/流程图

关闭NMI中断使能；

将NMI中断使能关闭标志写入不可屏蔽中断寄存器使能字段；

禁止寄存器写保护（允许修改受保护寄存器）；

NMI计数器项 += 1U；

调用NMI中断源检查函数并保存结果；

获取系统工作时间并延迟写入；

调用特定数据延迟写入函数写入系统累计工作时间；

IF NMI中断源数据 等于 NMI中断源为28V掉电时

调用掉电次数获取函数；

【掉电次数加1后只更新镜像，实际FLASH落盘延后到主循环】

将28V掉电NMI已触发标志写入标志字段；

打开NMI中断使能；

将NMI中断使能打开标志写入不可屏蔽中断寄存器使能字段；

禁止寄存器写保护；

ELSE IF NMI中断源数据 等于 NMI中断源为看门狗复位时

调用看门狗复位次数获取函数；

【看门狗复位次数加1后只更新镜像，实际FLASH落盘延后到主循环】

打开NMI中断使能；

将NMI中断使能打开标志写入不可屏蔽中断寄存器使能字段；

禁止寄存器写保护；

置NMI后待执行软件复位请求字段为有效；

ELSE

调用异常复位次数获取函数；

【异常复位次数加1后只更新镜像，实际FLASH落盘延后到主循环】

打开NMI中断使能；

将NMI中断使能打开标志写入不可屏蔽中断寄存器使能字段；

禁止寄存器写保护；

置NMI后待执行软件复位请求字段为有效；

END IF

调用FLASH当前记录扇区号获取函数；

IF 8192U 大于等于 当前扇区时

调用特定数据延迟写入函数写入FLASH存储扇区号；

END IF

timersISR（D/R_SDD01_024）

本模块存放的函数见下表。

表 395 timersISR模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| timersISR | D/R_SDD01_024 | 中断响应计时器零 | D/R_SDD01_024_001 |
|  |  | 中断服务程序计时器一 | D/R_SDD01_024_002 |
|  |  | 中断响应程序定时器二 | D/R_SDD01_024_003 |
|  |  | 工作时间计数获取 | D/R_SDD01_024_004 |

中断响应计时器零（D/R_SDD01_024_001）

a) 函数原型

interrupt void ISR_Timer0(void)

b) 功能说明

Timer0中断响应：累加定时器0计数并应答PIE中断

c) 输入/输出元素

表 396 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | return | interrupt void | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

定时器0计数字段值 += 1UL；

将PIEACK组1标志写入PIE应答寄存器；

中断服务程序计时器一（D/R_SDD01_024_002）

a) 函数原型

interrupt void ISR_Timer1(void)

b) 功能说明

Timer1中断响应（具体逻辑待代码确认）

c) 输入/输出元素

表 397 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | return | interrupt void | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

【具体处理逻辑待代码确认】

中断响应程序定时器二（D/R_SDD01_024_003）

a) 函数原型

interrupt void ISR_Timer2(void)

b) 功能说明

Timer2中断响应程序（具体逻辑待代码确认）

c) 输入/输出元素

表 398 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回值 | return | interrupt void | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

【具体处理逻辑待代码确认】

工作时间计数获取（D/R_SDD01_024_004）

a) 函数原型

Uint32 sysTime(void)

b) 功能说明

查询并返回系统时间计数（定时器0当前计数值）

c) 输入/输出元素

表 399 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定时器0计数值 | g_timer0_Count_u32 | Uint32 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回定时器0计数字段值；

中间层

CRC16（D/R_SDD01_025）

本模块存放的函数见下表。

表 400 CRC16模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC16 | D/R_SDD01_025 | 计算CRC16校验码 | D/R_SDD01_025_001 |

计算CRC16校验码（D/R_SDD01_025_001）

a) 函数原型

unsigned short calCRC16Prog(unsigned long startAddr, unsigned long len)

b) 功能说明

计算并返回指定FLASH地址范围内数据的CRC16校验码

c) 输入/输出元素

表 401 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序起始地址 | startAddr | unsigned long | 输入 |
| 校验数据长度 | len | unsigned long | 输入 |
| CRC校验值 | crc | unsigned short | 输出 |

d) 局部数据元素

表 402 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC高字节 | da | unsigned char | 暂存CRC高8位 |
| 字节循环计数 | i | unsigned long | 累计字节循环计数 |
| 当前处理字节 | tempdata | unsigned char | 暂存待校验字节 |
| 读取数据字 | data | unsigned int | 从地址读取32位数据 |

e) 逻辑/流程图

清零CRC校验值；

清零CRC高字节；

清零字节循环计数；

清零当前处理字节；

清零读取数据字；

清零CRC校验值；

FOR 遍历 字节循环计数 小于 校验数据长度

读取数据字 = 从(程序起始地址 + 字节循环计数)对应寄存器读取的16位数据；

当前处理字节 = 读取数据字的低8位；

CRC高字节 = (CRC校验值 >> 8) & 0xFF；

CRC校验值 <<= 8；

CRC校验值 ^= CRC查表项；

当前处理字节 = (读取数据字 >> 8) & 0xFF；

CRC高字节 = (CRC校验值 >> 8) & 0xFF；

CRC校验值 <<= 8；

CRC校验值 ^= CRC查表项；

NEXT

返回CRC校验值；

Common（D/R_SDD01_026）

本模块存放的函数见下表。

表 403 Common模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Common | D/R_SDD01_026 | 延迟微秒 | D/R_SDD01_026_001 |

延迟微秒（D/R_SDD01_026_001）

a) 函数原型

void delayUs(Uint32 l_timCount_u32)

b) 功能说明

按输入参数延时指定微秒数（实际延时约为参数3倍）

实际微秒时间约为输入参数的3倍，如：输入参数为10时，实际延时约30微秒。

c) 输入/输出元素

表 404 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延时微秒数 | l_timCount_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 405 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数器 | l_ii_u32 | Uint32 | 累计循环计数 |
| 延时周期数 | l_dCount_u32 | Uint32 | 单位基准 |

e) 逻辑/流程图

延时周期数 = DSP工作主频 / 指令长度；

延时周期数 *= 延时微秒数；

FOR 遍历 循环索引 小于 延时周期数

空操作（仅消耗延时周期数对应时钟）；

冷热启动判定（D/R_SDD01_027）

本模块存放的函数见下表。

表 406 冷热启动判定模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热启动判定 | D/R_SDD01_027 | 启动标志热写校验 | D/R_SDD01_027_001 |
|  |  | 冷启动复位闭环 | D/R_SDD01_027_002 |
|  |  | 冷热启动模式判定 | D/R_SDD01_027_003 |
|  |  | 冷热启动模式获取 | D/R_SDD01_027_004 |

启动标志热写校验（D/R_SDD01_027_001）

a) 函数原型

static Uint16 StartUpFlagHotWriteVerify(void)

b) 功能说明

向CPLD写入热启动标志并执行回读校验（支持重试）

c) 输入/输出元素

表 407 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效标志 | VALID | Uint16 | 输出 |
| 无效 | INVALID | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 408 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重试计数器 | l_retry_u16 | Uint16 | 累计尝试次数 |
| 读取启动标志 | l_readFlag_u16 | Uint16 | 回读CPLD热启动标志进行校验 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 循环索引 小于 启动标志写后回读最大重试次数

将CPLD热启动标志值写入对应标志字段；

调用微秒延时函数；

读取启动标志寄存器值并写入标志字段；

IF 标志字段值 等于 CPLD热启动标志值时

返回 有效；

END IF

NEXT

返回 无效；

冷启动复位闭环（D/R_SDD01_027_002）

a) 函数原型

void StartUpEarlyColdResetOnce(void)

b) 功能说明

早期冷启动一次复位闭环：加电首拍写PENDING并触发软件看门狗复位，软件复位返回后置位已冷启动返回标志

1. RAM无有效标记时，认为当前是加电首拍，先写PENDING并触发一次软件看门狗复位。

2. 软件复位返回后，若检测到PENDING + WDFlag有效，则标记“本次启动刚完成冷启动复位返回”，并把RAM切到READY。

3. 本函数运行在XINTF初始化前，不访问任何CPLD寄存器。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 409 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看门狗标志 | l_WDFlag_u16 | Uint16 | 判断是否由看门狗复位返回 |
| 就绪标记 | l_markerReady_u16 | Uint16 | RAM标志处于READY态 |
| 待确认标记 | l_markerPending_u16 | Uint16 | RAM标志处于冷启动复位待确认态 |

e) 逻辑/流程图

调用看门狗复位标志获取函数；

置本次启动是否刚完成冷启动软件复位返回为无效；

IF 标志 等于 喂狗复位标志有效 且 待确认标记 等于 有效时

将冷启动一次复位已完成值写入状态字段；

置本次启动是否刚完成冷启动软件复位返回为有效；

ELSE IF 就绪标记 等于 无效时

将冷启动首拍已触发复位等待返回值写入状态字段；

触发看门狗软件复位；

END IF

冷热启动模式判定（D/R_SDD01_027_003）

a) 函数原型

void StartUpModeJudge(void)

b) 功能说明

在XINTF初始化后基于CPLD冷热启动标志确认本次启动模式（冷/外狗热/内狗热）

1. 若本次启动刚完成冷启动软件复位返回，则直接上报冷启动，并向CPLD写入热启动标志。

2. 其余情况下，从CPLD读取冷热启动标志；读到热启动值时，再由WDFlag区分内狗/外狗热启动。

3. 若CPLD标志为冷启动或异常值，则保守按冷启动上报，并重新把CPLD标志写成热启动供后续复位使用。

4. 对热启动标志写入执行回读校验，避免CPLD未锁存时 silently fail。

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 410 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看门狗复位标志 | l_WDFlag_u16 | Uint16 | 区分内外狗热启动 |
| CPLD启动标志 | l_startupFlag_u16 | Uint16 | 判定本次启动模式 |

e) 逻辑/流程图

调用看门狗复位标志获取函数；

将上电冷启动值写入上电启动模式字段；

IF 本次启动是否刚完成冷启动软件复位返回 等于 有效时

【刚完成冷启动软件复位返回，本次启动仍对外报告为冷启动】

直接返回；

END IF

读取CPLD冷热启动标志寄存器值；

IF 标志寄存器值 等于 CPLD热启动标志值时

ELSE

调用启动标志热写校验函数写入并验证热启动标志；

END IF

冷热启动模式获取（D/R_SDD01_027_004）

a) 函数原型

Uint16 StartUpModeGet(void)

b) 功能说明

查询并返回当前冷热启动模式

c) 输入/输出元素

表 411 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电启动模式 | s_startUpMode_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

返回上电启动模式字段值；

CPU整体检测（D/R_SDD01_028）

本模块存放的函数见下表。

表 412 CPU整体检测模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU整体检测 | D/R_SDD01_028 | 算术操作检测 | D/R_SDD01_028_001 |
|  |  | 浮点值误差检测 | D/R_SDD01_028_002 |
|  |  | 条件运算检测 | D/R_SDD01_028_003 |
|  |  | 逻辑检测 | D/R_SDD01_028_004 |
|  |  | 地址检测 | D/R_SDD01_028_005 |
|  |  | CPU整体检测汇总 | D/R_SDD01_028_006 |

算术操作检测（D/R_SDD01_028_001）

a) 函数原型

unsigned int arithMeticOpTest(void)

b) 功能说明

验证CPU算术运算（加减乘除）结果是否符合预期

c) 输入/输出元素

表 413 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU测试未通过 | CPUTEST_ARITH_OP_ERR | unsigned int | 输出 |
| CPU测试通过 | CPUTEST_ARITH_OP_OK | unsigned int | 输出 |

d) 局部数据元素

表 414 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | tdata | unsigned int | 执行算术运算序列并验证最终值 |

e) 逻辑/流程图

将算术运算操作数值写入测试数据；

测试数据 += 1；

测试数据 *= 5；

测试数据 += 0x1234；

测试数据 -= 0x1234；

测试数据 /= 5；

测试数据 -= 1；

IF 测试数据 不等于 算术运算操作数时

返回 CPU测试 异常；

ELSE

返回 CPU测试 有效；

END IF

浮点值误差检测（D/R_SDD01_028_002）

a) 函数原型

unsigned int floatOpTest(void)

b) 功能说明

通过绝对值比较验证浮点运算结果是否在允许误差范围内

c) 输入/输出元素

表 415 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU测试未通过 | CPUTEST_FLOAT_OP_ERR | unsigned int | 输出 |
| CPU测试有效 | CPUTEST_CON_LOGIC_OP_OK | unsigned int | 输出 |

d) 局部数据元素

表 416 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮点测试值 | tfdata | float | 经过加乘除减运算后与基准值比较 |

e) 逻辑/流程图

浮点测试值 += 6.7532F；

浮点测试值 *= 1.82F；

浮点测试值 /= 1.82F；

浮点测试值 -= 6.7532F；

IF fabs(浮点测试值 - 浮点数操作测试数据) 大于 浮点数操作测试阀值时

返回 CPU测试 异常；

ELSE

返回 CPU测试 有效；

END IF

条件运算检测（D/R_SDD01_028_003）

a) 函数原型

unsigned int conditionOpTest(void)

b) 功能说明

检验条件运算符（||/&&/!）的逻辑操作是否正确

c) 输入/输出元素

表 417 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU测试未通过 | CPUTEST_CON_LOGIC_OP_ERR | unsigned int | 输出 |
| CPU测试通过 | CPUTEST_CON_LOGIC_OP_OK | unsigned int | 输出 |

d) 局部数据元素

表 418 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | tcdata | unsigned int | 参与逻辑运算检测 |
| 通过计数 | count | unsigned int | 累计通过计数 |

e) 逻辑/流程图

将条件错误值写入测试数据；

清零通过计数字段；

IF 测试数据 不等于 0时

通过计数字段值 += 1；

END IF

IF extern变量值 不等于 0 且 测试数据 等于 条件错误时

通过计数字段值 += 1；

END IF

IF 测试数据 等于 0时

通过计数字段值 += 1；

END IF

IF 通过计数字段值 不等于 3U时

返回 CPU测试 异常；

ELSE

返回 CPU测试 有效；

END IF

逻辑检测（D/R_SDD01_028_004）

a) 函数原型

unsigned int bitLogicOpTest(void)

b) 功能说明

验证CPU位逻辑（与/或/异或/取反/移位）操作的正确性

c) 输入/输出元素

表 419 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU测试通过 | CPUTEST_BIT_LOGIC_OP_OK | unsigned int | 输出 |
| CPU测试未通过 | CPUTEST_BIT_LOGIC_OP_ERR | unsigned int | 输出 |

d) 局部数据元素

表 420 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逻辑测试数据 | tldata | unsigned int | 执行位逻辑运算的操作数 |
| 移位临时数据 | tdata | unsigned long | 存储移位后与逻辑数据比对 |

e) 逻辑/流程图

将0x55AA写入逻辑测试数据；

清零移位临时数据；

逻辑测试数据 |= 0xAA55；

逻辑测试数据 &= 0xAAAA；

逻辑测试数据 = ~逻辑测试数据；

逻辑测试数据 ^= 0x00FF；

移位临时数据 = ((unsigned long)逻辑测试数据) << 8；

移位临时数据 >>= 8；

IF 移位临时数据 & 0xFFFF 等于 逻辑测试数据时

返回 CPU测试 有效；

ELSE

返回 CPU测试 异常；

END IF

地址检测（D/R_SDD01_028_005）

a) 函数原型

unsigned int addrOpTest(void)

b) 功能说明

验证地址操作（数组复制）功能是否正常

c) 输入/输出元素

表 421 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU测试通过 | CPUTEST_ADDR_OP_OK | unsigned int | 输出 |
| CPU测试未通过 | CPUTEST_ADDR_OP_ERR | unsigned int | 输出 |

d) 局部数据元素

表 422 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源数组 | a | unsigned int | 存储原始测试数据，作为地址操作的源 |
| 目标数组 | b | unsigned int | 存储转置后的测试数据，验证地址操作结果 |
| 外层循环计数 | i | unsigned int | 累计外层循环计数 |
| 内层循环计数 | j | unsigned int | 累计内层循环计数 |
| 源数组指针 | pa | unsigned int * | 指向源数据矩阵首地址， |
| 目标数组指针 | pb | unsigned int * | 指向转置数据矩阵首地址， |

e) 逻辑/流程图

将{{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}}写入源数组元素；

将{{0}}写入目标数组元素；

将源数组项写入源数组指针；

将目标数组项写入目标数组指针；

FOR 遍历 外层循环索引 小于 3

FOR 遍历 内层循环索引 小于 4

将源数组[外层循环索引][内层循环索引]写入目标数组[外层循环索引][内层循环索引]；

NEXT

NEXT

FOR 遍历 循环索引 小于 12

IF 目标数组[3 × 循环索引 / 4][循环索引 % 4] 不等于 源数组[循环索引]时

退出当前FOR循环；

END IF

NEXT

IF 循环索引 等于 12时

返回 CPU测试 有效；

ELSE

返回 CPU测试 异常；

END IF

CPU整体检测汇总（D/R_SDD01_028_006）

a) 函数原型

unsigned int cpuTest(void)

b) 功能说明

依次调用算术、浮点、条件和位逻辑及地址检测并汇总结果

c) 输入/输出元素

表 423 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果标志 | tdata | unsigned int | 输出 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

置检测结果标志为CPU测试通过；

检测结果标志 |= CPU算术运算测试结果；

检测结果标志 |= CPU浮点数运算操作结果；

检测结果标志 |= CPU测试条件运算符操作结果；

检测结果标志 |= 逻辑检测结果；

检测结果标志 |= 地址检测结果；

返回检测结果标志；

驱动层

Comm驱动422（D/R_SDD01_029）

本模块存放的函数见下表。

表 424 Comm驱动422模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comm驱动422 | D/R_SDD01_029 | 422读取 | D/R_SDD01_029_001 |
|  |  | 422RFIFO复位 | D/R_SDD01_029_002 |
|  |  | 422数据发送 | D/R_SDD01_029_003 |
|  |  | 422状态获取 | D/R_SDD01_029_004 |

422读取（D/R_SDD01_029_001）

a) 函数原型

Uint16 Ccdl422ReadBuff(Uint16 v_ccdlID_u16,Uint16 *v_pBuff_u8)

b) 功能说明

CCDL 422数据读取：从CCDL双端口读取数据到缓冲区

从CCDL双端口读取数据到缓存数组中。

c) 输入/输出元素

表 425 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 422通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据缓冲区 | v_pBuff_u8 | Uint16* | 输入/输出 |
| 接收计数 | l_rxCnt_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 426 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历接收数据缓冲区 |

e) 逻辑/流程图

IF 422通道号 小于 CCDL端口数量 且 数据缓冲区指针 不等于 空时

读取接收FIFO可读计数对应寄存器的值；

IF 接收计数 大于 0U时

IF 接收计数字段值 大于 CCDL接收数据个数上限阈值时

接收计数字段值 = CCDL接收数据个数最大值；

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 接收计数字段值

将接收读取使能有效位写入接收FIFO读使能对应寄存器；

读取接收缓冲寄存器对应寄存器值并写入数据缓冲区项；

NEXT

END IF

END IF

返回接收计数字段值；

422RFIFO复位（D/R_SDD01_029_002）

a) 函数原型

void Ccdl422RFIFOReset(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

CCDL 422接收FIFO复位

复位CCDL双端口接收FIFO并清空数据

c) 输入/输出元素

表 427 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道号 小于 CCDL端口数量22_NUM时

将接收FIFO复位使能有效位写入复位接收FIFO对应寄存器；

将接收FIFO复位使能无效位写入复位接收FIFO对应寄存器；

END IF

422数据发送（D/R_SDD01_029_003）

a) 函数原型

void Ccdl422SendBuff(Uint16 v_ccdlID_u16,Uint16 *v_pBuff_u16,Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

CCDL 422数据发送：与CPLD的CCDL数组数据发送

c) 输入/输出元素

表 428 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 422通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 发送数据缓冲 | v_pBuff_u16 | Uint16* | 输入 |
| 发送长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 429 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 422通道号 小于 CCDL端口数量 且 发送数据缓冲区指针 不等于 空 且 发送长度 大于 0U时

FOR 遍历 循环索引 小于 发送长度

将发送数据缓冲区项写入发送数据FIFO对应寄存器；

NEXT

END IF

422状态获取（D/R_SDD01_029_004）

a) 函数原型

Uint16 Ccdl422RxFifoStatusGet(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

CCDL 422接收FIFO状态获取

c) 输入/输出元素

表 430 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| FIFO接收状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 431 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIFO数据计数 | l_LSRData_u16 | Uint16 | 读取FIFO可读个数 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道号 小于 CCDL端口数量时

读取接收FIFO可读计数对应寄存器的值；

IF FIFO数据计数字段值 大于等于 CCDL接收数据个数上限阈值时

置FIFO接收状态为bit2 FIFO接收溢出；

END IF

END IF

返回 FIFO接收状态；

Comm驱动429（D/R_SDD01_030）

本模块存放的函数见下表。

表 432 Comm驱动429模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comm驱动429 | D/R_SDD01_030 | 429接收状态获取 | D/R_SDD01_030_001 |
|  |  | 429RFIFO复位 | D/R_SDD01_030_002 |
|  |  | 429奇偶位填充 | D/R_SDD01_030_003 |
|  |  | 429奇偶校验检查 | D/R_SDD01_030_004 |
|  |  | 429数据反转 | D/R_SDD01_030_005 |
|  |  | 西科德429读缓冲 | D/R_SDD01_030_006 |
|  |  | 429数据发送 | D/R_SDD01_030_007 |

429接收状态获取（D/R_SDD01_030_001）

a) 函数原型

Uint16 Ccdl429RxFifoStatusGet(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

查询并返回429通信接收FIFO状态（含溢出标志）

c) 输入/输出元素

表 433 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 429通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| FIFO状态 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 434 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIFO可读计数 | l_LSRData_u16 | Uint16 | 读取接收FIFO计数 |

e) 逻辑/流程图

IF 429通道号 小于 CCDL端口数量时

读取接收FIFO可读计数对应寄存器值；

IF FIFO可读计数字段值 大于等于 429接收数据个数上限阈值时

置FIFO状态为bit2 FIFO接收溢出；

END IF

END IF

返回FIFO状态字段值；

429RFIFO复位（D/R_SDD01_030_002）

a) 函数原型

void Ccdl429RFIFOReset(Uint16 v_ccdlID_u16)

b) 功能说明

复位CCDL 429通道的接收FIFO

c) 输入/输出元素

表 435 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道号 小于 CCDL端口数量时

将接收FIFO复位使能有效位写入复位接收FIFO对应寄存器；

将接收FIFO复位使能无效位写入复位接收FIFO对应寄存器；

END IF

429奇偶位填充（D/R_SDD01_030_003）

a) 函数原型

union arinc429Data Ccdl429ParityCalc(union arinc429Data v_msgData_un, Uint16 v_odd_u16)

b) 功能说明

计算ARINC429数据的奇偶校验位并填充到数据字最高位

计算前31位0、1个数填充校验位。

c) 输入/输出元素

表 436 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 429消息数据 | v_msgData_un | union arinc429Data | 输入 |
| 奇偶校验类型 | v_odd_u16 | Uint16 | 输入 |
| 429消息数据 | v_msgData_un | union arinc429Data | 输出 |

d) 局部数据元素

表 437 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位遍历计数 | l_index_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| 位1个数统计 | l_sum_u16 | Uint16 | 累计数据中1的个数 |
| 奇偶状态余数 | l_temp_u16 | Uint16 | 保存校验位奇偶性 |

e) 逻辑/流程图

清零校验位；

FOR 遍历 位遍历索引 小于 31U

位1个数统计 += (ARINC429四字节数据 >> 位遍历索引) & 0x01；

NEXT

奇偶状态余数 = 位1个数统计 % 2；

IF 奇偶校验类型 等于 奇校验时

IF 奇偶状态余数 不等于 1U时

置校验位为1；

ELSE

清零校验位；

END IF

ELSE

IF 奇偶状态余数 不等于 0U时

置校验位为1；

ELSE

清零校验位；

END IF

END IF

返回429消息数据；

429奇偶校验检查（D/R_SDD01_030_004）

a) 函数原型

Uint16 Ccdl429ParityCheck(union arinc429Data v_msgData_un, Uint16 v_odd_u16)

b) 功能说明

检查并返回429数据的奇偶校验是否合法

c) 输入/输出元素

表 438 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 429消息数据 | v_msgData_un | union arinc429Data | 输入 |
| 奇偶校验类型 | v_odd_u16 | Uint16 | 输入 |
| 校验结果 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 439 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位遍历计数器 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历32位数据的每一位 |
| 位累加和 | l_sum_u16 | Uint16 | 累加数据中1的个数 |
| 奇偶状态 | l_oddState_u16 | Uint16 | 保存奇偶校验结果 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 位遍历索引 小于 32U

位累加和 += (ARINC429四字节数据 >> 位遍历索引) & 0x01；

NEXT

状态 = 位累加和 % 2；

IF 奇偶校验类型 等于 奇校验时

【按奇/偶校验类型返回对应校验结果】

END IF

返回校验结果；

429数据反转（D/R_SDD01_030_005）

a) 函数原型

Uint16 Ccdl429LabOrderRev(Uint16 v_label_u16)

b) 功能说明

将429数据标号的8位位序反转（LSB<->MSB）

将数据低8位标号数据位序反转。

c) 输入/输出元素

表 440 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入标号 | v_label_u16 | Uint16 | 输入 |
| 反转标号 | lo_label_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 441 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| 位状态临时值 | l_temp_u16 | Uint16 | 提取单个位状态 |

e) 逻辑/流程图

FOR 遍历 位遍历索引 小于 8U

位状态临时值 = (0x01U << 位遍历索引) & 输入标号；

IF 位状态临时值 不等于 0U时

反转标号 |= (0x01 << (7 - 位遍历索引))；

END IF

NEXT

返回反转标号；

西科德429读缓冲（D/R_SDD01_030_006）

a) 函数原型

Uint16 Ccdl429ReadBuff(Uint16 v_ccdlID_u16,union arinc429Data *v_pbuff_un)

b) 功能说明

CCDL 429数据读取：从双端口读取数据到缓冲区

从CCDL双端口读取数据到缓存数组中。

c) 输入/输出元素

表 442 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL通道号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 数据缓冲区 | v_pbuff_un | union arinc429Data* | 输入/输出 |
| 接收计数 | l_rxCnt_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 443 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环索引 | l_index_u16 | Uint16 | 遍历接收数据缓冲 |
| FIFO低字节 | l_dataL_u32 | Uint32 | 读取FIFO低位数据 |
| FIFO高字节 | l_dataH_u32 | Uint32 | 读取FIFO高位数据 |
| 429完整数据 | l_data429_u32 | Uint32 | 高低字节拼接结果 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL通道号 小于 CCDL端口数量 且 数据缓冲区指针 不等于 空时

读取接收FIFO可读计数对应寄存器的值；

IF 接收计数 大于 0U时

IF 接收计数字段值 大于 429接收数据个数上限阈值时

接收计数字段值 = 429接收数据个数最大值；

END IF

FOR 遍历 循环索引 小于 接收计数字段值

将接收读取使能有效位写入接收FIFO读使能对应寄存器；

读取接收低2字节对应寄存器值并写入FIFO低字节；

读取接收高2字节对应寄存器值并写入FIFO高字节；

将接收读取使能无效位写入接收FIFO读使能对应寄存器；

429字打包缓存 = (FIFO高字节 << 16) | FIFO低字节；

将429字打包缓存写入ARINC429四字节数据；

NEXT

END IF

END IF

返回接收计数字段值；

429数据发送（D/R_SDD01_030_007）

a) 函数原型

void Ccdl429DataSend(Uint16 v_ccdlID_u16,union arinc429Data v_mydata_un)

b) 功能说明

CCDL 429数据发送：填充奇校验后写入双端口FIFO

c) 输入/输出元素

表 444 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCDL端口号 | v_ccdlID_u16 | Uint16 | 输入 |
| 429报文数据 | v_mydata_un | union arinc429Data | 输入 |

d) 局部数据元素

表 445 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送低字节 | l_dataL_u32 | Uint32 | 暂存消息低字节 |
| 发送高字节 | l_dataH_u32 | Uint32 | 暂存消息高字节 |
| FIFO等待计数 | l_waitCnt_u16 | Uint16 | 累计FIFO等待计数 |

e) 逻辑/流程图

IF CCDL端口号 小于 CCDL端口数量时

调用429校验计算函数对报文数据进行奇校验并回写；

发送低字节 = ARINC429四字节数据 & 0xFFFF；

发送高字节 = (ARINC429四字节数据 >> 16) & 0xFFFF；

IF 发送FIFO状态 不等于 0U时

WHILE FIFO等待计数字段值 小于 发送FIFO非满等待上限时

FIFO等待计数字段值 += 1U；

END WHILE

END IF

IF FIFO等待计数字段值 小于 发送FIFO非满等待上限时

将发送低字节写入发送低2字节对应寄存器；

将发送高字节写入发送高2字节对应寄存器；

IF 发送FIFO触发字段值 不等于 0U时

将发送触发有效位写入发送FIFO触发对应寄存器；

将发送触发无效位写入发送FIFO触发对应寄存器；

END IF

END IF

END IF

Comm驱动CAN（D/R_SDD01_031）

本模块存放的函数见下表。

表 446 Comm驱动CAN模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comm驱动CAN | D/R_SDD01_031 | 邮箱数据发送 | D/R_SDD01_031_001 |
|  |  | CAN邮箱接收 | D/R_SDD01_031_002 |

邮箱数据发送（D/R_SDD01_031_001）

a) 函数原型

void CcdlCanMboxSendFix(Uint16 v_mboxNum_u16,Uint16 *vp_wBuff_u16)

b) 功能说明

通过指定CAN邮箱发送一帧数据（按小端字节序组装为16位寄存器写入）

c) 输入/输出元素

表 447 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮箱号 | v_mboxNum_u16 | Uint16 | 输入 |
| 发送数据缓冲 | vp_wBuff_u16 | Uint16* | 输入 |

d) 局部数据元素

表 448 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拼接发送数据 | l_wData_u16 | Uint16 | 拼接2个字节 |
| 循环计数器 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| 字节索引 | l_index_u16 | Uint16 | 计算缓冲区字节偏移位置 |

e) 逻辑/流程图

IF 邮箱号 小于 CAN邮箱数 且 发送数据缓冲区指针 不等于 空时

FOR 遍历 循环索引 小于 CAN单个邮箱数据个数

循环字节偏移 = 循环索引 × 2；

拼接发送数据 = (发送数据缓冲项的低8位) | ((发送数据缓冲项 >> 8) & 0xFF) << 8；

将拼接发送数据写入发送FIFO开始地址 + 循环字节偏移对应寄存器；

NEXT

END IF

CAN邮箱接收（D/R_SDD01_031_002）

a) 函数原型

void CcdlCanMboxRx(Uint16 v_rboxNum_u16,Uint16 *vp_rBuff_u16)

b) 功能说明

从指定CAN邮箱接收一帧数据（按小端字节序拆分为16位缓冲）

c) 输入/输出元素

表 449 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮箱号 | v_rboxNum_u16 | Uint16 | 输入 |
| 接收缓冲 | vp_rBuff_u16 | Uint16* | 输入/输出 |

d) 局部数据元素

表 450 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收数据 | l_rData_u16 | Uint16 | 从邮箱FIFO读取原始数据 |
| 循环计数 | l_ii_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |
| 缓冲索引 | l_index_u16 | Uint16 | 计算接收缓冲写入位置 |

e) 逻辑/流程图

IF 邮箱号 小于 CAN邮箱数时

FOR 遍历 循环索引 小于 CAN单个邮箱数据个数

循环字节偏移 = 循环索引 × 2；

读取接收FIFO开始地址 + 循环字节偏移对应寄存器值；

将接收数据的低8位写入接收缓冲区项；

将接收数据右移8位后按0xFF掩码，结果写入接收缓冲区项；

NEXT

END IF

SM25QH256MSpi闪存（D/R_SDD01_032）

本模块存放的函数见下表。

表 451 SM25QH256MSpi闪存模块

| CSC 名称 | CSC 标识 | CSU 名称 | CSU 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| SM25QH256MSpi闪存 | D/R_SDD01_032 | SPI闪存数据传输 | D/R_SDD01_032_001 |
|  |  | SPI闪存写使能 | D/R_SDD01_032_002 |
|  |  | SPI闪存写禁止 | D/R_SDD01_032_003 |
|  |  | SPIFLASH器件ID读取 | D/R_SDD01_032_004 |
|  |  | SPIFLASH状态寄存器读取 | D/R_SDD01_032_005 |
|  |  | 串行闪存状态寄存器写入 | D/R_SDD01_032_006 |
|  |  | SPIFLASH数据读取 | D/R_SDD01_032_007 |
|  |  | SPI闪存忙状态查询 | D/R_SDD01_032_008 |
|  |  | SPI闪存页面编程 | D/R_SDD01_032_009 |
|  |  | SPIFLASH扇区 | D/R_SDD01_032_010 |
|  |  | 串行闪存全片擦除 | D/R_SDD01_032_011 |

SPI闪存数据传输（D/R_SDD01_032_001）

a) 函数原型

void spiFlashDataTrans(Uint16 *v_dBuff_u16,Uint8 v_len_u8)

b) 功能说明

SPI-FLASH数据交互

c) 输入/输出元素

表 452 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据缓冲区 | v_dBuff_u16 | Uint16* | 输入 |
| 传输长度 | v_len_u8 | Uint8 | 输入 |

d) 局部数据元素

无。

e) 逻辑/流程图

IF 数据缓冲区 不等于 空 且 传输长度 不等于 0U时

拉低SPI片选信号开始事务；

延迟等待片选稳定；

按缓冲区顺序连续移位传输SPI数据；

延迟等待数据传输完成；

拉高SPI片选信号结束事务；

延迟等待片选恢复；

END IF

SPI闪存写使能（D/R_SDD01_032_002）

a) 函数原型

void SpiFlashWriteEn(void)

b) 功能说明

SPI-FLASH写使能

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 453 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写使能指令 | l_buff_u16 | Uint16 | 存储写使能指令 |

e) 逻辑/流程图

通过SPI传输写使能指令到闪存；

SPI闪存写禁止（D/R_SDD01_032_003）

a) 函数原型

void SpiFlashWriteDis(void)

b) 功能说明

SPI-FLASH写禁止

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 454 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁写指令 | l_buff_u16 | Uint16 | 存储写禁止指令 |

e) 逻辑/流程图

通过SPI传输禁用写入指令；

SPIFLASH器件ID读取（D/R_SDD01_032_004）

a) 函数原型

void SpiFlashReadID(Uint16 *v_dBuff_u16,Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

SPI-FLASH器件ID读取

读取器件ID，最长三个字节，第一个字节为制造商ID,其余两个是器件ID

【输入函数说明】 缓冲 ---- 保存ID数据的首地址

长度 ---- 拟读取的ID数据个数

c) 输入/输出元素

表 455 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID数据缓冲 | v_dBuff_u16 | Uint16* | 输入/输出 |
| 数据长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 456 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令数据数组 | l_sBuff_u16 | Uint16 | 存储读ID指令及响应数据 |
| 传输数据个数 | l_num_u16 | Uint16 | 控制SPI交互数据长度 |
| 循环计数器 | l_i_u16 | Uint16 | 累计循环计数 |

e) 逻辑/流程图

IF ID数据缓冲 不等于 空 且 数据长度 不等于 0U时

IF 数据长度 大于 3U时

将4写入传输数据个数；

ELSE

将数据长度 与1U之和写入传输数据个数；

END IF

通过SPI接口与FLASH芯片进行数据交互；

FOR 遍历 循环计数器 小于 传输数据个数

将指令数据数组项写入ID数据缓冲项；

NEXT

END IF

SPIFLASH状态寄存器读取（D/R_SDD01_032_005）

a) 函数原型

Uint8 SpiFlashReadSR(void)

b) 功能说明

SPI-FLASH芯片状态寄存器读取

c) 输入/输出元素

表 457 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态寄存器值 | l_rData_u8 | Uint8 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 458 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令数据缓冲 | l_sBuff_u16 | Uint16 | 存储读状态寄存器指令及交互数据 |

e) 逻辑/流程图

通过SPI接口传输FLASH读状态寄存器指令；

将指令数据缓冲项的低8位写入状态寄存器值；

返回 状态寄存器值；

串行闪存状态寄存器写入（D/R_SDD01_032_006）

a) 函数原型

void SpiFlashWriteSR(Uint8 v_data_u8)

b) 功能说明

SPI-FLASH状态寄存器值修改

c) 输入/输出元素

表 459 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态寄存器值 | v_data_u8 | Uint8 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 460 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令数据缓冲 | l_sBuff_u16 | Uint16 | 暂存写状态寄存器指令和数据 |
| 忙状态标志 | l_temp_u16 | Uint16 | 查询并判断FLASH是否处于忙状态 |

e) 逻辑/流程图

获取FLASH忙状态并写入临时变量；

IF 忙状态标志 不等于 FLASH处于忙状态中时

执行写使能指令；

延迟等待FLASH写使能生效；

将状态寄存器值写入指令数据缓冲项；

通过SPI接口发送指令和数据至FLASH芯片；

END IF

SPIFLASH数据读取（D/R_SDD01_032_007）

a) 函数原型

Uint16 SpiFlashDataRead(Uint32 v_addr_u32,Uint16 *v_dBuff_u16,Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

SPI-FLASH读取数据

【输入函数说明】 地址 ---- 拟读取数据地址

缓冲 ---- 拟读取数据存放地址

长度 ---- 拟读取数据长度

c) 输入/输出元素

表 461 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取地址 | v_addr_u32 | Uint32 | 输入 |
| 数据缓冲区 | v_dBuff_u16 | Uint16* | 输入 |
| 读取长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |
| 忙状态标志 | l_temp_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 462 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际读取数 | l_num_u16 | Uint16 | 控制单次传输数据量 |
| 指令地址数组 | l_sBuff_u16 | Uint16 | 组装读取指令和地址 |

e) 逻辑/流程图

调用SPI-FLASH忙状态查询函数并写入忙状态标志；

IF 数据缓冲区 不等于 空 且 读取长度 不等于 0U 且 忙状态标志 不等于 FLASH处于忙状态中时

将读取地址 右移24位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

将读取地址 右移16位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

将读取地址 右移8位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

将读取地址 右移0位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

IF 读取长度 大于 SPI 闪存 页存储字节数据时

将SPI 闪存 页存储字节数据写入实际读取数；

ELSE

将读取长度写入实际读取数；

END IF

拉低SPI片选线，开启器件通信窗口；

延时等待片选稳定；

通过SPI传输指令和地址数据；

通过SPI连续读取FLASH数据；

延时等待数据读取完成；

拉高SPI片选线，关闭器件通信窗口；

延时等待片选释放稳定；

END IF

返回 忙状态标志；

SPI闪存忙状态查询（D/R_SDD01_032_008）

a) 函数原型

Uint16 SpiFlashIsBusy(void)

b) 功能说明

SPI-FLASH忙状态查询

c) 输入/输出元素

表 463 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 忙状态标志 | l_rData_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 464 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态寄存器值 | l_temp_u16 | Uint16 | 读取状态寄存器WIP位判断忙状态 |

e) 逻辑/流程图

调用SpiFlashReadSR函数获取状态寄存器值；

IF FLASH是否处于忙状态 且 状态寄存器值 不等于 FLASH当前处于忙状态时

将FLASH未处于忙状态 写入忙状态标志；

END IF

返回 忙状态标志；

SPI闪存页面编程（D/R_SDD01_032_009）

a) 函数原型

Uint16 SpiFlashPageProgram(Uint32 v_addr_u32,Uint16 *v_dBuff_u16,Uint16 v_len_u16)

b) 功能说明

SPI-FLASH数据写入

c) 输入/输出元素

表 465 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页写地址 | v_addr_u32 | Uint32 | 输入 |
| 数据缓冲区 | v_dBuff_u16 | Uint16* | 输入 |
| 写入长度 | v_len_u16 | Uint16 | 输入 |
| 实际写入数 | l_num_u16 | Uint16 | 输出 |

d) 局部数据元素

表 466 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令地址数组 | l_sBuff_u16 | Uint16 | 组装页写入指令和地址字节 |
| 忙状态标志 | l_temp_u16 | Uint16 | 存储FLASH当前忙闲状态标志 |

e) 逻辑/流程图

获取FLASH当前忙状态；

IF 数据缓冲区 不等于 空 且 写入长度 不等于 0U 且 忙状态标志 不等于 FLASH处于忙状态中时

将页写地址 右移24位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

将页写地址 右移16位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

将页写地址 右移8位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

将页写地址 右移0位按0xFF掩码后写入指令地址数组项；

IF 写入长度 大于 SPI 闪存 页存储字节数据时

将SPI 闪存 页存储字节数据写入实际写入数；

ELSE

将写入长度写入实际写入数；

END IF

IF 页写地址 且 ~ SPI 闪存 页存储字节数据 - 1UL时

清零实际写入数；

ELSE

执行写使能指令；

延时等待片选稳定；

拉低SPI片选线启动传输会话；

延时等待片选生效；

通过SPI传输指令和地址数据；

实际为“发送待编程数据”，命名沿用DATATRANS宏；

延时等待数据传输完成；

拉高SPI片选线结束传输会话；

延时等待片选释放稳定；

END IF

END IF

返回 实际写入数；

SPIFLASH扇区（D/R_SDD01_032_010）

a) 函数原型

void SpiFlashSectorErase(Uint32 v_addr_u32)

b) 功能说明

SPI-FLASH扇区擦除

c) 输入/输出元素

表 467 输入/输出元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 擦除地址 | v_addr_u32 | Uint32 | 输入 |

d) 局部数据元素

表 468 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令数据缓冲 | l_sBuff_u16 | Uint16 | 组装扇区擦除指令和地址字节 |
| 忙状态标志 | l_temp_u16 | Uint16 | 保存FLASH忙状态查询结果 |

e) 逻辑/流程图

调用SPI-FLASH工作状态检测函数并写入忙状态标志；

IF 忙状态标志 等于 FLASH未处于忙状态时

执行写使能指令；

执行4个空操作指令延时；

将擦除地址 右移24位按0xFF掩码后写入指令数据缓冲项；

将擦除地址 右移16位按0xFF掩码后写入指令数据缓冲项；

将擦除地址 右移8位按0xFF掩码后写入指令数据缓冲项；

将擦除地址 右移0位按0xFF掩码后写入指令数据缓冲项；

下发SER后立即返回；

END IF

串行闪存全片擦除（D/R_SDD01_032_011）

a) 函数原型

void SpiFlashBulkErase(void)

b) 功能说明

SPI-FLASH全片擦除

c) 输入/输出元素

无。

d) 局部数据元素

表 469 局部数据元素

| 名称 | 标识 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 擦除指令数组 | l_sBuff_u16 | Uint16 | 存储全擦除指令 |
| 闪存忙状态 | l_temp_u16 | Uint16 | 查询并判断擦除就绪 |

e) 逻辑/流程图

获取FLASH忙状态；

IF 闪存忙状态 等于 FLASH未处于忙状态时

执行写使能指令；

延迟等待写使能指令生效；

通过SPI口写入指令和地址；

END IF

429RIU原始数据获取（D/R_SDD01_009_027）