# 软件代码更改说明书

## Include/Application/Communication/Comm422.h -

### （问题1）头文件

更改前：

#define GROUND_MAINT_FUNC_PID_PARA_ADJUST (0x04U)      /* 地面维护功能控制参数修改 */

... (省略未改动片段) ...

#define COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_5 (5U)    /* 维护通信发送报文包号5：软件版本与CRC */

... (省略未改动片段) ...

extern void   GroundMaintProcessSoftwCRC(void);

extern void   GroundMaintProcessDataDownLoad(void);

extern void   GroundMaintProcessDataErase(void);

... (省略未改动片段) ...

extern Uint16 s_softwCRC_u16;          /* 应用软件CRC校验码 */

extern Uint16 s_softwCRC_Update_u16;   /* 加载软件CRC校验码 */

更改后：

#define MAINT_CODE_STATE_COND_INJECT (0x68U) /* 状态机条件注入                   */

... (省略未改动片段) ...

#define GROUND_MAINT_FUNC_HW_VERSION_ADJUST (0x04U)    /* 地面维护功能硬件版本调整 */

#define GROUND_MAINT_FUNC_BIT_CLEAR (0x05U)            /* 地面维护功能BIT信息清除 */

#define GROUND_MAINT_FUNC_PID_PARA_ADJUST GROUND_MAINT_FUNC_HW_VERSION_ADJUST

... (省略未改动片段) ...

#define MAINT_FUNC_EXE_RESULT_FAIL (0x04U)      /* 执行失败 */

... (省略未改动片段) ...

#define COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_5 (5U)    /* 维护通信发送报文包号5：版本/CRC/执行结果 */

#define COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_6 (6U)    /* 维护通信发送报文包号6：状态机条件注入状态 */

#define COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_7 (7U)    /* 维护通信发送报文包号7：完整BIT位图 */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 hardVersion_u16;                       /* 硬件版本调整值                   */

Uint16 hardVersionChecksum_u16;               /* 硬件版本调整校验                 */

... (省略未改动片段) ...

extern Uint16 GroundMaintProcessSoftwCRC(void);

extern Uint16 GroundMaintProcessDataDownLoad(void);

extern Uint16 GroundMaintProcessDataErase(void);

extern Uint16 GroundMaintProcessHardVersionAdjust(void);

extern Uint16 GroundMaintProcessBitClear(void);

... (省略未改动片段) ...

extern Uint16 CommMaintSoftwCrcGet(Uint16 v_crcID_u16);

## Include/Application/Communication/Comm429.h -

### （问题2）头文件

更改前：

(无)

更改后：

/* SSM相关宏定义（ARINC429标准语义） */

#define SSM_FAULT      (0x00U)    /* 故障数据   */

#define SSM_NOCOMDATA  (0x01U)    /* 非计算数据 */

#define SSM_TEST       (0x02U)    /* 功能测试   */

#define SSM_NORM       (0x03U)    /* 正常数据   */

## Include/Application/Communication/Comm429RIU.h -

### （问题3）头文件

更改前：

#define RIU_LABEL_R_DATE_YMD             (0001U) /* 年、月、日 */

#define RIU_LABEL_R_TIME_HMS             (0002U) /* 时、分、秒 */

#define RIU_LABEL_R_MAINT_CMD            (0003U) /* 维护指令 */

#define RIU_LABEL_R_WHEEL_LOAD           (0004U) /* 轮载状态 */

... (省略未改动片段) ...

/* ***************************************************************** */

/* SSM相关宏定义 */

#define SSM_FAULT      (0x00U) /* 故障数据   */

#define SSM_NOCOMDATA  (0x01U) /* 非计算数据 */

#define SSM_TEST       (0x02U) /* 功能测试   */

#define SSM_NORM       (0x03U) /* 正常数据   */

... (省略未改动片段) ...

/* 高油面及超压信号(0o261)

* docx 20260127 表13: bit9-13 0-4号高油面(5bit, 0=正常/1=高油面);

*                     bit14-17 4个超压(压1/压2/左通气/右通气, 0=无效/1=超压);

*                     bit18-19 压1/压2低压(0=无效/1=低压)。

* 共 11 bit (bit9-19)。 */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 tank0_HL_sensor_u16:1U;       /* bit9: 0号油箱高油面 */

Uint16 tank1_HL_sensor_u16:1U;       /* bit10: 1号油箱高油面 */

Uint16 tank2_HL_sensor_u16:1U;       /* bit11: 2号油箱高油面 */

Uint16 tank3_HL_sensor_u16:1U;       /* bit12: 3号油箱高油面 */

Uint16 tank4_HL_sensor_u16:1U;       /* bit13: 4号油箱高油面 */

Uint16 L_vent_overPress_u16:1U;      /* bit14: 左通气油箱超压 */

Uint16 R_vent_overPress_u16:1U;      /* bit15: 右通气油箱超压 */

Uint16 sensor1_overPress_u16:1U;     /* bit16: 压力传感器1超压 */

Uint16 sensor2_overPress_u16:1U;     /* bit17: 压力传感器2超压 */

Uint16 sensor1_lowPress_u16:1U;      /* bit18: 压力传感器1低压 */

... (内容已截断，至更改末尾) ...

Uint16 rsvd:5U;                       /* bit20-24 rsvd */

... (省略未改动片段) ...

/* 信号转换盒和油量传感器故障信息(0o264)

* docx 20260127 表16: bit9-12 1-4号信号转换盒故障(0=无效/1=有效);

*                        bit13-16 rsvd;

*                        bit17-21 0-4号油箱油量传感器故障(0=无效/1=有效)。

* 共 13 bit (bit9-21)。

* 注: 原版有 oilMS_falut/oilMS_downGrade, 实际属 0o232 故障信息2。 */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 STB1_fault_u16:1U;            /* bit9: 1号信号转换盒故障 */

Uint16 STB2_fault_u16:1U;            /* bit10: 2号信号转换盒故障 */

Uint16 STB3_fault_u16:1U;            /* bit11: 3号信号转换盒故障 */

Uint16 STB4_fault_u16:1U;            /* bit12: 4号信号转换盒故障 */

Uint16 rsvd1:4U;                      /* bit13-16: rsvd */

Uint16 tank0_sensor_fault_u16:1U;    /* bit17: 0号油箱油量传感器故障 */

Uint16 tank1_sensor_fault_u16:1U;    /* bit18: 1号油箱油量传感器故障 */

Uint16 tank2_sensor_fault_u16:1U;    /* bit19: 2号油箱油量传感器故障 */

Uint16 tank3_sensor_fault_u16:1U;    /* bit20: 3号油箱油量传感器故障 */

Uint16 tank4_sensor_fault_u16:1U;    /* bit21: 4号油箱油量传感器故障 */

... (省略未改动片段) ...

/*****************************/

/*****************************/

/* 加油泵状态信号(0o263)

* docx 20260127 表15: bit9-10 0号左泵状态(2bit, 00默认/01待机/10运行/11故障);

*                     bit11-12 0号右泵状态; bit13-14 2号泵状态; bit15-16 3号泵状态;

*                     bit17-20 4个泵低压(0=无效/1=低压)。

* 共 12 bit (bit9-20)。 */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 FP0_left_state_u16:2U;         /* bit9-10: 0号油箱左泵状态 */

Uint16 FP0_right_state_u16:2U;        /* bit11-12: 0号油箱右泵状态 */

Uint16 FP2_state_u16:2U;              /* bit13-14: 2号油箱泵状态 */

Uint16 FP3_state_u16:2U;              /* bit15-16: 3号油箱泵状态 */

Uint16 FP0_left_lowPress_u16:1U;      /* bit17: 0号油箱左泵低压 */

Uint16 FP0_right_lowPress_u16:1U;     /* bit18: 0号油箱右泵低压 */

Uint16 FP2_lowPress_u16:1U;           /* bit19: 2号油箱泵低压 */

Uint16 FP3_lowPress_u16:1U;           /* bit20: 3号油箱泵低压 */

Uint16 rsvd:3U;                        /* bit21-23 rsvd */

... (省略未改动片段) ...

Orig429Data_t Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_NUM];   /* 接收原始数据    */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 fuelLow_u16;            /* 飞机余油低 (0o211 bit18) */

Uint16 fuelReset_u16;          /* 累计加油量清零 (0o211 bit19) */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 rsvd1:10U;

... (省略未改动片段) ...

/* Comm429RIU.c 私有宏定义 */

/* ***************************************************************** */

... (省略未改动片段) ...

#define RIU_TX_SSM_VALID             (0x01U)   /* RIU ICD: 01 有效 */

#define RIU_TX_SSM_INVALID           (0x02U)   /* RIU ICD: 10 无效 */

#define RIU_RX_SSM_VALID             (0x01U)   /* DOCX: 01 有效 */

... (省略未改动片段) ...

#define Comm429RIUSsmGet(valid) ((VALID == (valid)) ? RIU_TX_SSM_VALID : RIU_TX_SSM_INVALID)

#define Comm429RIUMaintFbMap(fb) \

((KZZZ_MBIT_PASS == (fb)) ? 0x0U : ((KZZZ_MBIT_FAIL == (fb)) ? 0x3U : 0x2U))

#define Comm429RIUFuelObjectPack(workMode) \

(((WORK_MODE_LP_FIXEDWING == (workMode)) || (WORK_MODE_RP_FIXEDWING == (workMode)) || \

(WORK_MODE_LRP_FIXEDWING == (workMode))) ? RIU429_OBJECT_FIXEDWING : RIU429_OBJECT_HELICOPTER)

#define Comm429RIUAirRefuelModeActiveGet(workMode) \

(((WORK_MODE_LP_FIXEDWING == (workMode)) || (WORK_MODE_RP_FIXEDWING == (workMode)) || \

(WORK_MODE_LRP_FIXEDWING == (workMode)) || (WORK_MODE_LP_HELI == (workMode)) || \

(WORK_MODE_RP_HELI == (workMode)) || (WORK_MODE_LRP_HELI == (workMode))) ? VALID : INVALID)

... (内容已截断，至更改末尾) ...

((IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(ifIndex)) ? VALID : INVALID))

... (省略未改动片段) ...

#define Comm429RIUUnsignedPack(value, width) \

((0U == (width)) ? 0UL : \

(((width) >= 21U) ? (((value) > 0x1FFFFFUL) ? 0x1FFFFFUL : (value)) : \

(((value) > ((1UL << (width)) - 1UL)) ? ((1UL << (width)) - 1UL) : (value))))

#define Comm429RIUVersionRawPack(version) \

((((Uint32)(((version) >> 14U) & 0x0FU)) << 0U) | \

(((Uint32)(((version) >> 11U) & 0x0FU)) << 4U) | \

(((Uint32)(((version) >> 8U) & 0x0FU)) << 8U) | \

(((Uint32)((version) & 0x0FU)) << 12U))

#define Comm429RIURemainLifePack(life) \

... (内容已截断，至更改末尾) ...

} while(0)

更改后：

#define RIU_LABEL_R_DATE_YMD             (0201U) /* 年、月、日 */

#define RIU_LABEL_R_TIME_HMS             (0202U) /* 时、分、秒 */

#define RIU_LABEL_R_MAINT_CMD            (0203U) /* 维护指令 */

#define RIU_LABEL_R_WHEEL_LOAD           (0204U) /* 轮载状态 */

... (省略未改动片段) ...

/* 高油面信号器信号 */  		// 		 00：未到位；01：关到位；10：开到位；

... (省略未改动片段) ...

Uint16 tank0_HL_sensor_u16:1U;       /* 0号油箱高油面信号器信号 */

Uint16 tank1_HL_sensor_u16:1U;       /* 1号油箱高油面信号器信号 */

Uint16 tank2_HL_sensor_u16:1U;       /* 2号油箱高油面信号器信号 */

Uint16 tank3_HL_sensor_u16:1U;       /* 3号油箱高油面信号器信号 */

Uint16 tank4_HL_sensor_u16:1U;       /* 4号油箱高油面信号器信号 */

Uint16 rsvd:11U;

... (省略未改动片段) ...

/* 故障信息 */  		// 		 1：有效；0：无效；

... (省略未改动片段) ...

Uint16 STB1_fault_u16:1U;       /* 1号信号转换盒故障 */

Uint16 STB2_fault_u16:1U;       /* 2号信号转换盒故障 */

Uint16 STB3_fault_u16:1U;       /* 3号信号转换盒故障 */

Uint16 STB4_fault_u16:1U;       /* 4号信号转换盒故障 */

Uint16 rsvd1:2U;

Uint16 tank1_sensor_fault_u16:1U;	/*1号油箱油量传感器故障*/

Uint16 tank2_sensor_fault_u16:1U;	/*2号油箱油量传感器故障*/

Uint16 tank3_sensor_fault_u16:1U;	/*3号油箱油量传感器故障*/

Uint16 tank4_sensor_fault_u16:1U;	/*4号油箱油量传感器故障*/

Uint16 rsvd2:2U;

... (内容已截断，至更改末尾) ...

Uint16 rsvd3:2U;

... (省略未改动片段) ...

/* 加油泵状态信号 */  		// 		 1：有效；0：无效；

... (省略未改动片段) ...

Uint16 FP0_left_state_u16:1U;       /* 1号信号转换盒故障 */

Uint16 FP0_right_state_u16:1U;       /* 2号信号转换盒故障 */

Uint16 FP2_state_u16:1U;       /* 3号信号转换盒故障 */

Uint16 FP3_state_u16:1U;       /* 4号信号转换盒故障 */

Uint16 rsvd:12U;

... (省略未改动片段) ...

Orig429Data_t Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_NUM];   /* 接收原始数据    */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 EMS_fault_u16:1U;       /* 与机电系统通讯故障 */

Uint16 rsvd1:9U;

... (省略未改动片段) ...

## Include/Application/Communication/CommCCDL.h -

### （问题4）头文件

更改前：

Uint16 randData_u16;      /* 历史兼容字段2，当前主备判定不使用 */

... (省略未改动片段) ...

/* ***************************************************************** */

/* CommCCDL.c 私有函数式宏定义 */

/* ***************************************************************** */

#define CommCCDLExtPageMaskGet(page) \

((0U == (page)) ? COMM_CCDL_PAGE0_MASK : \

((1U == (page)) ? COMM_CCDL_PAGE1_MASK : ((2U == (page)) ? COMM_CCDL_PAGE2_MASK : 0U)))

#define CommCCDLExtFrameCntGet(currFrameCnt, page) \

((0U == (page)) ? (((currFrameCnt) + 1U) & 0xFFU) : (currFrameCnt))

#define CommCCDLKZZZExtFrameTypeGet(page, srcKzzzID) \

((((page) < COMM_CCDL_EXT_PAGE_NUM) && ((srcKzzzID) < COMM429_KZZZ_NUM)) ? \

... (内容已截断，至更改末尾) ...

} while(0)

更改后：

Uint16 randData_u16;      /* 启动期主备冲突随机仲裁值 */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 randData_u16;             /* 对端启动期随机仲裁值 */

... (省略未改动片段) ...

extern Uint16 CommCCDLTxRandDataGet(Uint16 v_ccdlID_u16);

## Include/Application/Control.h -

### （问题5）头文件

更改前：

#define TYPEJUDGE_CODE_RAND      (4U)  /* 启动期随机数仲裁裁决  */

... (省略未改动片段) ...

* 余度与通道管理接口 (Control_Redundancy.c / Control.c)

... (省略未改动片段) ...

extern RedunData_t RedunDataGet(Uint16 v_idx_u16);

... (省略未改动片段) ...

更改后：

#define TYPEJUDGE_CODE_RAND      (4U)  /* 启动期轮值异常，已按随机数仲裁 */

... (省略未改动片段) ...

/* 状态机条件注入子命令，仅用于维护调试 */

#define STATE_COND_SUBCMD_DISABLE       (0x00U)

#define STATE_COND_SUBCMD_ENABLE        (0x01U)

#define STATE_COND_SUBCMD_IO            (0x10U)

#define STATE_COND_SUBCMD_BIT           (0x20U)

#define STATE_COND_DEFAULT_TIMEOUT_MS   (5000UL)

#define STATE_COND_MAX_TIMEOUT_SEC      (60U)

typedef struct _StateCondInjectStatus

... (内容已截断，至更改末尾) ...

} StateCondInjectStatus_t;

... (省略未改动片段) ...

extern void StateCondInjectDisable(void);

extern void StateCondInjectApplySubcmd(Uint16 v_subcmd_u16, const Uint16 *vp_payload_u16);

extern StateCondInjectStatus_t StateCondInjectStatusGet(void);

extern Uint16 StateCondIoOverrideGet(Uint16 v_index_u16, Uint16 *vp_value_u16);

extern Uint16 StateCondPuBitOverrideGet(Uint16 *vp_keyFault_u16);

extern Uint16 StateCondIFBitLevelOverrideGet(Uint16 *vp_level_u16);

extern Uint16 StateCondMBitLevelOverrideGet(Uint16 *vp_level_u16);

... (省略未改动片段) ...

* 余度与通道管理接口 (Control_Redundancy.c)

... (省略未改动片段) ...

extern RedunData_t RedunDataGet(Uint16 v_index_u16);

## Include/Application/Control/Control_Output.h -

### （问题6）头文件

更改前：

/**********************************************************************************

*

*             ***     **      **   **     ******

*             ***     **     **    **   ***   ***

*            ****     **     **   **   **      **

*           ** **     **    **    **  **       **

*          *** **     **   **     **  **

*          **  **     **   **    **  **

*         **   **     **  **     **  **

*        ***   **     ** **      **  **

... (内容已截断，至更改末尾) ...

/* ===================================================================================== */

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

## Include/Application/Control/Control_State.h -

### （问题7）头文件

更改前：

/**********************************************************************************

*

*             ***     **      **   **     ******

*             ***     **     **    **   ***   ***

*            ****     **     **   **   **      **

*           ** **     **    **    **  **       **

*          *** **     **   **     **  **

*          **  **     **   **    **  **

*         **   **     **  **     **  **

*        ***   **     ** **      **  **

... (内容已截断，至更改末尾) ...

/* ===================================================================================== */

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

## Include/Application/Control_Priv.h -

### （问题8）头文件

更改前：

(无)

更改后：

extern union fuelCmd_Data ControlRiuFuelCmdGet(void);

extern void PreTaskCheckContextReset(void);

extern void SysStateProcessDefault(void);

... (省略未改动片段) ...

extern void WorkModeProcessRefuel(ConData_t *v_p_ConData_t);

... (省略未改动片段) ...

/* ***************************************************************** */

/**

* 【函数名】:ControlMeasureFaultExists

*

* 【功能描述】判断当前故障字是否满足测量系统故障组合条件

*             统一把总测量故障、降级和各翼箱传感器故障视为测量异常

* 【输入参数说明】v_faultInfo_un16：故障字快照

* 【输出参数说明】无

* 【其他说明】       与加油/受油阶段内的测量故障口径保持一致

* 【返回】          VALID-异常 / INVALID-正常

... (内容已截断，至更改末尾) ...

extern void ControlConFuncSwitch(ConData_t *vp_ConData_t, Uint16 v_conFunc_u16, Uint32 v_time_u32);

## Include/Application/Control_State.h -

### （问题9）头文件

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

/**********************************************************************************

*

*             ***     **      **   **     ******

*             ***     **     **    **   ***   ***

*            ****     **     **   **   **      **

*           ** **     **    **    **  **       **

*          *** **     **   **     **  **

*          **  **     **   **    **  **

*         **   **     **  **     **  **

*        ***   **     ** **      **  **

... (内容已截断，至更改末尾) ...

/* ===================================================================================== */

## Include/Application/DataStorage/DataStore.h -

### （问题10）头文件

更改前：

* 	   1）看门狗喂狗宏定义可以是调用多个喂狗函数，如软件喂狗、外部硬件喂狗、FPGA喂狗等；

... (省略未改动片段) ...

/* 记录数据打包 ,v_pBuff_u16--打包数组指针,v_dataLen_u16--打包数组数据长度  */

#define STORE_DATA_PACK(v_pBuff_u16,v_dataLen_u16)      		  StoreDataPack(v_pBuff_u16,v_dataLen_u16)

/* 看门狗喂狗  */

#define WATCH_DOG_FEED    CycleDogFeed()

/* 故障存储出发标志获取  */

#define ERR_STORE_FLAG_GET()    ControlErrStoreFlagGet()

... (省略未改动片段) ...

/* 记录数据读取 ,v_addr_u32--读取数据地址  ,v_pBuff_u16--读取数据存放数组指针  ,v_len_u16--读取数据长度 */

#define STORE_DATAREAD_DRI(v_addr_u32,v_pBuff_u16,v_len_u16)      SpiFlashDataRead(v_addr_u32,v_pBuff_u16,v_len_u16)

/* 记录数据写入,v_addr_u32--写入数据地址  ,v_pBuff_u16--写入数据数组指针  ,v_len_u16--写入数据个数  */

#define STORE_DATAWRITE_DRI(v_addr_u32,v_pBuff_u16,v_len_u16)     SpiFlashPageProgram(v_addr_u32,v_pBuff_u16,v_len_u16)

/* 记录扇区擦除 ,v_addr_u32--擦除扇区地址 */

#define STORE_SECTORERASE_DRI(v_addr_u32)    SpiFlashSectorErase(v_addr_u32)

/* FLASH忙状态查询  */

... (内容已截断，至更改末尾) ...

更改后：

* 	   1）看门狗喂狗可以是调用多个喂狗函数（软件喂狗、外部硬件喂狗、FPGA喂狗等）；

... (省略未改动片段) ...

/* 第7步应用层接口（记录数据打包 / 看门狗喂狗 / 故障存储触发标志） */

/* 原宏 STORE_DATA_PACK / WATCH_DOG_FEED / ERR_STORE_FLAG_GET 已删除：    */

/* 它们都是单 token 转发到真实函数。调用点直接使用真实函数名：            */

/*   StoreDataPack() / CycleDogFeed() / ControlErrStoreFlagGet()           */

... (省略未改动片段) ...

#include "SM25QH256M_SpiFlash.h"

... (省略未改动片段) ...

extern Uint16 FlashRecordDataErase(void);

## Include/Application/Main.h -

### （问题11）头文件

更改前：

(无)

更改后：

#define TASK_TIME_DRIFT_WINDOW_US     (60000000UL) /* 任务片漂移统计窗口，默认60s */

... (省略未改动片段) ...

typedef struct _TaskTimeDriftInfo

{

/* 用于观察主循环里的各个任务片有没有被拖晚。

* 数组下标与 TASK_TIME_INDEX_xxx 一致，数值单位为 us。

* curr 表示当前统计窗口，last 表示刚结束的上一个窗口，

* total 表示上电以来见过的最大值。 */

Uint32 currMaxDrift_u32[TASK_TIME_NUM];  /* 当前统计窗口内各任务片最大迟到量，单位us */

Uint32 lastMaxDrift_u32[TASK_TIME_NUM];  /* 上一完整统计窗口内各任务片最大迟到量，单位us */

Uint32 totalMaxDrift_u32[TASK_TIME_NUM]; /* 上电以来各任务片最大迟到量，单位us */

... (内容已截断，至更改末尾) ...

}TaskTimeDriftInfo_t;

... (省略未改动片段) ...

extern TaskTimeDriftInfo_t s_taskTimeDriftInfo_t; /* 任务片漂移统计数据 */

... (省略未改动片段) ...

extern void TaskTimeDriftReset(Uint32 v_windowTime_u32);

extern void TaskTimeDriftSample(Uint16 v_taskIndex_u16, Uint32 v_planTime_u32, Uint32 v_nowTime_u32);

extern const TaskTimeDriftInfo_t * TaskTimeDriftInfoGet(void);

## Include/Common/Common.h -

### （问题12）头文件

更改前：

/*********************************************************************************/

... (省略未改动片段) ...

#define HARD_XINT_UINT16(addr)       (*((volatile Uint16*)(addr))) //DSP从CPLD总线地址读写数据，地址所存的数据类型是Uint16

#define HARD_XINT_INT16(addr)        (*((volatile Int16*)(addr))) //从外扩RAM中读写数据,地址所存的数据类型是Int16

... (省略未改动片段) ...

/* 通信发送使能信号地址及数据 */

#define CPLD_ADDR_W_COMM_SEND_EN                 (0x4170U) /* 通信发送使能开关  */

... (省略未改动片段) ...

#define CPLD_DATA_COMM_SEND_EN_VALID             (0xFFFFU) /* 通信发送使能高有效，所有信号置为高  */

#define CPLD_DATA_COMM_SEND_EN_INVALID           (0x0U)      /* 通信发送使能低无效，所有信号置为低  */

更改后：

/* 外扩总线16位读。 */

extern Uint16 HardXintUint16Read(Uint32 v_addr_u32);

... (省略未改动片段) ...

/* 外扩总线16位写。 */

extern void HardXintUint16Write(Uint32 v_addr_u32, Uint16 v_data_u16);

... (省略未改动片段) ...

/* KZZZ发送有效标志地址及数据（低有效：0x0000=有效，0xFFFF=无效） */

#define CPLD_ADDR_W_KZZZ_SEND_VALID              (0x4170U) /* KZZZ发送有效标志  */

... (省略未改动片段) ...

#define CPLD_DATA_KZZZ_SEND_VALID                (0x0000U) /* KZZZ发送有效，低有效，0x0000使能 */

#define CPLD_DATA_KZZZ_SEND_INVALID              (0xFFFFU) /* KZZZ发送无效，0xFFFF禁止   */

## Include/DSPDriver/DSP_Timer.h -

### （问题13）头文件

更改前：

// Start Timer:

#define StartCpuTimer0()   CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0

#define StartCpuTimer1()   CpuTimer1Regs.TCR.bit.TSS = 0

#define StartCpuTimer2()   CpuTimer2Regs.TCR.bit.TSS = 0

... (省略未改动片段) ...

// Stop Timer:

#define StopCpuTimer0()   CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1

#define StopCpuTimer1()   CpuTimer1Regs.TCR.bit.TSS = 1

#define StopCpuTimer2()   CpuTimer2Regs.TCR.bit.TSS = 1

... (省略未改动片段) ...

// Reload Timer With period Value:

#define ReloadCpuTimer0() CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 1

#define ReloadCpuTimer1() CpuTimer1Regs.TCR.bit.TRB = 1

#define ReloadCpuTimer2() CpuTimer2Regs.TCR.bit.TRB = 1

... (省略未改动片段) ...

// Read 32-Bit Timer Value:

#define ReadCpuTimer0Counter() CpuTimer0Regs.TIM.all

#define ReadCpuTimer1Counter() CpuTimer1Regs.TIM.all

#define ReadCpuTimer2Counter() CpuTimer2Regs.TIM.all

... (省略未改动片段) ...

// Read 32-Bit Period Value:

#define ReadCpuTimer0Period() CpuTimer0Regs.PRD.all

#define ReadCpuTimer1Period() CpuTimer1Regs.PRD.all

#define ReadCpuTimer2Period() CpuTimer2Regs.PRD.all

... (省略未改动片段) ...

* 因此统一通过该宏按“最多跨一次重载”计算真实间隔。 */

#define CpuTimer1DeltaGet(v_start_u32, v_end_u32) \

(((v_start_u32) >= (v_end_u32)) ? \

((v_start_u32) - (v_end_u32)) : \

((v_start_u32) + ((ReadCpuTimer1Period() + 1UL) - (v_end_u32))))

更改后：

/* 启动CPU Timer0。 */

extern void StartCpuTimer0(void);

... (省略未改动片段) ...

/* 启动CPU Timer1。 */

extern void StartCpuTimer1(void);

... (省略未改动片段) ...

/* 启动CPU Timer2。 */

extern void StartCpuTimer2(void);

... (省略未改动片段) ...

/* 停止CPU Timer0。 */

extern void StopCpuTimer0(void);

... (省略未改动片段) ...

/* 停止CPU Timer1。 */

extern void StopCpuTimer1(void);

/* 停止CPU Timer2。 */

extern void StopCpuTimer2(void);

/* 读取CPU Timer1当前计数值。 */

extern Uint32 ReadCpuTimer1Counter(void);

/* 读取CPU Timer1周期寄存器。 */

... (内容已截断，至更改末尾) ...

extern Uint32 ReadCpuTimer1Period(void);

... (省略未改动片段) ...

* 因此统一通过该函数按"最多跨一次重载"计算真实间隔。 */

extern Uint32 CpuTimer1DeltaGet(Uint32 v_start_u32, Uint32 v_end_u32);

## Include/DSPDriver/DSP_WDog.h -

### （问题14）头文件

更改前：

//获取看门狗计数器当前计数值

#define wDogCount() ( SysCtrlRegs.WDCNTR & 0xFF )

更改后：

(无)

## Include/OtherDriver/CommDRI_429.h -

### （问题15）头文件

更改前：

(无)

更改后：

(无)

## Include/OtherDriver/SM25QH256M_SpiFlash.h -

### （问题16）头文件

更改前：

/* SPI数据传输函数，v_dataBuff_u16--待发送（拟接收）数据缓冲区首地址，v_dataBuff_u16--发送(接收)数据长度  */

#define SPI_FLASH_DATATRANS(v_dataBuff_u16,v_len_u8)   SpiDataTrans((v_dataBuff_u16),(v_len_u8))   /* SPI数据传输函数，v_dataBuff_u16--待发送（拟接收）数据缓冲区首地址，v_dataBuff_u16--发送(接收)数据长度  */

更改后：

(无)

## Src/Application/BIT/IFBIT.c -

### （问题17）Uint32 IFBITResultGet(Uint16 v_index_u16) 函数中

更改前：

l_rData_u32 = s_IFBITFaultLevel_u16 & 0x07U;

更改后：

Uint16 l_level_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == StateCondIFBitLevelOverrideGet(&l_level_u16))

{

l_rData_u32 = l_level_u16 & 0x07U;

}

else

{

l_rData_u32 = s_IFBITFaultLevel_u16 & 0x07U;

}

### （问题18）void IFBITStateUpdate(Uint16 v_index_u16, Uint16 v_newState_u16, Uint32 v_info_u32) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

BITCommonCtxInit(&s_IFBITDataBit00To31_u32,

&s_IFBITFaultLevel_u16);

### （问题19）static void IFBITCPLDHeartTest(void) 函数中

更改前：

l_heart_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_CPLD_HEART);

更改后：

l_heart_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_CPLD_HEART);

### （问题20）void IFBITTest(void) 函数中

更改前：

/* CPLD组合故障判定：CPLD心跳故障 + CPLD CCDL故障同时出现 → 强制FLEVEL_1 */

if((IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_CPLD_HEART)) \

&& (IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_CCDL_CPLD)))

{

s_IFBITFaultLevel_u16 = IFBIT_FLEVEL_1;

}

/* 板间通信组合故障判定：板间CCDL故障 + 板间心跳故障同时出现 → 强制FLEVEL_1 */

if((IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_CCDL_SCI)) \

&& (IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_DPV_HEART)))

{

s_IFBITFaultLevel_u16 = IFBIT_FLEVEL_1;

}

更改后：

BITCommonCtxInit(&s_IFBITDataBit00To31_u32,

&s_IFBITFaultLevel_u16);

... (省略未改动片段) ...

//

//        /* CPLD组合故障判定：CPLD心跳故障 + CPLD CCDL故障同时出现 → 强制FLEVEL_1 */

//        if((IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_CPLD_HEART)) \

//         && (IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_CCDL_CPLD)))

//        {

//            s_IFBITFaultLevel_u16 = IFBIT_FLEVEL_1;

//        }

//

//        /* 板间通信组合故障判定：板间CCDL故障 + 板间心跳故障同时出现 → 强制FLEVEL_1 */

//        if((IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_CCDL_SCI)) \

//         && (IFBIT_TEST_ERR == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_DPV_HEART)))

//        {

//            s_IFBITFaultLevel_u16 = IFBIT_FLEVEL_1;

//        }

## Src/Application/BIT/MBIT.c -

### （问题21）Uint32 MBITResultGet(Uint16 v_index_u16) 函数中

更改前：

l_rData_u32 = s_MBITFaultLevel_u16 & 0x07U;

更改后：

Uint16 l_level_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == StateCondMBitLevelOverrideGet(&l_level_u16))

{

l_rData_u32 = l_level_u16 & 0x07U;

}

else

{

l_rData_u32 = s_MBITFaultLevel_u16 & 0x07U;

}

### （问题22）void MBITStateUpdate(Uint16 v_index_u16, Uint16 v_newState_u16, Uint32 v_info_u32) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

BITCommonCtxInit(&s_MBITDataBit00To31_u32,

&s_MBITFaultLevel_u16);

### （问题23）static void MBITCPLDHeartTest(void) 函数中

更改前：

l_heart_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_CPLD_HEART);

更改后：

l_heart_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_CPLD_HEART);

### （问题24）void MBITTest(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

BITCommonCtxInit(&s_MBITDataBit00To31_u32,

&s_MBITFaultLevel_u16);

## Src/Application/BIT/PuBIT.c -

### （问题25）Uint16 PuBITDataGet(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

Uint16 l_keyFault_u16 = INVALID;

if (VALID == StateCondPuBitOverrideGet(&l_keyFault_u16))

{

if (VALID == l_keyFault_u16)

{

return (s_puBITData_u16 | PUBIT_KEY_FAULT_CODE);

}

return (s_puBITData_u16 & (~PUBIT_KEY_FAULT_CODE));

}

## Src/Application/Communication/Comm422.c -

### （问题26）static void Comm422RxBufferClear(Uint16 v_commID_u16) 函数中

更改前：

static void MaintCommInfoProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_temp_u16;  /* 临时数据      */

Uint16 l_temp_2_u16;  /* 临时数据      */

... (省略未改动片段) ...

Uint32 l_Addr_u32  = 0UL; /* 读取地址     */

... (省略未改动片段) ...

/* 输入通道ID小于数量 且 基索引小于接收数据长度时 */

if( (v_commID_u16 < COMM422_ID_NUM) && (v_sIndex_u16 < COMM_MAINT_RX_FRAME_LEN))

... (省略未改动片段) ...

/* 获取索引4接收数据 */

l_temp_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 4U] & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* 低4位数据为429通信信息ID号   */

l_temp_2_u16 = l_temp_u16 & 0x0FU;

/* 小于通信数量时 */

if(l_temp_2_u16 < COMM_MAINT_TX_COMM429_INFO_NUM)

... (省略未改动片段) ...

s_rsMaintData_t.A429InfoID_u16 = l_temp_2_u16;

}

/* 高4位数据为流量测量盒422通信信息ID号   */

l_temp_2_u16 = (l_temp_u16 >> 4U) & 0x0FU;

/* 小于通信数量时 */

if(l_temp_2_u16 < COMM_MAINT_TX_COMMFLOWB_INFO_NUM)

{

s_rsMaintData_t.FlowB422InfoID_u16 = l_temp_2_u16;

}

/* 获取索引5接收数据 */

l_temp_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 5U] & 0xFFU;

s_rsMaintData_t.A429RxLabel_u16 = l_temp_u16;

/*******************************************/

/* 对读取起始地址3个字节数据从低到高进行拼接 */

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < 3U; l_ii_u16++)

{

l_Addr_u32 = l_Addr_u32 << 8U;

l_Addr_u32 = l_Addr_u32 +  (s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[(v_sIndex_u16 + 8U) - l_ii_u16] & 0xFFU);

}

/* 获取读取数据地址 */

s_rsMaintData_t.readAddr_u32 = l_Addr_u32;

/*******************************************/

/* 获取索引9接收数据 */

l_temp_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 9U] & 0xFFU;

/* 获取余度数据索引   */

s_rsMaintData_t.RudunInfoID_u16 = l_temp_u16;

/*******************************************/

/* 获取索引10接收数据 */

l_temp_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 10U] & 0xFFU;

/* 获取软件版本信息索引   */

s_rsMaintData_t.SoftVInfoID_u16 = l_temp_u16;

/*******************************************/

/* 获取索引11接收数据 */

l_temp_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 11U] & 0xFFU;

/* 模拟量信息索引小于数量时更新索引   */

if(l_temp_u16 < ANA_DATA_NUM_TOTAL)

{

s_rsMaintData_t.AnaInfoID_u16 = l_temp_u16;

}

/*******************************************/

/* 获取索引12接收数据 */

l_temp_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 12U] & 0xFFU;

/* 泵控制器信息索引小于数量时更新索引   */

if(l_temp_u16 < COMM429_JYB_NUM)

{

s_rsMaintData_t.BengInfoID_u16 = l_temp_u16;

更改后：

static void Comm422RxBufferClear(Uint16 v_commID_u16)

... (省略未改动片段) ...

if(v_commID_u16 < COMM422_ID_NUM)

... (省略未改动片段) ...

/* 缓存数据索引清零 */

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].index_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

/* 全缓存数据清零 */

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < s_Rs422CommLenConfBuff_t[v_commID_u16].rxBuffLen_u16; l_ii_u16++)

... (省略未改动片段) ...

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[l_ii_u16] = 0U;

### （问题27）static Uint32 CommMaintAddrConcatU32(Uint8 *vp_buff_u8, Uint16 v_baseIdx_u16, Uint16 v_byteNum_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题28）static Uint16 CommMaintParamChecksumGet(Uint16 v_data_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题29）static void MaintCommInfoProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题30）static void MaintStateCondInjectProcess(Uint16 v_commID_u16, Uint16 v_sIndex_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题31）void Comm422RxBufferCompact(Uint16 v_commID_u16, Uint16 v_consumedLen_u16) 函数中

更改前：

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].index_u16 = 0U;

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < s_Rs422CommLenConfBuff_t[v_commID_u16].rxBuffLen_u16; l_ii_u16++)

{

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[l_ii_u16] = 0U;

}

更改后：

/* 已消费长度大于等于已写入长度: 整体清空缓存 */

Comm422RxBufferClear(v_commID_u16);

### （问题32）void MaintFuncDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16) 函数中

更改前：

static void Comm422RxBufferClear(Uint16 v_commID_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

if(v_commID_u16 < COMM422_ID_NUM)

... (省略未改动片段) ...

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].index_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < s_Rs422CommLenConfBuff_t[v_commID_u16].rxBuffLen_u16; l_ii_u16++)

... (省略未改动片段) ...

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[l_ii_u16] = 0U;

更改后：

void MaintFuncDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint32 l_startAddr_u32 = 0UL; /* 下载起始地址     */

Uint32 l_addrLen_u32   = 0UL; /* 下载地址长度     */

Uint16 l_MaintFunc_u16 = GROUND_MAINT_FUNC_INVALID;  /* 维护功能    */

Uint16 l_funcChanged_u16 = INVALID; /* 维护功能是否变化 */

Uint16 l_downloadParaChanged_u16 = INVALID; /* 下载参数是否变化 */

Uint16 l_hardVersion_u16 = 0U; /* 硬件版本调整值 */

Uint16 l_hardVersionChecksum_u16 = 0U; /* 硬件版本调整校验 */

Uint16 l_hardVersionParaChanged_u16 = INVALID; /* 硬件版本参数是否变化 */

... (省略未改动片段) ...

/* 输入通道ID小于数量 且 基索引小于接收数据长度时 */

if( (v_commID_u16 < COMM422_ID_NUM) && (v_sIndex_u16 < COMM_MAINT_RX_FRAME_LEN))

... (省略未改动片段) ...

/* 获取维护功能码 */

l_MaintFunc_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16+4U] & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* 维护功能指令发生切换 */

if(l_MaintFunc_u16 != s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_funcChanged_u16 = VALID;

}

/* 维护功能码为数据下载时，解析参数并检查是否变化 */

if(GROUND_MAINT_FUNC_DATA_DOWNLOAD == l_MaintFunc_u16)

{

/* 对下载起始地址4个字节数据进行拼接(MSB在+8索引,低到高字节) */

l_startAddr_u32 = CommMaintAddrConcatU32((Uint8 *)s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16,

(Uint16)(v_sIndex_u16 + 8U),

(Uint16)4U);

/*******************************************/

/* 对下载地址长度4个字节数据进行拼接(MSB在+12索引,低到高字节) */

l_addrLen_u32 = CommMaintAddrConcatU32((Uint8 *)s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16,

(Uint16)(v_sIndex_u16 + 12U),

(Uint16)4U);

/* 下载参数变化检查 */

if((l_startAddr_u32 != s_rsMaintData_t.downLoadStartAddr_u32) ||

(l_addrLen_u32 != s_rsMaintData_t.downLoadAddrLen_u32))

{

l_downloadParaChanged_u16 = VALID;

}

}

else if(GROUND_MAINT_FUNC_HW_VERSION_ADJUST == l_MaintFunc_u16)

{

l_hardVersion_u16 =

(s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 5U] & 0xFFU) |

((s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 6U] & 0xFFU) << 8U);

l_hardVersionChecksum_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 7U] & 0xFFU;

if((l_hardVersion_u16 != s_rsMaintData_t.hardVersion_u16) ||

(l_hardVersionChecksum_u16 != s_rsMaintData_t.hardVersionChecksum_u16))

{

l_hardVersionParaChanged_u16 = VALID;

}

}

/* 功能变化或下载参数变化时刷新执行触发 */

if((VALID == l_funcChanged_u16) ||

(VALID == l_downloadParaChanged_u16) ||

(VALID == l_hardVersionParaChanged_u16))

{

/* 更新维护功能指令  */

s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16 = l_MaintFunc_u16;

/* 维护功能码为数据下载时更新下载参数，否则清零防止旧参数残留 */

if(GROUND_MAINT_FUNC_DATA_DOWNLOAD == s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16)

{

s_rsMaintData_t.downLoadStartAddr_u32 = l_startAddr_u32;

s_rsMaintData_t.downLoadAddrLen_u32 = l_addrLen_u32;

s_rsMaintData_t.hardVersion_u16 = 0U;

s_rsMaintData_t.hardVersionChecksum_u16 = 0U;

}

else if(GROUND_MAINT_FUNC_HW_VERSION_ADJUST == s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16)

{

s_rsMaintData_t.downLoadStartAddr_u32 = 0UL;

s_rsMaintData_t.downLoadAddrLen_u32 = 0UL;

s_rsMaintData_t.hardVersion_u16 = l_hardVersion_u16;

s_rsMaintData_t.hardVersionChecksum_u16 = l_hardVersionChecksum_u16;

}

else

{

s_rsMaintData_t.downLoadStartAddr_u32 = 0UL;

s_rsMaintData_t.downLoadAddrLen_u32 = 0UL;

s_rsMaintData_t.hardVersion_u16 = 0U;

s_rsMaintData_t.hardVersionChecksum_u16 = 0U;

}

/* 接收到有效指令时更新维护指令执行状态 */

if(GROUND_MAINT_FUNC_INVALID != s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16)

{

/* 维护功能指令执行状态置为新指令 */

MaintCMDExeStateClear(MAINT_CMD_EXE_NEW);

}

### （问题33）void MaintRxDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16) 函数中

更改前：

void MaintFuncDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ii_u16        = 0U;  /* 循环索引            */

Uint32 l_startAddr_u32 = 0UL; /* 下载起始地址     */

Uint32 l_addrLen_u32   = 0UL; /* 下载地址长度     */

Uint16 l_MaintFunc_u16 = GROUND_MAINT_FUNC_INVALID;  /* 维护功能    */

Uint16 l_funcChanged_u16 = INVALID; /* 维护功能是否变化 */

Uint16 l_downloadParaChanged_u16 = INVALID; /* 下载参数是否变化 */

... (省略未改动片段) ...

/* 获取维护功能码 */

l_MaintFunc_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16+4U] & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* 维护功能指令发生切换 */

if(l_MaintFunc_u16 != s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_funcChanged_u16 = VALID;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 维护功能码为数据下载时，解析参数并检查是否变化 */

if(GROUND_MAINT_FUNC_DATA_DOWNLOAD == l_MaintFunc_u16)

{

/* 对下载起始地址4个字节数据从低到高进行拼接 */

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < 4U; l_ii_u16++)

{

l_startAddr_u32 = l_startAddr_u32 << 8U;

l_startAddr_u32 = l_startAddr_u32 +  (s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 8U - l_ii_u16] & 0xFFU);

}

... (省略未改动片段) ...

/*******************************************/

/* 对下载地址长度4个数据从低到高进行拼接 */

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < 4U; l_ii_u16++)

{

l_addrLen_u32 = l_addrLen_u32 << 8U;

l_addrLen_u32 = l_addrLen_u32 +  (s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 12U - l_ii_u16] & 0xFFU);

}

... (省略未改动片段) ...

/* 下载参数变化检查 */

if((l_startAddr_u32 != s_rsMaintData_t.downLoadStartAddr_u32) ||

(l_addrLen_u32 != s_rsMaintData_t.downLoadAddrLen_u32))

{

l_downloadParaChanged_u16 = VALID;

}

}

... (省略未改动片段) ...

/* 功能变化或下载参数变化时刷新执行触发 */

if((VALID == l_funcChanged_u16) || (VALID == l_downloadParaChanged_u16))

{

/* 更新维护功能指令  */

s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16 = l_MaintFunc_u16;

/* 维护功能码为数据下载时更新下载参数，否则清零防止旧参数残留 */

if(GROUND_MAINT_FUNC_DATA_DOWNLOAD == s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16)

{

s_rsMaintData_t.downLoadStartAddr_u32 = l_startAddr_u32;

s_rsMaintData_t.downLoadAddrLen_u32 = l_addrLen_u32;

}

else

{

s_rsMaintData_t.downLoadStartAddr_u32 = 0UL;

s_rsMaintData_t.downLoadAddrLen_u32 = 0UL;

}

/* 接收到有效指令时更新维护指令执行状态 */

if(GROUND_MAINT_FUNC_INVALID != s_rsMaintData_t.MaintFuncCode_u16)

{

/* 维护功能指令执行状态置为新指令 */

MaintCMDExeStateClear(MAINT_CMD_EXE_NEW);

}

更改后：

void MaintRxDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 维护帧关键字节布局（相对帧起始）：

* [2]=帧计数，[3]=维护指令码，[13]=维护状态码。

* 各指令的业务载荷从[4]开始，由子处理函数按指令类型继续解析。 */

/* 接收帧计数 */

s_rsMaintData_t.rxFrameCnt_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 2U];

... (省略未改动片段) ...

/* 获取维护状态码 */

s_rsMaintData_t.MaintStateCode_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 13U] & 0xFFU;

/*******************************************/

/* 获取维护指令码  */

s_rsMaintData_t.MaintCMDCode_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 3U] & 0xFFU;

/* 根据维护指令码进行处理  */

switch(s_rsMaintData_t.MaintCMDCode_u16)

... (省略未改动片段) ...

case MAINT_CODE_COMM_INFO :  /* 维护指令为通信状态信息时 */

{

/* 维护通信状态数据处理   */

MaintCommInfoProcess(v_commID_u16,v_sIndex_u16);

}

break;

... (省略未改动片段) ...

case MAINT_CODE_GROUND_CON :  /* 维护指令为地面控制时 */

{

/* 维护地面控制数据处理   */

MaintConDataProcess(v_commID_u16,v_sIndex_u16);

}

break;

... (省略未改动片段) ...

case MAINT_CODE_MAINT_FUNC :  /* 维护指令为地面维护功能时 */

{

/* 维护功能指令数据处理    */

MaintFuncDataProcess(v_commID_u16,v_sIndex_u16);

}

break;

... (省略未改动片段) ...

case MAINT_CODE_STATE_COND_INJECT :  /* 状态机条件注入 */

{

MaintStateCondInjectProcess(v_commID_u16,v_sIndex_u16);

}

break;

... (省略未改动片段) ...

default :  /* 默认无效，不做数据处理 */

break;

### （问题34）void DownLoadDataCommSend(Uint32 v_startAddr_u32,Uint32 v_addrLen_u32) 函数中

更改前：

void MaintRxDataProcess(Uint16 v_commID_u16,Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 输入通道ID小于数量 且 基索引小于接收数据长度时 */

if( (v_commID_u16 < COMM422_ID_NUM) && (v_sIndex_u16 < COMM_MAINT_RX_FRAME_LEN))

... (省略未改动片段) ...

/* 维护帧关键字节布局（相对帧起始）：

* [2]=帧计数，[3]=维护指令码，[13]=维护状态码。

* 各指令的业务载荷从[4]开始，由子处理函数按指令类型继续解析。 */

/* 接收帧计数 */

s_rsMaintData_t.rxFrameCnt_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 2U];

... (省略未改动片段) ...

/* 获取维护状态码 */

s_rsMaintData_t.MaintStateCode_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 13U] & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/*******************************************/

/* 获取维护指令码  */

s_rsMaintData_t.MaintCMDCode_u16 = s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[v_sIndex_u16 + 3U] & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* 根据维护指令码进行处理  */

switch(s_rsMaintData_t.MaintCMDCode_u16)

... (省略未改动片段) ...

case MAINT_CODE_COMM_INFO :  /* 维护指令为通信状态信息时 */

{

/* 维护通信状态数据处理   */

MaintCommInfoProcess(v_commID_u16,v_sIndex_u16);

}

... (省略未改动片段) ...

case MAINT_CODE_GROUND_CON :  /* 维护指令为地面控制时 */

{

/* 维护地面控制数据处理   */

MaintConDataProcess(v_commID_u16,v_sIndex_u16);

}

break;

... (省略未改动片段) ...

case MAINT_CODE_MAINT_FUNC :  /* 维护指令为地面维护功能时 */

{

/* 维护功能指令数据处理    */

MaintFuncDataProcess(v_commID_u16,v_sIndex_u16);

}

break;

... (省略未改动片段) ...

default :  /* 默认无效，不做数据处理 */

break;

更改后：

void DownLoadDataCommSend(Uint32 v_startAddr_u32,Uint32 v_addrLen_u32)

... (省略未改动片段) ...

Uint32 l_startAddr_u32     = 0UL;  /* 开始下载地址  */

Uint32 l_currAddr_u32      = 0UL;  /* 当前下载地址  */

Uint32 l_endAddr_u32       = 0UL;  /* 结束地址（开区间） */

Uint32 l_remainLen_u32     = 0UL;  /* 剩余发送长度 */

Uint32 l_flashWinLen_u32   = 0UL;  /* 下载窗口长度 */

Uint16 l_sendLen_u16       = 0U;   /* 当前帧发送长度 */

Uint16 l_buff_u16[16U];             /* 数据缓存区       */

Uint16 l_powerDownFlag_u16 = 0U;   /* 掉电标志           */

memset(l_buff_u16, 0, sizeof(l_buff_u16));

... (省略未改动片段) ...

if(0UL == v_addrLen_u32)

... (省略未改动片段) ...

return;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 周期喂狗  */

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

/* 延时2ms */

delayUs(666U);

... (省略未改动片段) ...

l_flashWinLen_u32 = ((FLASH_SECTOR_LAST - FLASH_SECTOR_FIRST) + 1UL) * FLASH_SECTOR_LEN;

/* 维护下载只允许访问周期记录区，输入地址按记录区内相对地址解释。 */

if(v_startAddr_u32 >= l_flashWinLen_u32)

{

return;

}

l_startAddr_u32 = v_startAddr_u32 + (FLASH_BASE_ADDR + (FLASH_SECTOR_FIRST * FLASH_SECTOR_LEN));

if(v_addrLen_u32 > (l_flashWinLen_u32 - v_startAddr_u32))

{

return;

}

else

{

l_endAddr_u32 = l_startAddr_u32 + v_addrLen_u32;

}

/* 当前下载地址初始化为起始地址 */

l_currAddr_u32 = l_startAddr_u32;

/* 通信发送地址数据，2ms发送16个字节 */

while(l_currAddr_u32 < l_endAddr_u32)

{

/* 周期喂狗  */

CycleDogFeed();

/* 延时2ms */

delayUs(666U);

l_remainLen_u32 = l_endAddr_u32 - l_currAddr_u32;

if(l_remainLen_u32 > 16UL)

... (省略未改动片段) ...

l_sendLen_u16 = 16U;

}

else

{

l_sendLen_u16 = (Uint16)l_remainLen_u32;

}

if(0U == l_sendLen_u16)

{

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

/* 从内存中读取数据 */

SpiFlashDataRead(l_currAddr_u32, l_buff_u16, l_sendLen_u16);

... (省略未改动片段) ...

/* 调用SCI发送函数 */

/* 维护下载按2ms/16Byte节拍发送，保持与地面维护口既有吞吐约定一致。 */

SciSendBuff(s_422CommIDConf_u16[COMM422_MAINT_ID],(Uint8 *)(l_buff_u16),l_sendLen_u16);

... (省略未改动片段) ...

/* 更新数据下载地址 */

l_currAddr_u32 = l_currAddr_u32 + l_sendLen_u16;

... (省略未改动片段) ...

/* 获取28V掉电标志 */

l_powerDownFlag_u16 = PowerDownFlagGet();

... (省略未改动片段) ...

/* 掉电标志有效时 */

if(POWERDOWN_FLAG_VALID == l_powerDownFlag_u16)

{

/* 提前结束数据下载 */

break;

### （问题35）Uint16 GroundMaintProcessDataDownLoad(void) 函数中

更改前：

void DownLoadDataCommSend(Uint32 v_startAddr_u32,Uint32 v_addrLen_u32)

... (省略未改动片段) ...

Uint32 l_startAddr_u32     = 0UL;  /* 开始下载地址  */

Uint32 l_currAddr_u32      = 0UL;  /* 当前下载地址  */

Uint32 l_endAddr_u32       = 0UL;  /* 结束地址（开区间） */

Uint32 l_remainLen_u32     = 0UL;  /* 剩余发送长度 */

Uint32 l_flashWinLen_u32   = 0UL;  /* 下载窗口长度 */

Uint16 l_sendLen_u16       = 0U;   /* 当前帧发送长度 */

Uint16 l_buff_u16[16U];             /* 数据缓存区       */

Uint16 l_powerDownFlag_u16 = 0U;   /* 掉电标志           */

memset(l_buff_u16, 0, sizeof(l_buff_u16));

... (省略未改动片段) ...

if(0UL == v_addrLen_u32)

... (省略未改动片段) ...

return;

... (省略未改动片段) ...

/* 周期喂狗  */

CycleDogFeed();

/* 延时2ms */

delayUs(666U);

l_flashWinLen_u32 = ((FLASH_SECTOR_LAST - FLASH_SECTOR_FIRST) + 1UL) * FLASH_SECTOR_LEN;

/* NOTE:因输入开始地址为相对地址，需要获取绝对地址进行数据下载 */

/* 下载窗口固定限制在应用区FLASH范围：

* 起始地址采用“窗口内取模 + 应用区基址”折算，长度超窗时按窗口末端截断。 */

l_startAddr_u32 = (v_startAddr_u32 % l_flashWinLen_u32) + (FLASH_BASE_ADDR + (FLASH_SECTOR_FIRST * FLASH_SECTOR_LEN));

if(v_addrLen_u32 > (l_flashWinLen_u32 - (v_startAddr_u32 % l_flashWinLen_u32)))

... (省略未改动片段) ...

l_endAddr_u32 = FLASH_BASE_ADDR + (FLASH_SECTOR_FIRST * FLASH_SECTOR_LEN) + l_flashWinLen_u32;

}

else

{

l_endAddr_u32 = l_startAddr_u32 + v_addrLen_u32;

... (省略未改动片段) ...

/* 当前下载地址初始化为起始地址 */

l_currAddr_u32 = l_startAddr_u32;

/* 通信发送地址数据，2ms发送16个字节 */

while(l_currAddr_u32 < l_endAddr_u32)

{

/* 周期喂狗  */

CycleDogFeed();

/* 延时2ms */

delayUs(666U);

l_remainLen_u32 = l_endAddr_u32 - l_currAddr_u32;

if(l_remainLen_u32 > 16UL)

{

l_sendLen_u16 = 16U;

}

else

{

l_sendLen_u16 = (Uint16)l_remainLen_u32;

}

if(0U == l_sendLen_u16)

{

break;

}

/* 从内存中读取数据 */

STORE_DATAREAD_DRI(l_currAddr_u32,l_buff_u16,l_sendLen_u16);

/* 调用SCI发送函数 */

/* 维护下载按2ms/16Byte节拍发送，保持与地面维护口既有吞吐约定一致。 */

SciSendBuff(s_422CommIDConf_u16[COMM422_MAINT_ID],(Uint8 *)(l_buff_u16),l_sendLen_u16);

/* 更新数据下载地址 */

l_currAddr_u32 = l_currAddr_u32 + l_sendLen_u16;

/* 获取28V掉电标志 */

l_powerDownFlag_u16 = PowerDownFlagGet();

/* 掉电标志有效时 */

if(POWERDOWN_FLAG_VALID == l_powerDownFlag_u16)

{

/* 提前结束数据下载 */

break;

}

}

更改后：

Uint16 GroundMaintProcessDataDownLoad(void)

... (省略未改动片段) ...

const RsMaintDataInfo_t * l_pMaintData_t = CommMaintDataGet();

Uint32 l_flashWinLen_u32 = ((FLASH_SECTOR_LAST - FLASH_SECTOR_FIRST) + 1UL) * FLASH_SECTOR_LEN;

... (省略未改动片段) ...

if(NULL == l_pMaintData_t)

... (省略未改动片段) ...

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_INVALID_PARA;

... (省略未改动片段) ...

if((0UL == l_pMaintData_t->downLoadAddrLen_u32) ||

(l_pMaintData_t->downLoadStartAddr_u32 >= l_flashWinLen_u32) ||

(l_pMaintData_t->downLoadAddrLen_u32 > (l_flashWinLen_u32 - l_pMaintData_t->downLoadStartAddr_u32)))

... (省略未改动片段) ...

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_INVALID_PARA;

... (省略未改动片段) ...

DownLoadDataCommSend(l_pMaintData_t->downLoadStartAddr_u32,l_pMaintData_t->downLoadAddrLen_u32);

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_OK;

### （问题36）Uint16 GroundMaintProcessSoftwCRC(void) 函数中

更改前：

void GroundMaintProcessDataDownLoad(void)

... (省略未改动片段) ...

const RsMaintDataInfo_t * l_pMaintData_t = CommMaintDataGet();

... (省略未改动片段) ...

if((NULL != l_pMaintData_t) && (l_pMaintData_t->downLoadAddrLen_u32 > 0UL))

{

DownLoadDataCommSend(l_pMaintData_t->downLoadStartAddr_u32,l_pMaintData_t->downLoadAddrLen_u32);

}

更改后：

Uint16 GroundMaintProcessSoftwCRC(void)

... (省略未改动片段) ...

/* 周期喂狗 */

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

/* 软件CRC计算  */

s_softwCRC_u16 = calCRC16Prog(0x328000UL,0x18000UL);

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_OK;

### （问题37）Uint16 GroundMaintProcessDataErase(void) 函数中

更改前：

void GroundMaintProcessSoftwCRC(void)

... (省略未改动片段) ...

/* 周期喂狗 */

... (省略未改动片段) ...

/* 软件CRC计算  */

s_softwCRC_u16 = calCRC16Prog(0x328000UL,0x18000UL);

更改后：

Uint16 GroundMaintProcessDataErase(void)

... (省略未改动片段) ...

/* 周期喂狗  */

... (省略未改动片段) ...

return FlashRecordDataErase();

### （问题38）Uint16 GroundMaintProcessHardVersionAdjust(void) 函数中

更改前：

void GroundMaintProcessDataErase(void)

... (省略未改动片段) ...

/* 周期喂狗  */

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

/* 擦除FLASH芯片 */

SpiFlashBulkErase();

更改后：

Uint16 GroundMaintProcessHardVersionAdjust(void)

... (省略未改动片段) ...

const RsMaintDataInfo_t *l_pMaintData_t = CommMaintDataGet();

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_writeState_u16 = SPE_DATA_STATE_ERR;

... (省略未改动片段) ...

if(NULL == l_pMaintData_t)

{

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_INVALID_PARA;

}

if((0U == l_pMaintData_t->hardVersion_u16) ||

(CommMaintParamChecksumGet(l_pMaintData_t->hardVersion_u16) !=

(l_pMaintData_t->hardVersionChecksum_u16 & 0xFFU)))

{

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_INVALID_PARA;

}

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < 3U; l_ii_u16++)

{

l_writeState_u16 = SpeDataWrite(SPE_DATA_DINDEX_HARDW_VER, l_pMaintData_t->hardVersion_u16);

if((SPE_DATA_STATE_OK == l_writeState_u16) &&

(l_pMaintData_t->hardVersion_u16 == SpeDataRead(SPE_DATA_DINDEX_HARDW_VER)))

{

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_OK;

}

}

return MAINT_FUNC_EXE_RESULT_FAIL;

### （问题39）Uint16 GroundMaintProcessBitClear(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题40）Uint16 CommMaintSoftwCrcGet(Uint16 v_crcID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题41）void Comm422FrameCleanup(Uint16 v_commID_u16) 函数中

更改前：

Uint16 l_ii_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].index_u16 = 0U;

for( l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < s_Rs422CommLenConfBuff_t[v_commID_u16].rxBuffLen_u16; l_ii_u16++)

{

s_rs422CommBuff_t[v_commID_u16].commBuff_u16[l_ii_u16] = 0U;

}

更改后：

/* 帧已接收完整: 清空缓存及索引 */

Comm422RxBufferClear(v_commID_u16);

### （问题42）void Comm422Init(void) 函数中

更改前：

Uint16 l_jj_u16 = 0U;   /* 循环索引jj */

... (省略未改动片段) ...

/* 422通信接收缓冲区初始化 */

s_rs422CommBuff_t[l_ii_u16].index_u16        = 0U;     /* 422通信缓冲区数据索引清零        */

... (省略未改动片段) ...

/* 422通信缓冲区数据清零 */

for( l_jj_u16 = 0U; l_jj_u16 < COMM_MAINT_RX_BUFF_LEN; l_jj_u16++)

{

s_rs422CommBuff_t[l_ii_u16].commBuff_u16[l_jj_u16] = 0U;

}

更改后：

/* 422通信接收缓冲区初始化: 索引清零 + 全缓存清零(按各通道配置长度) */

Comm422RxBufferClear(l_ii_u16);

... (省略未改动片段) ...

s_rsMaintData_t.hardVersion_u16       = 0U;   /* 硬件版本调整值清零 */

s_rsMaintData_t.hardVersionChecksum_u16 = 0U; /* 硬件版本调整校验清零 */

## Src/Application/Communication/Comm429KZZZ.c -

### （问题43）static Uint16 Comm429KZZZRxSsmValidGet(union arinc429Data v_data_un) 函数中

更改前：

switch(v_data_un.bit.label)

... (省略未改动片段) ...

case KZZZ_LABEL_R_REMAINING_FLIGHT_HRS:

case KZZZ_LABEL_R_TURBINE_SPEED:

case KZZZ_LABEL_R_FUEL_PRESSURE:

case KZZZ_LABEL_R_TURBINE_PUMP_PRESSURE:

case KZZZ_LABEL_R_FUEL_FLOW:

case KZZZ_LABEL_R_FUEL_LEVEL:

case KZZZ_LABEL_R_TOTAL_FUEL:

case KZZZ_LABEL_R_FUEL_TEMP:

case KZZZ_LABEL_R_RG_LEN:

case KZZZ_LABEL_R_MOTOR_SPEED:

case KZZZ_LABEL_R_MOTOR_TEMP:

if(SSM_NORM != v_data_un.bit.ssm)

{

l_valid_u16 = INVALID;

}

break;

default:

break;

更改后：

if(SSM_NORM != v_data_un.bit.ssm)

... (省略未改动片段) ...

l_valid_u16 = INVALID;

### （问题44）static void Comm429KZZZDecodeOrigSnapshot(const KZZZ429OrigData_t *vp_orig_t, KZZZ429InfoData_t *vp_data_t) 函数中

更改前：

/* 逐标签按本地接收同构规则回放，确保CCDL镜像与本地解析口径一致。 */

更改后：

/* ----- 时间请求与维护BIT反馈 ----- */

... (省略未改动片段) ...

/* ----- 软件版本信息(按8种版本依次排列) ----- */

... (省略未改动片段) ...

/* ----- 吊舱反馈(预选油量反馈、飞行小时、日历寿命) ----- */

... (省略未改动片段) ...

/* ----- 涡轮和燃油系统参数(转速/压力/流量/液位) ----- */

... (省略未改动片段) ...

/* ----- 健康状态与故障字(3级故障) ----- */

... (省略未改动片段) ...

/* ----- 受油装置状态与控制指令反馈 ----- */

... (省略未改动片段) ...

/* ----- 电机转速与温度(带符号扩展) ----- */

### （问题45）static void KZZZTxCacheReset(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题46）static Uint16 RIUOrigBitGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题47）static Uint16 RIUOrigBitsGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16, Uint16 v_mask_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题48）void Comm429KZZZPeriodInfoTx(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/Application/Communication/Comm429RIU.c -

### （问题49）static Uint16 Comm429RIUSsmGet(Uint16 valid) 函数中

更改前：

void Comm429RIUInit(void)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ID_u16 = 0U;  /*通道号 */

Uint16 l_index_u16 = 0U;  /* 索引 */

... (省略未改动片段) ...

/* 对RIU429通信模块数据进行初始化 */

for( l_ID_u16 = 0U; l_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM; l_ID_u16++)

... (省略未改动片段) ...

/* 接收信息初始化 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxTime_u32   = sysTime();

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxCount_u32  = 0UL;

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxState_u16  = RX429_STATE_OK;

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxDataState_u16  = RX429_STATE_OK;

/* 错误帧计数清零 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].labelErrCount_u16 = 0U;    /* 标号错误帧计数清零 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].ovflErrCount_u16  = 0U;  /* FIFO溢出错误计数清零 */

/* 错误计数清零 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCntSum_u32    = 0UL;

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCnt_u32       = 0UL;

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCntMax_u32    = 0UL;

/* 接收解析数据数组初始化 */

for( l_index_u16 = 0U; l_index_u16 < RIU429_IDATA_NUM; l_index_u16++)

{

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].currState_u16  = RIU429_INFODATA_UPDATE_ERR; /* 信息数据检查正常 */

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].checkState_u16 = RIU429_INFODATA_UPDATE_ERR; /* 信息数据检查正常 */

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].currData_u16  = 0U; /* 信息数据检查正常 */

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].checkTime_u32 = 0U; /* 时间清零  */

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].rxTime_u32 = 0U; /* 时间清零  */

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].StateChangeCount_u16 = 0U; /* 计数清零  */

}

/* 接收原始数据信息初始化 */

for( l_index_u16 = 0U; l_index_u16 < RIU_R_DATA_NUM; l_index_u16++)

{

s_RIUOrigData_t[l_ID_u16].Orig_Rx_t[l_index_u16].label_u16     = s_RIU429Rx_labelConf_u16[l_index_u16]; /* 根据配置表初始化标号  */

s_RIUOrigData_t[l_ID_u16].Orig_Rx_t[l_index_u16].OrigData_u32  = 0UL; /* 原始数据初始化为0  */

s_RIUOrigData_t[l_ID_u16].Orig_Rx_t[l_index_u16].Cnt_u16       = 0U; /* 计数初始化为0  */

}

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].heartB_u16 = 0xFFFU;  /* 设备心跳,初始化为0-255外数据     */

/* 日期时间数据初始化 */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Year_u16  = 2025U; /* 年   */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Month_u16 = 1U; /* 月   */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Day_u16   = 1U; /* 日   */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Hour_u16  = 1U; /* ʱ   */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Minute_u16  = 1U; /* 分   */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Second_u16  = 1U; /* 秒   */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.MillSec_u16 = 0U; /* 毫秒 */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].RCV_t.all = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].valve1_t.all = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].valve2_t.all = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].PRV_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].lpPFV_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].rpPFV_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].PFV_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank0_vol_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank1_vol_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank2_vol_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank3_vol_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank4_vol_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].totalFuel_f = 0.0F;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].maintCmd_u16 = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].softVersionReq_u16 = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].ctrlCmd_u16 = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].fuelLow_u16 = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].fuelReset_u16 = 0U;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].softVersion_deploy = 0U;

}

for(l_index_u16 = 0U; l_index_u16 < RIU_T_DATA_NUM; l_index_u16++)

{

s_RIU429TxCnt_u32[l_index_u16] = 0UL;

... (省略未改动片段) ...

for(l_ID_u16 = 0U; l_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM; l_ID_u16++)

{

s_RIU429TimeoutCnt_u32[l_ID_u16] = 0UL;

}

s_RIU429Press34PlaceholderCnt_u32 = 0UL;

更改后：

static Uint16 Comm429RIUSsmGet(Uint16 valid)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ssm_u16 = SSM_NOCOMDATA;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == valid)

... (省略未改动片段) ...

l_ssm_u16 = SSM_NORM;

... (省略未改动片段) ...

return l_ssm_u16;

### （问题50）static Uint32 Comm429RIUUnsignedPack(Uint32 value, Uint16 width) 函数中

更改前：

void Comm429RIURxStateCheck(void)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ID_u16 = 0U;  /*通道号 */

Uint32 l_checkTime_u32 = 0UL;  /* 检查时间 */

Uint16 l_rData_u16 = RX429_STATE_OK;  /* 通信接收状态  */

... (省略未改动片段) ...

/* 获取当前系统时间计数作为检查时间 */

l_checkTime_u32 = sysTime();

/* 轮询每个通道 */

for(l_ID_u16 = 0U;l_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM;l_ID_u16++)

... (省略未改动片段) ...

l_rData_u16 = RX429_STATE_OK;  /* 通信接收状态初始正常  */

/* 一个周期未接收数据时 */

if( (l_checkTime_u32 - s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxTime_u32) >= (2U * COMM429_RIU_PRIOD) )

... (省略未改动片段) ...

/* 通信接收状态置为异常 */

l_rData_u16 = RX429_STATE_ERR;

/* 连续错误计数加1 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCnt_u32 = s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCnt_u32 + 1UL;

/* 错误计数总数加1 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCntSum_u32 = s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCntSum_u32 + 1UL;

/* 连续错误计数大于最大连续错误计数时 */

if(s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCnt_u32 > s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCntMax_u32)

{

/* 最大连续错误计数更新为连续错误计数 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCntMax_u32 = s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCnt_u32;

}

... (省略未改动片段) ...

else /* 通信接收状态置正常 */

... (省略未改动片段) ...

/* 连续错误计数清零 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].errCnt_u32 = 0UL;

}

if((RX429_STATE_ERR == l_rData_u16) && (RX429_STATE_ERR != s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxState_u16))

{

s_RIU429TimeoutCnt_u32[l_ID_u16] = s_RIU429TimeoutCnt_u32[l_ID_u16] + 1UL;

... (省略未改动片段) ...

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxState_u16 = l_rData_u16;

更改后：

static Uint32 Comm429RIUUnsignedPack(Uint32 value, Uint16 width)

... (省略未改动片段) ...

Uint32 l_max_u32 = 0UL;

Uint32 l_value_u32 = 0UL;

... (省略未改动片段) ...

if (0U != width)

... (省略未改动片段) ...

/* 位宽≥21时直接取21位最大值，否则按位宽计算 */

if (width >= 21U)

... (省略未改动片段) ...

l_max_u32 = 0x1FFFFFUL;

... (省略未改动片段) ...

else

... (省略未改动片段) ...

l_max_u32 = (1UL << width) - 1UL;

... (省略未改动片段) ...

if (value > l_max_u32)

{

l_value_u32 = l_max_u32;

}

else

{

l_value_u32 = value;

}

... (省略未改动片段) ...

return l_value_u32;

### （问题51）static Uint32 Comm429RIUSignedMagnitudePack(Int16 v_value_i16, Uint16 v_width_u16) 函数中

更改前：

void RIU429InfoDataStateCheck(void)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ID_u16 = 0U;  /*通道号 */

Uint16 l_index_u16 = 0U; /* 索引 */

... (省略未改动片段) ...

/* 轮询每个通道 */

for(l_ID_u16 = 0U;l_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM;l_ID_u16++)

... (省略未改动片段) ...

for( l_index_u16 = 0U; l_index_u16 < RIU429_IDATA_NUM; l_index_u16++ )

{

/* 检查状态不等于当前状态 */

if( s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].currState_u16 != s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].checkState_u16)

{

/* 状态改变计数小于数量 */

if( s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].StateChangeCount_u16 < RIU429_IDATA_MAX_COUNT )

{

/* 状态改变计数加1 */

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].StateChangeCount_u16 = s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].StateChangeCount_u16 + 1U;

}

}

else

{

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].StateChangeCount_u16 = 0U; /* 状态改变计数清零 */

}

... (省略未改动片段) ...

/* 状态改变计数达到门限值*/

if(s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].StateChangeCount_u16 >= RIU429_IDATA_MAX_COUNT)

{

/* 更新当前状态 */

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].currState_u16 = s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_index_u16].checkState_u16;

}

}

}

更改后：

static Uint32 Comm429RIUSignedMagnitudePack(Int16 v_value_i16, Uint16 v_width_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

Uint32 l_abs_u32 = 0UL;

... (省略未改动片段) ...

/* 负数置符号位，取绝对值 */

if(v_value_i16 < 0)

... (省略未改动片段) ...

l_abs_u32 = (Uint32)(-v_value_i16);

l_data_u32 |= (1UL << 20U);  /* DOCX bit29 符号位，对应data bit20 */

}

else

{

l_abs_u32 = (Uint32)v_value_i16;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 幅度按位宽限幅后填入 */

l_data_u32 |= Comm429RIUUnsignedPack(l_abs_u32, v_width_u16);

return l_data_u32;

### （问题52）static Uint32 Comm429RIUVersionRawPack(Uint32 version) 函数中

更改前：

void Comm429RIUSendHeart(Uint16 v_ID_u16)

... (省略未改动片段) ...

static Uint16 l_s_heartPhase_u16[COMM429_RIU_NUM];  /* 心跳相位，0/1交替 */

Uint32 l_tData_u32 = 0UL;  /* 临时数据 */

Uint16 l_valid_u16 = INVALID;

/* 输入ID号小于ID数量 */

if( v_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM )

{

/* ICD要求心跳数据在0xAA/0x55之间交替。 */

l_tData_u32 = (0U == l_s_heartPhase_u16[v_ID_u16]) ? RIU_HEART_PATTERN_A : RIU_HEART_PATTERN_B;

l_s_heartPhase_u16[v_ID_u16] ^= 0x1U;

/* 通道通信故障通过SSM表达有效/无效，不再占用数据位。 */

l_valid_u16 = (IFBIT_TEST_OK == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_429RIU_1 + v_ID_u16)) ? VALID : INVALID;

Comm429RIURawSend(v_ID_u16, RIU_LABEL_T_BUS_HEART, l_tData_u32, Comm429RIUSsmGet(l_valid_u16));

}

更改后：

static Uint32 Comm429RIUVersionRawPack(Uint32 version)

... (省略未改动片段) ...

return ((((Uint32)((version >> 14U) & 0x0FU)) << 0U) |

(((Uint32)((version >> 11U) & 0x0FU)) << 4U) |

(((Uint32)((version >> 8U) & 0x0FU)) << 8U) |

(((Uint32)(version & 0x0FU)) << 12U));

### （问题53）static void Comm429RIURxWordMark(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_index_u16, Uint32 v_msgData_u32) 函数中

更改前：

void Comm429RIUDataProcess(void)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_rxFifoState_u16 = DRI429_R_FIFO_OVFL;  /* 接收状态，默认FIFO接收溢出 */

Uint16 l_rxDataNum_u16   = 0U;   /* 接收数据个数 */

Uint16 l_ID_u16 = 0U;  /*通道号 */

Uint16 l_ii_u16 = 0U;  /* 索引 */

Uint16 l_jj_u16 = 0U;  /* 索引jj */

float l_temp_f	= 0.0F;

union  arinc429Data l_rdata_un[A429_RX_DATA_NUM_MAX];

RIU429OrigData_t l_CCDLRIUOrigData_t;   /* CCDL通信RIU镜像原始字 */

memset(&l_CCDLRIUOrigData_t, 0, sizeof(l_CCDLRIUOrigData_t));

/* 整体流程：

* 1. 先将全部通道周期数据置为未更新（RIU429_INFODATA_UPDATE_ERR），确保本拍结论由本轮接收重新生成；

* 2. 轮询三路 RIU 数据源（ID=0 本路 429 FIFO、ID=1 CCDL-SCI 镜像、ID=2 CCDL-CPLD 镜像），优先本路；

* 3. 对每路接收数据依次执行奇偶校验、SSM 有效性检查，失败则累计 labelErrCount 并跳过该字；

* 4. 按标签索引匹配并更新 s_Comm429RIUData_t 各字段（日期/时间/指令/轮载/油量等），同时记录原始字与接收计数；

* 5. 最终刷新各路接收状态 s_Comm429RIUInfo_t，供 IFBIT 与余度管理使用。

*/

/* 在进行本周期数据处理前，首先将周期数据置为未更新状态 */

for(l_ID_u16 = 0U;l_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM;l_ID_u16++)

... (省略未改动片段) ...

for(l_jj_u16 = 0U;l_jj_u16 < RIU429_IDATA_NUM;l_jj_u16++)

{

s_RIU429Data_t[l_ID_u16][l_jj_u16].checkState_u16 = RIU429_INFODATA_UPDATE_ERR;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 轮询每个通道 */

for(l_ID_u16 = 0U;l_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM;l_ID_u16++)

{

/*0-本，1-ccdl sci，2-ccdl cpld*/

if(l_ID_u16 == 0U)

{

/* 接收FIFO溢出状态获取  */

l_rxFifoState_u16 = Ccdl429RxFifoStatusGet(s_RIUCommIDConf_u16[l_ID_u16]);

}

else

{

l_rxFifoState_u16 = DRI429_R_FIFO_OK;

}

/* 当接收FIFO未溢出时，进行数据处理 */

if(DRI429_R_FIFO_OK == l_rxFifoState_u16)

{

if(l_ID_u16 == 0U)

{

/* 读取429通信数据 */

l_rxDataNum_u16 = Ccdl429ReadBuff(s_RIUCommIDConf_u16[l_ID_u16],l_rdata_un);

}

/*ccdl数据读取 sci底层*/

else if(l_ID_u16 == 1U)

{

l_CCDLRIUOrigData_t = CommCCDLRIUOrigDataGet(COMM_CCDL_SCI);

l_rxDataNum_u16 = RIU_R_DATA_NUM;

for(l_ii_u16 = 0U;l_ii_u16 < l_rxDataNum_u16;l_ii_u16++)

{

l_rdata_un[l_ii_u16].msgData = l_CCDLRIUOrigData_t.Orig_Rx_t[l_ii_u16].OrigData_u32;

}

}

/*ccdl数据读取 cpld底层*/

else

{

l_CCDLRIUOrigData_t = CommCCDLRIUOrigDataGet(COMM_CCDL_CPLD);

l_rxDataNum_u16 = RIU_R_DATA_NUM;

for(l_ii_u16 = 0U;l_ii_u16 < l_rxDataNum_u16;l_ii_u16++)

{

l_rdata_un[l_ii_u16].msgData = l_CCDLRIUOrigData_t.Orig_Rx_t[l_ii_u16].OrigData_u32;

}

}

/* 判断接收个数大于0时 */

if(l_rxDataNum_u16 > 0U)

{

/* 按标签统一解析本地429数据或CCDL镜像数据。 */

for(l_ii_u16 = 0U;l_ii_u16 < l_rxDataNum_u16;l_ii_u16++)

{

if(1U != Ccdl429ParityCheck(l_rdata_un[l_ii_u16], PARITY_ODD))

{

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].labelErrCount_u16 = s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].labelErrCount_u16 + 1U;

continue;

}

if(VALID != Comm429RIURxSsmValidGet(l_rdata_un[l_ii_u16]))

{

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].labelErrCount_u16 = s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].labelErrCount_u16 + 1U;

continue;

}

switch(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.label)

{

case RIU_LABEL_R_DATE_YMD: /* 年、月、日 */

{

/* 解析日期字：year=data[6:0]+2000, month=data[12:7], day={data[19:13]@bit21-MSB+data[6:0]@bit22-LSB}。

* docx 20260127 表2: 年=bit9-15(7bit), 月=bit16-20(5bit), 日=bit21 MSB + bit22-27 LSB(7bit)。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_DATE_YMD, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Year_u16 =

(Uint16)(((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 0U) & 0x7FUL) + 2000UL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Month_u16 =

(Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 7U) & 0x1FUL);

/* 日: bit21 是 MSB, bit22-27 是低 6 bit (data>>12 第 6 位, data>>13 的低 6 位) */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Day_u16 =

(Uint16)(((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 13U) & 0x3FUL) |

((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 20U) & 0x40U));

}

break;

case RIU_LABEL_R_TIME_HMS: /* 时、分、秒 */

{

/* 解析时间字：hour=data[5:0], minute={data[12:6]@bit15-MSB+data[6:0]@bit16-LSB}, second=data[6:0]@bit22-27。

* docx 20260127 表3: 时=bit9-14(6bit), 分=bit15 MSB + bit16-21 LSB(7bit), 秒=bit22-27(6bit)。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_TIME_HMS, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Hour_u16 =

(Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 0U) & 0x3FUL);

/* 分: bit15 是 MSB (data>>6 第 6 位), bit16-21 是低 6 bit (data>>7 的低 6 位) */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Minute_u16 =

(Uint16)(((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 7U) & 0x3FUL) |

((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 6U) & 0x40U));

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].DTData_t.Second_u16 =

(Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 13U) & 0x3FUL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_MAINT_CMD: /* 维护指令 */

{

/* 解析维护指令原始字。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_MAINT_CMD, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].maintCmd_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFUL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_WHEEL_LOAD: /* 轮载状态 */

{

/* 解析轮载三路2bit状态，并生成兼容空地聚合量。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_WHEEL_LOAD, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].wheelLoadNose_u16 =

(Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 4U) & 0x7UL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].wheelLoadLeftMain_u16 =

(Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 7U) & 0x7UL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].wheelLoadRightMain_u16 =

(Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 10U) & 0x7UL);

/* RIU 004 轮载字按ARINC位号解码：

* bit13~15 前轮、bit16~18 左主轮、bit19~21 右主轮。

* 解码后继续按“仅三轮全空中才报空中”的兼容规则生成wheelLoad_u16。 */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].wheelLoad_u16 =

Comm429RIUWheelLoadCompatAggregateGet(

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].wheelLoadNose_u16,

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].wheelLoadLeftMain_u16,

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].wheelLoadRightMain_u16,

l_rdata_un[l_ii_u16].bit.ssm);

}

break;

case RIU_LABEL_R_MBIT_EXEC: /* 执行维护BIT */

{

/* 解析维护BIT执行请求，按ICD保留2bit命令码。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_MBIT_EXEC, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].mbitExec_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x3UL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_SOFTV_REQ_INFO: /* 软件版本请求信息 */

{

/* 解析软件版本请求及部署选择位。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_SOFTV_REQ, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].softVersionReq_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x1UL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].softVersion_deploy = (Uint32)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x1UL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_OIL_RESET: /* 油量重置 */

{

/* 解析油量重置双bit命令。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_OIL_RESET, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].oilResetCmd_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x3UL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_LIFE_INFO: /* 发送寿命信息 */

{

/* 解析寿命信息透传字。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_LIFE_INFO, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].lifeInfo_u32 = l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data;

}

break;

case RIU_LABEL_R_IAS: /* 指示空速 */

{

/* 解析指示空速并换算为工程值。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_IAS, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

l_temp_f = (float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x7FFFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].airSpeed_f = l_temp_f * AIR_SPEED_RATIO;

}

break;

case RIU_LABEL_R_FUEL_DENSITY: /* 燃油密度 */

{

/* 解析燃油密度并换算为工程值。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FUEL_DENSITY, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

l_temp_f = (float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x3FFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].oilMD_f = l_temp_f * OIL_MD_RATIO;

}

break;

case RIU_LABEL_R_LP_BRIGHTNESS: /* 左吊舱通道灯亮度调节 */

{

/* 解析左吊舱亮度调节字。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_LP_BRIGHTNESS, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].lpBrightness_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x7FFFUL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_RP_BRIGHTNESS: /* 右吊舱通道灯亮度调节 */

{

/* 解析右吊舱亮度调节字。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_RP_BRIGHTNESS, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].rpBrightness_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x7FFFUL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_HEART:  /* 健康状态字     */

{

/* 解析RIU心跳，并用重复值检测接收停滞。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_HEART, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 心跳未更新时 */

if((s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].heartB_u16 == (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFUL)))

{

/* 429通信数据异常 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxDataState_u16  = RX429_STATE_ERR;

}

else

{

/* 429通信数据异常标志清零 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].rxDataState_u16  = RX429_STATE_OK;

}

/* 获取设备心跳 */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].heartB_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFUL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_CTRL_CMD:  /* 控制指令 */

{

/* 解析控制指令总字及加受油对象/模式/飞余油低/累计加油量清零。

* docx 20260127 表10: bit9 加油对象; bit12-14 加受油模式; bit18 飞余油低; bit19 累计加油量清零。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_CTRL_CMD, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].ctrlCmd_u16 = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFFUL);

/* 获取加受油对象 */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].fuelCmd_t.bit.fuelObject_u8 = l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x1UL;

/* 获取加受油模式 */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].fuelCmd_t.bit.fuelMode_u8 = (l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 3UL) & 0x7UL;

/* 获取飞机余油低 (bit18) */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].fuelLow_u16 = (Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 9UL) & 0x1UL);

/* 获取累计加油量清零 (bit19) */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].fuelReset_u16 = (Uint16)((l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data >> 10UL) & 0x1UL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_RCV:  /* 压力加油控制活门状态 */

{

/* 解析压力加油控制活门状态字。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_RCV, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取压力加油控制活门状态信息 */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].RCV_t.all = l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFUL;

}

break;

case RIU_LABEL_R_VALVE1: /* 阀状态信号1  */

{

/* 解析阀状态信号1中的位置量集合。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_VALVE1, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取阀状态信号1（0260：4个两位位置量） */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].valve1_t.all = l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFUL;

}

break;

case RIU_LABEL_R_VALVE2:   /* 阀状态信号2  */

{

/* 解析阀状态信号2中的位置量集合。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_VALVE2, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取阀状态信号2（0262：9个两位位置量） */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].valve2_t.all = l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x3FFFFUL;

}

break;

case RIU_LABEL_R_FUELPUMP:   /* 加油泵状态信号  */

{

/* 解析加油泵状态字。

* docx 20260127 表15: bit9-10 0号左泵状态(2bit, 00默认/01待机/10运行/11故障);

*                       bit11-12 0号右泵; bit13-14 2号泵; bit15-16 3号泵;

*                       bit17-20 4个低压(0=无效/1=低压)。

* 共 12 bit (bit9-20)。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FUELPUMP, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取加油泵状态信号  */

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].fuelPump_t.all = l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFUL;

}

break;

case RIU_LABEL_R_HL_SENSOR:/* 高油面信号器信号   */

{

/* 解析高油面及超压信号字。

* docx 20260127 表13: bit9-13 0-4号高油面(5bit, 0=正常/1=高油面);

*                       bit14-17 4个超压(压1/压2/左通气/右通气, 0=无效/1=超压);

*                       bit18-19 压1/压2低压(0=无效/1=低压)。

* 共 11 bit (bit9-19)。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_HL_SENSOR, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].HLSensor_t.all = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x7FFUL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_FAULTINFO: /* 故障信息 */

{

/* 解析 RIU 故障信息字。

* docx 20260127 表16: bit9-12 1-4号信号转换盒故障;

*                          bit13-16 rsvd;

*                          bit17-21 0-4号油量传感器故障;

*                          共 13 bit (bit9-21)。

* 注: 头文件旧版有 oilMS_falut/oilMS_downGrade, 实际属 0o232 故障信息2。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FAULTINFO, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].faultInfo_t.all = (Uint16)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x1FFFUL);

}

break;

case RIU_LABEL_R_PRV: /* 预设受油量值 */

{

/* 解析预设受油量并换算为工程值。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_PRV, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取预设受油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x3FFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].PRV_f = l_temp_f * OIL_RATIO;

}

break;

case RIU_LABEL_R_LP_PFV: /* 左吊舱预选油量 */

{

/* 解析左吊舱预选油量，并同步综合PFV。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_LP_PFV, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取左吊舱预选油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x3FFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].lpPFV_f = l_temp_f * OIL_RATIO;

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].PFV_f = s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].lpPFV_f;

}

break;

case RIU_LABEL_R_RP_PFV: /* 右吊舱预选油量 */

{

/* 解析右吊舱预选油量工程值。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_RP_PFV, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取右吊舱预选油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0x3FFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].rpPFV_f = l_temp_f * OIL_RATIO;

}

break;

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK0: /* 0号油箱油量值  */

{

/* 解析0号油箱油量并刷新综合总油量。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FQ_TANK0, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取0号油箱油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank0_vol_f = l_temp_f * OIL_TANK_RATIO;

Comm429RIUUpdateTotalFuel(l_ID_u16);

}

break;

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK1: /* 1号油箱油量值  */

{

/* 解析1号油箱油量并刷新综合总油量。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FQ_TANK1, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取0号油箱油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank1_vol_f = l_temp_f * OIL_TANK_RATIO;

Comm429RIUUpdateTotalFuel(l_ID_u16);

}

break;

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK2: /* 2号油箱油量值  */

{

/* 解析2号油箱油量并刷新综合总油量。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FQ_TANK2, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取0号油箱油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank2_vol_f = l_temp_f * OIL_TANK_RATIO;

Comm429RIUUpdateTotalFuel(l_ID_u16);

}

break;

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK3: /* 3号油箱油量值  */

{

/* 解析3号油箱油量并刷新综合总油量。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FQ_TANK3, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取0号油箱油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank3_vol_f = l_temp_f * OIL_TANK_RATIO;

Comm429RIUUpdateTotalFuel(l_ID_u16);

}

break;

case RIU_LABEL_R_FQ_TANK4: /* 4号油箱油量值  */

{

/* 解析4号油箱油量并刷新综合总油量。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_FQ_TANK4, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取0号油箱油量值 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].tank4_vol_f = l_temp_f * OIL_TANK_RATIO;

Comm429RIUUpdateTotalFuel(l_ID_u16);

}

break;

case RIU_LABEL_R_TOTAL_FUEL: /* 全机总油量 */

{

/* 解析全机总油量工程值。 */

Comm429RIURxWordMark(l_ID_u16, RIU_R_DATA_INDEX_TOTAL_FUEL, l_rdata_un[l_ii_u16].msgData);

/* 获取全机总油量 */

l_temp_f=(float)(l_rdata_un[l_ii_u16].bit.data & 0xFFFFUL);

s_Comm429RIUData_t[l_ID_u16].totalFuel_f = l_temp_f * OIL_TANK_RATIO;

}

break;

default:

{

/* 记录收到异常标号的报文 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].labelErrCount_u16 = s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].labelErrCount_u16 + 1U;

}

break;

}

}

}

}

else

{

/* FIFO溢出错误计数加1 */

s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].ovflErrCount_u16 =s_Comm429RIUInfo_t[l_ID_u16].ovflErrCount_u16 +  1U;

/* 接收FIFO有数时，将FIFO剩下数据读空 */

Ccdl429RFIFOReset(s_RIUCommIDConf_u16[l_ID_u16]);

}

}

/* 接收数据状态检测 */

RIU429InfoDataStateCheck();

/* 通信接收状态检测 */

Comm429RIURxStateCheck();

更改后：

static void Comm429RIURxWordMark(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_index_u16, Uint32 v_msgData_u32)

... (省略未改动片段) ...

if((v_ID_u16 < COMM429_RIU_NUM) && (v_index_u16 < RIU_R_DATA_NUM))

... (省略未改动片段) ...

s_RIUOrigData_t[v_ID_u16].Orig_Rx_t[v_index_u16].OrigData_u32 = v_msgData_u32;

s_RIUOrigData_t[v_ID_u16].Orig_Rx_t[v_index_u16].Cnt_u16++;

s_Comm429RIUInfo_t[v_ID_u16].rxCount_u32++;

s_Comm429RIUInfo_t[v_ID_u16].rxTime_u32 = sysTime();

### （问题54）static Uint16 Comm429RIURxSsmValidGet(union arinc429Data v_data_un) 函数中

更改前：

void Comm429RIUPeriodInfoTx(void)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ID_u16 = COMM429_RIU_1;

const ConData_t *lc_p_conData_t = ConDataGet();

const RIU429SendData_t *lc_p_RIU429SendData_t = RIU429SendDataGet();

static Uint32 s_lastTxTime_u32 = 0UL;

static Uint16 s_riuEventReqCntInit_u16 = INVALID;

static Uint16 s_lastMbitReqCnt_u16 = 0U;

static Uint16 s_lastSoftvReqCnt_u16 = 0U;

static Uint16 s_lastOilResetReqCnt_u16 = 0U;

static Uint16 s_lastLifeReqCnt_u16 = 0U;

static Uint16 s_lastLeftPreFuelReqCnt_u16 = 0U;

static Uint16 s_lastRightPreFuelReqCnt_u16 = 0U;

RIU429OrigData_t l_riuOrigData_t;

Uint32 l_tData_u32 = 0UL;

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_leftValid_u16 = Comm429RIUKzzzSideValidGet(COMM429_KZZZ_1);

Uint16 l_rightValid_u16 = Comm429RIUKzzzSideValidGet(COMM429_KZZZ_2);

KZZZ429InfoData_t l_leftData_t = Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_1);

KZZZ429InfoData_t l_rightData_t = Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_2);

Uint32 l_now_u32 = sysTime();

Uint16 l_mbitReqCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_softvReqCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_oilResetReqCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_lifeReqCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_leftPreFuelReqCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_rightPreFuelReqCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_mbitReqChanged_u16 = INVALID;

Uint16 l_softvReqChanged_u16 = INVALID;

Uint16 l_oilResetReqChanged_u16 = INVALID;

Uint16 l_lifeReqChanged_u16 = INVALID;

Uint16 l_leftPreFuelReqChanged_u16 = INVALID;

Uint16 l_rightPreFuelReqChanged_u16 = INVALID;

union arinc429Data l_softvReqData_un;

union arinc429Data l_oilResetReqData_un;

union arinc429Data l_lifeReqData_un;

Uint16 l_softvReqValid_u16 = INVALID;

Uint16 l_oilResetLeftReq_u16 = INVALID;

Uint16 l_oilResetRightReq_u16 = INVALID;

Uint16 l_lifeLeftReq_u16 = INVALID;

Uint16 l_lifeRightReq_u16 = INVALID;

... (省略未改动片段) ...

/* 整体流程：

* 1. 获取当前控制数据与 RIU 发送上下文，读取左右吊舱 KZZZ 接收数据作为转发来源；

* 2. 周期发送节拍由调用方（任务3 50ms）控制，本函数组装并发送周期信息帧；

* 3. 依次组装并发送：心跳/控制指令/故障信息/状态信息/告警/提示/软件版本等周期量；

* 4. 事件量（吊舱请求）通过边沿检测（计数值变化）触发非周期发送；

* 5. 发送前校验输出授权状态（conOutState），未授权时跳过对外发送。

*/

if ((NULL == lc_p_conData_t) ||

(CON_OUT_STATE_VALID != lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16))

... (省略未改动片段) ...

s_riuEventReqCntInit_u16 = INVALID;

return;

... (省略未改动片段) ...

if ((0UL != s_lastTxTime_u32) && ((l_now_u32 - s_lastTxTime_u32) < RIU_TX_PERIOD_MS))

{

return;

}

s_lastTxTime_u32 = l_now_u32;

l_riuOrigData_t = Comm429RIUOrigDataGet(l_ID_u16);

l_mbitReqCnt_u16 = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_MBIT_EXEC].Cnt_u16;

l_softvReqCnt_u16 = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_SOFTV_REQ].Cnt_u16;

l_oilResetReqCnt_u16 = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_OIL_RESET].Cnt_u16;

l_lifeReqCnt_u16 = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_LIFE_INFO].Cnt_u16;

l_leftPreFuelReqCnt_u16 = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_LP_PFV].Cnt_u16;

l_rightPreFuelReqCnt_u16 = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_RP_PFV].Cnt_u16;

l_softvReqData_un.msgData = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_SOFTV_REQ].OrigData_u32;

l_oilResetReqData_un.msgData = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_OIL_RESET].OrigData_u32;

l_lifeReqData_un.msgData = l_riuOrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_LIFE_INFO].OrigData_u32;

l_softvReqValid_u16 = (Uint16)(l_softvReqData_un.bit.data & 0x1UL);

l_oilResetLeftReq_u16 = (Uint16)(l_oilResetReqData_un.bit.data & 0x1UL);

l_oilResetRightReq_u16 = (Uint16)((l_oilResetReqData_un.bit.data >> 1U) & 0x1UL);

l_lifeLeftReq_u16 = (Uint16)(l_lifeReqData_un.bit.data & 0x1UL);

l_lifeRightReq_u16 = (Uint16)((l_lifeReqData_un.bit.data >> 1U) & 0x1UL);

if(VALID != s_riuEventReqCntInit_u16)

{

s_lastMbitReqCnt_u16 = l_mbitReqCnt_u16;

s_lastSoftvReqCnt_u16 = l_softvReqCnt_u16;

s_lastOilResetReqCnt_u16 = l_oilResetReqCnt_u16;

s_lastLifeReqCnt_u16 = l_lifeReqCnt_u16;

s_lastLeftPreFuelReqCnt_u16 = l_leftPreFuelReqCnt_u16;

s_lastRightPreFuelReqCnt_u16 = l_rightPreFuelReqCnt_u16;

s_riuEventReqCntInit_u16 = VALID;

}

else

{

l_mbitReqChanged_u16 = (s_lastMbitReqCnt_u16 != l_mbitReqCnt_u16) ? VALID : INVALID;

l_softvReqChanged_u16 = (s_lastSoftvReqCnt_u16 != l_softvReqCnt_u16) ? VALID : INVALID;

l_oilResetReqChanged_u16 = (s_lastOilResetReqCnt_u16 != l_oilResetReqCnt_u16) ? VALID : INVALID;

l_lifeReqChanged_u16 = (s_lastLifeReqCnt_u16 != l_lifeReqCnt_u16) ? VALID : INVALID;

l_leftPreFuelReqChanged_u16 = (s_lastLeftPreFuelReqCnt_u16 != l_leftPreFuelReqCnt_u16) ? VALID : INVALID;

l_rightPreFuelReqChanged_u16 = (s_lastRightPreFuelReqCnt_u16 != l_rightPreFuelReqCnt_u16) ? VALID : INVALID;

}

{

/* 1. 总线心跳 (Label 0200) */

Comm429RIUSendHeart(l_ID_u16);

/* 2. 上电BIT结果 (Label 0201)：仅上报BIT9综合故障有效位。 */

l_tData_u32 = (PUBIT_TEST_OK != (PuBITDataGet() & PUBIT_KEY_FAULT_CODE)) ? 0x1UL : 0UL;

Comm429RIURawSend(l_ID_u16, RIU_LABEL_T_PUBIT_ALARM_1, l_tData_u32, Comm429RIUSsmGet(VALID));

/* 3. 维护BIT反馈/结果 (Label 0202/0203)：由0205执行维护BIT请求触发。 */

l_tData_u32 = 0UL;

l_valid_u16 = INVALID;

if ((VALID == l_leftValid_u16) || (VALID == l_rightValid_u16))

{

l_valid_u16 = VALID;

if (VALID == l_leftValid_u16)

{

l_tData_u32 |= ((Uint32)(Comm429RIUMaintFbMap(l_leftData_t.MBITFB_u16) & 0x3U)) << 0U;

}

if (VALID == l_rightValid_u16)

{

l_tData_u32 |= ((Uint32)(Comm429RIUMaintFbMap(l_rightData_t.MBITFB_u16) & 0x3U)) << 2U;

}

}

if(VALID == l_mbitReqChanged_u16)

{

Comm429RIURawSend(l_ID_u16, RIU_LABEL_T_MBIT_EXEC_FB, l_tData_u32, Comm429RIUSsmGet(l_valid_u16));

}

l_tData_u32 = 0UL;

l_valid_u16 = INVALID;

if ((VALID == l_leftValid_u16) || (VALID == l_rightValid_u16))

{

l_valid_u16 = VALID;

if (VALID == l_leftValid_u16)

{

l_tData_u32 |= ((Uint32)(l_leftData_t.MBITFInfo_1_t.bit.mBitResult_u32 & 0x3U)) << 0U;

}

if (VALID == l_rightValid_u16)

{

l_tData_u32 |= ((Uint32)(l_rightData_t.MBITFInfo_1_t.bit.mBitResult_u32 & 0x3U)) << 2U;

}

}

if(VALID == l_mbitReqChanged_u16)

{

Comm429RIURawSend(l_ID_u16, RIU_LABEL_T_UPLOAD_MBIT_RESULT, l_tData_u32, Comm429RIUSsmGet(l_valid_u16));

s_lastMbitReqCnt_u16 = l_mbitReqCnt_u16;

}

/* 4. 控制指令反馈 (Label 0220/0221/0222) */

/* 0220 发送ValveCtrl_t原始控制语义；0221/0222分别封装活门关闭命令与泵启动命令。 */

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_CTRL_CMD_1,

Comm429RIUCtrlCmd1Pack(lc_p_RIU429SendData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_CTRL_CMD_2,

Comm429RIUCtrlCmd2Pack(lc_p_RIU429SendData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_CTRL_CMD_3,

Comm429RIUCtrlCmd3Pack(lc_p_conData_t, lc_p_RIU429SendData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

/* 5. 状态与故障信息 (Label 0230/0231/0232) */

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_STATUS_INFO,

Comm429RIUStatusInfoPack(lc_p_conData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_FAULT_INFO_1,

Comm429RIUFaultInfo1Pack(lc_p_RIU429SendData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_FAULT_INFO_2,

Comm429RIUFaultInfo2Pack(lc_p_conData_t, lc_p_RIU429SendData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

/* 6. 健康告警与提示 (Label 0233/0234) */

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_WARN_INFO,

Comm429RIUWarnInfoPack(lc_p_RIU429SendData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

Comm429RIURawSend(l_ID_u16,

RIU_LABEL_T_TIP_INFO,

Comm429RIUTipInfoPack(lc_p_conData_t),

Comm429RIUSsmGet(VALID));

/* 7. 事件类信息：按RIU请求接收计数触发发送。 */

if(VALID == l_softvReqChanged_u16)

{

if(0U != l_softvReqValid_u16)

{

Comm429RIULocalVersionInfoTx(l_ID_u16, lc_p_conData_t);

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_1, RIU_POD_EVENT_GROUP_SOFTV, l_leftValid_u16, l_leftData_t);

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_2, RIU_POD_EVENT_GROUP_SOFTV, l_rightValid_u16, l_rightData_t);

}

s_lastSoftvReqCnt_u16 = l_softvReqCnt_u16;

}

if(VALID == l_leftPreFuelReqChanged_u16)

{

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_1, RIU_POD_EVENT_GROUP_PRE_FUEL, l_leftValid_u16, l_leftData_t);

s_lastLeftPreFuelReqCnt_u16 = l_leftPreFuelReqCnt_u16;

}

if(VALID == l_rightPreFuelReqChanged_u16)

{

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_2, RIU_POD_EVENT_GROUP_PRE_FUEL, l_rightValid_u16, l_rightData_t);

s_lastRightPreFuelReqCnt_u16 = l_rightPreFuelReqCnt_u16;

}

if(VALID == l_lifeReqChanged_u16)

{

if(0U != l_lifeLeftReq_u16)

{

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_1, RIU_POD_EVENT_GROUP_LIFE, l_leftValid_u16, l_leftData_t);

}

if(0U != l_lifeRightReq_u16)

{

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_2, RIU_POD_EVENT_GROUP_LIFE, l_rightValid_u16, l_rightData_t);

}

s_lastLifeReqCnt_u16 = l_lifeReqCnt_u16;

}

if(VALID == l_oilResetReqChanged_u16)

{

if(0U != l_oilResetLeftReq_u16)

{

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_1, RIU_POD_EVENT_GROUP_OIL_RESET, l_leftValid_u16, l_leftData_t);

}

if(0U != l_oilResetRightReq_u16)

{

Comm429RIUPodEventInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_2, RIU_POD_EVENT_GROUP_OIL_RESET, l_rightValid_u16, l_rightData_t);

}

s_lastOilResetReqCnt_u16 = l_oilResetReqCnt_u16;

}

/* 8. 左右吊舱周期运行数据 (Label 0260~0277 / 0360~0377) */

Comm429RIUPodPeriodicInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_1, l_leftValid_u16, l_leftData_t);

Comm429RIUPodPeriodicInfoTx(l_ID_u16, COMM429_KZZZ_2, l_rightValid_u16, l_rightData_t);

}

更改后：

static Uint16 Comm429RIURxSsmValidGet(union arinc429Data v_data_un)

... (省略未改动片段) ...

if(SSM_NORM != v_data_un.bit.ssm)

... (省略未改动片段) ...

l_valid_u16 = INVALID;

... (省略未改动片段) ...

return l_valid_u16;

### （问题55）static Uint32 Comm429RIUCtrlCmd1Pack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题56）static Uint32 Comm429RIUCtrlCmd2Pack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题57）static Uint32 Comm429RIUCtrlCmd3Pack(const ConData_t *vp_conData_t, const RIU429SendData_t *vp_sendData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题58）static Uint32 Comm429RIUFaultInfo1Pack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题59）static Uint32 Comm429RIUFaultInfo2Pack(const ConData_t *vp_conData_t, const RIU429SendData_t *vp_sendData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题60）static Uint32 Comm429RIUStatusInfoPack(const ConData_t *vp_conData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题61）static Uint32 Comm429RIUWarnInfoPack(const RIU429SendData_t *vp_sendData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题62）static Uint32 Comm429RIUTipInfoPack(const ConData_t *vp_conData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题63）static void Comm429RIURawSend(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_label_u16, Uint32 v_data_u32, Uint16 v_ssm_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题64）Uint32 Comm429RIUTxLastWordGet(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题65）static void Comm429RIUPodPeriodicInfoTx(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_kzzzID_u16, Uint16 v_valid_u16, KZZZ429InfoData_t v_kzzzData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题66）static void Comm429RIUPodEventOneTx(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_label_u16, Uint32 v_data_u32, Uint16 v_valid_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题67）static void Comm429RIUPodEventInfoTx(Uint16 v_ID_u16, Uint16 v_kzzzID_u16, Uint16 v_eventGroup_u16, Uint16 v_valid_u16, KZZZ429InfoData_t v_kzzzData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题68）static void Comm429RIULocalVersionInfoTx(Uint16 v_ID_u16, const ConData_t *vp_conData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题69）RIU429InfoData_t Comm429RIURxDataGet(Uint16 v_ID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题70）RIU429OrigData_t Comm429RIUOrigDataGet(Uint16 v_ID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题71）A429Info_t Comm429RIURxStateGet(Uint16 v_ID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题72）void Comm429RIUInit(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题73）void Comm429RIURxStateCheck(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题74）void RIU429InfoDataStateCheck(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题75）void Comm429RIUDataProcess(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题76）void Comm429RIUPeriodInfoTx(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/Application/Communication/CommCCDL.c -

### （问题77）static Uint16 CommCCDLExtPageMaskGet(Uint16 page) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题78）static Uint16 CommCCDLExtFrameCntGet(Uint16 currFrameCnt, Uint16 page) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题79）static Uint16 CommCCDLKZZZExtFrameTypeGet(Uint16 page, Uint16 srcKzzzID) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题80）static void CommCCDLFrameRxStatUpdate(Uint16 ccdlID) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题81）static void CommCCDLActiveTxSelect(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题82）static void CommCCDLExtStatusRefresh(CCDLExtStatus_t *status, Uint16 frameCnt, Uint16 page) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题83）static void CommCCDLRxBufferClear(Uint16 ccdlID) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题84）Uint16 CommCCDLTxRandDataGet(Uint16 v_ccdlID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题85）void CommCCDLWToRsBuff(Uint16 v_ccdlID_u16, Uint16 *v_pBuff_u8, Uint16 v_buffLen_u16) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

/* 缓存为空时只接受帧头1，前面的杂散字节直接丢掉。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 缓存满后停止写入，剩余字节计入溢出，等待上层清理后再接收。 */

### （问题86）static void CommCCDLBaseFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_len_u16) 函数中

更改前：

s_ccdlTxRandData_u16[COMM_CCDL_SCI] = RandomDataGenerate();

v_pBuff_u8[6] = s_ccdlTxRandData_u16[COMM_CCDL_SCI];

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_CPLD_HEART);

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_CPLD_VER);

更改后：

Uint16 l_randData_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

/* byte0~4 是基础帧固定头和本板状态，接收端先靠这些字段判断对方板是否活着。 */

... (省略未改动片段) ...

l_randData_u16 = RandomDataGenerate();

s_ccdlTxRandData_u16[COMM_CCDL_SCI] = l_randData_u16;

s_ccdlTxRandData_u16[COMM_CCDL_CPLD] = l_randData_u16;

v_pBuff_u8[6] = l_randData_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* 随机数和CPLD心跳用于判断对端数据是否在刷新，而不是只看链路是否有电平。 */

l_temp_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_CPLD_HEART);

... (省略未改动片段) ...

/* 控制信息按bit合成，保留字节11，后续扩展时不影响既有字段位置。 */

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_CPLD_VER);

### （问题87）static void CommCCDLExtFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_srcID_u16, Uint16 v_srcIDLimit_u16, Orig429Data_t *vp_origData_t, Uint16 v_dataNum_u16, Uint16 v_frameLen_u16, Uint16 v_frameType_u16, Uint16 *vp_frameCnt_u16) 函数中

更改前：

static void CommCCDLRIUExtFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_srcRiuID_u16)

... (省略未改动片段) ...

RIU429OrigData_t l_RIUOrigData_t;

... (省略未改动片段) ...

(v_srcRiuID_u16 < COMM429_RIU_NUM))

... (省略未改动片段) ...

l_RIUOrigData_t = Comm429RIUOrigDataGet(v_srcRiuID_u16);

... (省略未改动片段) ...

l_frameCnt_u16 = CommCCDLExtFrameCntGet(s_ccdlRIUExtFrameCnt_u16, v_page_u16);

/* 页窗口固定为 [page*9, page*9+8]，与接收侧按同样公式回填镜像数组。 */

... (省略未改动片段) ...

v_pBuff_u8[3] = COMM_CCDL_RIU_EXT_PAGE0_ID;

}

else if(1U == v_page_u16)

{

v_pBuff_u8[3] = COMM_CCDL_RIU_EXT_PAGE1_ID;

}

else

{

v_pBuff_u8[3] = COMM_CCDL_RIU_EXT_PAGE2_ID;

}

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < COMM_CCDL_EXT_PAGE_WORD_NUM; l_ii_u16++)

{

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

l_srcIndex_u16 = l_startIndex_u16 + l_ii_u16;

if(l_srcIndex_u16 < RIU_R_DATA_NUM)

{

l_data_u32 = l_RIUOrigData_t.Orig_Rx_t[l_srcIndex_u16].OrigData_u32;

}

v_pBuff_u8[4U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 0U) & 0xFFU;

v_pBuff_u8[5U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 8U) & 0xFFU;

v_pBuff_u8[6U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 16U) & 0xFFU;

v_pBuff_u8[7U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 24U) & 0xFFU;

}

v_pBuff_u8[COMM_CCDL_RIU_EXT_FRAME_LEN - 1U] =

CommCCDLChecksumCalcU8(v_pBuff_u8, COMM_CCDL_RIU_EXT_FRAME_LEN - 1U);

if(0U == v_page_u16)

{

s_ccdlRIUExtFrameCnt_u16 = l_frameCnt_u16;

更改后：

static void CommCCDLExtFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8,

Uint16 v_page_u16,

Uint16 v_srcID_u16,

Uint16 v_srcIDLimit_u16,

Orig429Data_t *vp_origData_t,

Uint16 v_dataNum_u16,

Uint16 v_frameLen_u16,

Uint16 v_frameType_u16,

Uint16 *vp_frameCnt_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

... (省略未改动片段) ...

(NULL != vp_origData_t) &&

(NULL != vp_frameCnt_u16) &&

... (省略未改动片段) ...

(v_srcID_u16 < v_srcIDLimit_u16))

... (省略未改动片段) ...

/* 页窗口固定为 [page*9, page*9+8]，与接收侧按同样公式回填镜像数组。 */

... (省略未改动片段) ...

l_frameCnt_u16 = CommCCDLExtFrameCntGet(*vp_frameCnt_u16, v_page_u16);

... (省略未改动片段) ...

v_pBuff_u8[3] = (Uint8)(v_frameType_u16 & 0xFFU);

... (省略未改动片段) ...

/* 扩展帧按固定索引顺序镜像原始字，越界索引用零填充保持帧长不变。 */

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < COMM_CCDL_EXT_PAGE_WORD_NUM; l_ii_u16++)

{

l_data_u32 = 0UL;

l_srcIndex_u16 = l_startIndex_u16 + l_ii_u16;

if(l_srcIndex_u16 < v_dataNum_u16)

{

l_data_u32 = vp_origData_t[l_srcIndex_u16].OrigData_u32;

}

v_pBuff_u8[4U + 4U * l_ii_u16] = (Uint8)((l_data_u32 >> 0U) & 0xFFU);

v_pBuff_u8[5U + 4U * l_ii_u16] = (Uint8)((l_data_u32 >> 8U) & 0xFFU);

v_pBuff_u8[6U + 4U * l_ii_u16] = (Uint8)((l_data_u32 >> 16U) & 0xFFU);

v_pBuff_u8[7U + 4U * l_ii_u16] = (Uint8)((l_data_u32 >> 24U) & 0xFFU);

}

v_pBuff_u8[v_frameLen_u16 - 1U] = CommCCDLChecksumCalcU8(v_pBuff_u8, v_frameLen_u16 - 1U);

/* page0负责回写发送计数，其余页只读不写，避免计数被中间页覆盖。 */

... (省略未改动片段) ...

*vp_frameCnt_u16 = l_frameCnt_u16;

### （问题88）static void CommCCDLRIUExtFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_srcRiuID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题89）static void CommCCDLKZZZExtFramePack(Uint8 *v_pBuff_u8, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_srcKzzzID_u16) 函数中

更改前：

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_startIndex_u16 = 0U;

Uint16 l_srcIndex_u16 = 0U;

Uint16 l_frameCnt_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

if((NULL != v_pBuff_u8) &&

(v_page_u16 < COMM_CCDL_EXT_PAGE_NUM) &&

(v_srcKzzzID_u16 < COMM429_KZZZ_NUM))

{

l_KZZZOrigData_t = Comm429KzzzRxOrigDataGet(v_srcKzzzID_u16);

l_startIndex_u16 = v_page_u16 * COMM_CCDL_EXT_PAGE_WORD_NUM;

l_frameCnt_u16 = CommCCDLExtFrameCntGet(s_ccdlKZZZExtFrameCnt_u16, v_page_u16);

v_pBuff_u8[0] = COMM_CCDL_FRAME_HEAD1;

v_pBuff_u8[1] = COMM_CCDL_FRAME_HEAD2;

v_pBuff_u8[2] = l_frameCnt_u16 & 0xFFU;

v_pBuff_u8[3] = CommCCDLKZZZExtFrameTypeGet(v_page_u16, v_srcKzzzID_u16) & 0xFFU;

/* 扩展帧按固定索引顺序镜像KZZZ原始字，不再额外携带label。 */

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < COMM_CCDL_EXT_PAGE_WORD_NUM; l_ii_u16++)

{

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

l_srcIndex_u16 = l_startIndex_u16 + l_ii_u16;

if(l_srcIndex_u16 < KZZZ_R_DATA_NUM)

{

l_data_u32 = l_KZZZOrigData_t.Orig_Rx_t[l_srcIndex_u16].OrigData_u32;

}

v_pBuff_u8[4U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 0U) & 0xFFU;

v_pBuff_u8[5U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 8U) & 0xFFU;

v_pBuff_u8[6U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 16U) & 0xFFU;

v_pBuff_u8[7U + 4U * l_ii_u16] = (l_data_u32 >> 24U) & 0xFFU;

}

v_pBuff_u8[COMM_CCDL_KZZZ_EXT_FRAME_LEN - 1U] =

CommCCDLChecksumCalcU8(v_pBuff_u8, COMM_CCDL_KZZZ_EXT_FRAME_LEN - 1U);

if(0U == v_page_u16)

{

s_ccdlKZZZExtFrameCnt_u16 = l_frameCnt_u16;

}

}

更改后：

Uint16 l_frameType_u16 = COMM_CCDL_FRAM_NOT_EXIST;

... (省略未改动片段) ...

/* KZZZ帧类型由页号和源ID联合映射，公共打包不再关心映射细节。 */

l_frameType_u16 = CommCCDLKZZZExtFrameTypeGet(v_page_u16, v_srcKzzzID_u16);

/* KZZZ源为本地接收的原始字结构，取其Orig_Rx数组首地址交给公共打包。 */

l_KZZZOrigData_t = Comm429KzzzRxOrigDataGet(v_srcKzzzID_u16);

CommCCDLExtFramePack(v_pBuff_u8,

v_page_u16,

v_srcKzzzID_u16,

COMM429_KZZZ_NUM,

l_KZZZOrigData_t.Orig_Rx_t,

KZZZ_R_DATA_NUM,

COMM_CCDL_KZZZ_EXT_FRAME_LEN,

l_frameType_u16,

&s_ccdlKZZZExtFrameCnt_u16);

### （问题90）static void CommCCDLBaseFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_sIndex_u16) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

s_peerBaseStatus_t[v_ccdlID_u16].randData_u16 = s_ccdlRxBaseData_t[v_ccdlID_u16].randData_u16;

### （问题91）static void CommCCDLExtFrameDecode(const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_sIndex_u16, Orig429Data_t *vp_origData_t, Uint16 v_dataNum_u16, CCDLExtStatus_t *vp_extStatus_t) 函数中

更改前：

static void CommCCDLRIUExtFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

if((v_ccdlID_u16 < COMM_CCDL_NUM) &&

(NULL != vp_rxBuff_u16) &&

... (省略未改动片段) ...

if(l_destIndex_u16 < RIU_R_DATA_NUM)

... (省略未改动片段) ...

s_ccdlRIUOrigData_t[v_ccdlID_u16].Orig_Rx_t[l_destIndex_u16].OrigData_u32 = l_data_u32;

s_ccdlRIUOrigData_t[v_ccdlID_u16].Orig_Rx_t[l_destIndex_u16].Cnt_u16 += 1U;

... (省略未改动片段) ...

CommCCDLExtStatusRefresh(&s_ccdlRIUExtStatus_t[v_ccdlID_u16],

更改后：

static void CommCCDLExtFrameDecode(const Uint16 *vp_rxBuff_u16,

Uint16 v_page_u16,

Uint16 v_sIndex_u16,

Orig429Data_t *vp_origData_t,

Uint16 v_dataNum_u16,

CCDLExtStatus_t *vp_extStatus_t)

... (省略未改动片段) ...

if((NULL != vp_rxBuff_u16) &&

(NULL != vp_origData_t) &&

(NULL != vp_extStatus_t) &&

... (省略未改动片段) ...

/* 扩展页只刷新本页覆盖的原始字，并累计每个索引的接收计数。 */

... (省略未改动片段) ...

if(l_destIndex_u16 < v_dataNum_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 4字节小端组装，与发送侧镜像写法严格对应。 */

... (省略未改动片段) ...

vp_origData_t[l_destIndex_u16].OrigData_u32 = l_data_u32;

vp_origData_t[l_destIndex_u16].Cnt_u16 += 1U;

... (省略未改动片段) ...

CommCCDLExtStatusRefresh(vp_extStatus_t,

### （问题92）static void CommCCDLRIUExtFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_sIndex_u16) 函数中

更改前：

static void CommCCDLKZZZExtFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16,

Uint16 v_kzzzID_u16,

const Uint16 *vp_rxBuff_u16,

Uint16 v_page_u16,

Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_destIndex_u16 = 0U;

Uint32 l_data_u32 = 0UL;

... (省略未改动片段) ...

(v_kzzzID_u16 < COMM429_KZZZ_NUM) &&

... (省略未改动片段) ...

for(l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < COMM_CCDL_EXT_PAGE_WORD_NUM; l_ii_u16++)

{

l_destIndex_u16 = (Uint16)(v_page_u16 * COMM_CCDL_EXT_PAGE_WORD_NUM) + l_ii_u16;

if(l_destIndex_u16 < KZZZ_R_DATA_NUM)

{

/* 扩展页只刷新本页覆盖的原始字，并累计每个索引的接收计数。 */

l_data_u32 = (Uint32)(vp_rxBuff_u16[v_sIndex_u16 + 4U + 4U * l_ii_u16] & 0xFFU);

l_data_u32 += (Uint32)(vp_rxBuff_u16[v_sIndex_u16 + 5U + 4U * l_ii_u16] & 0xFFU) << 8U;

l_data_u32 += (Uint32)(vp_rxBuff_u16[v_sIndex_u16 + 6U + 4U * l_ii_u16] & 0xFFU) << 16U;

l_data_u32 += (Uint32)(vp_rxBuff_u16[v_sIndex_u16 + 7U + 4U * l_ii_u16] & 0xFFU) << 24U;

s_ccdlKZZZOrigData_t[v_ccdlID_u16][v_kzzzID_u16].Orig_Rx_t[l_destIndex_u16].OrigData_u32 = l_data_u32;

s_ccdlKZZZOrigData_t[v_ccdlID_u16][v_kzzzID_u16].Orig_Rx_t[l_destIndex_u16].Cnt_u16 += 1U;

}

}

CommCCDLExtStatusRefresh(&s_ccdlKZZZExtStatus_t[v_ccdlID_u16][v_kzzzID_u16],

(vp_rxBuff_u16[v_sIndex_u16 + 2U] & 0xFFU),

v_page_u16);

更改后：

static void CommCCDLRIUExtFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_sIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

Orig429Data_t *lp_origData_t = NULL;

CCDLExtStatus_t *lp_extStatus_t = NULL;

... (省略未改动片段) ...

/* RIU镜像为一维结构，取其Orig_Rx数组首地址和对应扩展状态指针。 */

lp_origData_t = s_ccdlRIUOrigData_t[v_ccdlID_u16].Orig_Rx_t;

lp_extStatus_t = &s_ccdlRIUExtStatus_t[v_ccdlID_u16];

CommCCDLExtFrameDecode(vp_rxBuff_u16,

v_page_u16,

v_sIndex_u16,

lp_origData_t,

RIU_R_DATA_NUM,

lp_extStatus_t);

### （问题93）static void CommCCDLKZZZExtFrameDecode(Uint16 v_ccdlID_u16, Uint16 v_kzzzID_u16, const Uint16 *vp_rxBuff_u16, Uint16 v_page_u16, Uint16 v_sIndex_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题94）void CommCCDLFrameProcess(Uint16 v_ccdlID_u16) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

/* 只丢掉已经扫描确认处理过的字节，未凑齐的一截帧头/半帧留到下次继续拼。 */

### （问题95）void CommCCDLRuntimeTxPhaseProcess(Uint16 v_phaseIn100ms_u16) 函数中

更改前：

l_leftOk_u16 = (RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_1).rxState_u16) ? VALID : INVALID;

l_rightOk_u16 = (RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_2).rxState_u16) ? VALID : INVALID;

... (省略未改动片段) ...

s_ccdlKZZZExtTxSrcID_u16 =

(COMM429_KZZZ_1 == s_ccdlKZZZExtLastSrcID_u16) ? COMM429_KZZZ_2 : COMM429_KZZZ_1;

更改后：

if (RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_1).rxState_u16)

{

l_leftOk_u16 = VALID;

}

else

{

l_leftOk_u16 = INVALID;

}

if (RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_2).rxState_u16)

{

l_rightOk_u16 = VALID;

}

else

{

l_rightOk_u16 = INVALID;

}

... (省略未改动片段) ...

if (COMM429_KZZZ_1 == s_ccdlKZZZExtLastSrcID_u16)

{

s_ccdlKZZZExtTxSrcID_u16 = COMM429_KZZZ_2;

}

else

{

s_ccdlKZZZExtTxSrcID_u16 = COMM429_KZZZ_1;

}

### （问题96）void CommCCDLInit(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

s_peerBaseStatus_t[l_ii_u16].randData_u16 = 0U;

## Src/Application/Communication/MaintDataSendPack.c -

### （问题97）static void CommMaintTxFrameHeaderSet(Uint16 v_SendID_u16, Uint16 v_frameId_u16, Uint16 v_frmCnt_u16) 函数中

更改前：

void CommMaintTxDataPackID0(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

static Uint16 l_s_txFrmCnt_u16 = 0U;  /* 发送帧计数  */

Uint16 l_temp_1_u16    = 0U;  /* 临时数据 1  */

Uint16 l_ii_u16        = 0U;  /* 循环计数         */

Uint16 l_sum_u16       = 0U;  /* 数据和             */

Uint32 l_lTime_u32     = 0UL; /* 系统时间计数  */

const ConData_t *lc_p_conData_t;      /* 系统控制数据指针  */

... (省略未改动片段) ...

/* 发送报文ID号小于发送报文数  */

if(v_SendID_u16 < COMM_MAINT_TX_PACK_NUM)

{

/* 获取系统控制参数 */

lc_p_conData_t = ConDataGet();

... (省略未改动片段) ...

/* 发送帧头一、帧头二 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][0] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_1;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][1] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_2;

... (省略未改动片段) ...

/* 发送包号 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][2] = COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_0;

/* 发送帧计数 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][3] = (l_s_txFrmCnt_u16 & 0xFFU);

/*****************************/

/* 系统时间计数  */

l_lTime_u32 = sysTime();

/* 字节从低到高填充 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = (l_lTime_u32 & 0xFFUL);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = ((l_lTime_u32 >>  8UL) & 0xFFUL);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = ((l_lTime_u32 >> 16UL) & 0xFFUL);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = ((l_lTime_u32 >> 24UL) & 0xFFUL);

/*****************************/

/* 获取当前和上一拍系统状态数据 */

l_temp_1_u16 = (lc_p_conData_t->sysState_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->sysStateLast_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* 系统状态数据填充  */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = l_temp_1_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

/* 获取当前和上一拍控制功能码数据 */

l_temp_1_u16 = (lc_p_conData_t->workMode_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->workModeLast_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* 控制功能码数据填充  */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = l_temp_1_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

/* 获取当前控制权归属和静态主备身份 */

l_temp_1_u16 = (lc_p_conData_t->runtimeRole_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->ChType_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* 低4位为控制权归属，高4位为静态主备身份 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = l_temp_1_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

l_temp_1_u16 = 0U;  /* 临时数据清零 */

/* 控制输出状态有效时bit0填1  */

if(CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16)

{

l_temp_1_u16 = l_temp_1_u16 | (0x01U << 0U); /* BIT0置为1 */

}

/* 本端CHV资格允许有效时bit1填1 */

if(CHV_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.localChvPermit_u16)

{

/* BIT1置为1 */

l_temp_1_u16 = l_temp_1_u16 | (0x01U << 1U);

}

/* 通道2时bit3填1，其他默认通道1 */

if(SYS_CH_ID_2 == lc_p_conData_t->myChID_u16)

{

/* BIT3置为1 */

l_temp_1_u16 = l_temp_1_u16 | (0x01U << 3U);

}

/* 状态信息和空中加油模式数据填充  */

/* Byte11布局：

* bit0=控制输出有效，bit1=本端CHV资格，bit3=本端通道号(通道2=1)；

* 高4bit透传OilMode，便于维护口联查“资格-角色-模式”一致性。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = l_temp_1_u16 + (lc_p_conData_t->OilMode_u16 << 4U);

/*****************************/

/* 控制功能码值和上一拍控制功能码值填充  */

/* Byte12布局：低4bit=conFunc，高4bit=conFuncLast，用于直接观察状态机跳转轨迹。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] =(lc_p_conData_t->conFunc_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->conFuncLast_u16 & 0x0FU) << 4U);

/*****************************/

/* CHV回采信号填充  */

/* Byte13保留CHV输入快照原值，供主备仲裁问题定位时和Byte10角色信息对照分析。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][13] = lc_p_conData_t->CHVIn_un16.all & 0xFFU;

/* 空中加油结束状态 */

/* Byte14透传空中加油结束状态机输出，便于维护口快速区分正常结束/故障结束。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = lc_p_conData_t->airOilEndState_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

/* 求数据和 */

for( l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < (COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U); l_ii_u16++)

{

l_sum_u16 = l_sum_u16 + s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][l_ii_u16];

}

/*取反加1*/

l_sum_u16 = (((~l_sum_u16) + 1U) & 0xFFU);

/* 数据和填充  */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U] = l_sum_u16;

/* 发送帧计数加1 */

l_s_txFrmCnt_u16 = ( l_s_txFrmCnt_u16 + 1U ) % 0x100U;

}

更改后：

static void CommMaintTxFrameHeaderSet(Uint16 v_SendID_u16, Uint16 v_frameId_u16, Uint16 v_frmCnt_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 发送帧头一 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][0] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_1;

... (省略未改动片段) ...

/* 发送帧头二 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][1] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_2;

... (省略未改动片段) ...

/* 发送包号 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][2] = v_frameId_u16;

... (省略未改动片段) ...

/* 发送帧计数（低8位） */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][3] = (v_frmCnt_u16 & 0xFFU);

### （问题98）static void CommMaintTxChecksumSet(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

static void CommMaintTxDataPackID1(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_sum_u16 = 0U;

const ConData_t *lc_p_conData_t = NULL;

... (省略未改动片段) ...

if (v_SendID_u16 >= COMM_MAINT_TX_PACK_NUM)

{

return;

}

lc_p_conData_t = ConDataGet();

if (NULL == lc_p_conData_t)

{

return;

}

memset(s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16], 0, COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][0] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_1;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][1] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_2;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][2] = COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_1;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][3] = 0U;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = lc_p_conData_t->localPreferredMasterChId_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = lc_p_conData_t->peerPreferredMasterChId_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = lc_p_conData_t->arbMasterChId_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = lc_p_conData_t->ChTypeCode_u16 & 0xFFU;

更改后：

static void CommMaintTxChecksumSet(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ii_u16  = 0U;  /* 循环计数  */

Uint16 l_sum_u16 = 0U;  /* 数据和    */

... (省略未改动片段) ...

/* 累加校验和：从帧头到校验位前一字节逐字节累加 */

... (省略未改动片段) ...

/* 取反加1，仅保留低8位 */

... (省略未改动片段) ...

/* 回填校验位 */

### （问题99）void CommMaintTxDataPackID0(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

static void CommMaintTxDataPackID2(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

static Uint16 l_s_txFrmCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_sum_u16 = 0U;

Uint16 l_condMask_u16 = 0U;

const ConData_t *lc_p_conData_t = NULL;

... (省略未改动片段) ...

if (v_SendID_u16 >= COMM_MAINT_TX_PACK_NUM)

... (省略未改动片段) ...

if (NULL == lc_p_conData_t)

... (省略未改动片段) ...

return;

... (省略未改动片段) ...

memset(s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16], 0, COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][0] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_1;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][1] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_2;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][2] = COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_2;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][3] = l_s_txFrmCnt_u16 & 0xFFU;

/* Byte4: 低4bit=运行期控制权，高4bit=静态主备身份。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] =

(lc_p_conData_t->runtimeRole_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->ChType_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* Byte5: 低4bit=本通道ID，高4bit=启动判型结果码。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] =

(lc_p_conData_t->myChID_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->ChTypeCode_u16 & 0x0FU) << 4U);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = lc_p_conData_t->ConOutData_t.localChvPermit_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = lc_p_conData_t->CHVIn_un16.all & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = (lc_p_conData_t->CHVIn_un16.all >> 8U) & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = lc_p_conData_t->peerAlive_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = lc_p_conData_t->peerCtrlSeen_u16 & 0xFFU;

/* Byte12: 低4bit=系统状态，高4bit=工作模式。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] =

(lc_p_conData_t->sysState_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->workMode_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* Byte13: 低4bit=控制功能，高4bit=维护功能。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][13] =

(lc_p_conData_t->conFunc_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->maintFunc_u16 & 0x0FU) << 4U);

if (ROLE_MASTER == lc_p_conData_t->runtimeRole_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 0U);

}

if (CHV_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.localChvPermit_u16)

{

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 1U);

}

if (CHV_VALID == lc_p_conData_t->CHVIn_un16.bit.myCHV_u16)

{

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 2U);

}

if (CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16)

{

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 3U);

}

if (VALID == lc_p_conData_t->peerAlive_u16)

{

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 4U);

}

if (VALID == lc_p_conData_t->peerCtrlSeen_u16)

{

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 5U);

}

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = l_condMask_u16 & 0xFFU;

for (l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < (COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U); l_ii_u16++)

{

l_sum_u16 = l_sum_u16 + s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][l_ii_u16];

... (省略未改动片段) ...

l_sum_u16 = (((~l_sum_u16) + 1U) & 0xFFU);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U] = l_sum_u16;

l_s_txFrmCnt_u16 = (l_s_txFrmCnt_u16 + 1U) % 0x100U;

更改后：

void CommMaintTxDataPackID0(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

static Uint16 l_s_txFrmCnt_u16 = 0U;  /* 发送帧计数  */

Uint16 l_temp_1_u16    = 0U;  /* 临时数据 1  */

Uint32 l_lTime_u32     = 0UL; /* 系统时间计数  */

const ConData_t *lc_p_conData_t;      /* 系统控制数据指针  */

... (省略未改动片段) ...

/* 发送报文ID号越界直接返回 */

if(v_SendID_u16 >= COMM_MAINT_TX_PACK_NUM)

... (省略未改动片段) ...

/* 获取系统控制参数 */

... (省略未改动片段) ...

/* 帧头一、帧头二、包号、帧计数赋值 */

CommMaintTxFrameHeaderSet(v_SendID_u16, COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_0, l_s_txFrmCnt_u16);

/*****************************/

/* 系统时间计数  */

l_lTime_u32 = sysTime();

/* 字节从低到高填充 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = (l_lTime_u32 & 0xFFUL);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = ((l_lTime_u32 >>  8UL) & 0xFFUL);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = ((l_lTime_u32 >> 16UL) & 0xFFUL);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = ((l_lTime_u32 >> 24UL) & 0xFFUL);

/*****************************/

/* 获取当前和上一拍系统状态数据 */

l_temp_1_u16 = (lc_p_conData_t->sysState_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->sysStateLast_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* 系统状态数据填充  */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = l_temp_1_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

/* 获取当前和上一拍控制功能码数据 */

l_temp_1_u16 = (lc_p_conData_t->workMode_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->workModeLast_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* 控制功能码数据填充  */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = l_temp_1_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

/* 获取当前控制权归属和静态主备身份 */

l_temp_1_u16 = (lc_p_conData_t->runtimeRole_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->ChType_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* 低4位为控制权归属，高4位为静态主备身份 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = l_temp_1_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

l_temp_1_u16 = 0U;  /* 临时数据清零 */

/* 控制输出状态有效时bit0填1  */

if(CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_temp_1_u16 = l_temp_1_u16 | (0x01U << 0U); /* BIT0置为1 */

... (省略未改动片段) ...

/* 本端CHV资格允许有效时bit1填1 */

if(CHV_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.localChvPermit_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* BIT1置为1 */

l_temp_1_u16 = l_temp_1_u16 | (0x01U << 1U);

... (省略未改动片段) ...

/* 通道2时bit3填1，其他默认通道1 */

if(SYS_CH_ID_2 == lc_p_conData_t->myChID_u16)

{

/* BIT3置为1 */

l_temp_1_u16 = l_temp_1_u16 | (0x01U << 3U);

}

/* 状态信息和空中加油模式数据填充  */

/* Byte11布局：

* bit0=控制输出有效，bit1=本端CHV资格，bit3=本端通道号(通道2=1)；

* 高4bit透传OilMode，便于维护口联查“资格-角色-模式”一致性。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = l_temp_1_u16 + (lc_p_conData_t->OilMode_u16 << 4U);

/*****************************/

/* 控制功能码值和上一拍控制功能码值填充  */

/* Byte12布局：低4bit=conFunc，高4bit=conFuncLast，用于直接观察状态机跳转轨迹。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] =(lc_p_conData_t->conFunc_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->conFuncLast_u16 & 0x0FU) << 4U);

/*****************************/

/* CHV回采信号填充  */

/* Byte13保留CHV输入快照原值，供主备仲裁问题定位时和Byte10角色信息对照分析。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][13] = lc_p_conData_t->CHVIn_un16.all & 0xFFU;

/* 空中加油结束状态 */

/* Byte14透传空中加油结束状态机输出，便于维护口快速区分正常结束/故障结束。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = lc_p_conData_t->airOilEndState_u16 & 0xFFU;

/*****************************/

/* 计算校验和并回填校验位 */

CommMaintTxChecksumSet(v_SendID_u16);

/* 发送帧计数加1 */

l_s_txFrmCnt_u16 = ( l_s_txFrmCnt_u16 + 1U ) % 0x100U;

### （问题100）static void CommMaintTxDataPackID1(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

static void CommMaintTxDataPackID3(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

static Uint16 l_s_txFrmCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_sum_u16 = 0U;

Uint16 l_puBitStatus_u16 = 0U;

Uint16 l_controlFaultMask_u16 = 0U;

Uint32 l_ifBitResult_u32 = 0UL;

Uint32 l_mBitResult_u32 = 0UL;

ControlFaultEval_t l_faultEval_t;

... (省略未改动片段) ...

memset(s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16], 0, COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][0] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_1;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][1] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_2;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][2] = COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_3;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][3] = l_s_txFrmCnt_u16 & 0xFFU;

l_puBitStatus_u16 = PuBITDataGet();

l_faultEval_t = ControlFaultEvalGet();

l_ifBitResult_u32 = IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1);

l_mBitResult_u32 = MBITResultGet(MBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1);

/* Byte4: PuBIT关键故障标志，0=无关键故障，1=存在关键故障。 */

if (PUBIT_TEST_OK != (l_puBitStatus_u16 & PUBIT_KEY_FAULT_CODE))

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = 1U;

}

else

{

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = 0U;

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_FLEVEL) & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = MBITResultGet(MBIT_DINDEX_FLEVEL) & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == l_faultEval_t.commFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 0U);

}

if (VALID == l_faultEval_t.measureFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 1U);

}

if (VALID == l_faultEval_t.imbalanceFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 2U);

}

if (VALID == l_faultEval_t.hasFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 3U);

}

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = l_controlFaultMask_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = l_faultEval_t.reason_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = l_ifBitResult_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = (l_ifBitResult_u32 >> 8UL) & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = (l_ifBitResult_u32 >> 16UL) & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] = (l_ifBitResult_u32 >> 24UL) & 0xFFUL;

... (省略未改动片段) ...

/* Byte13-14: MBIT低16位签名，完整低32位可后续扩展到新ID。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][13] = l_mBitResult_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = (l_mBitResult_u32 >> 8UL) & 0xFFUL;

for (l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < (COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U); l_ii_u16++)

{

l_sum_u16 = l_sum_u16 + s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][l_ii_u16];

}

l_sum_u16 = (((~l_sum_u16) + 1U) & 0xFFU);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U] = l_sum_u16;

更改后：

static void CommMaintTxDataPackID1(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

static Uint16 l_s_txFrmCnt_u16 = 0U;  /* 发送帧计数  */

const ConData_t *lc_p_conData_t = NULL;

... (省略未改动片段) ...

lc_p_conData_t = ConDataGet();

if (NULL == lc_p_conData_t)

... (省略未改动片段) ...

return;

... (省略未改动片段) ...

memset(s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16], 0, COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN);

... (省略未改动片段) ...

/* 帧头一、帧头二、包号、帧计数赋值 */

CommMaintTxFrameHeaderSet(v_SendID_u16, COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_1, l_s_txFrmCnt_u16);

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = lc_p_conData_t->localPreferredMasterChId_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = lc_p_conData_t->peerPreferredMasterChId_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = lc_p_conData_t->arbMasterChId_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = lc_p_conData_t->ChTypeCode_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* 计算校验和并回填校验位 */

CommMaintTxChecksumSet(v_SendID_u16);

... (省略未改动片段) ...

/* 发送帧计数加1 */

### （问题101）static void CommMaintTxDataPackID2(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

static void CommMaintTxDataPackID4(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_sum_u16 = 0U;

Uint16 l_validMask_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

RedunData_t l_riuHeart_t;

RedunData_t l_kzzzLeft_t;

RedunData_t l_kzzzRight_t;

RedunData_t l_ccdlSysState_t;

RedunData_t l_ccdlChType_t;

RedunData_t l_ccdlPreferredMaster_t;

... (省略未改动片段) ...

l_riuHeart_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_HEART);

l_kzzzLeft_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_KZZZ_L_CURR_TIME_REQ);

l_kzzzRight_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_KZZZ_R_CURR_TIME_REQ);

l_ccdlSysState_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_CCDL_SYSST);

l_ccdlChType_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_CCDL_CHTYPE);

l_ccdlPreferredMaster_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_CCDL_CHNVM);

... (省略未改动片段) ...

memset(s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16], 0, COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][0] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_1;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][1] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_2;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][2] = COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_4;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][3] = l_s_txFrmCnt_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* Byte4: 低2bit=RIU来源，bit2-3=CCDL来源，bit4-5=KZZZ来源。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.all & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = l_riuHeart_t.dataState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = l_kzzzLeft_t.dataState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = l_kzzzRight_t.dataState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = l_ccdlSysState_t.dataState_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* Byte9-13: 关键来源快照，便于判断选源状态是否匹配业务数据。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = l_riuHeart_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = l_kzzzLeft_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = l_kzzzRight_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] = l_ccdlSysState_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

... (省略未改动片段) ...

(l_ccdlChType_t.dataU_u32 & 0x0FUL) + ((l_ccdlPreferredMaster_t.dataU_u32 & 0x0FUL) << 4UL);

... (省略未改动片段) ...

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_riuHeart_t.dataState_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 0U);

... (省略未改动片段) ...

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_kzzzLeft_t.dataState_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 1U);

... (省略未改动片段) ...

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_kzzzRight_t.dataState_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 2U);

... (省略未改动片段) ...

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_ccdlSysState_t.dataState_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 3U);

... (省略未改动片段) ...

if (COMM_SOURCE_INVALID == lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.bit.RIU)

... (省略未改动片段) ...

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 4U);

... (省略未改动片段) ...

if (COMM_SOURCE_INVALID == lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.bit.CCDL)

... (省略未改动片段) ...

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 5U);

... (省略未改动片段) ...

if (COMM_SOURCE_INVALID == lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.bit.KZZZ)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 6U);

}

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = l_validMask_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

for (l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < (COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U); l_ii_u16++)

{

l_sum_u16 = l_sum_u16 + s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][l_ii_u16];

}

l_sum_u16 = (((~l_sum_u16) + 1U) & 0xFFU);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U] = l_sum_u16;

更改后：

static void CommMaintTxDataPackID2(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_condMask_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

memset(s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16], 0, COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN);

/* 帧头一、帧头二、包号、帧计数赋值 */

CommMaintTxFrameHeaderSet(v_SendID_u16, COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_2, l_s_txFrmCnt_u16);

... (省略未改动片段) ...

/* Byte4: 低4bit=运行期控制权，高4bit=静态主备身份。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] =

(lc_p_conData_t->runtimeRole_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->ChType_u16 & 0x0FU) << 4U);

... (省略未改动片段) ...

/* Byte5: 低4bit=本通道ID，高4bit=启动判型结果码。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] =

(lc_p_conData_t->myChID_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->ChTypeCode_u16 & 0x0FU) << 4U);

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = lc_p_conData_t->ConOutData_t.localChvPermit_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = lc_p_conData_t->CHVIn_un16.all & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = (lc_p_conData_t->CHVIn_un16.all >> 8U) & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = lc_p_conData_t->peerAlive_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = lc_p_conData_t->peerCtrlSeen_u16 & 0xFFU;

/* Byte12: 低4bit=系统状态，高4bit=工作模式。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] =

(lc_p_conData_t->sysState_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->workMode_u16 & 0x0FU) << 4U);

/* Byte13: 低4bit=控制功能，高4bit=维护功能。 */

... (省略未改动片段) ...

(lc_p_conData_t->conFunc_u16 & 0x0FU) + ((lc_p_conData_t->maintFunc_u16 & 0x0FU) << 4U);

... (省略未改动片段) ...

if (ROLE_MASTER == lc_p_conData_t->runtimeRole_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 0U);

... (省略未改动片段) ...

if (CHV_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.localChvPermit_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 1U);

... (省略未改动片段) ...

if (CHV_VALID == lc_p_conData_t->CHVIn_un16.bit.myCHV_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 2U);

... (省略未改动片段) ...

if (CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 3U);

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == lc_p_conData_t->peerAlive_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 4U);

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == lc_p_conData_t->peerCtrlSeen_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_condMask_u16 = l_condMask_u16 | (0x01U << 5U);

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = l_condMask_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* 计算校验和并回填校验位 */

CommMaintTxChecksumSet(v_SendID_u16);

### （问题102）static void CommMaintTxDataPackID3(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

static void CommMaintTxDataPackID5(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

Uint16 l_sum_u16 = 0U;

union SoftwVData l_softv_un16;

SpeData_t l_hardwVer_t;

Uint16 l_maintFunc_u16 = 0U;

Uint16 l_exeResult_u16 = 0U;

const RsMaintDataInfo_t *lc_p_maintData_t = NULL;

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][0] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_1;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][1] = RS422_COMM_TX_FRAME_HEAD_2;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][2] = COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_5;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][3] = l_s_txFrmCnt_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* Byte4~5: 软件版本(小端), 例如0.0.1.0编码为16bit字段。 */

l_softv_un16 = SoftwVDataGet();

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = l_softv_un16.all & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = (l_softv_un16.all >> 8U) & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

/* Byte6: 硬件版本, 编码100=1.00。 */

memset(&l_hardwVer_t, 0, sizeof(l_hardwVer_t));

SpeDataGet(SPE_DATA_DINDEX_HARDW_VER, &l_hardwVer_t);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = l_hardwVer_t.dataU_u16 & 0xFFU;

/* Byte7~8: 应用软件CRC(小端)。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = s_softwCRC_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = (s_softwCRC_u16 >> 8U) & 0xFFU;

/* Byte9~10: 加载软件CRC(小端)。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = s_softwCRC_Update_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = (s_softwCRC_Update_u16 >> 8U) & 0xFFU;

/* Byte11~12: 最近维护功能码与执行结果, 便于上位机确认CRC/下载指令是否被接收执行。 */

lc_p_maintData_t = CommMaintDataGet();

if (NULL != lc_p_maintData_t)

... (省略未改动片段) ...

l_maintFunc_u16 = lc_p_maintData_t->MaintFuncCode_u16 & 0xFFU;

l_exeResult_u16 = lc_p_maintData_t->MaintFuncExeResult_u16 & 0xFFU;

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = l_maintFunc_u16;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] = l_exeResult_u16;

/* Byte13~14: 保留(0)。 */

for (l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < (COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U); l_ii_u16++)

... (省略未改动片段) ...

l_sum_u16 = l_sum_u16 + s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][l_ii_u16];

... (省略未改动片段) ...

l_sum_u16 = (((~l_sum_u16) + 1U) & 0xFFU);

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN - 1U] = l_sum_u16;

更改后：

static void CommMaintTxDataPackID3(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_puBitStatus_u16 = 0U;

Uint16 l_controlFaultMask_u16 = 0U;

Uint32 l_ifBitResult_u32 = 0UL;

Uint32 l_mBitResult_u32 = 0UL;

ControlFaultEval_t l_faultEval_t;

... (省略未改动片段) ...

/* 帧头一、帧头二、包号、帧计数赋值 */

CommMaintTxFrameHeaderSet(v_SendID_u16, COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_3, l_s_txFrmCnt_u16);

... (省略未改动片段) ...

l_puBitStatus_u16 = PuBITDataGet();

l_faultEval_t = ControlFaultEvalGet();

l_ifBitResult_u32 = IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1);

l_mBitResult_u32 = MBITResultGet(MBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1);

... (省略未改动片段) ...

/* Byte4: PuBIT关键故障标志，0=无关键故障，1=存在关键故障。 */

if (PUBIT_TEST_OK != (l_puBitStatus_u16 & PUBIT_KEY_FAULT_CODE))

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = 1U;

... (省略未改动片段) ...

else

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = 0U;

... (省略未改动片段) ...

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_FLEVEL) & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = MBITResultGet(MBIT_DINDEX_FLEVEL) & 0xFFU;

if (VALID == l_faultEval_t.commFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 0U);

}

if (VALID == l_faultEval_t.measureFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 1U);

}

if (VALID == l_faultEval_t.imbalanceFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 2U);

}

if (VALID == l_faultEval_t.hasFault_u16)

{

l_controlFaultMask_u16 = l_controlFaultMask_u16 | (0x01U << 3U);

}

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = l_controlFaultMask_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = l_faultEval_t.reason_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = l_ifBitResult_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = (l_ifBitResult_u32 >> 8UL) & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = (l_ifBitResult_u32 >> 16UL) & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] = (l_ifBitResult_u32 >> 24UL) & 0xFFUL;

/* Byte13-14: MBIT低16位签名，完整低32位可后续扩展到新ID。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][13] = l_mBitResult_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = (l_mBitResult_u32 >> 8UL) & 0xFFUL;

/* 计算校验和并回填校验位 */

CommMaintTxChecksumSet(v_SendID_u16);

### （问题103）static void CommMaintTxDataPackID4(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

void CommMaintTxDataPack(void)

... (省略未改动片段) ...

const ConData_t *lc_p_conData_t = ConDataGet();

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL == lc_p_conData_t) ||

(CON_OUT_STATE_VALID != lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16))

... (省略未改动片段) ...

s_commMaintTxFlag_u16 = RS422_COMM_TX_FLAG_OFF;

s_commMaintTxPackValidNum_u16 = 1U;

... (省略未改动片段) ...

/* 按任务书0041：进入周期工作后，维护422通道应保持发送状态。 */

s_commMaintTxFlag_u16 = RS422_COMM_TX_FLAG_ON;

... (省略未改动片段) ...

/* 当前版本发送ID0基础状态 + ID1主备轮值诊断 + ID2输出授权诊断 + ID3 BIT/故障摘要 + ID4余度来源 + ID5软件版本与CRC。 */

s_commMaintTxPackValidNum_u16 = 6U;

... (省略未改动片段) ...

/* 维护通信发送报文分包数据打包 */

CommMaintTxDataPackID0(COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_0);

CommMaintTxDataPackID1(COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_1);

CommMaintTxDataPackID2(COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_2);

CommMaintTxDataPackID3(COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_3);

CommMaintTxDataPackID4(COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_4);

CommMaintTxDataPackID5(COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_5);

更改后：

static void CommMaintTxDataPackID4(Uint16 v_SendID_u16)

... (省略未改动片段) ...

static Uint16 l_s_txFrmCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_validMask_u16 = 0U;

const ConData_t *lc_p_conData_t = NULL;

RedunData_t l_riuHeart_t;

RedunData_t l_kzzzLeft_t;

RedunData_t l_kzzzRight_t;

RedunData_t l_ccdlSysState_t;

RedunData_t l_ccdlChType_t;

RedunData_t l_ccdlPreferredMaster_t;

... (省略未改动片段) ...

if (v_SendID_u16 >= COMM_MAINT_TX_PACK_NUM)

... (省略未改动片段) ...

lc_p_conData_t = ConDataGet();

if (NULL == lc_p_conData_t)

{

return;

}

... (省略未改动片段) ...

l_riuHeart_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_HEART);

l_kzzzLeft_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_KZZZ_L_CURR_TIME_REQ);

l_kzzzRight_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_KZZZ_R_CURR_TIME_REQ);

l_ccdlSysState_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_CCDL_SYSST);

l_ccdlChType_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_CCDL_CHTYPE);

l_ccdlPreferredMaster_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_CCDL_CHNVM);

... (省略未改动片段) ...

memset(s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16], 0, COMM_MAINT_TX_FRAME_LEN);

/* 帧头一、帧头二、包号、帧计数赋值 */

CommMaintTxFrameHeaderSet(v_SendID_u16, COMM_MAINT_TX_PACK_FRAME_ID_4, l_s_txFrmCnt_u16);

/* Byte4: 低2bit=RIU来源，bit2-3=CCDL来源，bit4-5=KZZZ来源。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][4] = lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.all & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][5] = l_riuHeart_t.dataState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][6] = l_kzzzLeft_t.dataState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][7] = l_kzzzRight_t.dataState_u16 & 0xFFU;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][8] = l_ccdlSysState_t.dataState_u16 & 0xFFU;

/* Byte9-13: 关键来源快照，便于判断选源状态是否匹配业务数据。 */

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][9] = l_riuHeart_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][10] = l_kzzzLeft_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][11] = l_kzzzRight_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][12] = l_ccdlSysState_t.dataU_u32 & 0xFFUL;

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][13] =

(l_ccdlChType_t.dataU_u32 & 0x0FUL) + ((l_ccdlPreferredMaster_t.dataU_u32 & 0x0FUL) << 4UL);

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_riuHeart_t.dataState_u16)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 0U);

}

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_kzzzLeft_t.dataState_u16)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 1U);

}

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_kzzzRight_t.dataState_u16)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 2U);

}

if (REDUN_DATA_STATE_ERR != l_ccdlSysState_t.dataState_u16)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 3U);

}

if (COMM_SOURCE_INVALID == lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.bit.RIU)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 4U);

}

if (COMM_SOURCE_INVALID == lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.bit.CCDL)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 5U);

}

if (COMM_SOURCE_INVALID == lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.bit.KZZZ)

{

l_validMask_u16 = l_validMask_u16 | (0x01U << 6U);

}

s_MaintTxBuff_u8[v_SendID_u16][14] = l_validMask_u16 & 0xFFU;

/* 计算校验和并回填校验位 */

CommMaintTxChecksumSet(v_SendID_u16);

l_s_txFrmCnt_u16 = (l_s_txFrmCnt_u16 + 1U) % 0x100U;

### （问题104）static void CommMaintTxDataPackID5(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题105）static void CommMaintTxDataPackID6(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题106）static void CommMaintTxDataPackID7(Uint16 v_SendID_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题107）void CommMaintTxDataPack(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/Application/Control/Control_Fault.c -

### （问题108）static Uint16 ControlMeasureFaultExists(union faultInfo_Data v_faultInfo_un16) 函数中

更改前：

static Uint16 ControlMeasureFaultExists(union faultInfo_Data v_faultInfo_un16)

{

/* 综合判定:4个信号转换盒 + 5个油量传感器任一异常即视为测量故障(供控制层使用)。

* 注: docx 0o264 故障字只含 1-4 号信号转换盒 + 0-4 号油量传感器, 不含 oilMS。

*      oilMS 测量故障由控制器内部逻辑(RIUfltInfo2_t)维护, 不参与本次协议故障判定。 */

if ((0U != v_faultInfo_un16.bit.STB1_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.STB2_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.STB3_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.STB4_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank0_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank1_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank2_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank3_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank4_sensor_fault_u16))

{

return VALID;

}

else

{

return INVALID;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题109）static float ControlRefuelImbalanceThresholdGet(Uint16 v_workMode_u16) 函数中

更改前：

static float ControlRefuelImbalanceThresholdGet(Uint16 v_workMode_u16)

{

/* 直升机600kg,其他模式默认按固定翼1200kg处理 */

switch (v_workMode_u16)

{

case WORK_MODE_LP_HELI:

case WORK_MODE_RP_HELI:

case WORK_MODE_LRP_HELI:

return 600.0F;

default:

/* 默认固定翼阈值1200kg */

return 1200.0F;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题110）static Uint16 ControlFaultDebounceUpdate(Uint16 v_raw_u16, Uint16 *v_p_count_u16) 函数中

更改前：

static Uint16 ControlFaultDebounceUpdate(Uint16 v_raw_u16, Uint16 *v_p_count_u16)

{

if (NULL == v_p_count_u16)

{

return INVALID;

}

if (VALID == v_raw_u16)

{

if (*v_p_count_u16 < 0xFFFFU)

{

(*v_p_count_u16)++;

}

}

else

{

*v_p_count_u16 = 0U;

}

if (*v_p_count_u16 >= CONTROL_FAULT_CONFIRM_CYCLES)

{

return VALID;

}

else

{

return INVALID;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题111）void ControlFaultDebounceReset(void) 函数中

更改前：

void ControlFaultDebounceReset(void)

{

s_controlFaultDebounce_t.commCnt_u16 = 0U;

s_controlFaultDebounce_t.measureCnt_u16 = 0U;

s_controlFaultDebounce_t.imbalanceCnt_u16 = 0U;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题112）Uint16 ControlFaultRawExists(void) 函数中

更改前：

Uint16 ControlFaultRawExists(void)

{

RedunData_t l_redunData_t;             /* 冗余池数据，用于暂存余度池读取结果。 */

union faultInfo_Data l_faultInfo_un16; /* 故障反馈，用于暂存故障位快照。 */

float l_imbalanceDiff_f;               /* 不平衡差值，用于记录2号与3号油量差值绝对值。 */

Uint16 l_valid_u16 = INVALID;          /* RIU有效标志，用于标记当前是否存在有效RIU来源。 */

float l_limitAlarm_f = 1200.0F;        /* 当前机型不平衡告警阈值。 */

const ConData_t *lc_p_conData_t = ConDataGet();

/* 控制链没有有效RIU源时，直接视为原始故障成立。 */

(void)ControlRIUActiveSourceSelect(NULL, &l_valid_u16);

if (VALID != l_valid_u16)

{

return VALID;

}

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO);

l_faultInfo_un16.all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

if (VALID == ControlMeasureFaultExists(l_faultInfo_un16))

{

return VALID;

}

l_imbalanceDiff_f = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK2).dataF_f - RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK3).dataF_f;

if (l_imbalanceDiff_f < 0.0F)

{

l_imbalanceDiff_f = -l_imbalanceDiff_f;

}

if (NULL != lc_p_conData_t)

{

l_limitAlarm_f = ControlRefuelImbalanceThresholdGet(lc_p_conData_t->workMode_u16);

}

if (l_imbalanceDiff_f > l_limitAlarm_f)

{

return VALID;

}

else

{

return INVALID;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题113）void ControlFaultEvaluate(ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t) 函数中

更改前：

void ControlFaultEvaluate(ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t)

{

RedunData_t l_redunData_t;                     /* 冗余池数据，用于暂存余度池读取结果。 */

union faultInfo_Data l_faultInfo_un16;         /* 故障反馈，用于暂存故障位快照。 */

float l_imbalanceDiff_f;                       /* 不平衡差值，用于记录2号与3号油量差值绝对值。 */

Uint16 l_commFaultRaw_u16 = INVALID;           /* 原始通信故障，用于记录去抖前的通信故障结果。 */

Uint16 l_measureFaultRaw_u16 = INVALID;        /* 原始测量故障，用于记录去抖前的测量故障结果。 */

Uint16 l_imbalanceFaultRaw_u16 = INVALID;      /* 原始不平衡故障，用于记录去抖前的不平衡故障结果。 */

Uint16 l_valid_u16 = INVALID;                  /* RIU有效标志，用于标记当前是否存在有效RIU来源。 */

float l_limitAlarm_f = 1200.0F;                /* 当前机型不平衡告警阈值。 */

const ConData_t *lc_p_conData_t = ConDataGet();

if (NULL == v_p_faultEval_t)

{

return;

}

v_p_faultEval_t->commFault_u16 = INVALID;

v_p_faultEval_t->measureFault_u16 = INVALID;

v_p_faultEval_t->imbalanceFault_u16 = INVALID;

v_p_faultEval_t->hasFault_u16 = INVALID;

v_p_faultEval_t->reason_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

/* 控制链无有效RIU源时，通信故障原始量直接成立。 */

(void)ControlRIUActiveSourceSelect(NULL, &l_valid_u16);

if (VALID != l_valid_u16)

{

l_commFaultRaw_u16 = VALID;

}

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO);

l_faultInfo_un16.all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

if (VALID == ControlMeasureFaultExists(l_faultInfo_un16))

{

l_measureFaultRaw_u16 = VALID;

}

l_imbalanceDiff_f = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK2).dataF_f - RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK3).dataF_f;

if (l_imbalanceDiff_f < 0.0F)

{

l_imbalanceDiff_f = -l_imbalanceDiff_f;

}

if (NULL != lc_p_conData_t)

{

l_limitAlarm_f = ControlRefuelImbalanceThresholdGet(lc_p_conData_t->workMode_u16);

}

if (l_imbalanceDiff_f > l_limitAlarm_f)

{

l_imbalanceFaultRaw_u16 = VALID;

}

/* 三类故障分别去抖，避免瞬态抖动直接推动状态机进入TASK_END。 */

v_p_faultEval_t->commFault_u16 =

ControlFaultDebounceUpdate(l_commFaultRaw_u16, &s_controlFaultDebounce_t.commCnt_u16);

v_p_faultEval_t->measureFault_u16 =

ControlFaultDebounceUpdate(l_measureFaultRaw_u16, &s_controlFaultDebounce_t.measureCnt_u16);

v_p_faultEval_t->imbalanceFault_u16 =

ControlFaultDebounceUpdate(l_imbalanceFaultRaw_u16, &s_controlFaultDebounce_t.imbalanceCnt_u16);

if ((VALID == v_p_faultEval_t->commFault_u16) || (VALID == v_p_faultEval_t->measureFault_u16))

{

/* 原因归并优先级：通信故障与测量故障共用“测量类原因码”，优先于不平衡故障。 */

v_p_faultEval_t->hasFault_u16 = VALID;

v_p_faultEval_t->reason_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_MEASURE;

}

else if (VALID == v_p_faultEval_t->imbalanceFault_u16)

{

v_p_faultEval_t->hasFault_u16 = VALID;

v_p_faultEval_t->reason_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_IMBALANCE;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题114）void ControlFaultActionApply(const ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t, ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

void ControlFaultActionApply(const ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t, ConData_t *v_p_ConData_t)

{

if ((NULL == v_p_faultEval_t) || (NULL == v_p_ConData_t))

{

return;

}

if (VALID == v_p_faultEval_t->measureFault_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.oilMS_falut_u16 = 1U;

}

else

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.oilMS_falut_u16 = 0U;

}

if (VALID == v_p_faultEval_t->hasFault_u16)

{

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_FAULT;

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = v_p_faultEval_t->reason_u16;

/* 故障动作只在允许触发的功能态内生效，避免待机态被重复改写。 */

if ((0U == s_controlFaultRecoveryCooldownCnt_u16) &&

(CON_FUNC_4_TASK_END != v_p_ConData_t->conFunc_u16) &&

(CON_FUNC_0_STANDBY != v_p_ConData_t->conFunc_u16))

{

s_controlFaultTripActive_u16 = VALID;

s_controlFaultClearCnt_u16 = 0U;

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_4_TASK_END;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

}

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题115）ControlFaultEval_t ControlFaultEvalGet(void) 函数中

更改前：

ControlFaultEval_t ControlFaultEvalGet(void)

{

return s_controlFaultEval_t;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题116）Uint16 ControlErrStoreFlagGet(void) 函数中

更改前：

Uint16 ControlErrStoreFlagGet(void)

{

Uint16 l_rData_u16 = ERR_STORE_FLAG_OFF;

/* 收集本次的BIT、控制故障评估、控制上下文快照 */

ControlFaultEval_t l_faultEval_t = ControlFaultEvalGet();

const ConData_t *lc_p_conData_t = ConDataGet();

RedunData_t l_riuState_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_HEART);

RedunData_t l_kzzzLeftState_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_KZZZ_L_CURR_TIME_REQ);

RedunData_t l_kzzzRightState_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_KZZZ_R_CURR_TIME_REQ);

/* 收集通信源 / RIU心跳 / 左右吊舱 / CCDL 关键余度状态 */

RedunData_t l_ccdlState_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_CCDL_SYSST);

Uint32 l_ifbit_u32 = IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1);

Uint32 l_mbit_u32 = MBITResultGet(MBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1);

static Uint32 l_s_ifbit_u32 = 0UL;

static Uint32 l_s_mbit_u32 = 0UL;

static Uint16 l_s_reason_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

static Uint16 l_s_checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

static Uint16 l_s_hasFault_u16 = INVALID;

static Uint16 l_s_commFault_u16 = INVALID;

static Uint16 l_s_measureFault_u16 = INVALID;

static Uint16 l_s_imbalanceFault_u16 = INVALID;

static Uint16 l_s_commSource_u16 = 0U;

static Uint16 l_s_riuState_u16 = REDUN_DATA_STATE_ERR;

static Uint16 l_s_kzzzLeftState_u16 = REDUN_DATA_STATE_ERR;

static Uint16 l_s_kzzzRightState_u16 = REDUN_DATA_STATE_ERR;

static Uint16 l_s_ccdlState_u16 = REDUN_DATA_STATE_ERR;

/* 同时检查指针有效性和13个关键签名的当前值与上次缓存是否一致 */

if ((NULL != lc_p_conData_t) &&

((l_s_ifbit_u32 != l_ifbit_u32) ||

(l_s_mbit_u32 != l_mbit_u32) ||

(l_s_reason_u16 != l_faultEval_t.reason_u16) ||

(l_s_checkState_u16 != s_RIUSendData_t.checkState_u16) ||

(l_s_hasFault_u16 != l_faultEval_t.hasFault_u16) ||

(l_s_commFault_u16 != l_faultEval_t.commFault_u16) ||

(l_s_measureFault_u16 != l_faultEval_t.measureFault_u16) ||

(l_s_imbalanceFault_u16 != l_faultEval_t.imbalanceFault_u16) ||

(l_s_commSource_u16 != lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.all) ||

(l_s_riuState_u16 != l_riuState_t.dataState_u16) ||

(l_s_kzzzLeftState_u16 != l_kzzzLeftState_t.dataState_u16) ||

(l_s_kzzzRightState_u16 != l_kzzzRightState_t.dataState_u16) ||

(l_s_ccdlState_u16 != l_ccdlState_t.dataState_u16)))

{

/* 关键签名任一变化即触发一次故障存储 */

l_rData_u16 = ERR_STORE_FLAG_ON;

}

l_s_ifbit_u32 = l_ifbit_u32;

l_s_mbit_u32 = l_mbit_u32;

l_s_reason_u16 = l_faultEval_t.reason_u16;

l_s_checkState_u16 = s_RIUSendData_t.checkState_u16;

l_s_hasFault_u16 = l_faultEval_t.hasFault_u16;

l_s_commFault_u16 = l_faultEval_t.commFault_u16;

l_s_measureFault_u16 = l_faultEval_t.measureFault_u16;

l_s_imbalanceFault_u16 = l_faultEval_t.imbalanceFault_u16;

/* commSource来自上层ConData,需要再次防NULL再缓存 */

if (NULL != lc_p_conData_t)

{

l_s_commSource_u16 = lc_p_conData_t->commDataSourse_un16.all;

}

l_s_riuState_u16 = l_riuState_t.dataState_u16;

l_s_kzzzLeftState_u16 = l_kzzzLeftState_t.dataState_u16;

l_s_kzzzRightState_u16 = l_kzzzRightState_t.dataState_u16;

l_s_ccdlState_u16 = l_ccdlState_t.dataState_u16;

/* 返回本次签名比较得到的故障存储触发标志 */

return l_rData_u16;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

## Src/Application/Control/Control_Main.c -

### （问题117）Uint16 ControlRIUActiveSourceSelect(Uint16 *vp_commID_u16, Uint16 *vp_valid_u16) 函数中

更改前：

else

{

return l_preferredID_u16;

}

更改后：

return l_preferredID_u16;

### （问题118）Uint16 RandomDataGenerate(void) 函数中

更改前：

Uint16 l_randomData_u16 = HARD_XINT_UINT16(ADC_RESULTS_REG_BASE); /* 原始随机值，用于暂存ADC原始值并提取随机字段。 */

更改后：

Uint16 l_randomData_u16 = HardXintUint16Read(ADC_RESULTS_REG_BASE); /* 原始随机值，用于暂存ADC原始值并提取随机字段。 */

### （问题119）void SysConInit(void) 函数中

更改前：

l_IDData_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_HKA_DATA1);

更改后：

l_IDData_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_HKA_DATA1);

## Src/Application/Control/Control_Output.c -

### （问题120）static void ControlKZZZTxCacheReset(void) 函数中

更改前：

static void ControlKZZZTxCacheReset(void)

{

/* 周期量分频回到0，保证恢复后重新从完整200ms周期起步。 */

s_kzzzTxCache_t.periodicDiv_u16 = 0U;

/* 事件缓存统一刷成非法值，确保恢复后的首个有效值一定能触发发送。 */

s_kzzzTxCache_t.lastMbitCmd_u16 = 0xFFFFU;

s_kzzzTxCache_t.lastPzValid_u16 = 0xFFFFU;

s_kzzzTxCache_t.lastLpPreFuel_u16 = 0xFFFFU;

s_kzzzTxCache_t.lastRpPreFuel_u16 = 0xFFFFU;

s_kzzzTxCache_t.lastLifeLeft_u16 = 0xFFFFU;

s_kzzzTxCache_t.lastLifeRight_u16 = 0xFFFFU;

s_kzzzTxCache_t.lastOilResetLeft_u16 = 0xFFFFU;

s_kzzzTxCache_t.lastOilResetRight_u16 = 0xFFFFU;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题121）static Uint16 ControlRIURawBitGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16) 函数中

更改前：

static Uint16 ControlRIURawBitGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16)

{

union arinc429Data l_rdata_un; /* 临时429字，用于统一完成数据域解析。 */

/* 默认原始字为0，空指针时所有事件位都按无效处理。 */

l_rdata_un.msgData = 0UL;

if(NULL != vp_orig_t)

{

/* 原始字存在时，再把完整32bit报文装入统一结构。 */

l_rdata_un.msgData = vp_orig_t->OrigData_u32;

}

/* 只读取data域，不消费label/ssm/parity位。 */

return (Uint16)((l_rdata_un.bit.data >> v_shift_u16) & 0x1UL);

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题122）static Uint16 ControlRIURawBitsGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16, Uint16 v_mask_u16) 函数中

更改前：

static Uint16 ControlRIURawBitsGet(const Orig429Data_t *vp_orig_t, Uint16 v_shift_u16, Uint16 v_mask_u16)

{

union arinc429Data l_rdata_un; /* 临时429字，用于统一完成数据域解析。 */

/* 默认原始字为0，保持空指针输入下的确定性返回。 */

l_rdata_un.msgData = 0UL;

if(NULL != vp_orig_t)

{

/* 原始字有效时再装入完整报文。 */

l_rdata_un.msgData = vp_orig_t->OrigData_u32;

}

/* 掩码由调用者给定，这里只负责通用提取。 */

return (Uint16)((l_rdata_un.bit.data >> v_shift_u16) & (Uint32)v_mask_u16);

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题123）static Uint16 ControlKZZZCurrTimeRequestCheck(void) 函数中

更改前：

static Uint16 ControlKZZZCurrTimeRequestCheck(void)

{

Uint16 l_currTimeAsk_u16 = 0U; /* 当前时间请求位图，用于区分左右吊舱的时间请求结果。 */

/* 左侧只有在链路健康且请求位=1时才应答，避免对失效侧回发时间。 */

if ((RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_1).rxState_u16) &&

(KZZZ_TIME_REQUEST_VALID == Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_1).currTimeAsk_u16))

{

l_currTimeAsk_u16 |= KZZZ_TIME_REQUEST_SIDE_LEFT;

}

/* 右侧同理独立判定，避免一侧异常影响另一侧应答。 */

if ((RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_2).rxState_u16) &&

(KZZZ_TIME_REQUEST_VALID == Comm429KzzzRxDataGet(COMM429_KZZZ_2).currTimeAsk_u16))

{

l_currTimeAsk_u16 |= KZZZ_TIME_REQUEST_SIDE_RIGHT;

}

return l_currTimeAsk_u16;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题124）static void CHVControlOut(Uint16 v_control_u16) 函数中

更改前：

static void CHVControlOut(Uint16 v_control_u16)

{

if (CHV_VALID == v_control_u16)

{

/* CHV有效时，同时拉高CPLD输出寄存器和板级GPIO，保持内外口径一致。 */

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_CPUV_OUT) = CPUV_IN_NOMAL;

GPIOSetNum(GPIO_OUT_DSP_CHV);

}

else

{

/* CHV无效时，两个物理输出都必须同步撤销。 */

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_CPUV_OUT) = CPUV_IN_ERR;

GPIOClearNum(GPIO_OUT_DSP_CHV);

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题125）void CHVConDataObtain(void) 函数中

更改前：

void CHVConDataObtain(void)

{

Uint16 l_puBitStatus_u16 = 0U;             /* 上电自检状态，用于记录PuBIT健康状态。 */

Uint16 l_ifBitLevel_u16 = 0U;              /* 接口故障等级，用于记录IFBIT故障等级。 */

Uint16 l_mBitLevel_u16 = 0U;               /* 维护故障等级，用于记录MBIT故障等级。 */

// Uint16 l_otherChvSample_u16 = CHV_INVALID; /* 对端通道采样，用于采样对端CHV输入。 */

l_puBitStatus_u16 = PuBITDataGet();

l_ifBitLevel_u16 = IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_FLEVEL);

l_mBitLevel_u16 = MBITResultGet(MBIT_DINDEX_FLEVEL);

/* 先读取CPLD回绕输入，供当前拍的CHV仲裁使用。 */

s_sysConData_t.CHVIn_un16.all = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_CPUV_IN);

/* 任一BIT等级异常时，系统必须立即撤销本通道有效输出资格。 */

if ((PUBIT_TEST_OK != (l_puBitStatus_u16 & PUBIT_KEY_FAULT_CODE)) ||

(l_ifBitLevel_u16 >= IFBIT_FLEVEL_1) ||

(l_mBitLevel_u16 >= MBIT_FLEVEL_1))

{

s_sysConData_t.ConOutData_t.localChvPermit_u16 = CHV_INVALID;

}

/* 健康恢复后也只在锁存允许释放时恢复有效，以避免故障后立刻抖动恢复。 */

else if (LATCH_EN_VALID != s_sysConData_t.CHVIn_un16.bit.LATCH_EN_u16)

{

s_sysConData_t.ConOutData_t.localChvPermit_u16 = CHV_VALID;

}

/* 运行期主备授权不再直接信任CPLD中的myCHV/otherCHV位。本端改用资格位代理，对端改走GPIO采样。 */

//    s_sysConData_t.CHVIn_un16.bit.myCHV_u16 = s_sysConData_t.ConOutData_t.localChvPermit_u16;

//    l_otherChvSample_u16 = (0U != GPIOReadBitNum(GPIO_IN_DSP_CHV)) ? CHV_VALID : CHV_INVALID;

//    s_sysConData_t.CHVIn_un16.bit.otherCHV_u16 = l_otherChvSample_u16;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题126）void ConOutStateUpdate(void) 函数中

更改前：

void ConOutStateUpdate(void)

{

/* 先给出保守默认值，然后只在当前拍明确满足输出条件时再放开输出。 */

s_sysConData_t.ConOutData_t.conOutState_u16 = CON_OUT_STATE_INVALID;

/* 当前工程只有“本端是主 + 本端资格有效 + 本端CHV回绕有效”才允许真正打开控制输出。 */

if ((ROLE_MASTER == s_sysConData_t.runtimeRole_u16) &&

(CHV_VALID == s_sysConData_t.ConOutData_t.localChvPermit_u16) &&

(CHV_VALID == s_sysConData_t.CHVIn_un16.bit.myCHV_u16))

{

s_sysConData_t.ConOutData_t.conOutState_u16 = CON_OUT_STATE_VALID;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题127）void SysControlOut(void) 函数中

更改前：

void SysControlOut(void)

{

/* CHV物理输出始终先执行，确保对外“本通道有效”状态先于业务发送使能收敛。 */

CHVControlOut(s_sysConData_t.ConOutData_t.localChvPermit_u16);

if (CON_OUT_STATE_VALID == s_sysConData_t.ConOutData_t.conOutState_u16)

{

/* 只有控制输出有效时才允许对外发送业务报文。 */

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_COMM_SEND_EN) = CPLD_DATA_COMM_SEND_EN_VALID;

}

else

{

/* 输出无效时立即关闭统一发送使能，避免主备同时出话。 */

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_COMM_SEND_EN) = CPLD_DATA_COMM_SEND_EN_INVALID;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题128）void Comm429KZZZPeriodInfoTx(void) 函数中

更改前：

void Comm429KZZZPeriodInfoTx(void)

{

RIU429InfoData_t l_RIU429RxData_t;      /* RIU接收数据，用于暂存当前选定RIU源的接收数据。 */

RIU429OrigData_t l_RIU429OrigData_t;    /* RIU原始429字，用于转发事件量原始命令位。 */

Uint16 l_currTimeAsk_u16;               /* 时间请求位图，用于记录KZZZ当前时间请求标志。 */

Uint16 l_commID_u16 = COMM429_RIU_1;    /* RIU通道号，用于记录当前选定的RIU通道。 */

Uint16 l_riuValid_u16 = INVALID;        /* RIU有效标志，用于标记当前是否找到有效RIU来源。 */

Uint16 l_mbitCmd_u16;

Uint16 l_pzValid_u16;

Uint16 l_lifeLeft_u16;

Uint16 l_lifeRight_u16;

Uint16 l_oilResetLeft_u16;

Uint16 l_oilResetRight_u16;

Uint16 l_lpPreFuel_u16;

Uint16 l_rpPreFuel_u16;

Uint16 l_lowFuel_u16;

Uint16 l_air_u16;

Uint16 l_fuelReset_u16;

/* 控制输出资格失效时，直接清缓存并停止KZZZ发送，避免事件量在恢复后丢沿。 */

if (CON_OUT_STATE_VALID != s_sysConData_t.ConOutData_t.conOutState_u16)

{

ControlKZZZTxCacheReset();

return;

}

/* 周期发送只读取当前统一选定的RIU数据源，以避免发送链与控制链的输入口径分裂。 */

ControlRIUActiveSourceSelect(&l_commID_u16, &l_riuValid_u16);

if (VALID == l_riuValid_u16)

{

l_RIU429RxData_t = Comm429RIURxDataGet(l_commID_u16);

l_RIU429OrigData_t = Comm429RIUOrigDataGet(l_commID_u16);

}

else

{

ControlKZZZTxCacheReset();

return;

}

l_currTimeAsk_u16 = ControlKZZZCurrTimeRequestCheck();

/* 当前时间请求按吊舱分别应答，避免一侧请求却双侧广播。 */

if (0U != (l_currTimeAsk_u16 & KZZZ_TIME_REQUEST_SIDE_LEFT))

{

Comm429KZZZCurrTimeTx(COMM429_KZZZ_1, l_RIU429RxData_t);

}

if (0U != (l_currTimeAsk_u16 & KZZZ_TIME_REQUEST_SIDE_RIGHT))

{

Comm429KZZZCurrTimeTx(COMM429_KZZZ_2, l_RIU429RxData_t);

}

/* 维护BIT执行命令属于事件量：仅在命令变化且非0时向吊舱转发。 */

l_mbitCmd_u16 = ControlRIURawBitsGet(&l_RIU429OrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_MBIT_EXEC], 0U, 0x3U);

if (s_kzzzTxCache_t.lastMbitCmd_u16 != l_mbitCmd_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastMbitCmd_u16 = l_mbitCmd_u16;

if (0U != l_mbitCmd_u16)

{

Comm429KZZZSendDual(KZZZ_LABEL_T_MBIT_RUN, (Uint32)(l_mbitCmd_u16 & 0x3U));

}

}

/* 配置信息请求同样只在有效沿出现时发送，避免每拍重复刷相同事件。 */

l_pzValid_u16 = ControlRIURawBitGet(&l_RIU429OrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_SOFTV_REQ], 0U);

if (s_kzzzTxCache_t.lastPzValid_u16 != l_pzValid_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastPzValid_u16 = l_pzValid_u16;

if (KZZZ_TIME_REQUEST_VALID == l_pzValid_u16)

{

Comm429KZZZSendDual(KZZZ_LABEL_T_PZXX, (Uint32)(l_pzValid_u16 & 0x1U));

}

}

/* 预选油量按100kg量化后做变化检测，既保持ICD分辨率，也避免浮点细抖动重复发事件。 */

l_lpPreFuel_u16 = (Uint16)(l_RIU429RxData_t.lpPFV_f / OIL_RATIO);

if (s_kzzzTxCache_t.lastLpPreFuel_u16 != l_lpPreFuel_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastLpPreFuel_u16 = l_lpPreFuel_u16;

Comm429KZZZSendPreFuel(COMM429_KZZZ_1, l_RIU429RxData_t.lpPFV_f);

}

l_rpPreFuel_u16 = (Uint16)(l_RIU429RxData_t.rpPFV_f / OIL_RATIO);

if (s_kzzzTxCache_t.lastRpPreFuel_u16 != l_rpPreFuel_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastRpPreFuel_u16 = l_rpPreFuel_u16;

Comm429KZZZSendPreFuel(COMM429_KZZZ_2, l_RIU429RxData_t.rpPFV_f);

}

/* 左右寿命信息请求分别按各自触发沿转发，避免双侧相互串扰。 */

l_lifeLeft_u16 = ControlRIURawBitGet(&l_RIU429OrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_LIFE_INFO], 0U);

if (s_kzzzTxCache_t.lastLifeLeft_u16 != l_lifeLeft_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastLifeLeft_u16 = l_lifeLeft_u16;

if (KZZZ_TIME_REQUEST_VALID == l_lifeLeft_u16)

{

Comm429KZZZSendLifeInfo(COMM429_KZZZ_1, l_lifeLeft_u16);

}

}

l_lifeRight_u16 = ControlRIURawBitGet(&l_RIU429OrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_LIFE_INFO], 1U);

if (s_kzzzTxCache_t.lastLifeRight_u16 != l_lifeRight_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastLifeRight_u16 = l_lifeRight_u16;

if (KZZZ_TIME_REQUEST_VALID == l_lifeRight_u16)

{

Comm429KZZZSendLifeInfo(COMM429_KZZZ_2, l_lifeRight_u16);

}

}

/* 油量清零请求与寿命请求同理，都按吊舱侧独立做边沿发送。 */

l_oilResetLeft_u16 = ControlRIURawBitGet(&l_RIU429OrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_OIL_RESET], 0U);

if (s_kzzzTxCache_t.lastOilResetLeft_u16 != l_oilResetLeft_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastOilResetLeft_u16 = l_oilResetLeft_u16;

if (KZZZ_TIME_REQUEST_VALID == l_oilResetLeft_u16)

{

Comm429KZZZSendOilReset(COMM429_KZZZ_1, l_oilResetLeft_u16);

}

}

l_oilResetRight_u16 = ControlRIURawBitGet(&l_RIU429OrigData_t.Orig_Rx_t[RIU_R_DATA_INDEX_OIL_RESET], 1U);

if (s_kzzzTxCache_t.lastOilResetRight_u16 != l_oilResetRight_u16)

{

s_kzzzTxCache_t.lastOilResetRight_u16 = l_oilResetRight_u16;

if (KZZZ_TIME_REQUEST_VALID == l_oilResetRight_u16)

{

Comm429KZZZSendOilReset(COMM429_KZZZ_2, l_oilResetRight_u16);

}

}

/* 周期量统一按50ms调度累计4拍后发送一次，以保持200ms总线节拍。 */

s_kzzzTxCache_t.periodicDiv_u16 = (Uint16)((s_kzzzTxCache_t.periodicDiv_u16 + 1U) % KZZZ_PERIODIC_SEND_DIV);

if (0U == s_kzzzTxCache_t.periodicDiv_u16)

{

/* 燃油密度是标准周期量，每到200ms整拍即广播左右吊舱。 */

Comm429KZZZSendFuelDensity(l_RIU429RxData_t.oilMD_f);

/* 0267 的三个离散量都来自当前统一选定RIU源，避免控制链和发送链口径分裂。 */

l_lowFuel_u16 = l_RIU429RxData_t.fuelLow_u16;

/* 0267空地位只消费RIU兼容聚合量wheelLoad_u16：

* 004三路轮载的保守归并规则已在RIU接收链内处理，此处不再重复解释原始位。 */

l_air_u16 = (RIU_DK_AIR == l_RIU429RxData_t.wheelLoad_u16) ? 1U : 0U;

l_fuelReset_u16 = l_RIU429RxData_t.fuelReset_u16;

/* 最后统一打包控制指令字，保证三类离散量始终在同一拍一起发送。 */

Comm429KZZZSendCtrlCmd(l_lowFuel_u16, l_air_u16, l_fuelReset_u16);

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

## Src/Application/Control/Control_Receive.c -

### （问题129）static Uint16 ReceiveModeTaskValidCheck(void) 函数中

更改前：

if (WORK_MODE_RECEIVE == WorkModeRIUDataCheck(l_cmd_t.bit.fuelObject_u8,

l_cmd_t.bit.fuelMode_u8))

... (省略未改动片段) ...

return VALID;

... (省略未改动片段) ...

else

{

return INVALID;

}

更改后：

Uint16 l_valid_u16 = INVALID;

... (省略未改动片段) ...

if (WORK_MODE_RECEIVE == WorkModeRIUDataCheck(l_cmd_t.bit.fuelObject_u8, l_cmd_t.bit.fuelMode_u8))

... (省略未改动片段) ...

l_valid_u16 = VALID;

... (省略未改动片段) ...

return l_valid_u16;

### （问题130）static void ReceiveModeExitToTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static Uint16 ReceiveModeMeasureFaultExists(union faultInfo_Data v_faultInfo_un16)

... (省略未改动片段) ...

/* 综合判定:4个信号转换盒 + 5个油箱传感器任一异常即视为测量故障。

* 注: docx 0o264 故障字不含 oilMS, 见 Control_Fault.c 注释。 */

if ((0U != v_faultInfo_un16.bit.STB1_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.STB2_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.STB3_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.STB4_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank0_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank1_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank2_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank3_sensor_fault_u16) ||

(0U != v_faultInfo_un16.bit.tank4_sensor_fault_u16))

{

return VALID;

}

else

{

return INVALID;

}

更改后：

static void ReceiveModeExitToTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

/* 复用阶段切换公共收口,统一完成 conFuncLast/conFunc/workModeTime 三连赋值 */

/* 公共函数内置空指针保护,避免野指针破坏控制上下文 */

ControlConFuncSwitch(v_p_ConData_t, CON_FUNC_4_TASK_END, sysTime());

### （问题131）static void ReceiveModeExitToTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static void ReceiveModeExitToTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t)

{

/* 仅对非空指针做收口,避免野指针破坏控制上下文 */

if (NULL != v_p_ConData_t)

{

/* 记录上一拍conFunc,便于上层追溯退出前所在阶段 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

/* 统一切入任务结束态,所有受油链复用同一收口 */

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_4_TASK_END;

/* 打时间戳:任务结束态的计时起点 */

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题132）static float ReceiveModeLoadTankVolume(Uint16 v_tankIndex_u16) 函数中

更改前：

return RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK0 + v_tankIndex_u16).dataF_f;

... (省略未改动片段) ...

else

{

return 0.0F;

}

更改后：

float l_volume_f = 0.0F;

... (省略未改动片段) ...

l_volume_f = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK0 + v_tankIndex_u16).dataF_f;

... (省略未改动片段) ...

return l_volume_f;

### （问题133）static void ReceiveModeBuildMaskAndSummary( const float v_currVol_f[RECEIVE_TANK_COUNT], union HLSensor_Data v_hlSensor_un16, float v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT], Uint16 *vp_mask_u16, Uint16 *vp_wingTankCnt_u16, float *vp_totalCurrVol_f_) 函数中

更改前：

static Uint16 ReceiveModeBuildTargets(

... (省略未改动片段) ...

float v_presetTotal_f,

... (省略未改动片段) ...

float v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT])

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_mask_u16 = 0U;

Uint16 l_wingTankCnt_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

float l_totalCurrVol_f = 0.0F;

float l_diffFuel_f = 0.0F;

... (省略未改动片段) ...

l_mask_u16 |= (1U << l_tankIndex_u16);

... (省略未改动片段) ...

l_wingTankCnt_u16++;

... (省略未改动片段) ...

l_totalCurrVol_f += v_currVol_f[l_tankIndex_u16];

... (省略未改动片段) ...

l_diffFuel_f = v_presetTotal_f - l_totalCurrVol_f;

if (l_diffFuel_f <= 0.0F)

{

/* 预设总量不大于当前总量时，没有可分配的新增受油量，直接判非法。 */

return INVALID;

}

if (v_presetTotal_f <= RECEIVE_ALLOC_TIER_LIMIT_KG)

{

float l_perWingDiff_f = 0.0F;

float l_overflow_f = 0.0F;

Uint16 l_overCnt_u16 = 0U;

/* 中低预设量优先在四个翼箱间均分。 */

if (0U == l_wingTankCnt_u16)

{

return INVALID;

}

l_perWingDiff_f = l_diffFuel_f / (float)l_wingTankCnt_u16;

for (l_tankIndex_u16 = 1U; l_tankIndex_u16 <= 4U; l_tankIndex_u16++)

{

if (0U != (l_mask_u16 & (1U << l_tankIndex_u16)))

{

float l_realTarget_f = v_currVol_f[l_tankIndex_u16] + l_perWingDiff_f;

if (l_realTarget_f > RECEIVE_ALLOC_WING_TANK_MAX_KG)

{

l_overflow_f += (l_realTarget_f - RECEIVE_ALLOC_WING_TANK_MAX_KG);

v_outTarget_f[l_tankIndex_u16] = RECEIVE_ALLOC_WING_TANK_MAX_KG;

l_overCnt_u16++;

}

else

{

v_outTarget_f[l_tankIndex_u16] = l_realTarget_f;

}

}

}

if (l_overflow_f > 0.0F)

{

Uint16 l_remainCnt_u16 = l_wingTankCnt_u16 - l_overCnt_u16;

float l_addFuel_f = 0.0F;

/* 若只有一路超上限，则把溢出量重新分摊给其余仍可分配的翼箱。 */

if ((l_overCnt_u16 > 1U) || (0U == l_remainCnt_u16))

{

return INVALID;

}

l_addFuel_f = l_overflow_f / (float)l_remainCnt_u16;

for (l_tankIndex_u16 = 1U; l_tankIndex_u16 <= 4U; l_tankIndex_u16++)

{

if ((0U != (l_mask_u16 & (1U << l_tankIndex_u16))) &&

(v_outTarget_f[l_tankIndex_u16] < RECEIVE_ALLOC_WING_TANK_MAX_KG))

{

v_outTarget_f[l_tankIndex_u16] += l_addFuel_f;

if (v_outTarget_f[l_tankIndex_u16] > RECEIVE_ALLOC_WING_TANK_MAX_KG)

{

return INVALID;

}

}

}

}

}

else

{

float l_baseTarget0_f = (v_presetTotal_f / 2.0F) - 8200.0F;

float l_baseTarget23_f = v_presetTotal_f / 4.0F;

Uint16 l_overCnt_u16 = 0U;

float l_overflow_f = 0.0F;

float l_reductionPerTank_f = 0.0F;

/* 高预设量场景按需求固定 1/4 号 4100kg，2/3 号按总量四分之一，余量落到 0 号箱。 */

if (0U == (l_mask_u16 & (1U << 0U)))

{

/* 高预设量分配强依赖0号箱承接余量，0号箱不可参与时无法构造合法目标。 */

return INVALID;

}

v_outTarget_f[0U] = l_baseTarget0_f;

if (0U != (l_mask_u16 & (1U << 1U)))

{

v_outTarget_f[1U] = RECEIVE_ALLOC_WING_TANK_MAX_KG;

}

else

{

v_outTarget_f[1U] = v_currVol_f[1U];

}

if (0U != (l_mask_u16 & (1U << 2U)))

{

v_outTarget_f[2U] = l_baseTarget23_f;

}

else

{

v_outTarget_f[2U] = v_currVol_f[2U];

}

if (0U != (l_mask_u16 & (1U << 3U)))

{

v_outTarget_f[3U] = l_baseTarget23_f;

}

else

{

v_outTarget_f[3U] = v_currVol_f[3U];

}

if (0U != (l_mask_u16 & (1U << 4U)))

{

v_outTarget_f[4U] = RECEIVE_ALLOC_WING_TANK_MAX_KG;

}

else

{

v_outTarget_f[4U] = v_currVol_f[4U];

}

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

if (v_currVol_f[l_tankIndex_u16] > v_outTarget_f[l_tankIndex_u16])

{

l_overCnt_u16++;

l_overflow_f += (v_currVol_f[l_tankIndex_u16] - v_outTarget_f[l_tankIndex_u16]);

v_outTarget_f[l_tankIndex_u16] = v_currVol_f[l_tankIndex_u16];

}

}

if (l_overCnt_u16 > 1U)

{

/* 高预设量补偿策略只允许单箱“已超基础目标”；多箱同时超出时任务书未定义补偿路径。 */

return INVALID;

}

if (l_overflow_f > 0.0F)

{

/* 单油箱超出基础分配时，优先从 2/3 号箱等量扣回补偿，扣不动则判分配失败。 */

l_reductionPerTank_f = l_overflow_f / 2.0F;

if (((0U != (l_mask_u16 & (1U << 2U))) && ((v_outTarget_f[2U] - l_reductionPerTank_f) < v_currVol_f[2U])) ||

((0U != (l_mask_u16 & (1U << 3U))) && ((v_outTarget_f[3U] - l_reductionPerTank_f) < v_currVol_f[3U])))

{

return INVALID;

}

if (0U != (l_mask_u16 & (1U << 2U)))

{

v_outTarget_f[2U] -= l_reductionPerTank_f;

}

if (0U != (l_mask_u16 & (1U << 3U)))

{

v_outTarget_f[3U] -= l_reductionPerTank_f;

}

}

}

return VALID;

更改后：

static void ReceiveModeBuildMaskAndSummary(

... (省略未改动片段) ...

float v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT],

Uint16 *vp_mask_u16,

Uint16 *vp_wingTankCnt_u16,

float *vp_totalCurrVol_f_)

... (省略未改动片段) ...

/* 保险初始化输出参数。 */

*vp_mask_u16 = 0U;

*vp_wingTankCnt_u16 = 0U;

*vp_totalCurrVol_f_ = 0.0F;

... (省略未改动片段) ...

*vp_mask_u16 |= (1U << l_tankIndex_u16);

... (省略未改动片段) ...

(*vp_wingTankCnt_u16)++;

... (省略未改动片段) ...

*vp_totalCurrVol_f_ += v_currVol_f[l_tankIndex_u16];

### （问题134）static Uint16 ReceiveModeBuildTargetsLowPreset( const float v_currVol_f[RECEIVE_TANK_COUNT], float v_presetTotal_f, float v_diffFuel_f, Uint16 v_mask_u16, Uint16 v_wingTankCnt_u16, float v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT]) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题135）static Uint16 ReceiveModeBuildTargetsHighPreset( const float v_currVol_f[RECEIVE_TANK_COUNT], float v_presetTotal_f, Uint16 v_mask_u16, float v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT]) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题136）static Uint16 ReceiveModeBuildTargets( const float v_currVol_f[RECEIVE_TANK_COUNT], float v_presetTotal_f, union HLSensor_Data v_hlSensor_un16, float v_outTarget_f[RECEIVE_TANK_COUNT]) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题137）static void ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(ConData_t *v_p_ConData_t, Uint16 v_reason_u16, Uint16 v_closeAllRcv_u16) 函数中

更改前：

if (NULL != v_p_ConData_t)

{

/* 受油故障统一通过conFunc切入TASK_END，避免在多个阶段各自做不同收口。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_4_TASK_END;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

}

更改后：

/* 受油故障统一通过conFunc切入TASK_END，避免在多个阶段各自做不同收口。 */

/* 公共函数内置空指针保护,避免野指针破坏控制上下文 */

ControlConFuncSwitch(v_p_ConData_t, CON_FUNC_4_TASK_END, sysTime());

### （问题138）static void ReceiveStagePreCheckFirstEntry(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static void ReceiveStagePreCheck(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

RedunData_t l_redunData_t;               /* 冗余池数据，用于暂存冗余池读取结果。 */

union RCV_Data l_rcvData_un16;           /* 受油活门反馈，用于暂存受油活门状态。 */

union valve1_Data l_valve1Data_un16;     /* 第一组阀位反馈，用于暂存第一组阀位反馈。 */

union valve2_Data l_valve2Data_un32;     /* 第二组阀位反馈，用于暂存第二组阀位反馈。 */

union faultInfo_Data l_faultInfo_un16;   /* 故障反馈，用于暂存故障反馈。 */

Uint16 l_rcvAllOpen_u16;                 /* 活门全开结果，用于标记5路受油活门是否全部在开位。 */

Uint16 l_stValveOk_u16;                  /* 三通阀到位结果，用于标记三通阀是否已切到受油位。 */

Uint16 l_ltValveClosed_u16;              /* 连通阀关闭结果，用于标记连通阀是否已关闭。 */

Uint16 l_emergencyValveClosed_u16;       /* 应急阀关闭结果，用于标记左右应急放油切断阀是否都关闭。 */

Uint16 l_podCutoffClosed_u16;            /* 吊舱阀关闭结果，用于标记左右吊舱切断阀是否都关闭。 */

Uint16 l_pumpCutoffClosed_u16;           /* 泵阀关闭结果，用于标记四路加油泵切断阀是否都关闭。 */

Uint16 l_ventValveOpen_u16;              /* 通气阀打开结果，用于标记左右电动通气阀是否都打开。 */

Uint16 l_measureOk_u16;                  /* 测量正常结果，用于标记测量系统是否正常。 */

Uint16 l_allPreCheckOk_u16;              /* 前检汇总结果，用于汇总所有前检结果。 */

/* 空指针时不推进前检。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

{

return;

}

if (VALID != ReceiveModeTaskValidCheck())

{

/* 受油模式指令撤销后，前检不再继续推进，统一切入任务结束态收口。 */

ReceiveModeExitToTaskEnd(v_p_ConData_t);

return;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 受油前检需要主动下发“关闭”目标，接口220定义 1=关闭。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 前检每拍都先清掉旧故障位，再按当前反馈重算。 */

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.all = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.all = 0U;

/* 读取5路受油活门的上电/状态反馈。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_RCV);

l_rcvData_un16.all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

/* 受油前检要求5路受油活门都处于打开状态。 */

l_rcvAllOpen_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV0_state_u16 & l_rcvData_un16.bit.RCV1_state_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV2_state_u16 & l_rcvData_un16.bit.RCV3_state_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV4_state_u16;

/* 读取三通阀、连通阀和通气阀反馈。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE1);

l_valve1Data_un16.all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

l_stValveOk_u16 = (RECEIVE_ST_STATE_RECEIVE_POS == l_valve1Data_un16.bit.ST_state_u16);

l_ltValveClosed_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve1Data_un16.bit.LT_state_u16);

l_ventValveOpen_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN == l_valve1Data_un16.bit.LDDTQ_state_u16) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN == l_valve1Data_un16.bit.RDDTQ_state_u16);

/* 读取应急放油阀、吊舱切断阀和泵切断阀反馈。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE2);

l_valve2Data_un32.all = l_redunData_t.dataU_u32 & 0x3FFFFUL;

l_emergencyValveClosed_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.LYJFY_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.RYJFY_state_u32);

l_podCutoffClosed_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.LPQD_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.RPQD_state_u32);

l_pumpCutoffClosed_u16 =

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.Pump0_Lcutoff_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.Pump0_Rcutoff_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.Pump2_cutoff_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.Pump3_cutoff_state_u32);

/* 读取测量系统故障位，前检把故障、降级和传感器故障统一视为异常。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO);

l_faultInfo_un16.all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

if (VALID == ReceiveModeMeasureFaultExists(l_faultInfo_un16))

{

l_measureOk_u16 = INVALID;

}

else

{

l_measureOk_u16 = VALID;

}

/* 只有所有前检条件同时满足，才允许进入受油预设。 */

l_allPreCheckOk_u16 =

l_rcvAllOpen_u16 & l_stValveOk_u16 & l_ltValveClosed_u16 & l_emergencyValveClosed_u16 &

l_podCutoffClosed_u16 & l_pumpCutoffClosed_u16 & l_ventValveOpen_u16 & l_measureOk_u16;

if (VALID == l_allPreCheckOk_u16)

{

/* 所有前检项满足后进入受油预设阶段。 */

ReceiveModeContextReset();

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_REQUEST_PRESET;

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_2_FUEL_PRESET;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

}

else if ((sysTime() - v_p_ConData_t->workModeTime_u32) > PRE_TASK_CHECK_TIMEOUT_MS)

{

/* 超时后按未到位项分别置故障位，再切入受油故障链。 */

if (INVALID == l_stValveOk_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.ST_fault_u16 = 1U;

}

if (INVALID == l_ltValveClosed_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LT_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.LYJFY_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LYJFY_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.RYJFY_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RYJFY_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.LPQD_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LPQD_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.RPQD_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RPQD_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN != l_valve1Data_un16.bit.LDDTQ_state_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LDDTQ_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN != l_valve1Data_un16.bit.RDDTQ_state_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RDDTQ_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.Pump0_Lcutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Lcutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.Pump0_Rcutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Rcutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.Pump2_cutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump2_cutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.Pump3_cutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump3_cutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (INVALID == l_measureOk_u16)

{

/* 前检若由测量系统异常触发失败，同步把0232测量故障位置1。 */

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.oilMS_falut_u16 = 1U;

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_MEASURE, VALID);

}

else

{

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_VALVE_TIMEOUT, VALID);

}

}

更改后：

static void ReceiveStagePreCheckFirstEntry(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

/* 受油前检需要主动下发"关闭"目标，接口220定义 1=关闭。 */

### （问题139）static void ReceiveStagePreCheckReadValves( union valve1_Data *vp_valve1Data_un16, union valve2_Data *vp_valve2Data_un32, Uint16 *vp_rcvAllOpen_u16, Uint16 *vp_stValveOk_u16, Uint16 *vp_ltValveClosed_u16, Uint16 *vp_emergencyValveClosed_u16, Uint16 *vp_podCutoffClosed_u16, Uint16 *vp_pumpCutoffClosed_u16, Uint16 *vp_ventValveOpen_u16, Uint16 *vp_measureOk_u16) 函数中

更改前：

static void ReceiveStagePreset(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

union HLSensor_Data l_hlSensor_un16;       /* 高液位状态，用于暂存高液位状态。 */

float l_presetTotal_f;                     /* 总预设量，用于记录当前总预设量。 */

float l_currVol_af[RECEIVE_TANK_COUNT];    /* 各箱油量，用于缓存当前各箱油量。 */

float l_totalVol_f = 0.0F;                 /* 当前总油量，用于累计当前总油量。 */

Uint16 l_tankIndex_u16;                    /* 油箱索引，用于遍历5个油箱。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 空指针时不推进预设。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

return;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID != ReceiveModeTaskValidCheck())

... (省略未改动片段) ...

/* 预设阶段若上位撤销受油模式，直接结束本轮受油流程。 */

ReceiveModeExitToTaskEnd(v_p_ConData_t);

return;

... (省略未改动片段) ...

/* 预设首拍先要求RIU进入“请求预设”状态。 */

if (v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 != v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_REQUEST_PRESET;

s_receiveCtx_t.presetReady_u16 = INVALID;

/* 首拍动作只执行一次。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

}

/* 读取RIU给出的总预设量。 */

l_presetTotal_f = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_PRV).dataF_f;

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

/* 累加当前各箱油量，供预设合法性判断和分配计算共用。 */

l_currVol_af[l_tankIndex_u16] = ReceiveModeLoadTankVolume(l_tankIndex_u16);

l_totalVol_f += l_currVol_af[l_tankIndex_u16];

}

if ((l_presetTotal_f <= l_totalVol_f) || (l_presetTotal_f > RECEIVE_ALLOC_MAX_TOTAL_KG))

{

/* 预设值不合法时立即按预设失败处理，不再长时间停留在预设阶段等待刷新。 */

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_PRESET_FAIL, VALID);

return;

}

/* 读取高液位状态后，按任务书规则计算各箱目标油量。 */

l_hlSensor_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_HL_SENSOR).dataU_u32 & 0xFFU);

if (VALID != ReceiveModeBuildTargets(l_currVol_af, l_presetTotal_f, l_hlSensor_un16, s_receiveCtx_t.perTankTargetKg_f))

{

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_PRESET_FAIL, VALID);

return;

}

s_receiveCtx_t.presetTotalKg_f = l_presetTotal_f;

s_receiveCtx_t.initialTotalKg_f = l_totalVol_f;

s_receiveCtx_t.presetReady_u16 = VALID;

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

/* 预设阶段先把已达到目标的油箱直接标记为关活门目标。 */

if (l_currVol_af[l_tankIndex_u16] >= s_receiveCtx_t.perTankTargetKg_f[l_tankIndex_u16])

{

ReceiveModeSetRcvClose(l_tankIndex_u16, VALID);

}

else

{

ReceiveModeSetRcvClose(l_tankIndex_u16, INVALID);

}

}

/* 预设完成后进入受油执行态。 */

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_ACTIVE;

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_3_REFUEL_PROCESS;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

更改后：

static void ReceiveStagePreCheckReadValves(

union valve1_Data *vp_valve1Data_un16,

union valve2_Data *vp_valve2Data_un32,

Uint16 *vp_rcvAllOpen_u16,

Uint16 *vp_stValveOk_u16,

Uint16 *vp_ltValveClosed_u16,

Uint16 *vp_emergencyValveClosed_u16,

Uint16 *vp_podCutoffClosed_u16,

Uint16 *vp_pumpCutoffClosed_u16,

Uint16 *vp_ventValveOpen_u16,

Uint16 *vp_measureOk_u16)

... (省略未改动片段) ...

RedunData_t l_redunData_t;

union RCV_Data l_rcvData_un16;

union faultInfo_Data l_faultInfo_un16;

... (省略未改动片段) ...

/* 前检每拍都先清掉旧故障位，再按当前反馈重算。 */

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.all = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.all = 0U;

/* 读取5路受油活门的上电/状态反馈。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_RCV);

l_rcvData_un16.all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

/* 受油前检要求5路受油活门都处于打开状态。 */

*vp_rcvAllOpen_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV0_state_u16 & l_rcvData_un16.bit.RCV1_state_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV2_state_u16 & l_rcvData_un16.bit.RCV3_state_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV4_state_u16;

/* 读取三通阀、连通阀和通气阀反馈。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE1);

vp_valve1Data_un16->all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

*vp_stValveOk_u16 = (RECEIVE_ST_STATE_RECEIVE_POS == vp_valve1Data_un16->bit.ST_state_u16);

*vp_ltValveClosed_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve1Data_un16->bit.LT_state_u16);

*vp_ventValveOpen_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN == vp_valve1Data_un16->bit.LDDTQ_state_u16) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN == vp_valve1Data_un16->bit.RDDTQ_state_u16);

/* 读取应急放油阀、吊舱切断阀和泵切断阀反馈。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE2);

vp_valve2Data_un32->all = l_redunData_t.dataU_u32 & 0x3FFFFUL;

*vp_emergencyValveClosed_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.LYJFY_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.RYJFY_state_u32);

*vp_podCutoffClosed_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.LPQD_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.RPQD_state_u32);

*vp_pumpCutoffClosed_u16 =

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.Pump0_Lcutoff_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.Pump0_Rcutoff_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.Pump2_cutoff_state_u32) &

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == vp_valve2Data_un32->bit.Pump3_cutoff_state_u32);

/* 读取测量系统故障位，前检把故障、降级和传感器故障统一视为异常。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO);

l_faultInfo_un16.all = (Uint16)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFFFU);

if (VALID == ControlMeasureFaultExists(l_faultInfo_un16))

... (省略未改动片段) ...

*vp_measureOk_u16 = INVALID;

... (省略未改动片段) ...

else

... (省略未改动片段) ...

*vp_measureOk_u16 = VALID;

### （问题140）static void ReceiveStagePreCheckReportTimeoutFault( ConData_t *v_p_ConData_t, Uint16 v_stValveOk_u16, Uint16 v_ltValveClosed_u16, union valve1_Data v_valve1Data_un16, union valve2_Data v_valve2Data_un32, Uint16 v_measureOk_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题141）static void ReceiveStagePreCheck(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题142）static void ReceiveStagePreset(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题143）static Uint16 ReceiveStageProcessCheckFaults(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static void ReceiveStageProcess(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

float l_currVol_af[RECEIVE_TANK_COUNT]; /* 各箱油量，用于缓存当前各箱油量。 */

float l_totalVol_f = 0.0F;              /* 当前总油量，用于累计当前总油量。 */

float l_imbalanceDiff_f = 0.0F;         /* 不平衡差值，用于记录左右翼箱总量差值绝对值。 */

Uint16 l_tankIndex_u16 = 0U;            /* 油箱索引，用于逐箱处理受油逻辑。 */

Uint16 l_hlFaultTriggered_u16 = INVALID;/* 高液位触发标志，用于标记高液位是否已触发故障。 */

union HLSensor_Data l_hlSensor_un16;    /* 高液位反馈，用于暂存高液位反馈快照。 */

union faultInfo_Data l_faultInfo_un16;  /* 测量故障反馈，用于暂存测量系统故障快照。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 空指针时不推进执行态。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

return;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID != ReceiveModeTaskValidCheck())

... (省略未改动片段) ...

/* 执行态一旦检测到受油模式无效，立即切任务结束态。 */

ReceiveModeExitToTaskEnd(v_p_ConData_t);

return;

}

/* 进入执行态首拍时，默认把过程状态切到受油进行中。 */

if (v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 != v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_ACTIVE;

/* 消费入口沿，避免重复执行首拍逻辑。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

}

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

/* 每拍都重读各箱油量，并更新当前总油量。 */

l_currVol_af[l_tankIndex_u16] = ReceiveModeLoadTankVolume(l_tankIndex_u16);

l_totalVol_f += l_currVol_af[l_tankIndex_u16];

}

/* 测量系统、机电系统通信和控制器故障都直接中止受油过程。 */

l_hlSensor_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_HL_SENSOR).dataU_u32 & 0xFFU);

l_faultInfo_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO).dataU_u32 & 0xFFFFU);

if (VALID == ReceiveModeMeasureFaultExists(l_faultInfo_un16))

{

... (省略未改动片段) ...

return;

... (省略未改动片段) ...

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_hlStatus_u16 = 0U;

/* 逐箱监测高液位，命中后直接转入故障分支，不再额外下发单箱RCV关闭命令。 */

switch (l_tankIndex_u16)

{

case 0U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank0_HL_sensor_u16; break;

case 1U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank1_HL_sensor_u16; break;

case 2U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank2_HL_sensor_u16; break;

case 3U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank3_HL_sensor_u16; break;

case 4U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank4_HL_sensor_u16; break;

default: break;

}

if (VALID == l_hlStatus_u16)

{

/* 高液位命中后仅记录触发，由后续故障收口统一执行“关三通阀 + 上报关闭故障”。 */

l_hlFaultTriggered_u16 = VALID;

}

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == l_hlFaultTriggered_u16)

{

/* 高液位触发仅关闭三通阀并上报受油关闭故障。 */

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_HL_SENSOR, INVALID);

return;

}

if (VALID == s_receiveCtx_t.presetReady_u16)

{

union RCV_Data l_rcvData_un16;

/* 进入正式受油后，按每箱目标油量逐步关闭对应受油活门。 */

l_rcvData_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_RCV).dataU_u32 & 0xFFFFU);

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

if ((s_receiveCtx_t.perTankTargetKg_f[l_tankIndex_u16] > 0.0F) &&

(l_currVol_af[l_tankIndex_u16] >= s_receiveCtx_t.perTankTargetKg_f[l_tankIndex_u16]))

{

/* 某箱达到目标后，统一向RIU下发“关闭 + 断电关闭”命令，并继续保持受油正常过程态。 */

ReceiveModeSetRcvClose(l_tankIndex_u16, VALID);

}

if (s_receiveCtx_t.rcvCloseCmdTime_u32[l_tankIndex_u16] > 0UL)

{

Uint16 l_valveFeedback_u16 = 0U;

switch (l_tankIndex_u16)

{

case 0U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV0_Close_u16; break;

case 1U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV1_Close_u16; break;

case 2U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV2_Close_u16; break;

case 3U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV3_Close_u16; break;

case 4U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV4_Close_u16; break;

default: break;

}

if ((RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valveFeedback_u16) &&

((sysTime() - s_receiveCtx_t.rcvCloseCmdTime_u32[l_tankIndex_u16]) > 10000UL))

{

/* 10s仍未关到位时，把对应0232 RCV关闭故障位置1。 */

ReceiveModeRcvCloseFaultSet(l_tankIndex_u16, 1U);

/* 关活门命令发出后10s仍未到位，则按阀超时故障处理。 */

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_VALVE_TIMEOUT, VALID);

return;

}

}

}

}

l_imbalanceDiff_f = (l_currVol_af[1] + l_currVol_af[2]) - (l_currVol_af[3] + l_currVol_af[4]);

if (l_imbalanceDiff_f < 0.0F)

{

l_imbalanceDiff_f = -l_imbalanceDiff_f;

}

/* 受油过程中的左右不平衡按任务书阈值直接触发故障。 */

if (l_imbalanceDiff_f >= RECEIVE_IMBALANCE_THRESHOLD_KG)

{

/* 左右总量差达到门限时，仅关闭三通阀并上报燃油不平衡告警。 */

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_IMBALANCE, INVALID);

return;

}

if ((VALID == s_receiveCtx_t.presetReady_u16) &&

(l_totalVol_f >= s_receiveCtx_t.presetTotalKg_f) &&

(INVALID == s_receiveCtx_t.completionIssued_u16))

{

/* 达到预设总量后，先统一关闭各箱受油活门，再启动完成延时窗口。 */

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

/* 总量完成时统一下发全部油箱的关闭+断电关闭命令。 */

ReceiveModeSetRcvClose(l_tankIndex_u16, VALID);

}

/* 先向RIU上报受油完成，再进入三通阀延时关闭阶段。 */

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_COMPLETE;

s_receiveCtx_t.completionIssued_u16 = VALID;

s_receiveCtx_t.completionTimestamp_u32 = sysTime();

}

if (VALID == s_receiveCtx_t.completionIssued_u16)

{

/* 完成确认阶段先保持原三通阀位，只有延时满10s后才下发关闭位并切入任务结束。 */

if ((INVALID == s_receiveCtx_t.completionSettled_u16) &&

((sysTime() - s_receiveCtx_t.completionTimestamp_u32) >= RECEIVE_COMPLETE_DELAY_MS))

{

/* 完成延时到达后才关闭三通阀，并由任务结束链统一完成模式回收。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.ST_ctrl_u16 = RECEIVE_ST_CMD_CLOSED_POS;

s_receiveCtx_t.completionSettled_u16 = VALID;

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_4_TASK_END;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

}

}

更改后：

static Uint16 ReceiveStageProcessCheckFaults(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

union faultInfo_Data l_faultInfo_un16;

Uint16 l_commFault_u16 = INVALID;

Uint16 l_controllerFault_u16 = INVALID;

... (省略未改动片段) ...

/* 测量系统、机电系统通信和控制器故障都直接中止受油过程。 */

l_faultInfo_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO).dataU_u32 & 0xFFFFU);

if (0UL != IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1))

... (省略未改动片段) ...

l_commFault_u16 = VALID;

}

if (0UL != MBITResultGet(MBIT_DINDEX_RESULTS_BIT32_1))

{

l_controllerFault_u16 = VALID;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == ControlMeasureFaultExists(l_faultInfo_un16))

... (省略未改动片段) ...

/* 受油执行期测量系统异常应同步反映到0232测量故障位。 */

... (省略未改动片段) ...

return VALID;

... (省略未改动片段) ...

if ((VALID == l_commFault_u16) || (VALID == l_controllerFault_u16))

... (省略未改动片段) ...

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.EMS_fault_u16 = 1U;

/* 机电系统通信/控制器故障同样统一映射到"受油故障"，隔离动作只关闭三通阀。 */

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_MEASURE, INVALID);

return VALID;

... (省略未改动片段) ...

return INVALID;

### （问题144）static Uint16 ReceiveStageProcessCheckHL(void) 函数中

更改前：

static void ReceiveStageTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_tankIndex_u16 = 0U; /* 油箱索引，用于逐箱清除所有受油活门命令。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 空指针时不推进任务结束。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

return;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == s_receiveCtx_t.faultActive_u16)

{

/* 受油故障进入TASK_END后保持故障与隔离命令，直到模式真正退出。 */

ReceiveModeFaultLatchedHold();

return;

}

if (v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 != v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

/* 正常结束时，主动清掉所有关闭命令和关闭确认计时。 */

ReceiveModeSetRcvClose(l_tankIndex_u16, INVALID);

}

/* 正常结束时把RIU过程状态恢复为空闲。 */

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_IDLE;

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

/* 三通阀在任务结束时回到关闭位。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.ST_ctrl_u16 = RECEIVE_ST_CMD_CLOSED_POS;

/* 最后清空受油上下文，为下轮任务做准备。 */

ReceiveModeContextReset();

/* 模式回收统一在任务结束阶段完成。 */

ControlModeReentryLatchSet(v_p_ConData_t->workMode_u16);

v_p_ConData_t->workModeLast_u16 = v_p_ConData_t->workMode_u16;

v_p_ConData_t->workMode_u16 = WORK_MODE_STANDBY;

/* 任务结束首拍收口只执行一次。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

}

/* 任务结束最后一拍统一回待机功能态。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_0_STANDBY;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

更改后：

static Uint16 ReceiveStageProcessCheckHL(void)

... (省略未改动片段) ...

union HLSensor_Data l_hlSensor_un16;

Uint16 l_tankIndex_u16;

Uint16 l_hlFaultTriggered_u16 = INVALID;

... (省略未改动片段) ...

l_hlSensor_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_HL_SENSOR).dataU_u32 & 0xFFU);

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_hlStatus_u16 = 0U;

/* 逐箱监测高液位，命中后直接转入故障分支，不再额外下发单箱RCV关闭命令。 */

switch (l_tankIndex_u16)

{

case 0U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank0_HL_sensor_u16; break;

case 1U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank1_HL_sensor_u16; break;

case 2U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank2_HL_sensor_u16; break;

case 3U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank3_HL_sensor_u16; break;

case 4U: l_hlStatus_u16 = l_hlSensor_un16.bit.tank4_HL_sensor_u16; break;

default: break;

}

if (VALID == l_hlStatus_u16)

{

/* 高液位命中后仅记录触发，由后续故障收口统一执行"关三通阀 + 上报关闭故障"。 */

l_hlFaultTriggered_u16 = VALID;

}

... (省略未改动片段) ...

return l_hlFaultTriggered_u16;

### （问题145）static Uint16 ReceiveStageProcessTankClose(ConData_t *v_p_ConData_t, const float v_currVol_af[RECEIVE_TANK_COUNT]) 函数中

更改前：

static void ReceiveStageDispatch(ConData_t *v_p_ConData_t)

... (省略未改动片段) ...

switch (v_p_ConData_t->conFunc_u16)

... (省略未改动片段) ...

case CON_FUNC_0_STANDBY:        ReceiveStageStandby(v_p_ConData_t); break;

case CON_FUNC_1_PRE_TASK_CHECK: ReceiveStagePreCheck(v_p_ConData_t); break;

case CON_FUNC_2_FUEL_PRESET:    ReceiveStagePreset(v_p_ConData_t); break;

case CON_FUNC_3_REFUEL_PROCESS: ReceiveStageProcess(v_p_ConData_t); break;

case CON_FUNC_4_TASK_END:       ReceiveStageTaskEnd(v_p_ConData_t); break;

default:

/* conFunc 非法值(内存扰动/注入异常)统一回待机收口,避免卡死 */

s_sysConData_t.conFuncLast_u16 = s_sysConData_t.conFunc_u16;

s_sysConData_t.conFunc_u16 = CON_FUNC_0_STANDBY;

s_sysConData_t.workModeTime_u32 = sysTime();

break;

更改后：

static Uint16 ReceiveStageProcessTankClose(ConData_t *v_p_ConData_t,

const float v_currVol_af[RECEIVE_TANK_COUNT])

... (省略未改动片段) ...

union RCV_Data l_rcvData_un16;

Uint16 l_tankIndex_u16;

if (VALID != s_receiveCtx_t.presetReady_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 预设尚未就绪时，跳过活门关闭控制。 */

return INVALID;

... (省略未改动片段) ...

/* 进入正式受油后，按每箱目标油量逐步关闭对应受油活门。 */

l_rcvData_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_RCV).dataU_u32 & 0xFFFFU);

for (l_tankIndex_u16 = 0U; l_tankIndex_u16 < RECEIVE_TANK_COUNT; l_tankIndex_u16++)

{

if ((s_receiveCtx_t.perTankTargetKg_f[l_tankIndex_u16] > 0.0F) &&

(v_currVol_af[l_tankIndex_u16] >= s_receiveCtx_t.perTankTargetKg_f[l_tankIndex_u16]))

{

/* 某箱达到目标后，统一向RIU下发"关闭 + 断电关闭"命令，并继续保持受油正常过程态。 */

ReceiveModeSetRcvClose(l_tankIndex_u16, VALID);

}

if (s_receiveCtx_t.rcvCloseCmdTime_u32[l_tankIndex_u16] > 0UL)

{

Uint16 l_valveFeedback_u16 = 0U;

switch (l_tankIndex_u16)

{

case 0U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV0_Close_u16; break;

case 1U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV1_Close_u16; break;

case 2U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV2_Close_u16; break;

case 3U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV3_Close_u16; break;

case 4U: l_valveFeedback_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV4_Close_u16; break;

default: break;

}

if ((RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valveFeedback_u16) &&

((sysTime() - s_receiveCtx_t.rcvCloseCmdTime_u32[l_tankIndex_u16]) > 10000UL))

{

/* 10s仍未关到位时，把对应0232 RCV关闭故障位置1。 */

ReceiveModeRcvCloseFaultSet(l_tankIndex_u16, 1U);

/* 关活门命令发出后10s仍未到位，则按阀超时故障处理。 */

ReceiveModeTriggerFaultWithIsolation(v_p_ConData_t, RECEIVE_RIU_REASON_VALVE_TIMEOUT, VALID);

return VALID;

}

}

}

return INVALID;

### （问题146）static Uint16 ReceiveStageProcessCheckCompletion(ConData_t *v_p_ConData_t, const float v_currVol_af[RECEIVE_TANK_COUNT], float v_totalVol_f) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题147）static void ReceiveStageProcess(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题148）static void ReceiveStageTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题149）static void ReceiveStageDispatch(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/Application/Control/Control_Redundancy.c -

### （问题150）static void RedundancyRIU(void) 函数中

更改前：

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_HEART].dataU_u32       = (Uint32)l_raw_t.heartB_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_REFUEL_CMD].dataU_u32  = l_raw_t.fuelCmd_t.all;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_RCV].dataU_u32         = l_raw_t.RCV_t.all;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_VALVE1].dataU_u32      = l_raw_t.valve1_t.all;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_VALVE2].dataU_u32      = l_raw_t.valve2_t.all;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FUELPUMP].dataU_u32    = l_raw_t.fuelPump_t.all;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_HL_SENSOR].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.HLSensor_t.all;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.faultInfo_t.all;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_PRV].dataF_f           = (float)l_raw_t.PRV_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK0].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank0_vol_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK1].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank1_vol_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK2].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank2_vol_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK3].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank3_vol_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK4].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank4_vol_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_TOTAL_FUEL].dataF_f    = (float)l_raw_t.totalFuel_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_AIR_SPEED].dataF_f     = (float)l_raw_t.airSpeed_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_OIL_MD].dataF_f        = (float)l_raw_t.oilMD_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_LP_PFV].dataF_f        = (float)l_raw_t.lpPFV_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_RP_PFV].dataF_f        = (float)l_raw_t.rpPFV_f;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_MAINT_CMD].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.maintCmd_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_WHEEL_LOAD].dataU_u32  = (Uint32)l_raw_t.wheelLoad_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_MBIT_EXEC].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.mbitExec_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_SOFTV_REQ].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.softVersionReq_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_OIL_RESET].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.oilResetCmd_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_LIFE_INFO].dataU_u32   = l_raw_t.lifeInfo_u32;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_CTRL_CMD].dataU_u32    = (Uint32)l_raw_t.ctrlCmd_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_LP_BRIGHT].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.lpBrightness_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_RP_BRIGHT].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.rpBrightness_u16;

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_SC_CONFIG].dataU_u32   = l_raw_t.softVersion_deploy;

更改后：

/* RIU余度池不自己发明选源规则，直接复用控制链已经确认过的当前有效源。

* 这样同一拍里控制判据和余度镜像看到的是同一份 RIU 快照，不会出现一边看本地一边看镜像。 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_HEART].dataU_u32       = (Uint32)l_raw_t.heartB_u16;              /* RIU 心跳 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_REFUEL_CMD].dataU_u32  = l_raw_t.fuelCmd_t.all;                 /* 补油命令 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_RCV].dataU_u32         = l_raw_t.RCV_t.all;                      /* RCV 状态 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_VALVE1].dataU_u32      = l_raw_t.valve1_t.all;                   /* 阀门1 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_VALVE2].dataU_u32      = l_raw_t.valve2_t.all;                   /* 阀门2 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FUELPUMP].dataU_u32    = l_raw_t.fuelPump_t.all;                 /* 燃油泵 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_HL_SENSOR].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.HLSensor_t.all;         /* 液位传感器 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.faultInfo_t.all;       /* 故障信息 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_PRV].dataF_f           = (float)l_raw_t.PRV_f;                   /* PRV 值 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK0].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank0_vol_f;             /* 油箱0油量 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK1].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank1_vol_f;             /* 油箱1油量 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK2].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank2_vol_f;             /* 油箱2油量 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK3].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank3_vol_f;             /* 油箱3油量 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK4].dataF_f      = (float)l_raw_t.tank4_vol_f;             /* 油箱4油量 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_TOTAL_FUEL].dataF_f    = (float)l_raw_t.totalFuel_f;             /* 总油量 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_AIR_SPEED].dataF_f     = (float)l_raw_t.airSpeed_f;              /* 空速 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_OIL_MD].dataF_f        = (float)l_raw_t.oilMD_f;                 /* 油质/油量状态 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_LP_PFV].dataF_f        = (float)l_raw_t.lpPFV_f;                 /* 左侧 PFV */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_RP_PFV].dataF_f        = (float)l_raw_t.rpPFV_f;                 /* 右侧 PFV */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_MAINT_CMD].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.maintCmd_u16;          /* 维护命令 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_WHEEL_LOAD].dataU_u32  = (Uint32)l_raw_t.wheelLoad_u16;         /* 轮载 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_MBIT_EXEC].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.mbitExec_u16;          /* MBIT 执行 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_SOFTV_REQ].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.softVersionReq_u16;    /* 软件版本请求 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_OIL_RESET].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.oilResetCmd_u16;       /* 油量复位命令 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_LIFE_INFO].dataU_u32   = l_raw_t.lifeInfo_u32;                  /* 寿命信息 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_CTRL_CMD].dataU_u32    = (Uint32)l_raw_t.ctrlCmd_u16;          /* 控制命令 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_LP_BRIGHT].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.lpBrightness_u16;     /* 左侧亮度 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_RP_BRIGHT].dataU_u32   = (Uint32)l_raw_t.rpBrightness_u16;     /* 右侧亮度 */

s_redunData_t[REDUN_INDEX_RIU_SC_CONFIG].dataU_u32   = l_raw_t.softVersion_deploy;           /* 部署软件版本 */

### （问题151）static void RedundancyKZZZSideApply(Uint16 v_baseIdx_u16, Uint16 v_dataState_u16, const KZZZ429InfoData_t *vp_data_t) 函数中

更改前：

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 0U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->currTimeAsk_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 1U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->MBITFB_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 2U].dataU_u32 = vp_data_t->MBITFInfo_1_t.all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 3U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_APP].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 4U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_MOTOR_CTRL].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 5U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_SIGNAL_BOX].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 6U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_BRAKE_CTRL].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 7U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_BIT_APP].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 8U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_LOGIC].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 9U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_UPGRADE_APP].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 10U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_MOTOR_LOGIC].all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 11U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->Pre_FuelQtyRcv_FB_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 12U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->flightHours_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 13U].dataU_u32 = vp_data_t->remainLife_t.all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 14U].dataF_f = vp_data_t->rgLength_f;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 15U].dataU_u32 = vp_data_t->jyzzState_t.all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 16U].dataU_u32 = vp_data_t->componentState_t.all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 17U].dataU_u32 = vp_data_t->faultInfo_t.all;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 18U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->turbineSpeed_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 19U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->fuelPressure_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 20U].dataU_u32 = (Uint32)(Uint16)vp_data_t->fuelTemperature_i16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 21U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->turbinePumpPressure_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 22U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->fuelFlow_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 23U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->fuelLevel_u16;

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 24U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->totalFuel_u16;

更改后：

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 0U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->currTimeAsk_u16;          /* 请求时间 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 1U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->MBITFB_u16;               /* BIT 反馈 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 2U].dataU_u32 = vp_data_t->MBITFInfo_1_t.all;               /* MBIT 信息 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 3U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_APP].all;          /* APP 版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 4U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_MOTOR_CTRL].all;   /* 电机控制版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 5U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_SIGNAL_BOX].all;  /* 信号箱版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 6U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_BRAKE_CTRL].all;  /* 刹车控制版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 7U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_BIT_APP].all;    /* 自检 APP 版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 8U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_LOGIC].all;     /* 逻辑版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 9U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_UPGRADE_APP].all; /* 升级 APP 版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 10U].dataU_u32 = vp_data_t->SoftV_t[KZZZ_SOFTV_INDEX_MOTOR_LOGIC].all;/* 电机逻辑版本 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 11U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->Pre_FuelQtyRcv_FB_u16;       /* 预留油量反馈 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 12U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->flightHours_u16;            /* 飞行小时 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 13U].dataU_u32 = vp_data_t->remainLife_t.all;                    /* 剩余寿命 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 14U].dataF_f = vp_data_t->rgLength_f;                           /* 规程长度 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 15U].dataU_u32 = vp_data_t->jyzzState_t.all;                     /* 机务状态 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 16U].dataU_u32 = vp_data_t->componentState_t.all;                 /* 部件状态 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 17U].dataU_u32 = vp_data_t->faultInfo_t.all;                     /* 故障信息 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 18U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->turbineSpeed_u16;            /* 涡轮转速 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 19U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->fuelPressure_u16;             /* 燃油压力 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 20U].dataU_u32 = (Uint32)(Uint16)vp_data_t->fuelTemperature_i16;   /* 燃油温度 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 21U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->turbinePumpPressure_u16;      /* 涡轮泵压力 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 22U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->fuelFlow_u16;                 /* 燃油流量 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 23U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->fuelLevel_u16;                /* 燃油液位 */

... (省略未改动片段) ...

s_redunData_t[v_baseIdx_u16 + 24U].dataU_u32 = (Uint32)vp_data_t->totalFuel_u16;                /* 总燃油量 */

### （问题152）static void RedundancyKZZZ(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

/* 左右吊舱虽然都叫 KZZZ，但在控制语义上是两个独立对象。

* 一侧本地链路失效时，只允许该侧单独退到 CCDL 镜像，另一侧继续保持自己的最优来源。 */

### （问题153）static void RedundancyCCDL(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

/* CCDL余度只镜像“对端基础状态”这一层事实，不在这里顺手混入 RIU/KZZZ 业务数据。

* 这样做是为了把主备仲裁链和业务接管链分开，避免一条链路抖动时把两类判断一起带乱。 */

## Src/Application/Control/Control_Refuel.c -

### （问题154）static Uint16 RefuelStageStStateValidGet(Uint16 stStateValue) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题155）static void RefuelModeExitToTaskEnd(ConData_t *conDataPtr) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题156）static void RefuelModeLowPressureFaultApply(ConData_t *conDataPtr, union fuelPump_Data fuelPumpValue, Uint16 targetTankValue) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题157）void PreTaskCheckContextReset(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题158）static void PreTaskCheckCommandBuild(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题159）static void PreTaskCheckFaultStatusUpdate(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题160）static void RefuelStagePreCheck(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题161）static void RefuelStagePreset(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题162）static void RefuelStageProcess(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题163）static void RefuelStageTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题164）void WorkModeProcessRefuel(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/Application/Control/Control_Service.c -

### （问题165）Uint16 ControlMeasureFaultExists(union faultInfo_Data v_faultInfo_un16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题166）void ControlConFuncSwitch(ConData_t *vp_ConData_t, Uint16 v_conFunc_u16, Uint32 v_time_u32) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题167）static float ControlRefuelImbalanceThresholdGet(Uint16 v_workMode_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题168）static Uint16 ControlFaultDebounceUpdate(Uint16 v_raw_u16, Uint16 *v_p_count_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题169）void ControlFaultDebounceReset(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题170）Uint16 ControlFaultRawExists(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题171）void ControlFaultEvaluate(ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题172）void ControlFaultActionApply(const ControlFaultEval_t *v_p_faultEval_t, ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题173）ControlFaultEval_t ControlFaultEvalGet(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题174）Uint16 ControlErrStoreFlagGet(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题175）static void CHVControlOut(Uint16 v_control_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题176）void CHVConDataObtain(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题177）void ConOutStateUpdate(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题178）void SysControlOut(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题179）void ChTypeRoundRobinCommitColdStartup(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题180）static Uint16 RoleConfirmUpdate(RoleConfirmContext_t *vp_ctx_t, Uint16 v_condition_u16, Uint32 v_holdTimeMs_u32) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题181）static void RuntimeRoleSet(Uint16 v_role_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题182）void ChTypeJudge(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题183）void RuntimeRoleUpdate(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题184）void CommDataSourceUpdate(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/Application/Control/Control_State.c -

### （问题185）static Uint16 StateCondInjectActiveNow(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题186）void SysStateProcessDefault(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题187）static void SysStateProcessSafety(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题188）void StateCondInjectDisable(void) 函数中

更改前：

static union fuelCmd_Data ControlRiuFuelCmdGet(void)

... (省略未改动片段) ...

/* 先清空命令字,再按当前活动通讯源选择有效路径 */

union fuelCmd_Data l_cmd_t;

RedunData_t l_redunData_t;

Uint16 l_commID_u16 = COMM429_RIU_1;

Uint16 l_valid_u16 = INVALID;

memset(&l_cmd_t, 0, sizeof(l_cmd_t));

/* 选主:ARINC429 通道有效时取该通道的 fuelCmd 联合体 */

ControlRIUActiveSourceSelect(&l_commID_u16, &l_valid_u16);

if (VALID == l_valid_u16)

{

l_cmd_t = Comm429RIURxDataGet(l_commID_u16).fuelCmd_t;

}

else

/* 兜底:429通讯无效时,从冗余区取一字节命令 */

{

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_REFUEL_CMD);

l_cmd_t.all = (Uint8)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFU);

}

return l_cmd_t;

更改后：

void StateCondInjectDisable(void)

... (省略未改动片段) ...

/* 关闭注入并清空所有相关上下文 */

s_stateCondActive_u16 = INVALID;

s_stateCondLastSubcmd_u16 = STATE_COND_SUBCMD_DISABLE;

s_stateCondExpireTime_u32 = 0UL;

s_stateCondIoMask_u16 = 0U;

s_stateCondMaintIo_u16 = MAINT_IO_INVALID;

s_stateCondPower28vIo_u16 = 0U;

s_stateCondBitMask_u16 = 0U;

s_stateCondPuBitKeyFault_u16 = INVALID;

s_stateCondIFBitLevel_u16 = IFBIT_FLEVEL_0;

s_stateCondMBitLevel_u16 = MBIT_FLEVEL_0;

### （问题189）void StateCondInjectApplySubcmd(Uint16 v_subcmd_u16, const Uint16 *vp_payload_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题190）StateCondInjectStatus_t StateCondInjectStatusGet(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题191）Uint16 StateCondIoOverrideGet(Uint16 v_index_u16, Uint16 *vp_value_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题192）Uint16 StateCondPuBitOverrideGet(Uint16 *vp_keyFault_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题193）Uint16 StateCondIFBitLevelOverrideGet(Uint16 *vp_level_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题194）Uint16 StateCondMBitLevelOverrideGet(Uint16 *vp_level_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题195）static void PreTaskCheckTimeoutFaultApply(void) 函数中

更改前：

static void PreTaskCheckTimeoutFaultApply(void)

{

union RCV_Data l_rcvData_un16;

union valve1_Data l_valve1Data_un16;

union valve2_Data l_valve2Data_un32;

/* 入口先把本轮超时故障位全部清零:RCV、阀、计量三类 */

s_preTaskCheckCtx_t.rcvTimeoutFault_u16 = INVALID;

s_preTaskCheckCtx_t.valveTimeoutFault_u16 = INVALID;

s_preTaskCheckCtx_t.measureFault_u16 = INVALID;

/* 清空上送给RIU的故障字1(加油/放油/接头阀) */

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LYJFY_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RYJFY_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LT_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.ST_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LDDTQ_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RDDTQ_fault_u16 = 0U;

/* 清空上送给RIU的故障字2(RCV/油量计量) */

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV0_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV1_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV2_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV3_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV4_fault_u16 = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.oilMS_falut_u16 = 0U;

/* 读取冗余RCV状态字 */

l_rcvData_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_RCV).dataU_u32 & 0xFFFFU);

/* RCV0~4 任一未在关闭位,置对应故障位并标 RCV 超时故障 */

if (INVALID == l_rcvData_un16.bit.RCV0_Close_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV0_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.rcvTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (INVALID == l_rcvData_un16.bit.RCV1_Close_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV1_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.rcvTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (INVALID == l_rcvData_un16.bit.RCV2_Close_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV2_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.rcvTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (INVALID == l_rcvData_un16.bit.RCV3_Close_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV3_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.rcvTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (INVALID == l_rcvData_un16.bit.RCV4_Close_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.RCV4_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.rcvTimeoutFault_u16 = VALID;

}

/* 读取冗余阀1/阀2状态 */

l_valve1Data_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE1).dataU_u32 & 0xFFFFU);

l_valve2Data_un32.all = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE2).dataU_u32 & 0x3FFFFUL;

/* 阀1状态:LT/ST/LDDTQ/RDDTQ 异常置位 */

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve1Data_un16.bit.LT_state_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LT_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.valveTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (VALID != RefuelStageStStateValidGet(l_valve1Data_un16.bit.ST_state_u16))

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.ST_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.valveTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN != l_valve1Data_un16.bit.LDDTQ_state_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LDDTQ_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.valveTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN != l_valve1Data_un16.bit.RDDTQ_state_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RDDTQ_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.valveTimeoutFault_u16 = VALID;

}

/* 阀2状态:LYJFY/RYJFY(应急放油阀)异常置位 */

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.LYJFY_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LYJFY_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.valveTimeoutFault_u16 = VALID;

}

if (RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED != l_valve2Data_un32.bit.RYJFY_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RYJFY_fault_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.valveTimeoutFault_u16 = VALID;

}

/* 计量环节未完成检查则上报油量计量故障 */

if (INVALID == s_preTaskCheckCtx_t.measureChecked_u16)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.bit.oilMS_falut_u16 = 1U;

s_preTaskCheckCtx_t.measureFault_u16 = VALID;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题196）static void RefuelStagePreCheck(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static void RefuelStagePreCheck(ConData_t *v_p_ConData_t)

{

Uint32 l_sysTime_u32 = 0UL;               /* 当前时间，用于判断前检是否超时。 */

Uint16 l_rcvClosed_u16 = INVALID;         /* 活门全关结果，用于记录5路压力加油控制活门是否全部关闭。 */

Uint16 l_valveClosed_u16 = INVALID;       /* 阀位检查结果，用于记录三通阀/通气阀/关键阀位是否满足要求。 */

Uint16 l_measureOk_u16 = INVALID;         /* 测量正常结果，用于记录燃油测量系统是否保持正常。 */

Uint16 l_stValveOk_u16 = INVALID;         /* 三通阀位置结果，用于记录三通阀是否处于允许集合。 */

Uint16 l_ventValveOpen_u16 = INVALID;     /* 通气阀结果，用于记录左右电动通气阀是否都打开。 */

union RCV_Data l_rcvData_un16;            /* 受油活门反馈，用于暂存RIU发送的5路压力加油控制活门状态。 */

union valve1_Data l_valve1Data_un16;      /* 第一组阀位反馈，用于暂存第一组阀位反馈。 */

union valve2_Data l_valve2Data_un32;      /* 第二组阀位反馈，用于暂存第二组阀位反馈。 */

union faultInfo_Data l_faultInfo_un16;    /* 故障反馈，用于暂存故障反馈。 */

union fuelCmd_Data l_taskCmd_un32;         /* 当前RIU任务模式，用于判断任务是否撤销。 */

/* 空指针时本拍不做任何前检推进。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

{

return;

}

l_taskCmd_un32 = ControlRiuFuelCmdGet();

if (v_p_ConData_t->workMode_u16 !=

WorkModeRIUDataCheck(l_taskCmd_un32.bit.fuelObject_u8, l_taskCmd_un32.bit.fuelMode_u8))

{

/* 加油模式指令撤销后，前检不再继续推进，统一切任务结束态收口。 */

RefuelModeExitToTaskEnd(v_p_ConData_t);

return;

}

/* 首次进入前检时先清掉上轮前检缓存，避免旧结果污染本轮判断。 */

if (v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 != v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

/* 首次进入前检时复位上下文并建立本轮超时基准。 */

PreTaskCheckContextReset();

s_refuelCtx_t.presetReady_u16 = INVALID;

/* 以进入前检的时刻作为5秒超时基准。 */

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

/* 首拍动作只执行一次，避免每拍重置超时基准。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

}

/* 前检每拍都重申目标命令，确保执行链路在超时窗口内持续驱动到目标状态。 */

PreTaskCheckCommandBuild();

/* 读取当前拍时刻，供成功推进或超时退出共用。 */

l_sysTime_u32 = sysTime();

/* 任务前检查只服务当前加油链，因此直接在阶段函数内读取RCV、关键阀位和测量故障反馈。 */

/* 读取RIU发送的压力加油控制活门状态。 */

l_rcvData_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_RCV).dataU_u32 & 0xFFFFU);

/* 只有5路RCV全部在关闭状态时，才认为该检查项通过。 */

l_rcvClosed_u16 = l_rcvData_un16.bit.RCV0_Close_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV1_Close_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV2_Close_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV3_Close_u16 &

l_rcvData_un16.bit.RCV4_Close_u16;

/* 读取三通阀、通气阀、连通阀和应急放油切断阀的状态反馈。 */

l_valve1Data_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE1).dataU_u32 & 0xFFFFU);

l_valve2Data_un32.all = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE2).dataU_u32 & 0x3FFFFUL;

l_stValveOk_u16 = RefuelStageStStateValidGet(l_valve1Data_un16.bit.ST_state_u16);

l_ventValveOpen_u16 = (RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN == l_valve1Data_un16.bit.LDDTQ_state_u16) &&

(RECEIVE_VALVE_STATE_OPEN == l_valve1Data_un16.bit.RDDTQ_state_u16);

/* 三通阀处于允许位、通气阀打开且关键隔离阀都关到位时，阀位检查才算通过。 */

l_valveClosed_u16 = (VALID == l_stValveOk_u16) &&

(VALID == l_ventValveOpen_u16) &&

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve1Data_un16.bit.LT_state_u16) &&

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.LYJFY_state_u32) &&

(RECEIVE_VALVE_STATE_CLOSED == l_valve2Data_un32.bit.RYJFY_state_u32);

/* 读取测量系统故障位，前检阶段把故障、降级和传感器故障统一视为异常。 */

l_faultInfo_un16.all = (Uint16)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FAULTINFO).dataU_u32 & 0xFFFFU);

l_measureOk_u16 = (VALID == RefuelMeasureFaultExists(l_faultInfo_un16)) ? INVALID : VALID;

/* 把本拍检查结果回写到前检上下文，方便超时分支精确落故障。 */

s_preTaskCheckCtx_t.rcvChecked_u16 = l_rcvClosed_u16;

s_preTaskCheckCtx_t.valveChecked_u16 = l_valveClosed_u16;

s_preTaskCheckCtx_t.measureChecked_u16 = l_measureOk_u16;

/* 三类检查全部通过时，才允许离开前检进入预位。 */

if ((VALID == l_rcvClosed_u16) && (VALID == l_valveClosed_u16) && (VALID == l_measureOk_u16))

{

/* 所有前检项都通过后，才允许进入加油预位阶段。 */

/* 前检通过后先把RIU状态恢复为空闲口径，再切阶段。 */

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_IDLE;

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

/* 记录阶段切换前的旧阶段，供下拍识别“首拍进入”。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

/* 前检完成后正式进入加油预位。 */

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_2_FUEL_PRESET;

/* 把阶段基准时间切到当前时刻，供预位阶段继续使用。 */

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = l_sysTime_u32;

}

/* 前检超时后，不再继续等待反馈，而是按当前未满足项落故障退出。 */

else if ((l_sysTime_u32 - v_p_ConData_t->workModeTime_u32) > PRE_TASK_CHECK_TIMEOUT_MS)

{

/* 超时后按当前未到位项落故障，再统一切入任务结束。 */

PreTaskCheckTimeoutFaultApply();

/* 前检失败统一向RIU报告故障态。 */

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_FAULT;

/* 测量系统故障优先上报测量原因，其余前检失败统一按阀超时上报。 */

if (VALID == s_preTaskCheckCtx_t.measureFault_u16)

{

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_MEASURE;

}

else

{

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_VALVE_TIMEOUT;

}

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_4_TASK_END;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = l_sysTime_u32;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题197）static void RefuelStagePreset(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static void RefuelStagePreset(ConData_t *v_p_ConData_t)

{

Uint32 l_sysTime_u32 = 0UL;                     /* 当前时间，用于阀位开到位超时判断。 */

RedunData_t l_redunData_t;                     /* 冗余池数据，用于暂存冗余池读取结果。 */

union valve2_Data l_valveData2_un32;           /* 阀位反馈，用于暂存阀位反馈。 */

union fuelPump_Data l_fuelPump_un8;            /* 泵低压反馈，用于暂存泵低压反馈。 */

union fuelCmd_Data l_taskCmd_un32;              /* 当前RIU任务模式，用于判断任务是否撤销。 */

float l_tank0Vol_f = 0.0F;                     /* 0号箱油量，用于决定单吊舱预位路径。 */

Uint16 l_podValveOpen_u16 = INVALID;           /* 吊舱阀到位结果，用于记录吊舱切断阀是否已开到位。 */

Uint16 l_otherValvesOk_u16 = INVALID;          /* 供油通路到位结果，用于记录目标供油通路的其余切断阀是否已开到位。 */

const Uint16 VALVE_STATE_OPEN = 0x02U;         /* 开到位状态值，用于匹配阀位反馈中的开到位协议值。 */

const Uint32 TIME_VALVE_OPEN_TIMEOUT = 5000UL; /* 开阀超时时间，用于限制预位开阀确认时间。 */

/* 空指针时不推进预位。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

{

return;

}

l_taskCmd_un32 = ControlRiuFuelCmdGet();

if (v_p_ConData_t->workMode_u16 !=

WorkModeRIUDataCheck(l_taskCmd_un32.bit.fuelObject_u8, l_taskCmd_un32.bit.fuelMode_u8))

{

/* 预位阶段若上位撤销加油模式，直接结束本轮加油流程。 */

RefuelModeExitToTaskEnd(v_p_ConData_t);

return;

}

/* 首次进入预位时先把上轮目标和发送标志清掉。 */

if (v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 != v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

/* 进入预位首拍时清空目标记录和命令发送标志。 */

s_refuelCtx_t.targetTank_u16 = 0U;

s_refuelCtx_t.commandSent_u16 = INVALID;

s_refuelCtx_t.presetReady_u16 = INVALID;

/* 首拍初始化只执行一次。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

}

if (INVALID == s_refuelCtx_t.commandSent_u16)

{

/* 预位阶段只在首拍建立一次开阀目标，后续拍等待反馈确认。 */

if ((WORK_MODE_LRP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) ||

(WORK_MODE_LRP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

/* 双吊舱模式固定走四路同时预位，不再区分0号油箱是否可外供。 */

s_refuelCtx_t.targetTank_u16 = REFUEL_TARGET_LRP_ALL;

/* 打开左吊舱切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.LPQD_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 打开右吊舱切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.RPQD_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 打开0号左路泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Lcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 打开0号右路泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Rcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 打开2号泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 打开3号泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

}

else

{

/* 单吊舱模式需要先看0号油箱是否还有可外供油量。 */

l_tank0Vol_f = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK0).dataF_f;

/* 单吊舱模式只打开对应吊舱切断阀，再依据0号油箱剩余量决定目标供油箱组。 */

if ((WORK_MODE_LP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) ||

(WORK_MODE_LP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

/* 左吊舱模式先打开左吊舱切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.LPQD_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

}

else if ((WORK_MODE_RP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) ||

(WORK_MODE_RP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

/* 右吊舱模式先打开右吊舱切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.RPQD_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

}

if (l_tank0Vol_f > 0.0F)

{

/* 0号油箱有油时优先选择0号路径供油。 */

s_refuelCtx_t.targetTank_u16 = REFUEL_TARGET_TANK0;

/* 打开0号左路泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Lcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 打开0号右路泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Rcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

}

else

{

/* 0号油箱不可外供时，直接切到2/3号路径预位。 */

s_refuelCtx_t.targetTank_u16 = REFUEL_TARGET_TANK23;

/* 打开2号泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 打开3号泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

}

}

/* 预位命令发出的这一拍作为5秒开到位超时起点。 */

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

/* 标记本轮预位命令已发送，后续拍只等待反馈。 */

s_refuelCtx_t.commandSent_u16 = VALID;

}

/* 读取当前拍时间。 */

l_sysTime_u32 = sysTime();

/* 读取当前阀位反馈。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_VALVE2);

l_valveData2_un32.all = l_redunData_t.dataU_u32 & 0x3FFFFUL;

if ((WORK_MODE_LP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) || (WORK_MODE_LP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

/* 左吊舱模式只要求左吊舱切断阀到开位。 */

if (l_valveData2_un32.bit.LPQD_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) { l_podValveOpen_u16 = VALID; }

}

else if ((WORK_MODE_RP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) || (WORK_MODE_RP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

/* 右吊舱模式只要求右吊舱切断阀到开位。 */

if (l_valveData2_un32.bit.RPQD_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) { l_podValveOpen_u16 = VALID; }

}

else if ((WORK_MODE_LRP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) || (WORK_MODE_LRP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

if ((l_valveData2_un32.bit.LPQD_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) &&

(l_valveData2_un32.bit.RPQD_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN))

{

l_podValveOpen_u16 = VALID;

}

}

if (REFUEL_TARGET_TANK0 == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

/* 0号油箱供油时，需要0号油箱左右两路切断阀同时开到位。 */

if ((l_valveData2_un32.bit.Pump0_Lcutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) &&

(l_valveData2_un32.bit.Pump0_Rcutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN))

{

l_otherValvesOk_u16 = VALID;

}

}

else if (REFUEL_TARGET_TANK23 == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

/* 2/3号油箱供油时，需要2号和3号泵切断阀同时开到位。 */

if ((l_valveData2_un32.bit.Pump2_cutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) &&

(l_valveData2_un32.bit.Pump3_cutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN))

{

l_otherValvesOk_u16 = VALID;

}

}

else if (REFUEL_TARGET_LRP_ALL == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

if ((l_valveData2_un32.bit.Pump0_Lcutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) &&

(l_valveData2_un32.bit.Pump0_Rcutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) &&

(l_valveData2_un32.bit.Pump2_cutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN) &&

(l_valveData2_un32.bit.Pump3_cutoff_state_u32 == VALVE_STATE_OPEN))

{

l_otherValvesOk_u16 = VALID;

}

}

if ((VALID == l_podValveOpen_u16) && (VALID == l_otherValvesOk_u16))

{

/* 目标阀全部开到位后，立即检查对应路径泵低压是否正常。 */

l_fuelPump_un8.all = (Uint8)(RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FUELPUMP).dataU_u32 & 0xFFU);

/* 预位完成后立刻检查目标路径低压；低压则不允许自动空中加油，正常才进入执行态。 */

if (REFUEL_TARGET_TANK0 == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

if ((INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_left_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_right_state_u16))

{

/* 0号路径低压时，预位阶段直接按“禁止自动加油”故障收口。 */

RefuelModeLowPressureFaultApply(v_p_ConData_t, l_fuelPump_un8, REFUEL_TARGET_TANK0);

return;

}

}

else if (REFUEL_TARGET_TANK23 == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

if ((INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP2_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP3_state_u16))

{

/* 2/3路径低压时，同样在预位阶段直接禁止自动加油。 */

RefuelModeLowPressureFaultApply(v_p_ConData_t, l_fuelPump_un8, REFUEL_TARGET_TANK23);

return;

}

}

else

{

if ((INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_left_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_right_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP2_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP3_state_u16))

{

/* 双吊舱四路中任一路低压都视为不允许自动空中加油。 */

RefuelModeLowPressureFaultApply(v_p_ConData_t, l_fuelPump_un8, REFUEL_TARGET_LRP_ALL);

return;

}

}

/* 预位成功且目标路径无低压后，才正式进入加油执行态。 */

s_refuelCtx_t.presetReady_u16 = VALID;

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_ACTIVE;

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_3_REFUEL_PROCESS;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = l_sysTime_u32;

}

else if ((l_sysTime_u32 - v_p_ConData_t->workModeTime_u32) > TIME_VALVE_OPEN_TIMEOUT)

{

/* 超时未开到位时，按当前目标通路逐项置阀故障。 */

if ((WORK_MODE_LP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) || (WORK_MODE_LP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.LPQD_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LPQD_fault_u16 = 1U;

}

}

else if ((WORK_MODE_RP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) || (WORK_MODE_RP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.RPQD_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RPQD_fault_u16 = 1U;

}

}

else if ((WORK_MODE_LRP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) || (WORK_MODE_LRP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.LPQD_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.LPQD_fault_u16 = 1U;

}

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.RPQD_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.RPQD_fault_u16 = 1U;

}

}

if (REFUEL_TARGET_TANK0 == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump0_Lcutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Lcutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump0_Rcutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Rcutoff_fault_u16 = 1U;

}

}

else if (REFUEL_TARGET_TANK23 == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump2_cutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump2_cutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump3_cutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump3_cutoff_fault_u16 = 1U;

}

}

else if (REFUEL_TARGET_LRP_ALL == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump0_Lcutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Lcutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump0_Rcutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump0_Rcutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump2_cutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump2_cutoff_fault_u16 = 1U;

}

if (VALVE_STATE_OPEN != l_valveData2_un32.bit.Pump3_cutoff_state_u32)

{

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.bit.Pump3_cutoff_fault_u16 = 1U;

}

}

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_FAULT;

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_VALVE_TIMEOUT;

s_refuelCtx_t.presetReady_u16 = INVALID;

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_4_TASK_END;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = l_sysTime_u32;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题198）static void RefuelStageProcess(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static void RefuelStageProcess(ConData_t *v_p_ConData_t)

{

RedunData_t l_redunData_t;           /* 冗余池数据，用于暂存冗余池读取结果。 */

union fuelPump_Data l_fuelPump_un8;  /* 泵低压反馈，用于暂存各路泵低压状态。 */

union fuelCmd_Data l_taskCmd_un32;    /* 当前RIU任务模式，用于判断任务是否撤销。 */

float l_tank2Vol_f;                  /* 2号箱油量，用于记录当前2号油箱油量。 */

float l_tank3Vol_f;                  /* 3号箱油量，用于记录当前3号油箱油量。 */

float l_diff_f;                      /* 油量差值，用于记录2号与3号油量差值绝对值。 */

float l_limitClose_f;                /* 平衡触发阈值，用于记录触发平衡控制的上阈值。 */

float l_limitOpen_f;                 /* 平衡恢复阈值，用于记录平衡控制恢复时的下阈值。 */

float l_limitAlarm_f;                /* 告警阈值，用于记录不平衡告警阈值。 */

/* 空指针时不推进执行态。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

{

return;

}

l_taskCmd_un32 = ControlRiuFuelCmdGet();

if (v_p_ConData_t->workMode_u16 !=

WorkModeRIUDataCheck(l_taskCmd_un32.bit.fuelObject_u8, l_taskCmd_un32.bit.fuelMode_u8))

{

/* 执行态检测到加油模式无效后，立即切任务结束态。 */

RefuelModeExitToTaskEnd(v_p_ConData_t);

return;

}

/* 直升机与固定翼使用不同的平衡与告警阈值。 */

if ((WORK_MODE_LP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16) ||

(WORK_MODE_RP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16) ||

(WORK_MODE_LRP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

/* 直升机模式按任务书采用 500/300kg 平衡控制、600kg 告警口径。 */

l_limitClose_f = 500.0F;

l_limitOpen_f = 300.0F;

l_limitAlarm_f = 600.0F;

}

else

{

/* 固定翼模式按任务书采用 1000/600kg 平衡控制、1200kg 告警口径。 */

l_limitClose_f = 1000.0F;

l_limitOpen_f = 600.0F;

l_limitAlarm_f = 1200.0F;

}

if (v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 != v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

/* 执行态入口沿用预位阶段选定的供油路径；双吊舱统一视为全路径供油后进入23号路径平衡逻辑。 */

if (REFUEL_TARGET_TANK23 == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

/* 单吊舱直接从2/3路径进入执行态。 */

s_refuelCtx_t.supplySource_u16 = SUPPLY_SOURCE_TANK23;

}

else if (REFUEL_TARGET_LRP_ALL == s_refuelCtx_t.targetTank_u16)

{

/* 双吊舱执行态统一沿用23号路径平衡控制逻辑。 */

s_refuelCtx_t.supplySource_u16 = SUPPLY_SOURCE_TANK23;

}

else

{

/* 单吊舱0号有油时先从0号路径开始供油。 */

s_refuelCtx_t.supplySource_u16 = SUPPLY_SOURCE_TANK0;

}

/* 首拍进入执行态时先清掉平衡控制状态。 */

s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16 = BALANCING_VALVE_NONE;

/* 执行态默认上报为加油活动中。 */

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_ACTIVE;

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

/* 入口沿消费后，避免每拍重置执行态上下文。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

}

/* 读取当前泵低压状态和2/3号油量。 */

l_redunData_t = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FUELPUMP);

l_fuelPump_un8.all = (Uint8)(l_redunData_t.dataU_u32 & 0xFFU);

l_tank2Vol_f = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK2).dataF_f;

l_tank3Vol_f = RedunDataGet(REDUN_INDEX_RIU_FQ_TANK3).dataF_f;

/* 绝对值化后统一做平衡控制和告警判断。 */

l_diff_f = l_tank2Vol_f - l_tank3Vol_f;

if (l_diff_f < 0.0F)

{

l_diff_f = -l_diff_f;

}

/* 不平衡告警按机型阈值独立评估，不依赖当前是否已切到23号供油。 */

if (l_diff_f > l_limitAlarm_f)

{

/* 超过告警阈值时，保持运行但向RIU上报不平衡。 */

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_IMBALANCE;

}

else if (RECEIVE_RIU_REASON_IMBALANCE == s_RIUSendData_t.checkState_u16)

{

/* 差值回落到安全范围后，清掉不平衡告警。 */

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

}

if ((WORK_MODE_LRP_FIXEDWING == v_p_ConData_t->workMode_u16) ||

(WORK_MODE_LRP_HELI == v_p_ConData_t->workMode_u16))

{

/* 双吊舱模式下任一路低压都直接中止自动空中加油。 */

if ((INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_left_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_right_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP2_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP3_state_u16))

{

RefuelModeLowPressureFaultApply(v_p_ConData_t, l_fuelPump_un8, REFUEL_TARGET_LRP_ALL);

return;

}

}

if (SUPPLY_SOURCE_TANK0 == s_refuelCtx_t.supplySource_u16)

{

/* 单吊舱模式在0号路径低压时切到2/3路径，之后才允许进入23号油箱平衡控制。 */

if ((INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_left_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP0_right_state_u16))

{

/* 0号路径低压后，先打开2/3号泵切断阀。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

/* 再关闭0号左右两路，完成向2/3路径切路。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Lcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Rcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

/* 切路完成后，后续拍按2/3路径规则继续处理。 */

s_refuelCtx_t.supplySource_u16 = SUPPLY_SOURCE_TANK23;

}

}

if (SUPPLY_SOURCE_TANK23 == s_refuelCtx_t.supplySource_u16)

{

/* 只有23号路径供油时才做平衡控制；该路径低压则直接中止自动空中加油。 */

if ((INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP2_state_u16) ||

(INVALID == l_fuelPump_un8.bit.FP3_state_u16))

{

RefuelModeLowPressureFaultApply(v_p_ConData_t, l_fuelPump_un8, REFUEL_TARGET_TANK23);

return;

}

if ((l_diff_f > l_limitClose_f) && (BALANCING_VALVE_NONE == s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16))

{

/* 差值首次越过上阈值时，只关闭油量较少一侧，避免两侧差值继续扩大。 */

if (l_tank2Vol_f < l_tank3Vol_f)

{

/* 2号油量更少时先关2号路径，阻止继续向较少侧抽油。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16 = BALANCING_VALVE_TANK2_CLOSED;

}

else

{

/* 3号油量更少时先关3号路径，阻止继续向较少侧抽油。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16 = BALANCING_VALVE_TANK3_CLOSED;

}

}

else if (l_diff_f < l_limitOpen_f)

{

/* 差值回落到恢复阈值以下后，再重新打开之前关闭的一侧。 */

if (BALANCING_VALVE_TANK2_CLOSED == s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16)

{

/* 差值恢复后重新打开2号路径，结束本轮平衡控制。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16 = BALANCING_VALVE_NONE;

}

else if (BALANCING_VALVE_TANK3_CLOSED == s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16)

{

/* 差值恢复后重新打开3号路径，结束本轮平衡控制。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_OPEN;

s_refuelCtx_t.balancingValveClosed_u16 = BALANCING_VALVE_NONE;

}

}

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题199）static void RefuelStageTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

static void RefuelStageTaskEnd(ConData_t *v_p_ConData_t)

{

/* 空指针时不做收口。 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

{

return;

}

/* 任务结束首拍先把加油相关阀位全部打回关闭目标。 */

if (v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 != v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

/* 进入任务结束首拍时，先把加油相关阀命令恢复到默认关闭目标。 */

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Lcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump0_Rcutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump2_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.Pump3_cutoff_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.LPQD_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_RIUSendData_t.ValveCtrl_t.bit.RPQD_ctrl_u16 = REFUEL_VALVE_CMD_CLOSE;

s_refuelCtx_t.presetReady_u16 = INVALID;

/* 任务结束首拍动作只执行一次。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

}

if (VALID == s_controlFaultTripActive_u16)

{

/* 故障触发后只允许在连续清故障确认满足时重新回到任务前检查。 */

if (INVALID == ControlFaultRawExists())

{

/* 原始故障消失后，累加连续清故障拍数。 */

if (s_controlFaultClearCnt_u16 < 0xFFFFU)

{

s_controlFaultClearCnt_u16++;

}

if (s_controlFaultClearCnt_u16 >= CONTROL_FAULT_CLEAR_CYCLES)

{

/* 连续清故障确认满足后，先把RIU状态和故障位恢复为空闲口径。 */

s_RIUSendData_t.currState_u16 = RECEIVE_RIU_STATE_IDLE;

s_RIUSendData_t.checkState_u16 = RECEIVE_RIU_REASON_NONE;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo1_t.all = 0U;

s_RIUSendData_t.RIUfltInfo2_t.all = 0U;

/* 复位故障去抖与恢复冷却计数，为重新前检做准备。 */

ControlFaultDebounceReset();

s_controlFaultTripActive_u16 = INVALID;

s_controlFaultClearCnt_u16 = 0U;

s_controlFaultRecoveryCooldownCnt_u16 = CONTROL_FAULT_RECOVERY_COOLDOWN_CYCLES;

/* 故障恢复后重新回到前检，而不是直接回执行态。 */

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_1_PRE_TASK_CHECK;

v_p_ConData_t->workModeTime_u32 = sysTime();

return;

}

}

else

{

/* 原始故障仍存在时，清故障确认计数必须重新开始。 */

s_controlFaultClearCnt_u16 = 0U;

}

/* 故障保持期间不允许继续向正常收口推进。 */

return;

}

/* 当前不存在故障保持时，直接按正常结束回到待机。 */

s_controlFaultTripActive_u16 = INVALID;

s_controlFaultClearCnt_u16 = 0U;

ControlModeReentryLatchSet(v_p_ConData_t->workMode_u16);

v_p_ConData_t->workModeLast_u16 = v_p_ConData_t->workMode_u16;

v_p_ConData_t->workMode_u16 = WORK_MODE_STANDBY;

v_p_ConData_t->conFuncLast_u16 = v_p_ConData_t->conFunc_u16;

v_p_ConData_t->conFunc_u16 = CON_FUNC_0_STANDBY;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题200）void WorkModeProcessRefuel(ConData_t *v_p_ConData_t) 函数中

更改前：

void WorkModeProcessRefuel(ConData_t *v_p_ConData_t)

{

/* 入参保护 */

if (NULL == v_p_ConData_t)

{

return;

}

/* 按 conFunc 分发到对应受油阶段处理函数 */

switch (v_p_ConData_t->conFunc_u16)

{

/* 待机:执行默认状态机 */

case CON_FUNC_0_STANDBY:

SysStateProcessDefault();

break;

/* 任务前检查 */

case CON_FUNC_1_PRE_TASK_CHECK:

RefuelStagePreCheck(v_p_ConData_t);

break;

/* 油量预置 */

case CON_FUNC_2_FUEL_PRESET:

RefuelStagePreset(v_p_ConData_t);

break;

/* 实际受油过程 */

case CON_FUNC_3_REFUEL_PROCESS:

RefuelStageProcess(v_p_ConData_t);

break;

/* 任务结束收尾 */

case CON_FUNC_4_TASK_END:

RefuelStageTaskEnd(v_p_ConData_t);

break;

/* 非法 conFunc 兜底:记录上一个值后强制回待机 */

default:

/* conFunc 出现非法值(内存扰动或维护注入异常),统一回待机收口 */

s_sysConData_t.conFuncLast_u16 = s_sysConData_t.conFunc_u16;

s_sysConData_t.conFunc_u16 = CON_FUNC_0_STANDBY;

s_sysConData_t.workModeTime_u32 = sysTime();

break;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题201）void StandbyFuncUpdate(void) 函数中

更改前：

s_sysConData_t.conFuncLast_u16 = s_sysConData_t.conFunc_u16;

s_sysConData_t.conFunc_u16 = CON_FUNC_0_STANDBY;

s_sysConData_t.workModeTime_u32 = sysTime();

更改后：

ControlConFuncSwitch(&s_sysConData_t, CON_FUNC_0_STANDBY, sysTime());

### （问题202）void GroundMaintStateUpdate(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

/* 维护控制要求“硬线维护允许”和“422维护控制命令”同时成立。

* 这样单独误触发一个条件时，只会停留在普通维护显示路径。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 没有进入维护控制时，仍允许地面设备进入维护显示功能。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 地面端撤销维护命令后，维护子功能回到空闲，等待下一次命令选择。 */

### （问题203）Uint16 PowerDownConditionCheck(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

/* 掉电中断只先置 pending。这里再连续读电源状态，过滤掉瞬时毛刺。 */

... (省略未改动片段) ...

/* 确认掉电后先落一笔关键数据，再让状态机进入掉电态。 */

### （问题204）void SysStateJudge(void) 函数中

更改前：

l_targetState_u16 =

((IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_FLEVEL) >= IFBIT_FLEVEL_1) ||

(MBITResultGet(MBIT_DINDEX_FLEVEL) >= MBIT_FLEVEL_1))

? SYS_STATE_2SAFETY

: SYS_STATE_1WORK;

... (省略未改动片段) ...

l_targetState_u16 = (SYS_STATE_2SAFETY == s_sysConData_t.sysStateLast_u16) ? SYS_STATE_2SAFETY : SYS_STATE_1WORK;

更改后：

/* 这里只做“下一状态”的判定，不在分支内部顺手改上下文。

* 顺序上始终先看掉电，再看维护入口，最后才按 BIT、超时和当前模式决定常规去向，

* 这样能保证高优先级退出条件不会被后面的业务状态覆盖。 */

... (省略未改动片段) ...

l_targetState_u16 = SYS_STATE_1WORK;

if ((IFBITResultGet(IFBIT_DINDEX_FLEVEL) >= IFBIT_FLEVEL_1) ||

(MBITResultGet(MBIT_DINDEX_FLEVEL) >= MBIT_FLEVEL_1))

{

l_targetState_u16 = SYS_STATE_2SAFETY;

}

... (省略未改动片段) ...

if (SYS_STATE_2SAFETY == s_sysConData_t.sysStateLast_u16)

{

l_targetState_u16 = SYS_STATE_2SAFETY;

}

else

{

l_targetState_u16 = SYS_STATE_1WORK;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 真正提交状态变化时，再补做与目标状态绑定的上下文修正。

* 把“判目标”和“落状态”分开，能避免同一拍里一边切状态一边用新状态继续参与判断。 */

### （问题205）void SysStateProcess(void) 函数中

更改前：

GroundMaintProcessSoftwCRC();

l_exeResult_u16 = MAINT_FUNC_EXE_RESULT_OK;

... (省略未改动片段) ...

GroundMaintProcessDataDownLoad();

l_exeResult_u16 = MAINT_FUNC_EXE_RESULT_OK;

... (省略未改动片段) ...

GroundMaintProcessDataErase();

l_exeResult_u16 = MAINT_FUNC_EXE_RESULT_OK;

更改后：

l_exeResult_u16 = GroundMaintProcessSoftwCRC();

... (省略未改动片段) ...

l_exeResult_u16 = GroundMaintProcessDataDownLoad();

... (省略未改动片段) ...

l_exeResult_u16 = GroundMaintProcessDataErase();

break;

case GROUND_MAINT_FUNC_HW_VERSION_ADJUST:

l_exeResult_u16 = GroundMaintProcessHardVersionAdjust();

break;

case GROUND_MAINT_FUNC_BIT_CLEAR:

l_exeResult_u16 = GroundMaintProcessBitClear();

... (省略未改动片段) ...

/* 维护态也要继续执行默认状态处理，保证输出和基础状态刷新不断拍。 */

### （问题206）void ChTypeRoundRobinCommitColdStartup(void) 函数中

更改前：

void ChTypeRoundRobinCommitColdStartup(void)

{

Uint16 l_nextMasterChId_u16 = 0U;

/* 当前为主控:轮询切换,把主控权交给对端通道 */

if (ROLE_MASTER == s_sysConData_t.runtimeRole_u16)

{

l_nextMasterChId_u16 = (SYS_CH_ID_1 == s_sysConData_t.myChID_u16) ? SYS_CH_ID_2 : SYS_CH_ID_1;

}

/* 当前为备控:下一轮主控沿用本通道(轮询基点) */

else if (ROLE_BACKUP == s_sysConData_t.runtimeRole_u16)

{

l_nextMasterChId_u16 = s_sysConData_t.myChID_u16;

}

/* 仅当计算结果落在合法通道ID时,才把下一任主控ID写入SPE持久化区 */

if ((SYS_CH_ID_1 == l_nextMasterChId_u16) || (SYS_CH_ID_2 == l_nextMasterChId_u16))

{

(void)SpeDataWrite(SPE_DATA_DINDEX_CH_TYPE_CODE, l_nextMasterChId_u16);

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题207）static Uint16 RoleConfirmUpdate(RoleConfirmContext_t *vp_ctx_t, Uint16 v_condition_u16, Uint32 v_holdTimeMs_u32) 函数中

更改前：

static Uint16 RoleConfirmUpdate(RoleConfirmContext_t *vp_ctx_t,

Uint16 v_condition_u16,

Uint32 v_holdTimeMs_u32)

{

/* 取当前系统时间作为窗口判断基准 */

Uint32 l_now_u32 = sysTime();

/* 入参指针为空直接返回无效 */

if (NULL == vp_ctx_t)

{

return INVALID;

}

/* 触发条件不成立,关闭确认窗口 */

if (VALID != v_condition_u16)

{

vp_ctx_t->active_u16 = INVALID;

vp_ctx_t->startTime_u32 = 0UL;

return INVALID;

}

/* 首次检测到条件成立,开启新的确认窗口并记起始时间 */

if (VALID != vp_ctx_t->active_u16)

{

vp_ctx_t->active_u16 = VALID;

vp_ctx_t->startTime_u32 = l_now_u32;

return INVALID;

}

/* 条件已持续达到保持时间才输出确认结果 */

return ((l_now_u32 - vp_ctx_t->startTime_u32) >= v_holdTimeMs_u32) ? VALID : INVALID;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题208）static void RuntimeRoleSet(Uint16 v_role_u16) 函数中

更改前：

static void RuntimeRoleSet(Uint16 v_role_u16)

{

/* 归一化目标角色:非 MASTER 一律视为 BACKUP */

Uint16 l_targetRole_u16 = (ROLE_MASTER == v_role_u16) ? ROLE_MASTER : ROLE_BACKUP;

/* 仅在角色实际切换时刷新运行时上下文,避免无谓抖动 */

if (s_sysConData_t.runtimeRole_u16 != l_targetRole_u16)

{

/* 写入新角色并记录进入时间 */

s_sysConData_t.runtimeRole_u16 = l_targetRole_u16;

s_sysConData_t.roleEnterTime_u32 = sysTime();

/* 清空主控失效与对端CHV失效两个确认窗口 */

s_masterLossConfirmCtx_t.active_u16 = INVALID;

s_masterLossConfirmCtx_t.startTime_u32 = 0UL;

s_otherChvConfirmCtx_t.active_u16 = INVALID;

s_otherChvConfirmCtx_t.startTime_u32 = 0UL;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题209）void ChTypeJudge(void) 函数中

更改前：

void ChTypeJudge(void)

{

Uint16 l_chType_u16 = CH_TYPE_INIT;

Uint16 l_errorCnt_u16 = 0U;

Uint16 l_localNextMasterChId_u16 = 0U;

Uint16 l_peerNextMasterChId_u16 = 0U;

Uint16 l_localPreferredValid_u16 = INVALID;

Uint16 l_peerPreferredValid_u16 = INVALID;

Uint16 l_puBitCpld_u16 = 0U;

Uint16 l_puBitTx_u16 = 0U;

Uint16 l_ccdlID_u16 = COMM_CCDL_SCI;

Uint16 l_localRandData_u16 = 0U;

Uint16 l_peerRandData_u16 = 0U;

PeerBaseStatus_t l_peerBase_t;

SpeData_t l_nvmData_t = {0};

Uint32 l_startTime_u32 = 0UL;

/* 启动期主备判型流程：

* 1. 读取 NVM 中上次冷启动默认主控通道号（l_localNextMasterChId），作为本端协商建议；

* 2. 通过 CCDL 基础帧获取对端协商建议（l_peerNextMasterChId），并校验对端数据有效性；

* 3. 优先服从对端稳定角色：若对端已声明主控/备份，本端补位对端缺失角色；

* 4. 对端未声明时按冷启动轮值协商：比较两端 NVM 默认主控值，一致则本端按建议落位；

* 5. 轮值异常或FLASH轮值无效时按基础帧随机数仲裁，随机数相等则重试；

* 6. 随机数持续相等/无新帧超时后，保守回退到硬件CHV/通道1优先（TYPEJUDGE_CODE_ERR）；

* 7. 最终将判型结果写入 ChType_u16/ChTypeCode_u16，并更新 PuBIT 主备识别项供维护追溯。

*/

Uint32 l_currTime_u32 = 0UL;

memset(&l_peerBase_t, 0, sizeof(l_peerBase_t));

l_puBitCpld_u16 = PUBITInfoGet(PUBIT_INDEX_CCDL_CPLD);

l_puBitTx_u16 = PUBITInfoGet(PUBIT_INDEX_CCDL_TX);

if (PUBIT_TEST_OK == l_puBitCpld_u16)

{

/* 启动判型优先走CPLD-CCDL直链；只有直链不可用时才回退到SCI发送+接收闭环。 */

CommCCDLDataSend();

}

SpeDataGet(SPE_DATA_DINDEX_CH_TYPE_CODE, &l_nvmData_t);

if ((SPE_DATA_STATE_OK == l_nvmData_t.dataState_u16) &&

((SYS_CH_ID_1 == l_nvmData_t.dataU_u16) || (SYS_CH_ID_2 == l_nvmData_t.dataU_u16)))

{

l_localNextMasterChId_u16 = l_nvmData_t.dataU_u16;

}

/* 进入启动判型前先快照本端轮值值，并清空对端轮值/仲裁主通道结果。 */

s_sysConData_t.localPreferredMasterChId_u16 = l_localNextMasterChId_u16;

s_sysConData_t.peerPreferredMasterChId_u16 = 0U;

s_sysConData_t.arbMasterChId_u16 = 0U;

CycleDogFeed();

l_startTime_u32 = sysTime();

/* 按CCDL基础帧周期轮询对端状态，在有限重试次数内完成启动主备收敛。 */

while ((CH_TYPE_INIT == l_chType_u16) && (l_errorCnt_u16 < TYPEJUDGE_CNT_MAX))

{

l_currTime_u32 = sysTime();

if ((l_currTime_u32 - l_startTime_u32) >= COMM_CCDL_PRIOD_MS)

{

l_startTime_u32 = sysTime();

CycleDogFeed();

if (PUBIT_TEST_OK == l_puBitCpld_u16)

{

/* 优先走CPLD直链读取对端基础帧，减少启动判型时延。 */

CommCCDLDataBuffRead(COMM_CCDL_CPLD);

CommCCDLFrameProcess(COMM_CCDL_CPLD);

l_peerBase_t = CommCCDLPeerBaseGet(COMM_CCDL_CPLD);

l_ccdlID_u16 = COMM_CCDL_CPLD;

}

else if (PUBIT_TEST_OK == l_puBitTx_u16)

{

Uint32 l_sciStartTime_u32 = ReadCpuTimer1Counter();

/* 直链不可用时退回SCI发送+本端回读闭环，在PUBIT窗口内尽量完成一帧交互。 */

CommCCDLSCIDataStartSend();

while ((RS422_COMM_TX_FLAG_ON == CommCCDL422TxFlagGet()) &&

(CpuTimer1DeltaGet(l_sciStartTime_u32, ReadCpuTimer1Counter()) < PUBIT_CCDL_TIME))

{

CommCCDLSCIDataSend();

delayUs(666UL);

CycleDogFeed();

CommCCDLDataBuffRead(COMM_CCDL_SCI);

CommCCDLFrameProcess(COMM_CCDL_SCI);

l_peerBase_t = CommCCDLPeerBaseGet(COMM_CCDL_SCI);

l_ccdlID_u16 = COMM_CCDL_SCI;

}

}

if (VALID != CommCCDLPeerBaseAdvancedGet(l_ccdlID_u16))

{

/* 帧计数不前进说明本周期没看到对端新基础帧，继续发本端基础帧并累计重试。 */

l_errorCnt_u16++;

CommCCDLDataSend();

continue;

}

if (CH_TYPE_CON == l_peerBase_t.chType_u16)

{

/* 对端已稳定宣称主控，则本端直接收敛为备份。 */

l_chType_u16 = CH_TYPE_BF;

s_sysConData_t.ChTypeCode_u16 = TYPEJUDGE_CODE_OC;

s_sysConData_t.arbMasterChId_u16 = (SYS_CH_ID_1 == s_sysConData_t.myChID_u16) ? SYS_CH_ID_2 : SYS_CH_ID_1;

}

else if (CH_TYPE_BF == l_peerBase_t.chType_u16)

{

/* 对端已稳定宣称备份，则本端直接收敛为主控。 */

l_chType_u16 = CH_TYPE_CON;

s_sysConData_t.ChTypeCode_u16 = TYPEJUDGE_CODE_OM;

s_sysConData_t.arbMasterChId_u16 = s_sysConData_t.myChID_u16;

}

else if (CH_TYPE_INIT == l_peerBase_t.chType_u16)

{

/* 对端尚未形成稳定主备时，优先按冷启动轮值协商；轮值异常时用随机数仲裁。 */

l_peerNextMasterChId_u16 = l_peerBase_t.preferredMasterChId_u16;

s_sysConData_t.peerPreferredMasterChId_u16 = l_peerNextMasterChId_u16;

l_localPreferredValid_u16 =

((SYS_CH_ID_1 == l_localNextMasterChId_u16) || (SYS_CH_ID_2 == l_localNextMasterChId_u16)) ? VALID : INVALID;

l_peerPreferredValid_u16 =

((SYS_CH_ID_1 == l_peerNextMasterChId_u16) || (SYS_CH_ID_2 == l_peerNextMasterChId_u16)) ? VALID : INVALID;

if ((VALID == l_localPreferredValid_u16) &&

(VALID == l_peerPreferredValid_u16) &&

(l_localNextMasterChId_u16 == l_peerNextMasterChId_u16))

{

l_chType_u16 = (s_sysConData_t.myChID_u16 == l_localNextMasterChId_u16) ? CH_TYPE_CON : CH_TYPE_BF;

s_sysConData_t.localPreferredMasterChId_u16 = l_localNextMasterChId_u16;

s_sysConData_t.ChTypeCode_u16 = TYPEJUDGE_CODE_NONE;

s_sysConData_t.arbMasterChId_u16 = l_localNextMasterChId_u16;

}

else

{

l_localRandData_u16 = CommCCDLTxRandDataGet(l_ccdlID_u16);

l_peerRandData_u16 = l_peerBase_t.randData_u16 & 0xFFU;

if (l_localRandData_u16 > l_peerRandData_u16)

{

l_chType_u16 = CH_TYPE_CON;

s_sysConData_t.ChTypeCode_u16 = TYPEJUDGE_CODE_RAND;

s_sysConData_t.arbMasterChId_u16 = s_sysConData_t.myChID_u16;

}

else if (l_localRandData_u16 < l_peerRandData_u16)

{

l_chType_u16 = CH_TYPE_BF;

s_sysConData_t.ChTypeCode_u16 = TYPEJUDGE_CODE_RAND;

s_sysConData_t.arbMasterChId_u16 =

(SYS_CH_ID_1 == s_sysConData_t.myChID_u16) ? SYS_CH_ID_2 : SYS_CH_ID_1;

}

else

{

l_errorCnt_u16++;

CommCCDLDataSend();

continue;

}

}

}

/* 无论本周期是否收敛，都继续发送本端基础帧，帮助对端完成同样判型。 */

CommCCDLDataSend();

}

}

if (CH_TYPE_INIT == l_chType_u16)

{

Uint16 l_otherChvSample_u16 = (0U != GPIOReadBitNum(GPIO_IN_DSP_CHV)) ? CHV_VALID : CHV_INVALID;

Uint16 l_fallbackMasterChId_u16 =

(CHV_INVALID == l_otherChvSample_u16) ? s_sysConData_t.myChID_u16 : SYS_CH_ID_1;

/* 轮值值缺失/不一致/超时时：

* 若硬件已确认对端CHV失效，则当前存活通道直接落主；

* 否则继续使用CH1优先，避免通信缺失场景的双主。 */

if (s_sysConData_t.myChID_u16 == l_fallbackMasterChId_u16)

{

l_chType_u16 = CH_TYPE_CON;

}

else

{

l_chType_u16 = CH_TYPE_BF;

}

s_sysConData_t.ChTypeCode_u16 = TYPEJUDGE_CODE_ERR;

s_sysConData_t.arbMasterChId_u16 = l_fallbackMasterChId_u16;

}

/* 判型完成后固化静态主备身份，ChType运行周期内不变；控制权归属单独初始化。 */

s_sysConData_t.ChType_u16 = l_chType_u16;

if(CH_TYPE_CON == l_chType_u16)

{

s_sysConData_t.runtimeRole_u16 = ROLE_MASTER;

}

else

{

s_sysConData_t.runtimeRole_u16 = ROLE_BACKUP;

}

s_sysConData_t.roleEnterTime_u32 = sysTime();

s_masterLossConfirmCtx_t.active_u16 = INVALID;

s_masterLossConfirmCtx_t.startTime_u32 = 0UL;

s_otherChvConfirmCtx_t.active_u16 = INVALID;

s_otherChvConfirmCtx_t.startTime_u32 = 0UL;

if (COLD_POW_STARTUP_MODE == StartUpModeGet())

{

PuBITForceResultUpdate(PUBIT_INDEX_ROLE_IDENTIFY, PUBIT_TEST_OK);

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题210）void RuntimeRoleUpdate(void) 函数中

更改前：

void RuntimeRoleUpdate(void)

{

Uint16 l_localHealthy_u16 =

((CHV_VALID == s_sysConData_t.ConOutData_t.localChvPermit_u16) &&

(CHV_VALID == s_sysConData_t.CHVIn_un16.bit.myCHV_u16)) ? VALID : INVALID;

Uint16 l_otherChvInvalidConfirmed_u16 = INVALID;

Uint16 l_masterLossConfirmed_u16 = INVALID;

Uint16 l_ccdlID_u16 = COMM_CCDL_SCI;

Uint16 l_ccdlValid_u16 = INVALID;

PeerBaseStatus_t l_peerBase_t;

Uint32 l_currTime_u32 = 0UL;

memset(&l_peerBase_t, 0, sizeof(l_peerBase_t));

/* 运行期主备切换流程：

* 1. 判定本通道本地健康（localChvPermit + myCHV 同时有效），失效则启动主控丢失确认窗口；

* 2. 通过 CCDL 基础帧获取对端状态，判定对端 CHV 是否失效，启动对端失效确认窗口；

* 3. RoleConfirmUpdate 以固定时间窗口（ROLE_PEER_LOSS_TIMEOUT_MS/CONTROL_OWNER_HOLD_MS）做去抖确认；

* 4. 本地健康恢复且对端 CHV 持续失效确认后，本端升主（ROLE_MASTER）；

* 5. 本地健康失效确认后，本端降备（ROLE_BACKUP），等待对端接管；

* 6. 切换通过 RuntimeRoleSet 落地，并复位确认窗口上下文。

*/

s_sysConData_t.peerAlive_u16 = INVALID;

s_sysConData_t.peerCtrlSeen_u16 = INVALID;

(void)ControlCCDLActiveSourceSelect(&l_ccdlID_u16, &l_ccdlValid_u16);

if (VALID == l_ccdlValid_u16)

{

l_peerBase_t = CommCCDLPeerBaseGet(l_ccdlID_u16);

l_currTime_u32 = sysTime();

if ((VALID == l_peerBase_t.valid_u16) &&

((l_currTime_u32 - l_peerBase_t.lastRxTime_u32) <= ROLE_PEER_LOSS_TIMEOUT_MS))

{

s_sysConData_t.peerAlive_u16 = VALID;

if (0U != (l_peerBase_t.ctrlInfo_u16 & (0x01U << COMM_CCDL_CTRLINFO_OWNER_BIT)))

{

s_sysConData_t.peerCtrlSeen_u16 = VALID;

}

}

}

l_otherChvInvalidConfirmed_u16 =

RoleConfirmUpdate(&s_otherChvConfirmCtx_t,

(CHV_INVALID == s_sysConData_t.CHVIn_un16.bit.otherCHV_u16) ? VALID : INVALID,

CONTROL_OWNER_HOLD_MS);

switch (s_sysConData_t.runtimeRole_u16)

{

case ROLE_MASTER:

l_masterLossConfirmed_u16 =

RoleConfirmUpdate(&s_masterLossConfirmCtx_t,

(VALID == l_localHealthy_u16) ? INVALID : VALID,

CONTROL_OWNER_HOLD_MS);

if (VALID == l_masterLossConfirmed_u16)

{

RuntimeRoleSet(ROLE_BACKUP);

}

else if ((VALID == s_sysConData_t.peerAlive_u16) &&

(VALID == s_sysConData_t.peerCtrlSeen_u16) &&

(SYS_CH_ID_1 != s_sysConData_t.myChID_u16))

{

RuntimeRoleSet(ROLE_BACKUP);

}

break;

case ROLE_BACKUP:

if (VALID != l_localHealthy_u16)

{

RuntimeRoleSet(ROLE_BACKUP);

}

else if (VALID == s_sysConData_t.peerCtrlSeen_u16)

{

RuntimeRoleSet(ROLE_BACKUP);

}

else if (VALID == l_otherChvInvalidConfirmed_u16)

{

RuntimeRoleSet(ROLE_MASTER);

}

break;

default:

RuntimeRoleSet(ROLE_BACKUP);

break;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题211）void CommDataSourceUpdate(void) 函数中

更改前：

void CommDataSourceUpdate(void)

{

Uint16 l_ccdlID_u16 = COMM_CCDL_SCI;

Uint16 l_ccdlValid_u16 = INVALID;

Uint16 l_kzzzLeftOk_u16 = INVALID;

Uint16 l_kzzzRightOk_u16 = INVALID;

Uint16 l_kzzzPeerOk_u16 = INVALID;

if (IFBIT_TEST_OK == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_429RIU_1))

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.RIU = COMM_SOURCE_1;

}

else if (IFBIT_TEST_OK == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_429RIU_2))

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.RIU = COMM_SOURCE_2;

}

else if (IFBIT_TEST_OK == IFBITInfoGet(IFBIT_INDEX_COMM_429RIU_3))

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.RIU = COMM_SOURCE_3;

}

else

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.RIU = COMM_SOURCE_INVALID;

}

(void)ControlCCDLActiveSourceSelect(&l_ccdlID_u16, &l_ccdlValid_u16);

if ((VALID == l_ccdlValid_u16) && (COMM_CCDL_SCI == l_ccdlID_u16))

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.CCDL = COMM_SOURCE_1;

}

else if ((VALID == l_ccdlValid_u16) && (COMM_CCDL_CPLD == l_ccdlID_u16))

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.CCDL = COMM_SOURCE_2;

}

else

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.CCDL = COMM_SOURCE_INVALID;

}

/* 左右吊舱是独立业务通道，因此这里只汇总“当前KZZZ是否主要来自本地还是对端镜像”。 */

l_kzzzLeftOk_u16 = (RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_1).rxState_u16) ? VALID : INVALID;

l_kzzzRightOk_u16 = (RX429_STATE_OK == Comm429KZZZRxStateGet(COMM429_KZZZ_2).rxState_u16) ? VALID : INVALID;

if ((VALID == l_ccdlValid_u16) &&

((VALID == Comm429KZZZCcdlExtValidGet(l_ccdlID_u16, COMM429_KZZZ_1)) ||

(VALID == Comm429KZZZCcdlExtValidGet(l_ccdlID_u16, COMM429_KZZZ_2))))

{

l_kzzzPeerOk_u16 = VALID;

}

if ((VALID == l_kzzzLeftOk_u16) || (VALID == l_kzzzRightOk_u16))

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.KZZZ = COMM_SOURCE_1;

}

else if (VALID == l_kzzzPeerOk_u16)

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.KZZZ = COMM_SOURCE_3;

}

else

{

s_sysConData_t.commDataSourse_un16.bit.KZZZ = COMM_SOURCE_INVALID;

}

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

## Src/Application/DataObtain/DataObtainIO.c -

### （问题212）Uint16 IoDataGet(Uint16 v_index_u16) 函数中

更改前：

/* 获取离散量状态 */

l_rData_u16 = s_ioDataBuff_t[v_index_u16].validState_u16;

更改后：

Uint16 l_override_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

if (VALID == StateCondIoOverrideGet(v_index_u16, &l_override_u16))

{

l_rData_u16 = l_override_u16;

}

else

{

/* 获取离散量状态 */

l_rData_u16 = s_ioDataBuff_t[v_index_u16].validState_u16;

}

### （问题213）void IoDataObtain(void) 函数中

更改前：

l_tempIO_u16 =  (HARD_XINT_UINT16(s_IODataConfBuff_t[l_index_u16].CPLDAddr_u16)) & (s_IODataConfBuff_t[l_index_u16].dataBitNum_u16);

更改后：

l_tempIO_u16 = HardXintUint16Read(s_IODataConfBuff_t[l_index_u16].CPLDAddr_u16) & s_IODataConfBuff_t[l_index_u16].dataBitNum_u16;

## Src/Application/DataStorage/DataStore.c -

### （问题214）Uint32 FlashAddrIsEmpty(Uint32 v_addr_u32,Uint16 v_len_u16) 函数中

更改前：

(void)STORE_DATAREAD_DRI(v_addr_u32,l_buff_u16,l_dataLen_u16);

更改后：

(void)SpiFlashDataRead(v_addr_u32, l_buff_u16, l_dataLen_u16);

### （问题215）Uint32 DichoFindSectorStartAddr(Uint16 v_sectorNum_u16) 函数中

更改前：

WATCH_DOG_FEED;

... (省略未改动片段) ...

STORE_SECTORERASE_DRI(ls_shiftAddr_u32);

更改后：

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

SpiFlashSectorErase(ls_shiftAddr_u32);

### （问题216）void FlashRecordDataUpdate(void) 函数中

更改前：

l_errStoreFlag_u16 = ERR_STORE_FLAG_GET();

... (省略未改动片段) ...

STORE_DATA_PACK(s_flashRecords_t.tempBuff_t[l_tIndex_u32].dataBuff_u16,DATA_RECORD_NUM);

更改后：

l_errStoreFlag_u16 = ControlErrStoreFlagGet();

... (省略未改动片段) ...

StoreDataPack(s_flashRecords_t.tempBuff_t[l_tIndex_u32].dataBuff_u16,DATA_RECORD_NUM);

### （问题217）void FlashDataStore(void) 函数中

更改前：

if( FLASH_NOT_BUSY == STORE_FLASHISBUSY_DRI())

... (省略未改动片段) ...

STORE_SECTORERASE_DRI(l_nextSectorAddr_u32);

... (省略未改动片段) ...

STORE_DATAWRITE_DRI(s_flashRecords_t.writeAddr_u32,(s_flashRecords_t.tempBuff_t[l_tIndex_u32].dataBuff_u16 + s_flashRecords_t.dataIndex_u16),STORE_WORD_NUM);

更改后：

if(FLASH_NOT_BUSY == SpiFlashIsBusy())

... (省略未改动片段) ...

SpiFlashSectorErase(l_nextSectorAddr_u32);

... (省略未改动片段) ...

SpiFlashPageProgram(s_flashRecords_t.writeAddr_u32, (s_flashRecords_t.tempBuff_t[l_tIndex_u32].dataBuff_u16 + s_flashRecords_t.dataIndex_u16), STORE_WORD_NUM);

### （问题218）Uint16 FlashRecordDataErase(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题219）void FlashSingleStoreDataUpdate(void) 函数中

更改前：

STORE_DATA_PACK(s_flashRecords_t.tempBuff_t[l_tIndex_u32].dataBuff_u16,DATA_RECORD_NUM);

更改后：

StoreDataPack(s_flashRecords_t.tempBuff_t[l_tIndex_u32].dataBuff_u16,DATA_RECORD_NUM);

## Src/Application/DataStorage/DataStoreSpe.c -

### （问题220）Uint16 SpeDataRead(Uint16 v_index_u16) 函数中

更改前：

(void)STORE_DATAREAD_DRI(l_addr_u32,l_rBuff_u16,(SPE_DATA_STUCT_NUM - 1U) );

更改后：

(void)SpiFlashDataRead(l_addr_u32, l_rBuff_u16, (SPE_DATA_STUCT_NUM - 1U));

### （问题221）Uint16 SpeDataCrcRead(Uint16 v_index_u16) 函数中

更改前：

(void)STORE_DATAREAD_DRI(l_addr_u32,&l_crcData_u16,1U);

更改后：

(void)SpiFlashDataRead(l_addr_u32, &l_crcData_u16, 1U);

### （问题222）Uint16 SpeDataWrite(Uint16 v_index_u16,Uint16 v_wData_u16) 函数中

更改前：

STORE_SECTORERASE_DRI(l_addr_u32);

... (省略未改动片段) ...

l_busyState_u16 = STORE_FLASHISBUSY_DRI();

... (省略未改动片段) ...

STORE_DATAWRITE_DRI(l_addr_u32,l_wBuff_1_u16,SPE_DATA_STUCT_NUM);

... (省略未改动片段) ...

l_busyState_u16 = STORE_FLASHISBUSY_DRI();

... (省略未改动片段) ...

(void)STORE_DATAREAD_DRI(l_addr_u32,l_rBuff_u16,SPE_DATA_STUCT_NUM);

更改后：

SpiFlashSectorErase(l_addr_u32);

... (省略未改动片段) ...

l_busyState_u16 = SpiFlashIsBusy();

... (省略未改动片段) ...

SpiFlashPageProgram(l_addr_u32, l_wBuff_1_u16, SPE_DATA_STUCT_NUM);

... (省略未改动片段) ...

l_busyState_u16 = SpiFlashIsBusy();

... (省略未改动片段) ...

(void)SpiFlashDataRead(l_addr_u32, l_rBuff_u16, SPE_DATA_STUCT_NUM);

### （问题223）Uint16 SpeDataPendingExist(void) 函数中

更改前：

else

{

return INVALID;

}

更改后：

return INVALID;

### （问题224）void SpeDataRecordInit(void) 函数中

更改前：

l_busyState_u16 = STORE_FLASHISBUSY_DRI();

... (省略未改动片段) ...

l_busyState_u16 = STORE_FLASHISBUSY_DRI();

更改后：

l_busyState_u16 = SpiFlashIsBusy();

... (省略未改动片段) ...

l_busyState_u16 = SpiFlashIsBusy();

## Src/Application/Init.c -

### （问题225）static Uint16 CPLDHandshake(void) 函数中

更改前：

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_2) = 0xAAAAU;

... (省略未改动片段) ...

l_readData_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_1);

... (省略未改动片段) ...

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_1) = 0x5555U;

... (省略未改动片段) ...

l_readData_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_2);

更改后：

HardXintUint16Write(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_2, 0xAAAAU);

... (省略未改动片段) ...

l_readData_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_1);

... (省略未改动片段) ...

HardXintUint16Write(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_1, 0x5555U);

... (省略未改动片段) ...

l_readData_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_WR_HANDSHAKE_2);

### （问题226）static Uint16 CPLDCCDLHeartCheck(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题227）static void CPLDBusHandshakeInit(void) 函数中

更改前：

l_temp_1_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_POWERUP_FLAG);

... (省略未改动片段) ...

/* 喂狗 */

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

l_temp_1_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_POWERUP_FLAG);

... (省略未改动片段) ...

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_HANDSHAKE_FLAG) = CPLD_DATA_HANDSHAKE_INVALID;

... (省略未改动片段) ...

/* 喂狗 */

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_HANDSHAKE_FLAG) = CPLD_DATA_HANDSHAKE_INVALID;

... (省略未改动片段) ...

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_HANDSHAKE_FLAG) = CPLD_DATA_HANDSHAKE_VALID;

更改后：

l_temp_1_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_POWERUP_FLAG);

... (省略未改动片段) ...

/* 喂狗 */

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

l_temp_1_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_POWERUP_FLAG);

... (省略未改动片段) ...

HardXintUint16Write(CPLD_ADDR_W_HANDSHAKE_FLAG, CPLD_DATA_HANDSHAKE_INVALID);

... (省略未改动片段) ...

/* 喂狗 */

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

HardXintUint16Write(CPLD_ADDR_W_HANDSHAKE_FLAG, CPLD_DATA_HANDSHAKE_INVALID);

... (省略未改动片段) ...

HardXintUint16Write(CPLD_ADDR_W_HANDSHAKE_FLAG, CPLD_DATA_HANDSHAKE_VALID);

### （问题228）static void CPLDCcdlHeartCheckUpdate(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题229）void InitStatusGet(InitStatus_t *vp_status_t) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题230）static Uint16 InterChCCDLHeartCheck(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题231）static void UsrInit(void) 函数中

更改前：

/* 模拟量数据初始化  */

... (省略未改动片段) ...

/* MBIT信息初始化 */

... (省略未改动片段) ...

/* 同步数据初始化 */

SynchroInit();

... (省略未改动片段) ...

/* 余度管理初始化 */

RedundancyInit();

更改后：

/* 模拟量数据初始化  */

... (省略未改动片段) ...

/* MBIT信息初始化 */

... (省略未改动片段) ...

/* 同步数据初始化 */

SynchroInit();

... (省略未改动片段) ...

/* 余度管理初始化 */

RedundancyInit();

### （问题232）void Init(void) 函数中

更改前：

Uint16 l_delayCnt_u16    = 0U; /* 延时计数    */

Uint16 l_startUpMode_u16 = 0U; /* 启动模式    */

SynWholeInform_TypeDef l_syncResult_t;  /* 同步数据 */

... (省略未改动片段) ...

/* 早期启动阶段只执行“冷启动首拍是否需要先软件复位一次”的判断，不访问CPLD。 */

StartUpEarlyColdResetOnce();

... (省略未改动片段) ...

/* XINTF接口初始化 */

... (省略未改动片段) ...

/* PIE中断控制初始化  */

... (省略未改动片段) ...

EALLOW;

... (省略未改动片段) ...

XIntruptRegs.XNMICR.bit.ENABLE = OFF;

EDIS;

... (省略未改动片段) ...

/*用户程序初始化 */

UsrInit();

... (省略未改动片段) ...

/* 打开NMI中断  */

EALLOW;

... (省略未改动片段) ...

XIntruptRegs.XNMICR.bit.ENABLE = ON;

EDIS;

... (省略未改动片段) ...

/* 使能全局中断 */

... (省略未改动片段) ...

s_initStateStartTime_u32 = sysTime();

... (省略未改动片段) ...

/* 冷启动时通过GPIO执行长同步；热启动/复位重连不再要求对端回到初始化态配合同步。 */

if(COLD_POW_STARTUP_MODE == l_startUpMode_u16)

{

/* 长同步 */

FrameSyn(SYNC_LONG_ID,LONG_SYNC_TIME);

... (省略未改动片段) ...

/* 获取长同步结果 */

l_syncResult_t = SynWholeInfGet(SYNC_LONG_ID);

}

else

{

/* 热启动场景跳过长同步，板间重连主要依赖CCDL基础帧心跳。 */

l_syncResult_t.faltCod_un16.bit.synRelRslt = SYNC_ERR;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 初始化后保留稳定等待，给冷启动同步收尾和热启动重连前的外设状态恢复留出时间。

* 注意：该等待窗口对冷/热路径都执行，用于统一后续CCDL心跳检查的起点。 */

while(l_delayCnt_u16 < INIT_POST_LONG_SYNC_DELAY_MAX)

{

... (省略未改动片段) ...

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

if(COLD_POW_STARTUP_MODE == l_startUpMode_u16)

{

... (省略未改动片段) ...

if(SYNC_NORM == l_syncResult_t.faltCod_un16.bit.synRelRslt)

{

if(VALID == InterChCCDLHeartCheck())

{

s_initInterChHandshakeResult_u16 = VALID;

}

else

{

s_initInterChHandshakeResult_u16 = INVALID;

}

}

else

{

s_initInterChHandshakeResult_u16 = INVALID;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 冷启动路径在通道内/通道间握手完成后，再执行PuBIT与启动期主备判型。 */

(void)PuBITTest();

... (省略未改动片段) ...

/* 建立启动期默认主备：优先服从对端稳定角色，否则按冷启动轮值落位；轮值异常时保守回退到通道1优先。 */

ChTypeJudge();

... (省略未改动片段) ...

}

else

{

... (省略未改动片段) ...

/* 热复位路径跳过上电BIT，但主备判型与冷启动使用同一套Flash+CCDL协商逻辑。 */

PuBITHotResetBypassInit();

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

/* 仅冷启动长同步成功时再做短同步；热启动重连不要求运行中的对端回到GPIO同步流程。 */

if((COLD_POW_STARTUP_MODE == l_startUpMode_u16) &&

(SYNC_NORM == l_syncResult_t.faltCod_un16.bit.synRelRslt))

{

/* 短同步 */

FrameSyn(SYNC_SHORT_ID,SHORT_SYNC_TIME);

}

更改后：

Uint16 l_delayCnt_u16    = 0U; /* 延时计数    */

Uint16 l_startUpMode_u16 = 0U; /* 启动模式    */

SynWholeInform_TypeDef l_syncResult_t;  /* 同步数据 */

... (省略未改动片段) ...

/* 早期启动阶段只执行“冷启动首拍是否需要先软件复位一次”的判断，不访问CPLD。 */

StartUpEarlyColdResetOnce();

... (省略未改动片段) ...

/* XINTF接口初始化 */

... (省略未改动片段) ...

/* PIE中断控制初始化  */

... (省略未改动片段) ...

EALLOW;

... (省略未改动片段) ...

XIntruptRegs.XNMICR.bit.ENABLE = OFF;

EDIS;

... (省略未改动片段) ...

/*用户程序初始化 */

UsrInit();

... (省略未改动片段) ...

/* 打开NMI中断  */

EALLOW;

... (省略未改动片段) ...

XIntruptRegs.XNMICR.bit.ENABLE = ON;

EDIS;

... (省略未改动片段) ...

/* 使能全局中断 */

... (省略未改动片段) ...

/*清除CPLD握手成功标记*/

HardXintUint16Write(CPLD_ADDR_W_HANDSHAKE_FLAG, CPLD_DATA_HANDSHAKE_INVALID);

... (省略未改动片段) ...

/* 冷启动时通过GPIO执行长同步；热启动/复位重连不再要求对端回到初始化态配合同步。 */

if(COLD_POW_STARTUP_MODE == l_startUpMode_u16)

{

/* 长同步 */

FrameSyn(SYNC_LONG_ID,LONG_SYNC_TIME);

... (省略未改动片段) ...

/* 获取长同步结果 */

l_syncResult_t = SynWholeInfGet(SYNC_LONG_ID);

}

else

{

/* 热启动场景跳过长同步，板间重连主要依赖CCDL基础帧心跳。 */

l_syncResult_t.faltCod_un16.bit.synRelRslt = SYNC_ERR;

... (省略未改动片段) ...

}

/* 初始化后保留稳定等待，给冷启动同步收尾和热启动重连前的外设状态恢复留出时间。

* 注意：该等待窗口对冷/热路径都执行，用于统一后续CCDL心跳检查的起点。 */

while(l_delayCnt_u16 < INIT_POST_LONG_SYNC_DELAY_MAX)

{

... (省略未改动片段) ...

CycleDogFeed();

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

if(COLD_POW_STARTUP_MODE == l_startUpMode_u16)

{

... (省略未改动片段) ...

if(SYNC_NORM == l_syncResult_t.faltCod_un16.bit.synRelRslt)

{

if(VALID == InterChCCDLHeartCheck())

{

s_initInterChHandshakeResult_u16 = VALID;

}

else

{

s_initInterChHandshakeResult_u16 = INVALID;

}

}

else

{

s_initInterChHandshakeResult_u16 = INVALID;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 冷启动路径在通道内/通道间握手完成后，再执行PuBIT与启动期主备判型。 */

(void)PuBITTest();

... (省略未改动片段) ...

/* 建立启动期默认主备：优先服从对端稳定角色，否则按冷启动轮值落位；轮值异常时保守回退到通道1优先。 */

ChTypeJudge();

... (省略未改动片段) ...

}

else

{

... (省略未改动片段) ...

/* 热复位路径跳过上电BIT，但主备判型与冷启动使用同一套Flash+CCDL协商逻辑。 */

PuBITHotResetBypassInit();

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

/* 仅冷启动长同步成功时再做短同步；热启动重连不要求运行中的对端回到GPIO同步流程。 */

if((COLD_POW_STARTUP_MODE == l_startUpMode_u16) &&

(SYNC_NORM == l_syncResult_t.faltCod_un16.bit.synRelRslt))

{

/* 短同步 */

FrameSyn(SYNC_SHORT_ID,SHORT_SYNC_TIME);

}

## Src/Application/Main.c -

### （问题233）void TaskTimeDriftReset(Uint32 v_windowTime_u32) 函数中

更改前：

void TimeCountInit(void)

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_index_u16       = 0U;  /* 循环索引         */

... (省略未改动片段) ...

/* 任务时间初始化 */

for(l_index_u16 = 0U;l_index_u16 < TASK_TIME_NUM;l_index_u16++)

... (省略未改动片段) ...

/* 任务时间初始化为定时器1微秒计数值   */

s_taskTimeData_u32[l_index_u16] = ReadCpuTimer1Counter();

... (省略未改动片段) ...

s_syncTime_u32  = (TASK_TIME_PERIOD + ReadCpuTimer1Counter());  /* 同步时间     */

更改后：

void TaskTimeDriftReset(Uint32 v_windowTime_u32)

... (省略未改动片段) ...

/* 这里只清观察用的数据，任务片下一次什么时候执行仍由 s_taskTimeData_u32 决定。 */

memset(&s_taskTimeDriftInfo_t, 0, sizeof(s_taskTimeDriftInfo_t));

... (省略未改动片段) ...

if(0UL == v_windowTime_u32)

... (省略未改动片段) ...

s_taskTimeDriftInfo_t.windowTime_u32 = TASK_TIME_DRIFT_WINDOW_US;

... (省略未改动片段) ...

else

{

s_taskTimeDriftInfo_t.windowTime_u32 = v_windowTime_u32;

}

### （问题234）static void TaskTimeDriftWindowFinish(Uint32 v_nowTime_u32) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题235）void TaskTimeDriftSample(Uint16 v_taskIndex_u16, Uint32 v_planTime_u32, Uint32 v_nowTime_u32) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题236）const TaskTimeDriftInfo_t * TaskTimeDriftInfoGet(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题237）void TimeCountInit(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题238）void main(void) 函数中

更改前：

if(CpuTimer1DeltaGet(s_syncTime_u32, l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD )

... (省略未改动片段) ...

/* 帧同步。无论本拍是否锁定成功，都在周期边界重建一次本地时基；

* 区别仅在于：成功时这是“同步重建”，失败时这是“失同步降级重建”。 */

FrameSyn(SYNC_FRAME_ID,FRAME_SYNC_TIME);

if(VALID == SyncFrameHealthyGet())

{

/* 同步健康：按锁相成功语义刷新100ms主周期基准。 */

s_syncTime_u32 = ReadCpuTimer1Counter();

}

else

{

/* 同步异常：继续按本地自由运行语义刷新100ms主周期基准，

* 具体降级状态由同步模块内部的 faultCnt/degraded 标志对外提供。 */

s_syncTime_u32 = ReadCpuTimer1Counter();

}

... (省略未改动片段) ...

/* 任务0：数据采集

* 按10ms节拍执行模拟量/离散量采集，并在该节拍内维护周期喂狗计数。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_SAMPLE], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL == lc_p_conData_t) || (SYS_STATE_4POWERDOWN != lc_p_conData_t->sysState_u16))

{

/* 掉电态下停止常规模拟量采集，仅保留电源相关离散量刷新。 */

AnaDataObtain();

}

IoDataObtain();

... (省略未改动片段) ...

/* 任务1：通信接收

* 按20ms节拍轮询维护422与CPLD-CCDL接收，再按100ms聚合一次429整帧处理。

* SCI-CCDL接收改由任务3/任务4跟随SCI泵送节拍排空，避免RX FIFO堆积。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_COMM_RX], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL != lc_p_conData_t) && (SYS_STATE_4POWERDOWN == lc_p_conData_t->sysState_u16))

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_frameIndex_u16 = Comm422FrameProcess(COMM422_MAINT_ID);

... (省略未改动片段) ...

if(RS422_COMM_FRAM_NOT_EXIST != l_frameIndex_u16)

{

MaintRxDataProcess(COMM422_MAINT_ID, l_frameIndex_u16);

}

Comm422FrameCleanup(COMM422_MAINT_ID);

}

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

/* 任务2：系统控制

* 按50ms节拍推进控制任务；其中每两个节拍完成一次BIT、余度、状态机与记录缓存更新。

*

* 说明：

* 1) 本任务片本身是50ms触发一次；

* 2) s_ConCnt_u16 在 0/1 间翻转，只有计数到1时才真正执行 MBIT/IFBIT + Redundancy + SysControl + FlashRecordDataUpdate；

* 3) 因此“控制主链”实际执行节拍是100ms，而不是50ms。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_CON], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL != lc_p_conData_t) && (SYS_STATE_4POWERDOWN == lc_p_conData_t->sysState_u16))

... (省略未改动片段) ...

/* 主链二分频:每 2 拍执行一次系统控制,降低 CPU 负载 */

s_ConCnt_u16 ^= 1U;

... (省略未改动片段) ...

if (1U == s_ConCnt_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 执行拍:100ms主链(BIT/余度/状态机/记录缓存)都在这个分支内推进 */

... (省略未改动片段) ...

/* 任务3：通信发送

* 按10ms节拍推进CCDL分页发送与SCI泵送；累计到50ms后驱动一次发送调度。

* 其中SysControlOut仍维持既有50ms调度，RIU在发送函数内部再限到ICD要求的10次/S，

* KZZZ内部继续按ICD拆分为200ms周期量和事件量。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_COMM_TX], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL != lc_p_conData_t) && (SYS_STATE_4POWERDOWN == lc_p_conData_t->sysState_u16))

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL != lc_p_conData_t) &&

(CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16))

... (省略未改动片段) ...

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_MAINT_TX], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL == lc_p_conData_t) || (SYS_STATE_4POWERDOWN != lc_p_conData_t->sysState_u16))

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL != lc_p_conData_t) &&

(CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16))

... (省略未改动片段) ...

/* 任务5：数据存储

* 每个主周期执行一次后台存储搬运，单次推进一个固定存储步长。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_STORE], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL == lc_p_conData_t) || (SYS_STATE_4POWERDOWN != lc_p_conData_t->sysState_u16))

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

/*********************************************************/

/* 任务6：心跳指示

* 每个主周期维护一次心跳计数，并按主备角色切换呼吸灯翻转门限。 */

... (省略未改动片段) ...

Uint16 l_ledToggleCount_u16 = LED_TOGGLE_COUNT_BACKUP;

const ConData_t *lc_p_ledConData_t = ConDataGet();

... (省略未改动片段) ...

if ((NULL != lc_p_ledConData_t) &&

(ROLE_MASTER == lc_p_ledConData_t->runtimeRole_u16))

更改后：

Uint16 l_frameIndex_u16 = RS422_COMM_FRAM_NOT_EXIST; /* 维护422帧索引 */

Uint16 l_ledToggleCount_u16 = LED_TOGGLE_COUNT_BACKUP; /* LED翻转门限 */

... (省略未改动片段) ...

if(CpuTimer1DeltaGet(s_syncTime_u32, l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD )

{

/* 帧同步。无论本拍是否锁定成功，都在周期边界重建一次本地时基；

* 区别仅在于：成功时这是“同步重建”，失败时这是“失同步降级重建”。 */

FrameSyn(SYNC_FRAME_ID,FRAME_SYNC_TIME);

if(VALID == SyncFrameHealthyGet())

... (省略未改动片段) ...

/* 同步健康：按锁相成功语义刷新100ms主周期基准。 */

s_syncTime_u32 = ReadCpuTimer1Counter();

}

else

{

/* 同步异常：继续按本地自由运行语义刷新100ms主周期基准，

* 具体降级状态由同步模块内部的 faultCnt/degraded 标志对外提供。 */

s_syncTime_u32 = ReadCpuTimer1Counter();

}

... (省略未改动片段) ...

/* 任务0：数据采集

* 按10ms节拍执行模拟量/离散量采集，并在该节拍内维护周期喂狗计数。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_SAMPLE], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

/* 先用旧的时间基准算本次迟到量，下面重装时间后这个基准就会被覆盖。 */

TaskTimeDriftSample(TASK_TIME_INDEX_SAMPLE,

s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_SAMPLE],

l_timerNow_u32);

... (省略未改动片段) ...

if(SYS_STATE_4POWERDOWN != lc_p_conData_t->sysState_u16)

{

/* 掉电态下停止常规模拟量采集，仅保留电源相关离散量刷新。 */

AnaDataObtain();

... (省略未改动片段) ...

IoDataObtain();

}

... (省略未改动片段) ...

/* 任务1：通信接收

* 按20ms节拍轮询维护422与CPLD-CCDL接收，再按100ms聚合一次429整帧处理。

* SCI-CCDL接收改由任务3/任务4跟随SCI泵送节拍排空，避免RX FIFO堆积。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_COMM_RX], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

TaskTimeDriftSample(TASK_TIME_INDEX_COMM_RX,

s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_COMM_RX],

l_timerNow_u32);

... (省略未改动片段) ...

if(SYS_STATE_4POWERDOWN == lc_p_conData_t->sysState_u16)

... (省略未改动片段) ...

l_frameIndex_u16 = Comm422FrameProcess(COMM422_MAINT_ID);

if(RS422_COMM_FRAM_NOT_EXIST != l_frameIndex_u16)

... (省略未改动片段) ...

MaintRxDataProcess(COMM422_MAINT_ID, l_frameIndex_u16);

}

... (省略未改动片段) ...

Comm422FrameCleanup(COMM422_MAINT_ID);

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

/* 任务2：系统控制

* 按50ms节拍推进控制任务；其中每两个节拍完成一次BIT、余度、状态机与记录缓存更新。

*

* 说明：

* 1) 本任务片本身是50ms触发一次；

* 2) s_ConCnt_u16 在 0/1 间翻转，只有计数到1时才真正执行 MBIT/IFBIT + Redundancy + SysControl + FlashRecordDataUpdate；

* 3) 因此“控制主链”实际执行节拍是100ms，而不是50ms。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_CON], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

TaskTimeDriftSample(TASK_TIME_INDEX_CON,

s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_CON],

l_timerNow_u32);

... (省略未改动片段) ...

if(SYS_STATE_4POWERDOWN == lc_p_conData_t->sysState_u16)

... (省略未改动片段) ...

s_ConCnt_u16 = s_ConCnt_u16 + 1U;  /* 系统控制计数加1 */

... (省略未改动片段) ...

if( 1U == s_ConCnt_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 执行拍：100ms主链（BIT/余度/状态机/记录缓存）都在这个分支内推进。 */

... (省略未改动片段) ...

else

{

/* 跳过拍：仅把计数翻回0，保持下一拍再执行主链。 */

s_ConCnt_u16 = 0U;

}

... (省略未改动片段) ...

/* 任务3：通信发送

* 按10ms节拍推进CCDL分页发送与SCI泵送；累计到50ms后驱动一次发送调度。

* 其中SysControlOut仍维持既有50ms调度，RIU在发送函数内部再限到ICD要求的10次/S，

* KZZZ内部继续按ICD拆分为200ms周期量和事件量。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_COMM_TX], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

TaskTimeDriftSample(TASK_TIME_INDEX_COMM_TX,

s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_COMM_TX],

l_timerNow_u32);

... (省略未改动片段) ...

if(SYS_STATE_4POWERDOWN == lc_p_conData_t->sysState_u16)

... (省略未改动片段) ...

if(CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16)

... (省略未改动片段) ...

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_MAINT_TX], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

TaskTimeDriftSample(TASK_TIME_INDEX_MAINT_TX,

s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_MAINT_TX],

l_timerNow_u32);

... (省略未改动片段) ...

if(SYS_STATE_4POWERDOWN != lc_p_conData_t->sysState_u16)

... (省略未改动片段) ...

if(CON_OUT_STATE_VALID == lc_p_conData_t->ConOutData_t.conOutState_u16)

... (省略未改动片段) ...

/* 任务5：数据存储

* 每个主周期执行一次后台存储搬运，单次推进一个固定存储步长。 */

if(CpuTimer1DeltaGet(s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_STORE], l_timerNow_u32) >= TASK_TIME_PERIOD)

{

TaskTimeDriftSample(TASK_TIME_INDEX_STORE,

s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_STORE],

l_timerNow_u32);

... (省略未改动片段) ...

if(SYS_STATE_4POWERDOWN != lc_p_conData_t->sysState_u16)

... (省略未改动片段) ...

}

... (省略未改动片段) ...

/*********************************************************/

/* 任务6：心跳指示

* 每个主周期维护一次心跳计数，并按主备角色切换呼吸灯翻转门限。 */

... (省略未改动片段) ...

TaskTimeDriftSample(TASK_TIME_INDEX_LED,

s_taskTimeData_u32[TASK_TIME_INDEX_LED],

l_timerNow_u32);

l_ledToggleCount_u16 = LED_TOGGLE_COUNT_BACKUP;

lc_p_conData_t = ConDataGet();

... (省略未改动片段) ...

if(ROLE_MASTER == lc_p_conData_t->runtimeRole_u16)

... (省略未改动片段) ...

## Src/Common/Common.c -

### （问题239）Uint16 HardXintUint16Read(Uint32 v_addr_u32) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题240）void HardXintUint16Write(Uint32 v_addr_u32, Uint16 v_data_u16) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/Common/StartUpModeJudge.c -

### （问题241）static Uint16 StartUpFlagHotWriteVerify(void) 函数中

更改前：

HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_STARTUP_FLAG) = CPLD_STARTUP_FLAG_HOT;

... (省略未改动片段) ...

l_readFlag_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_STARTUP_FLAG);

更改后：

HardXintUint16Write(CPLD_ADDR_W_STARTUP_FLAG, CPLD_STARTUP_FLAG_HOT);

... (省略未改动片段) ...

l_readFlag_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_STARTUP_FLAG);

### （问题242）void StartUpEarlyColdResetOnce(void) 函数中

更改前：

else

{

l_markerReady_u16 = INVALID;

}

... (省略未改动片段) ...

}

else

{

l_markerPending_u16 = INVALID;

更改后：

(无)

### （问题243）void StartUpModeJudge(void) 函数中

更改前：

l_startupFlag_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_STARTUP_FLAG);

更改后：

l_startupFlag_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_STARTUP_FLAG);

## Src/DSPDriver/DSP_ADC.c -

### （问题244）Uint16 AdcIntStatusGet(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题245）Uint16 AdcIsBusy(Uint8 v_seqnum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题246）void AdcReset(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题247）void AdcSeqRst(Uint8 v_seqnum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题248）void AdcSocConf(Uint8 v_conf_1_u8,Uint8 v_conf_2_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题249）void AdcStartConv(Uint8 v_seqnum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题250）void AdcIntEnable(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题251）void AdcIntConf(Uint8 v_conf_1_u8,Uint8 v_conf_2_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题252）void AdcIntAck(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题253）void AdcFreConf(Uint8 v_divide_u8,Uint16 v_dspHiSpeed_u16) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题254）void AdcRefConf(Uint8 v_adcRef_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题255）void AdcMaxConvSet(Uint8 v_seqnum_u8,Uint8 v_count_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题256）void AdcChannelConf(Uint8 * vp_channelBuff_u8,Uint8 v_seqnum_u8) 函数中

更改前：

l_maxlen_u8 = ADC_SINGLE_MAX_CHANNEL;

更改后：

l_maxlen_u8 = ADC_SINGLE_MAX_CHANNEL;

... (省略未改动片段) ...

/* TODO:判断数组长度 */

### （问题257）void AdcPowerUP(void) 函数中

更改前：

AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCBGRFDN = 0x03U;

/* ADC 手册要求 bandgap 上电后至少 5ms 才能进行 ADCPWDN */

delayUs(5000UL);

... (省略未改动片段) ...

AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCPWDN = 1U;

... (省略未改动片段) ...

/* ADCPWDN 后还需 ~20us 才能稳定 */

delayUs(50UL);

更改后：

Uint8 l_ii_u8 = 0;

... (省略未改动片段) ...

AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCBGRFDN = 0x03;

... (省略未改动片段) ...

AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCPWDN = 1;

... (省略未改动片段) ...

/* 延时 */

for( l_ii_u8 = 0; l_ii_u8 < 200; l_ii_u8++ )

{

NOP;

}

### （问题258）void AdcInit(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题259）Uint16 AdcSeqCountGet(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题260）float AdcDataConvert(Uint16 v_code_u16) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题261）float AdcDataGetOne(Uint16 v_channelNum_u16,Uint8 v_seqnum_u8) 函数中

更改前：

Uint16 l_temp_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

/* F28335 ADC 结果寄存器左对齐,高 12 位有效,需右移 4 位得到真实码值 */

l_temp_u16 = *((volatile Uint16 *)(ADC_RESULTS_REG_BASE + v_channelNum_u16)) >> 4U;

... (省略未改动片段) ...

l_rdata_f = AdcDataConvert(l_temp_u16);

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = *((volatile Uint16 *)(ADC_RESULTS_REG_BASE + v_channelNum_u16 + 8U)) >> 4U;

... (省略未改动片段) ...

l_rdata_f = AdcDataConvert(l_temp_u16);

更改后：

Uint16 l_temp_u8 = 0;

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u8 = *((volatile Uint16 *)(ADC_RESULTS_REG_BASE + v_channelNum_u16));

... (省略未改动片段) ...

l_rdata_f = AdcDataConvert(l_temp_u8);

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u8 = *((volatile Uint16 *)(ADC_RESULTS_REG_BASE + v_channelNum_u16 + 8));

... (省略未改动片段) ...

l_rdata_f = AdcDataConvert(l_temp_u8);

### （问题262）void AdcDataGet(float *vp_buff__f, Uint8 v_bufflen_u8, Uint8 v_seqnum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

## Src/DSPDriver/DSP_Clock.c -

### （问题263）void initPLL(Uint16 dspClock,Uint16 exClock) 函数中

更改前：

Uint32 l_waitCnt_u32 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

/* 当外部晶振丢失时,记录LIMP状态,持续喂狗避免复位,跳过后续PLL配置 */

s_limpModeActive_u16 = VALID;

CycleDogFeed();

return;

... (省略未改动片段) ...

if ( SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV != pllmul)

... (省略未改动片段) ...

/* 等待PLL锁在新的工作频率,期间喂狗避免看门狗复位,带超时保护 */

l_waitCnt_u32 = 0U;

while (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS != 1)

... (省略未改动片段) ...

CycleDogFeed();

if (++l_waitCnt_u32 > PLL_LOCK_TIMEOUT_CNT)

{

/* 锁定超时,标记PLL失锁,让主循环处理 */

s_pllLockTimeout_u16 = VALID;

break;

}

}

/* PLL 未锁定时切分频会导致 SYSCLK 不稳定,直接返回不继续配置 */

if (VALID == s_pllLockTimeout_u16)

{

return;

更改后：

//当外部晶振丢失时，采取措施，让系统处于安全模式

//TODO

//调用安全处理函数

... (省略未改动片段) ...

if( SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV != pllmul)

... (省略未改动片段) ...

/* 等待PLL锁在新的工作频率 */

while(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS != 1)

... (省略未改动片段) ...

//TODO

//对内部、外部看门狗进行喂狗操作

### （问题264）Uint16 ClockLimpModeGet(void) 函数中

更改前：

Uint16 ClockLimpModeGet(void)

{

return s_limpModeActive_u16;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

### （问题265）Uint16 ClockPllLockTimeoutGet(void) 函数中

更改前：

Uint16 ClockPllLockTimeoutGet(void)

{

return s_pllLockTimeout_u16;

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

## Src/DSPDriver/DSP_GPIO.c -

### （问题266）void GpioIoFuncConf(Uint8 l_GpioNum_u8) 函数中

更改前：

l_BaseAddr_u32 += (0x10UL * l_PortNum_u8);

... (省略未改动片段) ...

l_BaseAddr_u32 += (0x10UL * l_PortNum_u8) + 0x02UL;

更改后：

l_BaseAddr_u32 += (0x10UL * l_PortNum_u8);

... (省略未改动片段) ...

l_BaseAddr_u32 += (0x10UL * l_PortNum_u8) + 0x02UL;

### （问题267）void GPIOInit(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题268）void GpioOutConf(struct g_GPIOOut_t *l_GpioOutTab_t) 函数中

更改前：

l_PortNum_u8 = l_GpioOutTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 / 32;

l_BitNum_u8 = l_GpioOutTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 % 32;

... (省略未改动片段) ...

l_TempData_u32 = (0x01UL << l_BitNum_u8);

更改后：

l_PortNum_u8 = l_GpioOutTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 / 32;

l_BitNum_u8 = l_GpioOutTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 % 32;

... (省略未改动片段) ...

l_TempData_u32 = (0x01UL << l_BitNum_u8);

### （问题269）void GpioInConf(struct g_GPIOIn_t *l_GpioInTab_t) 函数中

更改前：

l_PortNum_u8 = l_GpioInTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 / 32U;

l_BitNum_u8 = l_GpioInTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 % 32U;

... (省略未改动片段) ...

l_TempData_u32 = ~(0x01UL << l_BitNum_u8);

更改后：

l_PortNum_u8 = l_GpioInTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 / 32U;

l_BitNum_u8 = l_GpioInTab_t[l_ii_u8].g_GPIONum_u32 % 32U;

... (省略未改动片段) ...

l_TempData_u32 = ~(0x01UL << l_BitNum_u8);

### （问题270）void GPIOSetNum(Uint8 l_GpioNum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题271）void GPIOSet(Uint8 l_GpioPort_u8, Uint32 l_GpioBit_u32) 函数中

更改前：

/* no deal with */;

更改后：

/* no deal with */;

### （问题272）void GPIOClearNum(Uint8 l_GpioNum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题273）void GPIOClear(Uint8 l_GpioPort_u8, Uint32 l_GpioBit_u32) 函数中

更改前：

/* no deal with */;

更改后：

/* no deal with */;

### （问题274）void GPIOToggleNum(Uint8 l_GpioNum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题275）void GPIOToggle(Uint8 l_GpioPort_u8, Uint32 l_GpioBit_u32) 函数中

更改前：

/* no deal with */;

更改后：

/* no deal with */;

### （问题276）void GPIOWrite(Uint8 l_GpioPort_u8, Uint32 l_data_u32) 函数中

更改前：

/* no deal with */;

更改后：

/* no deal with */;

### （问题277）Uint32 GPIORead(Uint8 l_GpioPort_u8) 函数中

更改前：

return 0;

更改后：

return 0;

### （问题278）Uint8 GPIOReadBitNum(Uint8 l_GpioPortNum_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题279）Uint8 GPIOReadBit(Uint8 l_GpioPort_u8,Uint32 l_GpioBit_u32) 函数中

更改前：

l_data_u32 = GpioDataRegs.GPADAT.all;

... (省略未改动片段) ...

l_data_u32 = GpioDataRegs.GPBDAT.all;

... (省略未改动片段) ...

l_data_u32 = GpioDataRegs.GPCDAT.all;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

更改后：

l_data_u32 = GpioDataRegs.GPADAT.all;

... (省略未改动片段) ...

l_data_u32 = GpioDataRegs.GPBDAT.all;

... (省略未改动片段) ...

l_data_u32 = GpioDataRegs.GPCDAT.all;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

### （问题280）void GPIOIntConf(struct g_GPIOExIntConfData_t * l_ExIntConfTab_t) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

## Src/DSPDriver/DSP_PieCtrl.c -

### （问题281）void InitPieCtrl(void) 函数中

更改前：

// Clear all PIEIER registers:

PieCtrlRegs.PIEIER1.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER2.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER3.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER4.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER5.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER6.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER7.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER8.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER9.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER10.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER11.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER12.all = 0;

... (省略未改动片段) ...

// Clear all PIEIFR registers:

PieCtrlRegs.PIEIFR1.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR2.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR3.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR4.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR5.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR6.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR7.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR8.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR9.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR10.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR11.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR12.all = 0;

更改后：

// Clear all PIEIER registers:

PieCtrlRegs.PIEIER1.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER2.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER3.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER4.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER5.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER6.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER7.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER8.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER9.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER10.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER11.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIER12.all = 0;

... (省略未改动片段) ...

// Clear all PIEIFR registers:

PieCtrlRegs.PIEIFR1.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR2.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR3.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR4.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR5.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR6.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR7.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR8.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR9.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR10.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR11.all = 0;

PieCtrlRegs.PIEIFR12.all = 0;

## Src/DSPDriver/DSP_PieVect.c -

### （问题282）void InitPieVectTable(void) 函数中

更改前：

int16	ii;

Uint32 *Source = (void *) &PieVectTableInit;

Uint32 *Dest = (void *) &PieVectTable;

... (省略未改动片段) ...

EALLOW;

for(ii=0; ii < 128; ii++)

... (省略未改动片段) ...

Dest[ii] = Source[ii];

... (省略未改动片段) ...

EDIS;

... (省略未改动片段) ...

// Enable the PIE Vector Table

PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;

更改后：

int16	ii;

Uint32 *Source = (void *) &PieVectTableInit;

Uint32 *Dest = (void *) &PieVectTable;

... (省略未改动片段) ...

EALLOW;

for(ii=0; ii < 128; ii++)

... (省略未改动片段) ...

Dest[ii] = Source[ii];

... (省略未改动片段) ...

EDIS;

... (省略未改动片段) ...

// Enable the PIE Vector Table

PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;

## Src/DSPDriver/DSP_SCI.c -

### （问题283）Uint16 SciDelayGet(Uint32 baudRate) 函数中

更改前：

baudRate = SCI_BAUDRATE_MIN;

更改后：

baudRate = SCI_BAUDRATE_MIN;

### （问题284）Uint16 BaudRateSet(Uint16 sciID,Uint32 baud) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题285）void SciIntEnable(Uint8 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题286）void SciPinConfig(Uint8 sciID,Uint8 txpinNum,Uint8 rxpinNum) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题287）Uint16 SciRxStatusGet(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题288）void SciRxFFOVClear(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题289）void SciReset(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题290）void SciTxRxEnable(Uint16 sciID,Uint16 opCode) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题291）void SciLoopBackEn(Uint16 sciID, Uint16 opCode) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题292）void SciDataBitsSet(Uint16 sciID,Uint16 databits) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题293）void SciStopBitsSet(Uint16 sciID,Uint16 stopbits) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题294）void SciParitySet(Uint16 sciID,Uint16 parityMode) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题295）void SciConfig(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题296）void SciDataInit(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题297）void SciInit(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题298）Uint8 SciIsTxReady(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题299）Uint8 SciIsRxReady(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题300）Uint8 SciRxFIFOCount(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题301）Uint8 SciTxFIFOCount(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题302）Uint16 SciGetChar(Uint16 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题303）void SciReadBuff(Uint16 sciID,Uint16 *buff,Uint8 len) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题304）void SciSendChar(Uint16 sciID,Uint8 data) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题305）Uint8 SciSendBuff(Uint16 sciID,Uint8 *buff, Uint8 len) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题306）void SciISRAck(Uint8 sciID) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题307）interrupt void ISR_SCIA_RXINT(void) 函数中

更改前：

static Uint16 IsrSciARxCount =0U;

IsrSciARxCount++;

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;

更改后：

static Uint16 IsrSciARxCount =0U;

IsrSciARxCount++;

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;

### （问题308）interrupt void ISR_SCIB_RXINT(void) 函数中

更改前：

static Uint16 IsrSciBRxCount =0U;

IsrSciBRxCount++;

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;

更改后：

static Uint16 IsrSciBRxCount =0U;

IsrSciBRxCount++;

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;

### （问题309）interrupt void ISR_SCIC_RXINT(void) 函数中

更改前：

static Uint16 IsrSciCRxCount =0U;

IsrSciCRxCount++;

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP8;

更改后：

static Uint16 IsrSciCRxCount =0U;

IsrSciCRxCount++;

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP8;

## Src/DSPDriver/DSP_SPI.c -

### （问题310）Uint16 SpiBaudRateSet(Uint8 l_DspLspClk_u8,Uint16 l_BaudRate_u16) 函数中

更改前：

}

... (省略未改动片段) ...

l_divide_u16 = BAUDRATE_DIVIDE_MIN;

... (省略未改动片段) ...

l_divide_u16 = BAUDRATE_DIVIDE_MAX;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

更改后：

}

... (省略未改动片段) ...

l_divide_u16 = BAUDRATE_DIVIDE_MIN;

... (省略未改动片段) ...

l_divide_u16 = BAUDRATE_DIVIDE_MAX;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

### （问题311）void SpiGpioConf( Uint8 l_SimoGpio_u8,Uint8 l_SomiGpio_u8,Uint8 l_ClkGpio_u8,Uint8 l_SpisteGpio_u8 ) 函数中

更改前：

/* no deal with */;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

更改后：

/* no deal with */;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

... (省略未改动片段) ...

/* no deal with */;

### （问题312）void SpiIntEnable(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题313）void SpiIntConf(Uint8 l_IntEnable_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题314）Uint16 SpiStatusGet(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题315）void SpiIntAck(Uint8 l_IntFlag_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题316）Uint16 SpiRxFifoCount(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题317）Uint16 SpiTxFifoCount(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题318）Uint16 SpiIsRxReady(void) 函数中

更改前：

l_temp_u16 = SPI_RX_READY;

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = SPI_RX_READY;

更改后：

l_temp_u16 = SPI_RX_READY;

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = SPI_RX_READY;

### （问题319）Uint16 SpiIsTxReady(void) 函数中

更改前：

l_temp_u16 = SPI_TX_READY;

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = SPI_TX_READY;

更改后：

l_temp_u16 = SPI_TX_READY;

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u16 = SPI_TX_READY;

### （问题320）Uint16 SpiDelayCacu(Uint16 l_BaudRate_u16,Uint8 l_DataBits_u8) 函数中

更改前：

l_temp_u16 = (Uint16)((1000.0 / l_BaudRate_u16) * l_DataBits_u8) + 1U;

更改后：

l_temp_u16 = (Uint16)((1000.0 / l_BaudRate_u16) * l_DataBits_u8) + 1U;

### （问题321）void SpiWrite(Uint16 l_data_u16) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题322）void SpiWriteBuff(Uint16 *l_buff_u16, Uint16 l_len_u16) 函数中

更改前：

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

for( l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < l_len_u16; )

... (省略未改动片段) ...

SpiWrite(l_buff_u16[l_ii_u16]);

l_ii_u16++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16 = 0U;

l_ii_u16++;

... (省略未改动片段) ...

continue;

更改后：

Uint8 l_ii_u8 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

for( l_ii_u8 = 0U; l_ii_u8 < l_len_u16; )

... (省略未改动片段) ...

SpiWrite(l_buff_u16[l_ii_u8]);

l_ii_u8++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16 = 0U;

l_ii_u8++;

... (省略未改动片段) ...

//错误计数

s_SpiErrCount_u16++;

### （问题323）Uint16 SpiRead(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题324）void SpiReadBuff(Uint16 *l_buff_u16, Uint16 l_len_u16) 函数中

更改前：

Uint16 l_ii_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

if(NULL != l_buff_u16)

... (省略未改动片段) ...

for( l_ii_u16 = 0U; l_ii_u16 < l_len_u16; l_ii_u16++)

... (省略未改动片段) ...

if( SPI_RX_READY == SpiIsRxReady() )

{

l_buff_u16[l_ii_u16] = SpiaRegs.SPIRXBUF;

}

else

{

l_buff_u16[l_ii_u16] = 0xFFU;

s_SpiErrCount_u16++;

}

更改后：

Uint8 l_ii_u8 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

for( l_ii_u8 = 0U; l_ii_u8 < l_len_u16; l_ii_u8++)

... (省略未改动片段) ...

if( SPI_RX_READY == SpiIsRxReady() )

... (省略未改动片段) ...

l_buff_u16[l_ii_u8] = SpiaRegs.SPIRXBUF;

### （问题325）void SpiDataTrans(Uint16 * l_DataBuff_u16, Uint8 l_len_u8) 函数中

更改前：

l_DataBuff_u16[l_RxCount_u8] = SpiaRegs.SPIRXBUF;

l_RxCount_u8++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16 = 0U;

更改后：

l_DataBuff_u16[l_RxCount_u8] = SpiaRegs.SPIRXBUF;

l_RxCount_u8++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16 = 0U;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16++;

... (省略未改动片段) ...

l_DelayCount_u16 = 0U;

### （问题326）void SpiReset(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题327）void SpiClkModeSet(Uint8 l_polarity_u8, Uint8 l_phase_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题328）void SpiLoopBackModeSet(Uint8 l_LbMode_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题329）void SpiMasterSlaveSet(Uint8 l_mode_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题330）void SpiDataBitsSet(Uint8 l_DataBits_u8) 函数中

更改前：

s_SpiShiftBits_u16 = SPI_MAX_DBITS - l_DataBits_u8;

... (省略未改动片段) ...

l_DataBits_u8 = l_DataBits_u8 - 1U;

更改后：

s_SpiShiftBits_u16 = SPI_MAX_DBITS - l_DataBits_u8;

... (省略未改动片段) ...

l_DataBits_u8 = l_DataBits_u8 - 1U;

### （问题331）void SpiFIFOSet(Uint8 l_FifoLevel_u8) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题332）void SpiInit(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

## Src/DSPDriver/DSP_SYSCtrl.c -

### （问题333）全局区域

更改前：

/* ***************************************************************** */

/**

* 【函数名】:MemCopy

* 【功能描述】内存复制,从源地址复制到目标地址

* 【输入参数说明】SourceAddr ---- 源起始地址

* 【输入参数说明】SourceEndAddr ---- 源结束地址(不含)

* 【输入参数说明】DestAddr ---- 目标起始地址

* 【输出参数说明】NONE

* 【其他说明】NONE

... (内容已截断) ...

更改后：

}

void MemCopy(Uint16 *SourceAddr, Uint16* SourceEndAddr, Uint16* DestAddr)

{

## Src/DSPDriver/DSP_Timer.c -

### （问题334）void InitCpuTimers(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题335）void ConfigCpuTimer(volatile struct CPUTIMER_REGS *timerReg, Uint16 freq_u16, Uint32 period_u32) 函数中

更改前：

Uint32 	l_temp_u32;

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.TSS = 1U;      // 1 = Stop timer, 0 = Start/Restart Timer

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TPR.all  = freq_u16 - 1U;

timerReg->TPRH.all = 0U;

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u32 = period_u32 - 1U;   //重新加载定时器会消耗1个clock

timerReg->PRD.all = l_temp_u32;

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.TRB = 1U;      // 1 = reload timer

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.SOFT = 0U;

timerReg->TCR.bit.FREE = 0U;     // Timer Free Run Disabled

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.TIE = 1U;      // 0 = Disable/ 1 = Enable Timer Interrupt

更改后：

Uint32 	l_temp_u32;

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.TSS = 1U;      // 1 = Stop timer, 0 = Start/Restart Timer

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TPR.all  = freq_u16 - 1U;

timerReg->TPRH.all = 0U;

... (省略未改动片段) ...

l_temp_u32 = period_u32 - 1U;   //重新加载定时器会消耗1个clock

timerReg->PRD.all = l_temp_u32;

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.TRB = 1U;      // 1 = reload timer

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.SOFT = 0U;

timerReg->TCR.bit.FREE = 0U;     // Timer Free Run Disabled

... (省略未改动片段) ...

timerReg->TCR.bit.TIE = 1U;      // 0 = Disable/ 1 = Enable Timer Interrupt

### （问题336）void StartCpuTimer0(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题337）void StartCpuTimer1(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题338）void StartCpuTimer2(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题339）void StopCpuTimer0(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题340）void StopCpuTimer1(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题341）void StopCpuTimer2(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题342）Uint32 ReadCpuTimer1Counter(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题343）Uint32 ReadCpuTimer1Period(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

### （问题344）Uint32 CpuTimer1DeltaGet(Uint32 v_start_u32, Uint32 v_end_u32) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/DSPDriver/DSP_WDog.c -

### （问题345）void wDogEnable(Uint8 time,Uint8 mode) 函数中

更改前：

/* 设置看门狗工作模式,复位/产生中断 */

... (省略未改动片段) ...

/* 看门狗寄存器配置为:启用看门狗并配置看门狗周期 */

SysCtrlRegs.WDCR = WDOG_WDCR_ENAB | WDOG_WDCR_CHECK | (time & 0x07U);

... (省略未改动片段) ...

/* 当看门狗工作于中断模式时,PIEIER1 和 IER 都是 CPU/PIE 寄存器,不需要 EALLOW,

* 放在 EALLOW 块外是正确做法。实际工程全程用复位模式,中断分支为兼容性保留 */

if( WDOG_MODE_WDINT == mode )

{

PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx8 = 1U;

IER |= M_INT1;

}

更改后：

/* 设置看门狗工作模式，复位/产生中断 */

... (省略未改动片段) ...

/* 当看门狗工作于中断模式时，使能中断 */

if( mode == WDOG_MODE_WDINT )

{

PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx8 = 1;

IER |= M_INT1;

//TODO

//设置看门狗中断ISR程序

}

/* 看门狗寄存器配置为：启用看门狗 ；并配置 看门狗周期 */

SysCtrlRegs.WDCR = WDOG_WDCR_ENAB | WDOG_WDCR_CHECK | (time & 0x07);

### （问题346）void wDogDisable(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题347）void wDogFeed(void) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

(无)

### （问题348）void WDogReset(void) 函数中

更改前：

/* no deal to do  */

更改后：

/* no deal to do  */

### （问题349）Uint16 WDogWDFlagGet(void) 函数中

更改前：

Uint16 l_WDFlag_u16 = 0U;  /* 喂狗复位标志 */

... (省略未改动片段) ...

/* 看门狗复位标志有效时(WDFLAG 在 WDCR.bit7,读出后写 1 清除,避免下次误判) */

if( WDOG_WDFLAG_RESET_BIT == (SysCtrlRegs.WDCR  &  WDOG_WDFLAG_RESET_BIT) )

{

/* 复位标志有效 */

l_WDFlag_u16 = WDOG_WDFLAG_VALID;

... (省略未改动片段) ...

EALLOW;

SysCtrlRegs.WDCR |= WDOG_WDFLAG_RESET_BIT;

EDIS;

}

else /* 看门狗复位标志无效时 */

{

/* 复位标志无效 */

l_WDFlag_u16 = WDOG_WDFLAG_INVALID;

}

return l_WDFlag_u16;

更改后：

Uint16 l_WDFlag_u16 = 0U;  /* 喂狗复位标志 */

... (省略未改动片段) ...

/* 看门狗复位标志有效时 */

if( WDOG_WDFLAG_RESET_BIT == (SysCtrlRegs.WDCR  &  WDOG_WDFLAG_RESET_BIT) )

{

/* 复位标志有效 */

l_WDFlag_u16 = WDOG_WDFLAG_VALID;

}

else /* 看门狗复位标志无效时 */

{

/* 复位标志无效 */

l_WDFlag_u16 = WDOG_WDFLAG_INVALID;

}

... (省略未改动片段) ...

return l_WDFlag_u16;

## Src/DSPDriver/DSP_XIntf.c -

### （问题350）void InitXintf(void) 函数中

更改前：

void InitXintf(void)

{

// All Zones---------------------------------

// Timing for all zones based on XTIMCLK = 1/2 SYSCLKOUT

EALLOW;

XintfRegs.XINTCNF2.bit.XTIMCLK = 1;

// No write buffering

XintfRegs.XINTCNF2.bit.WRBUFF = 0;

// XCLKOUT is enabled

XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKOFF = 1;

// XCLKOUT = XTIMCLK/2

XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKMODE = 1;

// Zone 0------------------------------------

// When using ready, ACTIVE must be 1 or greater

// Lead must always be 1 or greater

// Zone write timing

XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRLEAD = 3;

XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRACTIVE = 7;

XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRTRAIL = 3;

// Zone read timing

XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDLEAD = 3;

XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDACTIVE = 7;

XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDTRAIL = 3;

// double all Zone read/write lead/active/trail timing

XintfRegs.XTIMING0.bit.X2TIMING = 1;

// Zone will sample XREADY signal

XintfRegs.XTIMING0.bit.USEREADY = 0;

XintfRegs.XTIMING0.bit.READYMODE = 0;  // sample asynchronous

// Size must be either:

// 0,1 = x32 or

// 1,1 = x16 other values are reserved

XintfRegs.XTIMING0.bit.XSIZE = 3;

// Zone 6------------------------------------

// When using ready, ACTIVE must be 1 or greater

// Lead must always be 1 or greater

// Zone write timing

XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRLEAD = 3;

XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRACTIVE = 7;

XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRTRAIL = 3;

// Zone read timing

XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDLEAD = 3;

XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDACTIVE = 7;

XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDTRAIL = 3;

// double all Zone read/write lead/active/trail timing

XintfRegs.XTIMING6.bit.X2TIMING = 1;

// Zone will sample XREADY signal

XintfRegs.XTIMING6.bit.USEREADY = 0;

XintfRegs.XTIMING6.bit.READYMODE = 0;  // sample asynchronous

// Size must be either:

// 0,1 = x32 or

// 1,1 = x16 other values are reserved

XintfRegs.XTIMING6.bit.XSIZE = 3;

// Zone 7------------------------------------

// When using ready, ACTIVE must be 1 or greater

// Lead must always be 1 or greater

// Zone write timing

XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRLEAD = 3;

XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRACTIVE = 7;

XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRTRAIL = 3;

// Zone read timing

XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDLEAD = 3;

XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDACTIVE = 7;

XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDTRAIL = 3;

// double all Zone read/write lead/active/trail timing

XintfRegs.XTIMING7.bit.X2TIMING = 1;

// Zone will sample XREADY signal

XintfRegs.XTIMING7.bit.USEREADY = 0;

XintfRegs.XTIMING7.bit.READYMODE = 0;  // sample asynchronous

// Size must be either:

// 0,1 = x32 or

// 1,1 = x16 other values are reserved

XintfRegs.XTIMING7.bit.XSIZE = 3;

// Bank switching

// Assume Zone 7 is slow, so add additional BCYC cycles

// when ever switching from Zone 7 to another Zone.

// This will help avoid bus contention.

XintfRegs.XBANK.bit.BANK = 7;

XintfRegs.XBANK.bit.BCYC = 7;

EDIS;

//Force a pipeline flush to ensure that the write to

//the last register configured occurs before returning.

asm(" RPT #7 || NOP");

}

更改后：

(该文件/内容已在新版本中删除)

## Src/DSPDriver/DSP_Xintf.c -

### （问题351）void InitXintf(void) 函数中

更改前：

(本版本前不存在该文件/内容，为新增内容)

更改后：

(新增函数，省略函数体)

## Src/ISR/GPIOExIntISR.c -

### （问题352）Uint16 NMISourceCheck(void) 函数中

更改前：

l_CHVInfo_un16.all = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_W_CPUV_IN);

... (省略未改动片段) ...

l_LowPowerState_u16 = HARD_XINT_UINT16(CPLD_ADDR_R_HKA_DATA1);

更改后：

l_CHVInfo_un16.all = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_W_CPUV_IN);

... (省略未改动片段) ...

l_LowPowerState_u16 = HardXintUint16Read(CPLD_ADDR_R_HKA_DATA1);

## Src/OtherDriver/CommDRI_429.c -

### （问题353）Uint16 Ccdl429ReadBuff(Uint16 v_ccdlID_u16,union arinc429Data *v_pbuff_un) 函数中

更改前：

(无)

更改后：

/*label号翻转*/

v_pbuff_un[l_index_u16].bit.label = Ccdl429LabOrderRev(v_pbuff_un[l_index_u16].bit.label);

## Src/OtherDriver/SM25QH256M_SpiFlash.c -

### （问题354）void spiFlashDataTrans(Uint16 *v_dBuff_u16,Uint8 v_len_u8) 函数中

更改前：

SPI_FLASH_DATATRANS(v_dBuff_u16,v_len_u8);

更改后：

SpiDataTrans(v_dBuff_u16, v_len_u8);

### （问题355）Uint16 SpiFlashDataRead(Uint32 v_addr_u32,Uint16 *v_dBuff_u16,Uint16 v_len_u16) 函数中

更改前：

SPI_FLASH_DATATRANS(l_sBuff_u16,5U);

... (省略未改动片段) ...

SPI_FLASH_DATATRANS(v_dBuff_u16,l_num_u16);

更改后：

SpiDataTrans(l_sBuff_u16, 5U);

... (省略未改动片段) ...

SpiDataTrans(v_dBuff_u16, l_num_u16);

### （问题356）Uint16 SpiFlashPageProgram(Uint32 v_addr_u32,Uint16 *v_dBuff_u16,Uint16 v_len_u16) 函数中

更改前：

SPI_FLASH_DATATRANS(l_sBuff_u16,5U);

... (省略未改动片段) ...

SPI_FLASH_DATATRANS(v_dBuff_u16,l_num_u16);

更改后：

SpiDataTrans(l_sBuff_u16, 5U);

... (省略未改动片段) ...

SpiDataTrans(v_dBuff_u16, l_num_u16);